ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

ОП.07 Резка и сварка материалов

специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Белгород 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 Протокол № _1____ от 31.08.2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ подпись Ф.И.О. | Разработано на основе рабочей программы ОП.07 Резка и сварка материалов специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» Заместитель директора ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Составитель: Комарцова Анастасия Васильевна, преподаватель ОГАПОУ «БСК»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических работ по ОП.07 «Резка и сварка материалов» специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»Рекомендации выполнены в соответствии с примерной и рабочей программами, календарно - тематическим планом по вышеназванной дисциплине.

Пособие содержит информацию по основам расчета, выполнению замерови оформления нормативных документов с целью углубления знаний студентов, а также задания для самостоятельной работы на каждом практическом занятии.

Дополнительно к ним изображаются схемы, выполняются теоретические исследования.

Требования к оформлению и защите практических и самостоятельных работ.

- Практические работы оформляются на листах формата А – 4 в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД и сдаются в обязательном порядке в виде папки с титульным листом стандартной формы.

- Каждая работа сдается отдельно, по выполнению работы проводится индивидуальная беседа.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № п/п | Тема рабочей программы | Тема практической работы | Часов | Источник литературы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1.1. Материаловедение | Практическаяработа №1 Определение марок сталей по окраске торцов прутков и маркировке клеймением на концах прутков. Чтение марок легированных сталей, определение химического состава стали. | 6 | В. Н. Заплатин Основы материаловедения.- М.: Издательский центр Академия. 2017 |
| 2 | Тема 1.2. Неметаллические материалы | Практическая работа №2 Определение теплоизоляционных, гидроизоляционных и абразивных материалов по внешнему виду | 4 | В. Н. Заплатин Основы материаловедения.- М.: Издательский центр Академия. 2017 |
| 3 | Тема 1.2 Неметаллические материалы | Практическая работа №3 Овладение навыками работы с изделиями и деталями, применяемыми при выполнении вентиляционных работ | 4 | В. И. Краснов Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. – М.: ИНФРА-М, 2018 |
| 4 | Тема 1.2 Неметаллические материалы | Практическая работа №4 Определение видов пластических масс по образцам. | 2 | В. Н. Заплатин Основы материаловедения.- М.: Издательский центр Академия. 2017 |
| 5 | Тема 1.2 Неметаллические материалы | Практическая работа №5 Определение различных уплотнительных материалов по внешнему виду. | 4 | В. Н. Заплатин Основы материаловедения.- М.: Издательский центр Академия. 2017 |
|  | Тема 1.3. Трубы, соединительные части и крепёжные изделия | Практическая работа №6Овладение видами работ с изделиями и деталями, применяемыми при выполнении санитарно-технических и вентиляционных работ. Определение фасонных частей | 4 | В. И. Краснов Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. – М.: ИНФРА-М, 2018 |
|  | Тема 2.3. Сварные соединения и швы | Практическая работа №7Обозначение сварных швов на чертежах. Структура условных обозначений сварных швов. Вспомогательные знаки для условного обозначения сварных швов. Примеры обозначения сварных швов | 6 | В. Н. Галушкина Технология производства сварных конструкций. – М.: Издательский центр Академия 2017 |
|  | Тема 2.4. Оборудование для электродуговой сварки | Практическая работа №8Исследование устройства сварочного трансформатора. | 4 | Овчиников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. – М.: Академия 2015 |
|  | Тема 2.4. Оборудование для электродуговой сварки | Практическая работа №9Исследование устройства сварочного выпрямителя | 4 | Овчиников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. – М.: Академия 2015 |
|  | Тема 2.5. Техника и технология электросварки | Практическая работа №10Определение геометрических размеров шва в зависимости от параметров режима сварки. | 4 | Овчиников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. – М.: Академия 2015 |
|  | Тема 2.5. Техника и технология электросварки | Практическая работа №11Выбор режима сварки для производства работ в нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях шва | 4 | Овчиников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. – М.: Академия 2015 |
| Итого |  |  | 46 |  |

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. Задача решена верно. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении. Задача решена верно. |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается непоследовательность в изложении. Задача решена с арифметическими ошибками. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к сдаче практической работы не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. Грубые ошибки в решении задачи. |

Практическаяработа №1

«Определение марок сталей по окраске торцов прутков и маркировке клеймением на концах прутков. Чтение марок легированных сталей, определение химического состава стали»

Цель работы:

Привить навыки расшифровки марок и химический состав сталей

Алгоритм работы.

1. Изучить систему маркировки и химический состав сталей.

2. Законспектировать основные положения.

3. Расшифровать марки сталей и химический состав сталей, предложенные преподавателем.

Список литературы.

В. Н. Заплатин Основы материаловедения.- М.: Издательский центр Академия. 2017

Практическая работа №2

«Определение теплоизоляционных, гидроизоляционных и абразивных материалов по внешнему виду»

Цель работы: Научиться определять теплоизоляционные, гидроизоляционные и абразивные материалы по внешнему виду.

Алгоритм работы.

- Изучитьтеоретический материал;

- Определить теплоизоляционные, гидроизоляционные и абразивные материалы по заданию преподователя.

Список литературы.

В. Н. Заплатин Основы материаловедения.- М.: Издательский центр Академия. 2017

Практическая работа №3

«Овладение навыками работы с изделиями и деталями, применяемыми при выполнении вентиляционных работ»

Цель работы: Привить навык работы с изделиями и деталями, применяемыми при выполнении вентиляционных работ.

Алгоритм работы:

- Изучить теоретический материал;

- Работа с изделиями и деталями применяемыми при выполнении вентиляционных работ по вариантам

Список литературы.

В. И. Краснов Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. – М.: ИНФРА-М, 2018

Практическая работа №4

«Определение видов пластических масс по образцам»

Цель работы: Научиться определять различные виды пластических масс по образцам

Алгоритм работы:

- Изучить теоретический материал;

- По заданию преподователя определить различные виды пластических масс;

Список литературы.

В. Н. Заплатин Основы материаловедения.- М.: Издательский центр Академия. 2017

Практическаяработа №5

«Определение различных уплотнительных материалов по внешнему виду»

Цель работы: Научиться определять различные уплотнительные материалы по внешнему виду

Алгоритм работы.

- изучить теоретический материал;

- по заданию преподавателя определить различные уплотнительные материалы по внешнему виду.

Список литературы.

В. Н. Заплатин Основы материаловедения.- М.: Издательский центр Академия. 2017

Практическая работа №6

«Овладение видами работ с изделиями и деталями, применяемыми при выполнении санитарно-технических и вентиляционных работ. Определение фасонных частей»

Цель работы:

1.Привить навык овладения видами работ с изделиями и деталями, применяемыми при выполнении санитарно-технических и вентиляционных работ.

2. Научиться определять фасонные части.

Алгоритм работы.

- изучить теоретический материал;

- работа с изделиями и деталями применяемыми при выполнении санитарно-технических и вентиляционных работпо вариантом;

- определение фасонных частей по вариантам.

Список литературы.

В. И. Краснов Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. – М.: ИНФРА-М, 2018

Практическая работа №7

«Обозначение сварных швов на чертежах. Структура условных обозначений сварных швов. Вспомогательные знаки для условного обозначения сварных швов. Примеры обозначения сварных швов.»

Цель работы:Ознакомление с видами сварных соединений и их условными обозначениями.

Алгоритм работы:

- Изучить теоретический материал;

- Выполнить эскизы сварных образцов, выданных преподавателем, в соответствии со стандартом, указав необходимые размеры и условные обозначения сварных швов.

Список литературы.

В. Н. Галушкина Технология производства сварных конструкций. – М.: Издательский центр Академия 2017

Практическая работа № 8

«Исследование устройства сварочного трансформатора»

Цель работы:Онакомлениес устройством сварочных трансформаторов и их техническими характеристиками

Алгоритм работы:

- Ознакомление с теоретическими сведениями

- Изучить конструкцию сварочных трансформаторов по паспортам и каталогам.

- Зарисовать схему и дать описание устройства трансформатора (по выбору преподавателя).

- Начертить таблицу: «Технические характеристики сварочного трансформатора».

Список литературы.

Овчиников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. – М.: Академия 2015

Практическая работа №9

«Исследование устройства сварочного выпрямителя»

Цель работы:Ознакомление с устройством и особеностями работы сварочных выпрямителей

Алгоритм работы:

- Ознакомление с теоретическими сведениями

- Изучить конструкцию сварочных выпрямителей по паспортам и каталогам.

- Зарисовать схему и дать описание устройства выпрямителя (по выбору преподавателя).

- Начертить таблицу: «Технические характеристики сварочного выпрямителя».

Список литературы.

Овчиников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. – М.: Академия 2015

Практическая работа № 10

«Определение геометрических размеров шва в зависимости от параметров режима сварки»

Цель работы:Ознакомление с методами определения геометрических параметров сварного шва в зависимости от параметров режима сварки

Алгоритм работы

- изучить теоретический материал;

- по заданию преподавателя на формате А4 выполнить разные виды сварных соединений с указанием геометрических размеров.

Список литературы.

Овчиников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. – М.: Академия 2015

Практическая работа №11

«Выбор режима сварки для производства работ в нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях шва»

Цель работы: Приобрести практические навыки при расчете режима сварки в различных положениях шва.

Алгоритм работы:

- Ознакомление с теоретическими сведениями

- Изучить технологию сварки и наплавки в нижнем положении шва.

-Изучить технологию сварки и наплавки вертикальных и горизонтальных швов.

- Рассчитать и выбрать параметры сварки (силу сварочного тока, диаметр, тип и марку электрода и др.) в зависимости от свариваемого материала и положения в пространстве.

Список литературы.

Овчиников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. – М.: Академия 2015