ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению самостоятельной работы

ОП.03 «Электротехника и электроника»

Специальность  15.02.13

«Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Белгород, 2019

| Одобрена предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 Протокол № _____ от «__» _____________2019 г. Председатель ПЦК подпись Ф.И.О. | Разработана на основе рабочей программы «Электротехника и электроника» Специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» Заместитель директора ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Разработчик: Ногина А.В., преподаватель ОГАПОУ «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Электротехника и электроника» составлены на основе рабочей программы и предназначены для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования повышенного уровня Специальность  15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования». Учебной программой предусмотрено 14 часов на самостоятельную подготовку студента.

Дидактические цели самостоятельной работы состоят в том, чтобы:

- научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников;

- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств;

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий

По частнодидактической цели выделяем три типа самостоятельных работ:

- формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и т.д.

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера.

Самостоятельная работа призвана выполнять следующие функции:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний студентов);

- развивающую (развитие познавательных сил студентов – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную  деятельность студентов по  дисциплине  «Электротехника и электроника» для специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

| № | Тема согласно программе | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Тема самостоятельной работы | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Расчетное задание на определение эквивалентной емкости. | 2 | Конденсаторы, емкость конденсаторов. | Литература: Ф.Е.Евдокимов Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2015. |
| 2 | Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Расчетное задание на определение эквивалентного сопротивления | 2 | Определение эквивалентного сопротивления | Н.Ю. Морозова Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2016. |
| 3 | Тема 1.2 Однофазные цепи переменного тока | Расчет параметров разветвленной и неразветвленной цепи переменного тока | 3 | Цепи переменного тока | Н.Ю. Морозова Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2016. http://electrikam.com/raschet-nerazvetvlennyx-cepej-peremennogo-toka/ |
| 4 | Тема 1.3Трехфазные электрические цепи | Расчет параметров трехфазной цепи переменного тока | 2 | Трехфазная цепь | Ф.Е. Евдокимов «Теоретические основы электротехники» Н.Ю. Морозова Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2016. |
| 5 | Тема 2.3. Электронные выпрямители | Решение задач | 3 | Составление схем выпрямителей | Харченко В.М. Основы электроники, М., Энергоиздат, 2015. Герасимов В.В. Основы промышленной электроники, М., Высшая школа, 2016. |
| 6 | Тема 2.4. Импульсные устройствам | Вопросы для самопроверки | 2 | Импульсные устройства | Ермуратский П.В. Электротехника и электроника. М.;ДМК Пресс. 2016. |
| ВСЕГО :14 |  |  |  |  |  |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для самостоятельной работы теоретические знании . Правильно оформлена практическая часть работы - соблюдена последовательность выполнения данного вида работ, правильно выполнен расчет. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении работы. |
| «3» | - обучающийся выполняет работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся. |
| «2» | - самостоятельная работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Самостоятельная работа № 1

Конденсаторы, емкость конденсаторов

Цель работы – произвести расчет эквивалентной емкости при смешанном соединении конденсаторов, а также распределения зарядов и напряжений.

Вид работы – расчет задачи.

Студент должен:

• рассчитывать параметры электрических схем;

• иметь представление о электроизоляционных материалах.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой. Задания самостоятельной работы студентов выполняются в отдельной тетради «для самостоятельных работ».

Сроки выполнения оговариваются педагогом в момент выдачи задания.

Если возникают сложности, то разъяснения по выполнению работы можно получить на консультациях по данной учебной дисциплине.

Отметка за выполненную работу фиксируется в тетради, в листе контроля и переноситься в журнал самостоятельных работ.

Решение задач должно содержать:

-Что дано

-Что найти

-Схема

-Формулы

-Решение

-Ответ

Задача.

Вычислить эквивалентную емкость батареи конденсаторов; напряжение сети, напряжение на каждом конденсаторе; общий заряд и заряд на каждом конденсаторе; энергию, накопленную батареей, а также потенциал заданной точки.

| № вар. | Емкость конденсатора, мкФ |  |  |  |  | Напряжение, заряд | Точка, потенциал которой следует вычислить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 |  |  |
| 1 | 120 | 280 | 16 | 80 | 70 | U=20 В | Б |
| 2 | 600 | 200 | 150 | 400 | 200 | Q3=72∙10-4 Кл | Б |
| 3 | 24 | 12 | 2 | 16 | 14 | U5=25 В | А |
| 4 | 30 | 20 | 12 | 20 | 16 | Q4=4∙10-4 Кл | Б |
| 5 | 10 | 15 | 24 | 6 | 9 | U1=15 В | А |
| 6 | 12 | 6 | 5 | 9 | 9 | Q2=282∙10-6 Кл | А |
| 7 | 30 | 15 | 10 | 65 | 15 | Q5=6∙10-4 Кл | А |
| 8 | 18 | 9 | 12 | 15 | 21 | U2=84 В | Б |
| 9 | 140 | 60 | 6 | 30 | 18 | U3=50 В | А |
| 10 | 150 | 50 | 37,5 | 30 | 20 | Q1=3∙10-4 Кл | Б |
| 11 | 200 | 300 | 40 | 160 | 100 | U=40 В | Б |
| 12 | 540 | 150 | 90 | 380 | 120 | Q3=54∙10-4 Кл | А |
| 13 | 46 | 26 | 8 | 34 | 28 | U5=45 В | Б |
| 14 | 60 | 45 | 25 | 40 | 30 | Q4=8∙10-4 Кл | А |
| 15 | 30 | 25 | 46 | 20 | 18 | U1=30 В | Б |
| 16 | 25 | 15 | 10 | 20 | 15 | Q2=564∙10-6 Кл | Б |
| 17 | 60 | 30 | 45 | 120 | 25 | Q5=15∙10-4 Кл | Б |
| 18 | 36 | 18 | 24 | 30 | 44 | U2=160 В | А |
| 19 | 300 | 140 | 12 | 50 | 38 | U3=100 В | Б |
| 20 | 280 | 100 | 70 | 65 | 45 | Q1=6∙10-4 Кл | А |
| 21 | 60 | 150 | 9 | 40 | 25 | U=10 В | Б |
| 22 | 300 | 100 | 70 | 200 | 90 | Q3=36∙10-4 Кл | А |
| 23 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | U5=15 В | А |
| 24 | 90 | 60 | 25 | 40 | 26 | Q4=12∙10-4 Кл | Б |
| 25 | 6 | 8 | 12 | 4 | 12 | U1=7 В | А |
| 26 | 46 | 18 | 15 | 27 | 18 | Q2=846∙10-6 Кл | Б |
| 27 | 90 | 45 | 30 | 190 | 65 | Q5=18∙10-4 Кл | А |
| 28 | 560 | 35 | 25 | 45 | 20 | U2=320 В | А |
| 29 | 400 | 240 | 15 | 35 | 100 | U3=150 В | А |
| 30 | 390 | 150 | 200 | 90 | 180 | Q1=9∙10-4 Кл | Б |

Литература: Ф.Е.Евдокимов Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2015.

http://vashdom.spb.ru/articles/elektroizolyatsionnye-materialy-ih-svoistva-i.htm

http://electricalschool.info/spravochnik/material/561-kharakteristiki-jelektroizoljacionnykh.html

Самостоятельная работа № 2

Определение эквивалентного сопротивления

Цель работы – произвести расчет эквивалентного сопротивления. Вид работы – расчет задачи.

Студент должен:

• иметь представление о  методе эквивалентных сопротивлений.

• рассчитать сопротивление цепи.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой. Задания самостоятельной работы студентов выполняются в отдельной тетради «для самостоятельных работ».

Сроки выполнения оговариваются педагогом в момент выдачи задания.

Если возникают сложности, то разъяснения по выполнению работы можно получить на консультациях по данной учебной дисциплине.

Отметка за выполненную работу фиксируется в тетради, в листе контроля и переноситься в журнал самостоятельных работ.

Решение задач должно содержать:

-Что дано

-Что найти

-Схема

-Формулы

-Решение

-Ответ

Задача.

В электрическую цепь включены восемь сопротивлений, схема которых представляет собой смешанное соединение. Номиналы сопротивлений: R1=1 Om;R2=2 Om;R3=3 Om;R4=4 Om;R5=5 Om;R6=6 Om;R7=9 Om;R8=18 Om;U=36 V.

Определить эквивалентное сопротивление цепи.

Литература: Н.Ю. Морозова Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2016.

Самостоятельная работа № 3

Цепи переменного тока

Цель работы – произвести расчет параметров неразветвленной цепи переменного тока.

Вид работы – расчет задачи.

Студент должен:

•  рассчитывать параметры цепи переменного тока.

•  уметь строить диаграммы.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой. Задания самостоятельной работы студентов выполняются в отдельной тетради «для самостоятельных работ».

Сроки выполнения оговариваются педагогом в момент выдачи задания.

Если возникают сложности, то разъяснения по выполнению работы можно получить на консультациях по данной учебной дисциплине.

Отметка за выполненную работу фиксируется в тетради, в листе контроля и переноситься в журнал самостоятельных работ.

Решение задач должно содержать:

-Что дано

-Что найти

-Схема

-Формулы

-Решение

-Ответ

Задача.

Определить ток и составить баланс мощностей для цепи. Построить топографическую диаграмму и по ней определить напряжение U8,5 между точками 8 и 5 и U6,1 между точками 6 и 1.

Литература: Н.Ю. Морозова Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2016.

http://electrikam.com/raschet-nerazvetvlennyx-cepej-peremennogo-toka/

Самостоятельная работа № 4

Трехфазная цепь

Цель работы – произвести расчет параметров трехфазной цепи переменного тока.

Вид работы – расчет задачи.

Студент должен:

• уметь определять показания амперметров.

• рассчитать фазные токи.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой. Задания самостоятельной работы студентов выполняются в отдельной тетради «для самостоятельных работ».

Сроки выполнения оговариваются педагогом в момент выдачи задания.

Если возникают сложности, то разъяснения по выполнению работы можно получить на консультациях по данной учебной дисциплине.

Отметка за выполненную работу фиксируется в тетради, в листе контроля и переноситься в журнал самостоятельных работ.

Решение задач должно содержать:

-Что дано

-Что найти

-Схема

-Формулы

-Решение

-Ответ

Задача.

К зажимам приемника подсоединён трехфазный генератор, как показано на схеме. Определить показания амперметров A1,A2 и фазные токи зная, что Uл=380В, R=50 Ом, xL=35 Ом.

Литература: Н.Ю. Морозова Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2016.

Ф.Е. Евдокимов «Теоретические основы электротехники»– М.: Академия, 2015.

Самостоятельная работа № 5

Составление схем выпрямителей

Цель работы–решить задачи на составление схем выпрямителей.

Вид работы–расчет задачи.

Студент должен:

• рассчитывать параметры электрических схем;

• составлять схемы выпрямителей.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой. Задания самостоятельной работы студентов выполняются в отдельной тетради «для самостоятельных работ».

Сроки выполнения оговариваются педагогом в момент выдачи задания.

Если возникают сложности, то разъяснения по выполнению работы можно получить на консультациях по данной учебной дисциплине.

Оценка за выполненную работу фиксируется в тетради, в листе контроля и переноситься в журнал теоретического обучения.

Задача №1Составить схему однофазного мостового выпрямителя, использовав одни из 4 промышленных диодов: Д218, Д222, КД202Н, Д215Б.Мощность потребителя Рd = 300 Вт, напряжение потребителя Ud =200 В.

Задача №2Для питания постоянным током потребителя мощностью Рd = 250 Вт при напряжении Ud =100В необходимо собрать схему двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды типа Д234Б.

Задача №3Для питания постоянным током потребителя мощностью 300 Вт при напряжении 20 В необходимо собрать схему однополуперидного выпрямителя, использовав имеющиеся стандартные диоды Д242А.

Задача №4Для составления схемы трехфазного выпрямителя на трех диодах заданы диоды Д243. Выпрямитель должен питать потребитель с Ud =150В. Определить допустимую мощность потребителя и пояснить порядок составления схемы выпрямителя.

Решение задач должно содержать:

-Что дано

-Что найти

-Схема

-Формулы

-Решение

-Ответ

Литература:

Харченко В.М. Основы электроники, М., Энергоиздат, 2015.

Герасимов В.В. Основы промышленной электроники, М., Высшая школа, 2016.

Самостоятельная работа №6

Импульсные устройства

Цель работы-ответить на вопросы используя различные источники информации.

Вид работы–письменные ответы на вопросы для самопроверки.

Студент должен:

• разбираться в устройстве импульсных устройств;

• читать схемы с использованием импульсных устройств.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой. Задания самостоятельной работы студентов выполняются в отдельной тетради «для самостоятельных работ».

Сроки выполнения оговариваются педагогом в момент выдачи задания.

Если возникают сложности, то разъяснения по выполнению работы можно получить на консультациях по данной учебной дисциплине.

Оценка за выполненную работу фиксируется в тетради, в листе контроля и переноситься в журнал теоретического обучения.

Вопросы:

- Назначение триггера?

- В каком качестве используется триггер?

- В чем суть лавинообразного процесса в триггере?

- Назовите возможные состояния транзисторов триггера.

- Почему запускающие импульсы лучше подавать на базу закрытого транзистора?

- Какие факторы влияют на крутизну фронта (среза)?

- Назовите причины задержки на переключение триггера.

- Чем определяется уровень логического нуля и уровень логической единицы в триггере?

- Чем определяется максимальная частота переключения триггера?

- В чем суть счетного режима?

- Что произойдет, если питание выключить, а затем снова включить?

- Как протекают токи через коллекторный резистор, если на выходе логический ноль, и – логическая единица?

- Чем определяется потребление триггера в режиме покоя?

- Что такое гистерезис в триггере Шмитта? Зачем он нужен?

- На что влияет эмиттерный резистор в триггере Шмитта?

- От чего зависит ширина гистерезиса в триггере шмитта?

- Почему при повышении частоты переключения транзисторы триггера сильнее нагреваются?

- Что способствует повышению частоты переключения триггера?

Работа должна быть выполнена в срок

Литература:Ермуратский П.В. Электротехника и электроника. М.;ДМК Пресс. 2016.