ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ    УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению самостоятельной работы

ОП.09 Нормирование труда и сметы

Специальность  15.02.13

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

Г. Белгород, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе рабочей программы дисциплины ОП.09 «Нормирование труда и сметы» по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования |
| --- | --- |
| Протокол № __ от «___» ___ 20__ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 20___ г. |

Составитель:   Байдина И.А., преподаватель  ОГАПОУ «БСК»

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка

- Самостоятельная работа №1. Расчетная работа Тема: «Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ»

- Самостоятельная работа №2. Расчетная работа Тема: «Составление локальной сметы на общестроительные работы».

- Самостоятельная работа №3. Расчетная работа. Тема: «Составление объектной сметы»

- Самостоятельная работа №4. Расчетная работа Тема: «Составление сводного сметного расчета стоимости строительства»

11.Приложение

12.Литература.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по ОП.09 «Нормирование труда и сметы» составлены на основе рабочей программы и предназначены для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования.

Учебной программой предусмотрено 8 часов на самостоятельную подготовку студента.

Дидактические цели самостоятельной работы состоят в том, чтобы:

- научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников;

- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств;

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий

По частнодидактической цели выделяем три типа самостоятельных работ:

- формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и т.д.

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера.

Самостоятельная работа призвана выполнять следующие функции:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний студентов);

- развивающую (развитие познавательных сил студентов – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Внеаудиторная  самостоятельная работа по ОП.09 «Нормирование труда и сметы»

направлена на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений и выполняется  в виде расчетной работы.

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную  деятельность студентов

по  ОП.09 «Нормирование труда и сметы»

для специальности 15.02.13

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

| № | Тема | Вид, название, краткое содержание задания | Цель работы | Кол-во часов | Форма отчетности и контроля | Сроки отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема. Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции | Самостоятельная работа №1. Расчетная работа Тема: «Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ» | Знать этапы расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ | 2 | Проверка, оценка | 1 неделя |
|  | Тема. Составление локальной сметы на общестроительные работы базисно-индексным методом. | Самостоятельная работа №2. Расчетная работа Тема: «Составление локальной сметы на общестроительные работы». | Знать порядок и правила составления локальной сметы на общестроительные работы | 2 | Проверка, оценка | 1 неделя |
|  | Тема. Составление локальной сметы на специальные работы. Объектная смета. | Самостоятельная работа №3 Расчетная работа. Тема: «Составление объектной сметы» | Знать порядок составления объектной сметы | 2 | Проверка, оценка | 1 неделя |
|  | Тема. Правила и порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства | Самостоятельная работа №4 Расчетная работа Тема: «Составление сводного сметного расчета стоимости строительства» | Знать порядок и правила составления сводного сметного расчета | 2 | Проверка, оценка | 1 неделя |
|  | Итого: |  |  | 8 |  |  |

Критерии оценок за самостоятельную работу:

оценка «отлично» (5)  - если работа выполнена без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в установленный срок.

оценка «хорошо» (4) – если работа выполнена с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в установленный срок.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа выполнена с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана   позже установленного срока.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1

Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ

Цель работы - Знать этапы расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о составе прямых затрат

- о фонде оплаты труда

- о накладных расходах

-о сметной прибыли

- о сметной стоимости строительно-монтажных работ

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо познакомиться с методикой расчета прямых затрат, фонда оплаты труда, накладных расходов, сметной прибыли, сметной стоимости строительно-монтажных работ

Затем выполнить расчет по предложенной методике расчета. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

| Показатели | Данные по вариантам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 6530 | 11630 | 7560 | 4260 | 9340 | 7730 | 45630 | 32150 | 8640 | 9400 |
| Транспортирование материалов на строительную площадку | 25 | 230 | 520 | 170 | 230 | 120 | 750 | 420 | 220 | 410 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на СМР | 1640 | 8570 | 5310 | 2310 | 1420 | 2640 | 6080 | 4650 | 2100 | 2480 |
| Заработная плата бульдозеристов, экскаваторщиков, крановщиков | 120 | 450 | 230 | 180 | 150 | 160 | 230 | 320 | 320 | 240 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 430 | 1420 | 530 | 1530 | 460 | 500 | 1530 | 1650 | 2540 | 1230 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Свайные работы | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - |
| Металлические конструкции | 25 | - | - | 55 | - | 16 | - | 25 | - | - |
| Бетонные монолитные конструкции | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сборные железобетонные конструкции | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - |
| Каменные работы | - | 50 | 38 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Деревянные конструкции | - | 18 | - | - | 25 | - | - | - | 22 | - |
| Кровли | - | - | - | 33 | - | - | 26 | - | - | - |
| Полы | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - |
| Отделочные работы | - | - | 42 | - | - | - | 46 | 31 | - | 40 |
| Внутренние санитарно-технические работы | - | - | 20 | - | - | 34 | - | - | - | 35 |
| Наружные сети водопровода | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 25 |
| Электромонтажные работы | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Монтаж оборудования | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |

| Показатели | Данные по вариантам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 7530 | 12630 | 8560 | 5260 | 9240 | 7830 | 46630 | 33150 | 8740 | 9500 |
| Транспортирование материалов на строительную площадку | 35 | 330 | 620 | 270 | 230 | 220 | 850 | 520 | 720 | 510 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на СМР | 2640 | 9570 | 6310 | 3310 | 1520 | 2740 | 6180 | 5650 | 2200 | 2580 |
| Заработная плата бульдозеристов, экскаваторщиков, крановщиков | 220 | 550 | 330 | 280 | 250 | 260 | 330 | 420 | 420 | 340 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 40 | 2420 | 630 | 1630 | 560 | 600 | 1630 | 1750 | 2640 | 1330 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Свайные работы | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - |
| Металлические конструкции | 25 | - | - | 50 | - | 16 | - | 24 | - | - |
| Бетонные монолитные конструкции | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сборные железобетонные конструкции | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - |
| Каменные работы | - | 50 | 32 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Деревянные конструкции | - | 12 | - | - | 24 | - | - | - | 28 | - |
| Кровли | - | - | - | 38 | - | - | 26 | - | - | - |
| Полы | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - |
| Отделочные работы | - | - | 48 | - | - | - | 48 | 31 | - | 45 |
| Внутренние санитарно-технические работы | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | 35 |
| Наружные сети водопровода | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 20 |
| Электромонтажные работы | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Монтаж оборудования | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - |
| Показатели | Данные по вариантам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 6540 | 11640 | 7570 | 4270 | 9350 | 7740 | 45640 | 32160 | 8650 | 9500 |
| Транспортирование материалов на строительную площадку | 26 | 240 | 530 | 180 | 240 | 130 | 760 | 430 | 230 | 420 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на СМР | 1650 | 8580 | 5320 | 2320 | 1430 | 2650 | 6090 | 4660 | 2200 | 2490 |
| Заработная плата бульдозеристов, экскаваторщиков, крановщиков | 130 | 460 | 240 | 190 | 160 | 170 | 240 | 330 | 330 | 250 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 440 | 1430 | 540 | 1540 | 470 | 550 | 1540 | 1660 | 2550 | 1240 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Свайные работы | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| Металлические конструкции | 25 | - | - | 52 | - | 14 | - | 25 | - | - |
| Бетонные монолитные конструкции | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сборные железобетонные конструкции | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - |
| Каменные работы | - | 52 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Деревянные конструкции | - | 18 | - | - | 21 | - | - | - | 20 | - |
| Кровли | - | - | - | 33 | - | - | 26 | - | - | - |
| Полы | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
| Отделочные работы | - | - | 42 | - | - | - | 46 | 34 | - | 45 |
| Внутренние санитарно-технические работы | - | - | 28 | - | - | 36 | - | - | - | 30 |
| Наружные сети водопровода | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 25 |
| Электромонтажные работы | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Монтаж оборудования | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |

Методика расчета:

- Общая сумма прямых затрат составляет:

ПЗ = М + Оз + Эм + Тр + ЗПм = 120 + 861 + 21 +  32 + 56 = 1090 тыс. руб.

- Фонд оплаты труда  рабочих-строителей и машинистов:

ФОТ= (Оз + Эм)= 120 + 32 = 152 тыс. руб.

- Фонд оплаты труда  на каменные работы:

ФОТ1 = 38%*ФОТ=0,38 × 152 = 57,76 т.р.

- Фонд оплаты труда  на монтаж  металлоконструкций:

ФОТ2 = 22%*ФОТ=0,22 × 152 = 33,44 т.р.

- Фонд оплаты труда  на сантехнические работы:

ФОТ3 = 30%*ФОТ=0,30 × 152 = 45,60т.р.

- Фонд оплаты труда  на электромонтажные работы:

ФОТ4= 10%*ФОТ=0,1 × 152 = 15,2 т.р.

- Накладные расходы на каменные работы:

НР1 = 112 % *ФОТ1 = 1,12 × 57,76 = 64,69 т.р.

- Накладные расходы на монтаж  металлоконструкций:

НР2 = 90 %* ФОТ2 = 0,90 ×33,44 = 30,1т.р.

- Накладные расходы на сантехнические работы:

НР3 = 128% *ФОТ3 = 1,28 ×45,60= 58,37 т.р.

- Накладные расходы на электромонтажные работы:

НР4 = 95% *ФОТ4 = 0,95 × 15,2 = 14,44 т.р.

- Общая сумма накладных расходов:

НР = НР1 + НР2 + НР3 + НР4 = 64,69 + 30,1 + 58,37 + 14,44 = 167,60т.р.

- Сметная прибыль на каменные работы:

СП1 = 80 % *ФОТ1 = 0,8 × 57,76 = 46,21 т.р.

- Сметная прибыль на монтаж металлоконструкций:

СП2 = 85 % *ФОТ2 = 0,85 × 33,44 = 28,42 т.р.

- Сметная прибыль на сантехнические работы:

СП3 = 83 % *ФОТ3 = 0,83 × 45,6 = 37,85 т.р.

- Сметная прибыль на электромонтажные работы:

СП4 = 65 % *ФОТ4= 0,65 × 15,2 = 9,88 т.р.

- Общая сумма сметной прибыли:

СП= СП1 + СП2 + СП3 + СП4 = 46,21+28,42+37,85+9,88=122,36 тыс.руб.

- Сметная стоимость строительно-монтажных работ:

Ссмр = ПЗ + НР + СП = 1090 + 167,6 +122,36= 1379,96 т.р.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2

Составление локальной сметы на общестроительные работы

Цель работы - Знать порядок  и правила составления локальной сметы на общестроительные работы

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

-о методах составления локальных сметах

- о порядке  и правилах составления локальной сметы на общестроительные работы

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо использовать для выполнения работы программный комплекс «Госстройсмета».

Выполнить расчет. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

Вариант 1.

Составить локальную смету на общестроительные работы на жилой кирпичный дом.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,35 |
| Сб.6 | Устройство фундаментов ленточных ж/б при ширине до 1000 мм | 100 м3 | 2,95 |
| Сб.8 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (из силикатного кирпича) | 1 м3 | 50,67 |
| Сб. 7 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 (объем 2,2 м3) | 100 шт. | 0,21 |
| Сб.10 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 2,8 |

Вариант 2.

Составить локальную смету на общестроительные работы на жилой кирпичный дом.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью до 59 кВт | 1000 м2 | 0,89 |
| Сб.7 | Установка лестничных площадок массой более 1 т (объем 0,7м3) | 100 шт. | 0,13 |
| Сб.12 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 | 7,47 |
| Сб.10 | Установка дверных блоков в каменных стенах S проема до 3м2 | 100 м2 | 3,84 |
| Сб.15 | Улучшенная штукатурка стен цементным или цементно-известковым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 63,7 |
| Сб.11 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 | 0,11 |

Вариант 3.

Составить локальную смету на общестроительные работы на общежитие.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 100 м3 | 3,67 |
| Сб.6 | Устройство фундаментов ленточных ж/б при ширине до 1000 мм | 100 м3 | 2,61 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 (объем 1,83 м3) | 100 шт. | 0,23 |
| Сб.11 | Устройство покрытий дощатых т. 36 мм | 100 м2 | 1,23 |
| Сб.15 | Улучшенная штукатурка стен цементным или цементно-известковым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 64 |

Вариант 4.

Составить локальную смету на общестроительные работы на общежитие.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта с перемещением до 40 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,38 |
| Сб.8 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 51,0 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (объем 1,67 м3) | 100 шт. | 0,24 |
| Сб.7 | Установка лестничных маршей без сварки массой до 1 т (объем 0,68) | 100 шт. | 0,15 |
| Сб.12 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 7,4 |
| Сб.11 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 | 1,19 |

Вариант 5.

Составить локальную смету на общестроительные работы на гостиницу

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,4 |
| Сб.5 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2 | 1 м3 | 2,50 |
| Сб.8 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 50,6 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (объем 1,67 м3) | 100 шт. | 0,26 |
| Сб.7 | Установка лестничных маршей без сварки массой до 1 т (объем 0,68) | 100 шт. | 0,17 |
| Сб.11 | Устройство покрытий дощатых т. 36 мм | 100 м2 | 1,6 |
| Сб.15 | Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 6,04 |

Вариант 6.

Составить локальную смету на общестроительные работы на школу.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,4 |
| Сб.1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 100 м3 | 4,1 |
| Сб.6 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | 100 м3 | 2,12 |
| Сб.7 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | 100 шт. | 0,25 |
| Сб.7 | Установка лестничных площадок массой более 1 т (объем 0,7м3) | 100 шт. | 0,18 |
| Сб.12 | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | 100 м2 | 7,1 |

Вариант 7.

Составить локальную смету на общестроительные работы на жилой кирпичный дом.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 1,1 |
| Сб.10 | Установка оконных блоков со спаренными переплетами в жилых зданиях S проема до 2м2 | 100 м2 | 2,3 |
| Сб.10 | Установка дверных блоков в каменных стенах S проема до 3м2 | 100 м2 | 3,7 |
| Сб.11 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 | 1,2 |
| Сб.15 | Улучшенная штукатурка стен цементным или цементно-известковым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 64,2 |
| Сб.15 | Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 6,1 |

Вариант 8.

Составить локальную смету на общестроительные работы на спортивный комплекс.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта бульдозерами с перемещением на 20 м, гр.1 группа, глина | 1000 м2 | 0,6 |
| Сб.1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью до 59 кВт | 1000 м2 | 0,8 |
| Сб.6 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 2,95 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (объем 1,67 м3) | 100 шт. | 0,29 |
| Сб.10 | Установка оконных блоков со спаренными переплетами в жилых зданиях S проема до 2м2 | 100 м2 | 1,8 |

Вариант 9.

Составить локальную смету на общестроительные работы на общежитие.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунт. 2 | 1000 м2 | 0,15 |
| Сб.12 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 | 7,76 |
| Сб.10 | Установка оконных блоков со спаренными переплетами в жилых зданиях S проема до 2м2 | 100 м2 | 2,2 |
| Сб.10 | Установка дверных блоков в каменных стенах S проема до 3м2 | 100 м2 | 3,7 |
| Сб.11 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 9,45 |
| Сб.11 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 | 0,19 |

Вариант 10.

Составить локальную смету на общестроительные работы на детский сад.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,41 |
| Сб.8 | Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой при высоте этажа до 4 м | м3 | 50,61 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 (объем 2,2 м3) | 100 шт. | 0,31 |
| Сб.12 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 7,41 |
| Сб.11 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,2 |

Вариант 11.

Составить локальную смету на общестроительные работы на общежитие.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,5 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (объем 1,67 м3) | 100 шт. | 0,41 |
| Сб.7 | Установка лестничных маршей без сварки массой до 1 т (объем 0,68) | 100 шт. | 0,14 |
| Сб.10 | Установка дверных блоков в каменных стенах S проема до 3м2 | 100 м2 | 3,3 |
| Сб.11 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 | 1,1 |

Вариант 12.

Составить локальную смету на общестроительные работы на жилой кирпичный дом.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,7 |
| Сб.1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью до 59 кВт | 1000 м2 | 0,5 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (объем 1,67 м3) | 100 шт. | 0,43 |
| Сб.7 | Установка лестничных площадок массой более 1 т (объем 0,7м3) | 100 шт. | 0,17 |
| Сб.10 | Установка оконных блоков со спаренными переплетами в жилых зданиях S проема до 2м2 | 100 м2 | 2,2 |

Вариант 13.

Составить локальную смету на общестроительные работы на спортивный комплекс.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта с перемещением до 30 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1,5 |
| Сб.1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 100 м3 | 2,5 |
| Сб.6 | Устройство фундаментов ленточных ж/б при ширине до 1000 мм | 100 м3 | 1,9 |
| Сб.10 | Установка оконных блоков со спаренными переплетами в жилых зданиях S проема до 2м2 | 100 м2 | 1,8 |
| Сб.10 | Установка дверных блоков в каменных стенах S проема до 3м2 | 100 м2 | 2,3 |
| Сб.11 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 8,9 |
| Сб.11 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 | 0,23 |

Вариант 14.

Составить локальную смету на общестроительные работы на жилой кирпичный дом.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью до 59 кВт | 1000 м2 | 0,2 |
| Сб.6 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 | 2,93 |
| Сб.8 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом | 100 м2 | 0,5 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (объем 1,67 м3) | 100 шт. | 0,54 |
| Сб.12 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 | 7,41 |
| Сб.11 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 9,5 |
| Сб.11 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 | 0,24 |

Вариант 15.

Составить локальную смету на общестроительные работы на жилой кирпичный дом.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт | 1000 м2 | 1,7 |
| Сб.6 | Устройство фундаментов ленточных ж/б при ширине до 1000 мм | 100 м3 | 2,96 |
| Сб.8 | Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 50,5 |
| Сб.10 | Установка оконных блоков со спаренными переплетами в жилых зданиях S проема до 2м2 | 100 м2 | 2,4 |
| Сб.15 | Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 6,31 |
| Сб.11 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 | 0,25 |

Вариант 16.

Составить локальную смету на общестроительные работы на жилой кирпичный дом.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,35 |
| Сб.6 | Устройство фундаментов ленточных ж/б при ширине до 1000 мм | 100 м3 | 2,95 |
| Сб.8 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (из силикатного кирпича) | 1 м3 | 50,67 |
| Сб. 7 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 15 м2 (объем 2,2 м3) | 100 шт. | 0,21 |
| Сб.10 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 2,8 |

Вариант 17.

Составить локальную смету на общестроительные работы на жилой кирпичный дом.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью до 59 кВт | 1000 м2 | 0,89 |
| Сб.7 | Установка лестничных маршей массой более 1 т (объем 0,7м3) | 100 шт. | 0,13 |
| Сб.12 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 | 7,47 |
| Сб.10 | Установка дверных блоков в каменных стенах S проема до 3м2 | 100 м2 | 3,84 |
| Сб.15 | Улучшенная штукатурка стен цементным или цементно-известковым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 63,7 |
| Сб.11 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 | 0,11 |

Вариант 18.

Составить локальную смету на общестроительные работы на общежитие.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 100 м3 | 3,67 |
| Сб.6 | Устройство фундаментов ленточных ж/б при ширине до 1000 мм | 100 м3 | 2,61 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 10 м2 (объем 1,83 м3) | 100 шт. | 0,23 |
| Сб.11 | Устройство покрытий дощатых т. 36 мм | 100 м2 | 1,23 |
| Сб.15 | Улучшенная штукатурка стен цементным или цементно-известковым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 64 |

Вариант 19.

Составить локальную смету на общестроительные работы на общежитие.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта с перемещением до 40 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,38 |
| Сб.8 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 51,0 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 10 м2 (объем 1,67 м3) | 100 шт. | 0,24 |
| Сб.7 | Установка лестничных маршей без сварки массой до 1 т (объем 0,68) | 100 шт. | 0,15 |
| Сб.12 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 7,4 |
| Сб.11 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 | 1,19 |

Вариант 20.

Составить локальную смету на общестроительные работы на гостиницу

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,4 |
| Сб.5 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2 | 1 м3 | 2,50 |
| Сб.8 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 50,6 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 (объем 1,67 м3) | 100 шт. | 0,26 |
| Сб.7 | Установка лестничных маршей без сварки массой до 1 т (объем 0,68) | 100 шт. | 0,17 |
| Сб.11 | Устройство покрытий дощатых т. 36 мм | 100 м2 | 1,6 |
| Сб.15 | Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 6,04 |

Вариант 21.

Составить локальную смету на общестроительные работы на школу.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,4 |
| Сб.1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 100 м3 | 4,1 |
| Сб.6 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | 100 м3 | 2,12 |
| Сб.7 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | 100 шт. | 0,25 |
| Сб.7 | Установка лестничных площадок массой более 1 т (объем 0,7м3) | 100 шт. | 0,18 |
| Сб.12 | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | 100 м2 | 7,1 |

Вариант 22.

Составить локальную смету на общестроительные работы на жилой кирпичный дом.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1,1 |
| Сб.10 | Установка оконных блоков со спаренными переплетами в жилых зданиях S проема до 2м2 | 100 м2 | 2,3 |
| Сб.10 | Установка дверных блоков в каменных стенах S проема до 3м2 | 100 м2 | 3,7 |
| Сб.11 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 | 1,2 |
| Сб.15 | Улучшенная штукатурка стен цементным или цементно-известковым раствором по камню и бетону | 100 м2 | 64,2 |
| Сб.15 | Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 6,1 |

Вариант 23.

Составить локальную смету на общестроительные работы на спортивный комплекс.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта бульдозерами с перемещением на 20 м, гр.2 группа, глина | 1000 м2 | 0,6 |
| Сб.1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью до 59 кВт | 1000 м2 | 0,8 |
| Сб.6 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 2,95 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (объем 1,67 м3) | 100 шт. | 0,29 |
| Сб.10 | Установка оконных блоков со спаренными переплетами в жилых зданиях S проема до 2м2 | 100 м2 | 1,8 |

Вариант 24.

Составить локальную смету на общестроительные работы на общежитие.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунт. 1 | 1000 м2 | 0,15 |
| Сб.12 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 | 7,76 |
| Сб.10 | Установка оконных блоков со спаренными переплетами в жилых зданиях S проема до 3м2 | 100 м2 | 2,2 |
| Сб.10 | Установка дверных блоков в каменных стенах S проема до 3м2 | 100 м2 | 3,7 |
| Сб.11 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 9,45 |
| Сб.11 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 | 0,19 |

Вариант 25.

Составить локальную смету на общестроительные работы на детский сад.

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,41 |
| Сб.8 | Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой при высоте этажа до 4 м | м3 | 50,61 |
| Сб.7 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 (объем 2,2 м3) | 100 шт. | 0,31 |
| Сб.12 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 7,41 |
| Сб.11 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,2 |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3

Составление объектной сметы

Цель работы - Знать порядок  и правила составления объектной сметы

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

-о методах составления объектных смет

- о порядке  и правилах составления объектной сметы

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо на основании данных полученных в самостоятельной работе №6 и №7 составить объектную смету на строительство указанного в задании объекта, используя для выполнения работы программный комплекс «Госстройсмета».

Выполнить расчет. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4

Составление сводного сметного расчета стоимости строительства

Цель работы - Знать порядок и правила составления сводного сметного расчета

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

-о составе сводного сметного расчета

- о порядке  и правилах составления сводного сметного расчета

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо на основании данных полученных в самостоятельной работе №8 составить сводный сметный расчет на строительство указанного в задании объекта, используя для выполнения работы программный комплекс «Госстройсмета».

Затем выполнить расчет по предложенной методике расчета. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

Приложение №1.

(образец оформления титульного листа)

БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № ___

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Нормирование труда и сметы»

Тема: «(наименование темы)»

Выполнил:

студент группы

Ф.И.

Проверил:

преподаватель

Ф.И.О.

оценка ________

Белгород, 20__

ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

1. Александров В.Т. Ценообразование в строительстве.: учебное пособие для СПО. – Санкт-Петербург: Питер, 2018. -249с

2. Проектно-сметное дело. Синянский И.А., Манешина Н.И. – М.: Академия, 2018. -448с

3. Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2018

4.Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2018.

Дополнительные источники:

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2013.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2012.

3. ГЭСН – 2017 и ГЭСН р 2017

4.  МДС 81 – 1.99 Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории российской Федерации.

5.  МДС 11 – 1.99. Методические рекомендации о порядке выдачи разрешений на строительство.

6.  МДС 11 – 3.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство объектов жилищно-гражданского назначения.

7.  МДС 11 – 4.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения.

8.МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

9.МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

10.МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

11.  ТЕР -2017 и ТЕРр-2017.Территориальные единичные расценки на строительные и ремонтно-строительные работы в Белгородской области.

12.  Информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в строительстве», М. КО ИНВЕСТ

Интернет – ресурсы:

- www.e-college. ru/ xbooks

- www.ispolnitelnaya.ru

- Программный комплекс для автоматизированного расчета и выпуска сметной документации «ГОССТРОЙСМЕТА»;

- Ценообразование в строительстве [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30278.— ЭБС «IPRbooks»,

- Петрова Л.В. Ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20538.— ЭБС «IPRbooks»,

- Ильин В.Н. Сметное ценообразование в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ильин В.Н., Плотников А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 250 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/918.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Электронный учебник Синянский А.Н., Манешина Н.И. «Проектно-сметное дело».