ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации  в форме дифференцированного зачета в рамках образовательных программ подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)

ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и

ремонту систем вентиляции и кондиционирования

МДК.03. 01.Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха

специальность:  15.02.13

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

(базовый уровень среднего профессионального образования)

г. Белгород, 2019

Контрольно измерительные материалы по профессиональному модулю разработан на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования специальность 15.02.13  Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

Организация-разработчик:

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Байдина И.А., преподаватель ОГАПОУ «БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой  комиссии

______________________

Содержание

Введение.

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения комплекта измерительных материалов.

1.2. Формы контроля и оценивания  ПМ.03 Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

3.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА  ПМ.03

3.1 Вопросы для подготовки к оценке освоения теоретического курса МДК.03.01 Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха в 6 семестре

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  ПМ.03

4.1 Задания для оценки освоения практического курса МДК.03.01 Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха в 6 семестре

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Введение

Важная роль в формировании программы подготовки специалистов среднего звена отводится отбору необходимого содержания в рамках профессионального модуля, внедрению современных педагогических технологий, реализации целей обучения, воспитания и развития обучающихся. Одной из важнейших предпосылок, позволяющих реализовать ФГОС, является организация и управление  полноценной учебно-познавательной деятельностью обучающихся, а так же полновесная оценка ее результатов.

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) призваны определить готовность студента к выполнению конкретного вида деятельности, отраженного в профессиональном модуле. К разработке комплекса контрольно-измерительных  материалов предъявляются следующие требования:

- разработка и оформление проводится в соответствии с макетом;

- особое внимание следует обращать на корректность формулировки показателей;

-перечень показателей КИМ должен быть составлен с учетом имеющихся в структуре программы модуля умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности;

- задания для проверки теоретических знаний обучающихся по МДК и экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю должны носить компетентностно-ориентированный, комплексный характер и оценивать как профессиональные, так и  общие компетенции. Показателем освоения компетенции является продукт практической деятельности или процесс практической деятельности и т.д.;

- учитывая, что компетенция проявляется в готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях нетождественных тем, в которых они формировались, следует содержание заданий максимально приблизить к ситуациям профессиональной деятельности.

I. Паспорт комплекта оценочных средств

1.1 Область применения комплекта измерительных материалов

Комплект измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения теоретического и практического курса освоения ПМ.03 Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования».

1.2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПМ.03

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.03. 01.Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Дифференцированный зачет (6 сем.) | Тестирование. Решение задач. |

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

Промежуточная аттестация по оценке освоения курса МДК.03. 01Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха  проводится в форме  дифференцированного зачета в 6 семестре. К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все практические и самостоятельные работы по МДК03.01. в соответствии с учебным планом в данном семестре.

Дифференцированный зачет проводится в форме ответа на один теоретический вопрос и выполнения одного практического задания.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА  МДК.03.01

3.1 Вопросы для подготовки к оценке освоения теоретического курса МДК.03.01 Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха в 6 семестре

- Организация как объект управления

- Внутренняя среда организации

- Внешняя среда организации

- Организационная структура управления.

- Организация контроля на предприятиях.

- Производственный процесс и принципы его организации

- Материально-техническое обслуживание производства

- Понятие и виды капитала

- Основной капитал предприятия: состав, структура и классификация основных фондов.

- Виды оценки основных фондов.

- Амортизация основных фондов.

- Оборотный капитал предприятия: сущность, состав и классификация оборотных средств

- Показатели эффективности использования оборотных средств и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств

- Производственная мощность предприятия

- Трудовые ресурсы, кадры, персонал. Структура кадров

- Производительность труда.

- Техническое нормирование труда.

- Тарифная система и ее составляющие.

- Наём, отбор, приём и адаптация персонала

- Движение рабочей силы и его показатели.

- Типы решений и требования, предъявляемые к ним.

- Сущность и квалификация конфликтов.

- Понятие и состав издержек производства и реализации продукции.

- Классификация затрат по статьям и элементов затрат.

- Себестоимость и особенности структуры себестоимости

- Калькуляция себестоимости и её значение

- Прибыль – основной показатель результатов хозяйственной деятельности

- Рентабельность – степень доходности предприятия.

- Состав финансовых ресурсов организации, их структура.

- Планирование, его виды и принципы.

- Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования

- Показатели производства продукции: натуральные и стоимостные

- Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчёта

- Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику

- Техническая документация, определяющая порядок проведения монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования

- Разработка и заключение контрактов (подряда).

- Определение видов монтажа и их последовательности

- Разработка технической документации  на монтаж воздуховодов.

- Проектно-сметная документация, ее состав, порядок разработки, согласования и утверждения

- Определение количественного и профессионально-квалифицированного состава рабочих

- Календарный план производства работ. График движения рабочих.

- Требования безопасности, предъявляемые к персоналу, допускаемому к участию в производственных процессах.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  МДК.03.01

4.1 Задания для оценки освоения практического курса МДК.03. 01.Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха в 6 семестре

Задача 1.

Определить сумму прямых затрат по  вентиляции и кондиционированию воздуха

| Вид работ | Ед. изм. | Прямые затраты | Объем работ, шт. | Прямые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.установка камер обслуживания | 1 камера | 356,27 | 15 |  |
| 2. установка клапанов воздушных | 1 клапан | 702,4 | 28 |  |
| 3. установка дверей и люков герметических | 1 шт. | 180,43 | 10 |  |

Задача 2.

Прямые затраты, всего составили 1726,20 руб., в том числе заработная плата основных рабочих  55,16 руб., заработная плата механиков 24,35 руб. Объем  монтажных работ  550 м2 накладные расходы составляют 128 % от ФОТ, сметная прибыль  составила  83% от ФОТ. Определить сметную стоимость СМР.

Задача 3.

Сметная стоимость  работ по вентиляции и кондиционированию воздуха объекта составила 1 026 811 руб., заработная плата  основных рабочих составила 103,17 руб.  за м2, заработная плата механиков - 70,30 за м2, объем работ равна 200 м2, сметная прибыль  составила 83 % от ФОТ. Определить сметную себестоимость.

Задача 5.

Определить прямые затраты, накладные расходы,  сметную прибыль и сметную стоимость по следующим работам:

| Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 12,0 |
| --- | --- | --- |
| Установка калориферов массой: до 0,5 т | 1 калорифер | 12,0 |

Задача 6.

Определить прямые затраты, накладные расходы,  сметную прибыль и сметную стоимость по следующим работам:

| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения ГТК 2-6, диаметром обечайки 500 мм | 1 шт | 6,0 |
| --- | --- | --- |
| Установка фильтров аэрозольных | 1м2 | 30,5 |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 7,48 |

Задача 7.

Определить прямые затраты, накладные расходы,  сметную прибыль и сметную стоимость по следующим работам:

| Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 80 тыс.м3/час | 1 камера | 7,0 |
| --- | --- | --- |
| Установка фильтров ячейковых | 1м2 | 12,2 |
| Установка вентиляторов осевых массой: до 0,6 т | 1 вентилятор | 7,0 |

Задача 8.

Произвести расчет годовой амортизации за 5 лет методом уменьшаемого остатка и остаточной стоимости оборудования по ниже перечисленным данным:

| № п/п | Наименование оборудования | Балансовая стоимость, руб. | Норма амортизации, % | Конец года | Амортизация за год, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) СРД-220 | 47600,0 | 20,0 | 1 2 3 4 5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Задача 9.

Произвести расчет годовой амортизации линейным методом и остаточной стоимости оборудования по ниже перечисленным данным:

| № п/п | Наименование оборудования | Балансовая стоимость, руб. | Норма амортизации, % | Амортизация за год, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лебедка электрическая с тяговым усилием 19,62 (2) кН | 52500,0 | 20,0 |  |  |
|  | Компрессор передвижной с ДВС давлением 686 кПа | 28500,0 | 10,0 |  |  |
|  | Дефектоскоп ультразвуковой | 10500,0 | 10,0 |  |  |
|  | Дефектоскоп переносной магнитный | 11000,0 | 20,0 |  |  |
|  | Лебедка ручная, тяговым усилием 31,39(3,2) кН | 17530,0 | 20,0 |  |  |

Задача 10.

За год предприятие получило за работы  по  вентиляции и кондиционированию воздуха

16 200 тыс. руб., при этом использовало оборотных средств на сумму 720 тыс. руб. рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств

Задача 11.

Выполнение работ по  вентиляции и кондиционированию воздуха на предприятии  за месяц составило сумму 200 тыс.  руб., при стоимости оборотных средств 20 тыс.  руб. Определить показатели использования оборотных средств.

Задача 12.

Рассчитать показатели использования оборотных средств на предприятии, если объем работ по  вентиляции и кондиционированию воздуха за квартал составил 720 тыс. руб., средний остаток оборотных средств 80 тыс. руб.

Задача 13.

Определить показатели движения трудовых ресурсов.

| Показатель |  |
| --- | --- |
| Численность промышленно-производственного персонала на начало года, чел. | 150 |
| Принято на работу | 50 |
| выбыло | 20 |
| В том числе: По собственному желанию | 10 |
| За нарушение трудовой дисциплины | 2 |
| Численность персонала на конец года | 180 |
| Среднесписочная численность работников | 168 |

Задача 14.

На работу было принято 73 человека. Столько же работников выбыло в течение года. Среднегодовая численность работников составила 522 человека.

| Причины выбытия |  |
| --- | --- |
| Переведены на другие предприятия | - |
| Выбыли по окончанию срока договора | 3 |
| Выбыли на учебу, в армию, на пенсию | 24 |
| Уволились по собственному желанию | 42 |
| Уволены за нарушение трудовой дисциплины | 4 |

Задача 15.

Определить прибыль и рентабельность.

| Показатели | Прошлый год | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| Продажная цена, руб. Полная себестоимость, руб. Прибыль, руб. Рентабельность, % | 25000 22780 | 26000 22820 |

Задача 16.

Выбрать эффективный вариант реконструкции.

| Вариант | Капитальные вложения, руб. | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| I | 10 | 0,5 |
| II | 9 | 0,7 |

Задача 17.

Определить экономическую эффективность и срок окупаемости по 2 вариантам.

| Вариант | Капитальные вложения, млн. руб. | Себестоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| I | 6,5 | 1500 |
| II | 5 | 1300 |

Задача 18.

Рассчитать стоимость элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов, материалов и заработной платы при выполнении работ по установке решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих номер 150 размер 150х150мм (20-02-003-10).

Задача 19.

Рабочий –повременщик 4 разряда отработал в месяце 24 дня. Определить его повременно-премиальный заработок, если ему установлен размер премии-140%.

Задача 20.

Рассчитайте заработную плату рабочего, если известно, что он установил  5 кондиционеров по расценке  5 150 руб., а также сверх нормы 1 кондиционер по расценке на  20 % выше нормативной.

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

5.1. Критерии оценок на дифференцированном зачете в 6 семестре

оценка «отлично» (5)  - если дан правильный, полный и развернутый ответ на поставленный вопрос и задание рассчитано без ошибок, приведены формулы расчета и единицы измерения требуемых показателей.

оценка «хорошо» (4) – если дан правильный, но не полный ответ на поставленный вопрос и задание рассчитано с  ошибками, но приведены формулы расчета и единицы измерения требуемых показателей.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если дан ответ, не в полном объеме раскрывающий поставленный вопрос и не учитывающий основные понятия и термины и  задание рассчитано с ошибками, не приведены формулы расчета и нет единиц измерения требуемых показателей.

оценка «неудовлетворительно» (2) - если   дан не правильный ответ на поставленный вопрос и  задание  не выполнено.