ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно- измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

в форме контрольной работы

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

ОП.07 Резка и сварка материалов

специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

г.Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине ОП.07 Резка и сварка материалов

специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчик:

Комарцова А. В., преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ.

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ.

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ.

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов ОП.07 Резка и сварка материалов

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения ОП.07 Резка и сварка материалов

1.2.Результатом освоения дисциплины является   овладение общими и профессиональными компетенциями:

| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 ОК 11 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

В конце второгосеместра на последнем занятии предусмотрена письменная контрольная работав виде теста на 20 минут.  Место проведения – аудитория.

На момент написания контрольной работы, обучающийся должен выполнить, оформить и защитить все практические и самостоятельные работы.Результаты дифференцированного зачета фиксируются в зачетной ведомости, переносятся в журнал. Задание для контрольной работы содержит два вопроса из теоретического курса и один из практического. Количество вопросов для контрольной работы  рассчитано на 28 вариантов, которые составляются и подписываются за месяц до проведения контрольной работы.

Примеры тестов по темам

Тема 1.1.Материаловедение

1. Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные свойства, называется:

1.Аллотропией

2.Кристаллизацией

3.Сплавом

2. Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется:

1.Металлом

2.Сплавом

3.Кристаллической решеткой

3. Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется:

1.Удельным весом

2.Теплоемкостью

3.Тепловое (термическое) расширение

4. Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется:

1.Теплоемкостью

2.Плавлением

3 Тепловое (термическое) расширение

5. Какого металла удельный вес больше?

1.Свинца

2.Железа

3.Олова

6. Способность металлов противостоять разрушающему действию кислорода во время нагрева, называется:

1.Кислотостойкостью

2.Жаростойкостью

3.Жаропрочностью

7. Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется:

1.Жаростойкостью

2.Жаропрочностью

3.Коррозией

8. Механические свойства металлов это:

1.Кислотостойкость и жаростойкость

2.Жаропрочность и пластичность

3.Теплоемкость и плавление

9. Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется:

1.Упругостью

2.Прочностью

3.Пластичностью

10. Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется:

1.Упругостью

2.Пределом прочности

3.Пластичностью

11. Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого либо тела, называется:

1.Твердостью

2.Пластичностью

3.Упругостью

12. Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется:

1.Жаростойкостью

2.Плавлением

3.Жаропрочностью

13. В сером чугуне углерод находится в

1.В виде графита

2.В виде цементита

14. Для переработки на сталь идет:

1.Литейный чугун

2.Передельный чугун

3.Доменные ферросплавы

15. Сталь более высокого качества получается:

1.В электропечах

2.В доменных печах

3.В мартеновских печах

16. Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется:

1.Чугун

2.Сталь

3.Латунь

17. «Вредные» примеси в сталях, это:

1.Сера и фосфор

2.Марганец и кремний

3.Железо и углерод

18. Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют:

1.Сталь 85

2.Ст.7

3.У8А

19. Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4?

1.Количество углерода 0,4%

2.Номер стали

20. Какая из этих сталей легированная?

1.У7А

2.Сталь 45сп

3.38ГН2Ю2

| вопрос | ответ | вопрос | ответ | вопрос | ответ | вопрос | ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 16 | 2 |
| 2 | 2 | 7 | 3 | 12 | 3 | 17 | 1 |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 13 | 1 | 18 | 2 |
| 4 | 3 | 9 | 2 | 14 | 2,3 | 19 | 2 |
| 5 | 1 | 10 | 3 | 15 | 1 | 20 | 3 |

Тема 1.2.

Неметаллические материалы

1. Что такое резина?

а) материалы на основе полимеров, способные под влиянием нагревания и давления формироваться в изделия

б) продукт химического превращения каучуков

в) продукт полимеризации этилена

2. Как называется вещество аморфного строения, получаемое при остывании неметаллического расплава?

а) стекло в) полиэтилен

б) керамика

3. Как называются материалы, получаемые прессованием смеси из керамических и металлических порошков с последующим спеканием?

а) порошки в) керметы

б) спечённые сплавы

4. Из чего состоят композиционные материалы?

а) из глин и других минералов в) из химически разнородных материалов

б) из полимеров

5. Какой недостаток имеет полиэтилен?

а) невысокая теплостойкость в) эластичность

б) невысокая водостойкость г) газонепроницаемость

6. Как называется материал, который представляет собой тонкие листы древесины, полученные при строгании бруса поперёк волокон?

а) древесный пластик в) строганный шпон

б) древесно-стружечная плита г) фанера

7. Она бывает наполненная и ненаполненная?

а) пластмасса в) резина

б) керамика г) древесина

8. Как называется материал, который получают путём спекания разных оксидов и неорганических соединений?-

а) стекло в) пластмасса

б) керамика г) древесина

9. Какого элемента в эбоните содержится значительно больше, чем в сырой резине?

а) N в) С

б) S г) P

10. Как называется свойство материала, сохранять часть деформаций после прекращения внешних воздействий на сырую резину?

а) пластичность

б) эластичность

в) упругость

| Вопрос | ответ | вопрос | ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б | 6 | В |
| 2 | А | 7 | А |
| 3 | В | 8 | Б |
| 4 | В | 9 | Б |
| 5 | А | 10 | Б |

Тема 1.3.

Трубы, соединительные частии крепёжные

изделия

- Морозостойкость строительных материалов определяет:

1. содержание влаги в

2.способность пропускать воду под давлением

3.способность поглощать теплоту

4.марка материалов

2. Свойства материала противодействовать агрессивным средам называется:

1. коррозионностойкость

2. прочность

3.кислотостойкость

4. водонепроницаемость

3. Для напорных и самотечных систем канализации и внутренних водостоков применяют:

1.чугунные трубы

2.стальные трубы

3.трубы из цветных металлов

4.чугунные радиаторы

4. Стальные изделия большой длины и различной формы поперечного сечения, полученные прокаткой, называется:

1.формовкой

2.отливкой

3.профилем

4.полосой

5. Для монтажа систем водопроводов холодного и горячего водоснабжения предназначены:

1.чугунные трубы

2. оцинкованные трубы

3.электросварные трубы

4.круглый прокатный профиль

6.Соединительные детали для стальных труб делятся на:

1.резьбовые, сварные и фланцевые

2.контактные и бесконтактные

3.усиленные и обыкновенные

4.прямые и под углом

7. Спирально-замковые воздуховоды изготавливают из:

1.листов кровельной стали шириной 125-135 мм

2.стальной оцинкованной ленты шириной 100-115 мм

3.стальной оцинкованной ленты шириной 125-135 мм

4.листов полосовой стали шириной 135-145 мм

8. Эмалирование, пластмассовое покрытие, консервационная смазка являются способами защиты от:

1.электропроводности

2.расширения

3.влажности

4.коррозии

9. Материалы, основными компонентами которых являются полимеры синтетического и природного происхождения – это:

1.пластмассами

2.высоколегированные стали

3.высокопрочные чугуны

4.асбестоцементные материалы

10. Для изготовления пластмассовых воздуховодов разного диаметра применяют поливинилхлоридные:

1.ленты шириной от 12 до 16 мм и высотой от 3 до 5 мм

2.ленты шириной от 20 до 50 мм и высотой от 1 до 2 мм

3.ленты шириной от 50 до 100 мм и высотой от 10 до 15 мм

4.ленты шириной от 20 до 30 мм и высотой от 12 до 16 мм

11. Витые поливинилхлоридные воздуховоды выдерживают давление до:

1.10 МПа0

2.1,0 МПа

3.2 МПа

4.0,5 МПа

12. Безнапорные асбестоцементные трубы испытывают на водонепроницаемость внутренним гидравлическим давлением:

1.до 0,01 МПа в течение 5 минут

2.до 0,05 МПа в течение 10 минут

3.до 0,50 МПа в течение 5 минут

4.до 0,10 МПа в течение 60 минут

13. Прочность и герметичность керамических канализационных труб проверяют гидравлическим давлением

1.0,10 МПа в течение 1 минуты

2. 0,15 МПа в течение 5 минут

3.10 МПа в течение 60 минут

4.0,5 МПа в течение 10 минут

14. Для навинчивания на резьбу болтов, шпилек и винтов при соединении деталей предназначены:

1.муфты

2.шайбы

3.заклепки

4.гайки

15. К кирпичным или бетонным конструкциям трубопроводы крепятся

1.на специальных кронштейнах

2.скобами

3.болтами

4.дюбелями

| вопрос | ответ | вопрос | ответ | вопрос | ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 |
| 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 13 | 2 |
| 4 | 3 | 9 | 1 | 14 | 4 |
| 5 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 |

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК

3.1. Задания для оценки.

3.1.1. Письменный ответ на теоретические вопросы.   Дляосвоения выше перечисленных компетенций   каждый обучающийся обязан ориентироваться в теоретических вопросах по разделамОП07сварка и резка материалов

2 семестр

вопросы к контрольной работе по ОП07 Сварка и резка материалов

- Основные сведения о металлах и сплавах.

- Виды и строение металлов и сплавов.

- Свойства металлов и сплавов: физические, химические,

- Свойства металлов и сплавов:  механические, технологические

- Технологии производства металлов и сплавов.

- Производство чугуна и стали. Прокат.

- Углеродистые и легированные стали, твёрдые сплавы.

- Сплавы, получаемые методами порошковой металлургии.

- Термическая обработка стали и чугуна.

- Виды термической обработки.

- Обработка металлов давлением, виды обработки

- Цветные металлы и сплавы, их производство.

- Маркировка сплавов.

- Основные материалы для изготовления санитарно-технического оборудования, деталей, изделий.

- Коррозия металлов: сущность, виды, внешние признаки и разновидности.

- Способы защиты вентиляционных систем, вентиляционного оборудования и металлических изделий от коррозии: окраска, плакирование, эмалирование и др.

- Конструкционные материалы: сортовая и фасонная стали, листовая сталь, металлопласт, алюминий, титан.

- Виды и применение в вентиляционных работах конструкционных материалов.

- Строение и назначение пластических масс и полимерных материалов.

- Применение пластмасс при изготовлении деталей вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха

- Уплотняющие и прокладочные материалы для уплотнения фланцевых соединений воздуховодов, бутеарол, гермы, соединительные термоусаживающиеся уплотняющие манжеты СТУМ.

- Назначение, краткая характеристика и область применения уплотняющих и прокладочных материалов.

- Абразивные материалы. Общие сведения.

- Абразивный инструмент

- Теплоизоляционные материалы: назначение и виды теплоизоляции

- Характеристика и область применения теплоизоляционных материалов

- Гидроизоляционные материалы: виды и применение в санитарно-технических работах

- Смазочные и антикоррозионные материалы, их назначение в производстве вентиляционных работ

- Материалы для сварки и резки металлов: кислород, карбид кальция, горючие газы и жидкости, флюсы, сварочная проволока, электроды

- 1. Общее назначение труб, их классификация по роду материала и назначению (чугунные, стальные, керамические, бетонные, железобетонные, асбестоцементные, пластмассовые); соединительные части, короба.

- Достоинства и недостатки, область применения, технические требования по ГОСТу и проверка качества труб.

- Соединительные части для труб. Технология их изготовления и область применения.

- Технические требования и проверка качества соединительных частей труб.

- Крепёжные изделия и сетки.

- Изделия для крепления и соединения отдельных санитарно-технических вентиляционных деталей (болты, гайки, шайбы, заклёпки, шурупы, проволока, сетка и др.),

- Стандартизация, характеристика и применение при выполнении санитарно-технических и вентиляционных работ.

- Сварочная дуга и сущность протекающих в ней процессов.

- Условия устойчивого горения дуги.

- Перенос расплавленного металла через дугу.

- Способы устранения отклонений дуги.

- Сварочная проволока сплошного сечения и порошковая для полуавтоматической и автоматической сварки.

- Штучные металлические электроды для ручной дуговой сварки. Классификация и маркировка электродов.

- Сварочные флюсы . Защитные газы, их свойства и применение.

- Хранение, транспортировка и подготовка к работе газов.

- Элементы сварного соединения. Основные и вспомогательные типы  сварных соединений.

- Классификация сварных швов. Элементы сварного шва

- . Условные изображения и обозначения сварных швов на чертежах.

- Требования к сварным соединениям и швам.

- Общие сведения об источниках питания. Основные требования к источникам питания.

- Классификация источников питания.  Источники питания переменного тока.

- Источники питания постоянного тока. Техника безопасности при эксплуатации сварочного оборудования.

- Организация рабочего места  электросварщика, инструменты и средства индивидуальной защиты  сварщика.

- Подготовка металла к сварке, сборка соединений под сварку.  Выбор режима ручной дуговой сварки.

- Сварка в различных пространственных положениях. Особенности  сварки  трубопроводов.

- Полуавтоматическая и автоматическая дуговая сварка. Характеристика процесса сварки под флюсом и в защитных газах.

- Полуавтоматическая сварка порошковой проволокой. Электрошлаковая сварка.

- Техника безопасности при полуавтоматической и автоматической сварке.

- Ручная сварка угольным электродом. Сварка ручная дуговая покрытыми электродами.

- Автоматическая сварка алюминия по флюсу. Автоматическая сварка меди.

- Особенности сварки пластмасс. Типы сварных соединений пластмассовых трубопроводов сварки.

- Способы пластмасс: газовая прутковая сварка, контактная сварка, сварка токами  высокой частоты, ультразвуком

- Подготовка кромок под сварку. Выбор присадочного материала и режима сварки.

- Оборудование для сварки пластмасс. Контроль качества сварных швов.

- Склеивание пластических масс: подготовка кромок  к  склеиванию, технология склеивания. Применяемые клеи.

- Меры безопасности при склеивании.Меры безопасности при сварке пластмасс.

- Требования к сварным швам. Контроль. Виды дефектов сварных швов.

- Способы устранения дефектов сварных швов.

- Пооперационный контроль качества сварных соединений.

- Контроль качества сварных соединений разрушающими способами.

- Контроль качества сварных  соединений  неразрушающими способами.

Критерии оценки

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении. |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается непоследовательность в изложении. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к зачету не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. |