ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» МДК.01.01 «Устройство автомобилей»

Специальность 23.02.07

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Белгород, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией специальности 23.02.07 | Разработано на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 специальность: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
| --- | --- |
| Протокол № ____ от «__» _______201__ г. Председатель предметно цикловой комиссии ________________Бугаев В.А. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201__ г. |

Составитель: преподаватели спец. дисциплин

Вознесенский Михаил Алексеевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания выполнены в помощь студентам при выполнении практических работ по ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» МДК.01.01 «Устройство автомобилей» в объёме 6 часов.

Целю практических работ является изучение устройство механизмов и систем автомобилей с применением практических образцов, а также произвести испытания, снятие показателей работы двигателей внутреннего сгорания, как с искровым зажиганием, так и дизельных.

Основные этапы практической работы:

освоение рабочего места;

изучение текста практической работы;

определение и нахождение деталей, подлежащих изучению, осмысление их работы и взаимодействия между собой;

практическое изучение работы механизмов, агрегатов, систем;

защита практической работы у преподавателя.

Время выполнения работы 2 часа.

Форма отчета – письменная практическая работа и устный ответ на вопросы преподавателю по защищаемой работе

Пособие содержит пояснения к каждой работе, в которые входит название темы, цель, деловые обозначения.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

при выполнении практических работ по дисциплине ПМ 01. МДК 01.01 «Устройство автомобилей»

| Вид работы | Критерии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | « 5 » | « 4 » | « 3 » |
| Практическая работа | Практическая работа выполнена верно, в полном объёме, правильно оформлена и защищена. | Практическая работа выполнена верно, в полном объёме, имеются неточности в оформлении и орфографии | Практическая работа выполнена в полном объёме, имеются ошибки в оформлении и орфографии, имелись затруднения в ответе на дополнительные вопросы. |

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПМ.01

РАЗДЕЛ 2 «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ»

|  | Исследование аккумуляторной батареи | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Изучение устройства, маркировки и условий работы свечей зажигания | 2 |
|  | Изучения методов диагностики бортовых электронных систем с помощью сканера | 2 |
|  | Итого: | 6 |

## Практическая работа № 1

## Исследование аккумуляторной батареи

### Цель работы

Изучение устройства основных типов аккумуляторных батарей. Получение навыков обслуживания, диагностирования и устранения простейших неисправностей обслуживаемых аккумуляторных батарей. Получение навыков работы с измерительными приборами, которые используются при диагностике аккумуляторных батарей.

### 1 Приборы и оборудование

Для выполнения практической работы необходимы мультиметр MASTECH MS8229, нагрузочная вилка Ливи  101, ареометр для электролита, дистиллированная вода, ветошь, наждачная бумага, раствор соды.

Цифровой мультиметр Mastech MS8229  обладает всеми необходимыми функциями, он позволяет с большой точностью измерять силу постоянного и переменного тока, величину постоянного и переменного напряжения, сопротивление. Прибор соответствует международному стандарту IEC10101 CATII 1000V / CATIII 600V. Mastech MS8229 имеет возможность автоматического или ручного выбора пределов измерений. Прибор обладает большим ЖК дисплеем c  подсветкой. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. С помощью цифрового мультиметра MS8229 можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи.

Автомобильный тестер “Ливи101” (нагрузочная вилка) – предназначен для контроля состояния работоспособности (тестирования) аккумуляторной батареи, стартера и генератора на 12 Вольт автомобилей всех марок. На корпусе тестера установлены: стрелочный контрольный прибор, кнопка включения “нагрузки”, гибкие провода с зажимами (красный – “плюс”, черный – “минус”) и ручка. Внутри корпуса размещены: нагрузочное сопротивление и коммутационные элементы. Автомобильный тестер “Ливи101” позволяет измерить напряжение АКБ без нагрузки и под нагрузкой, протестировать пусковой ток стартера, провести тестирование генератора и цепи заряда аккумуляторной батареи.

### 2 Порядок выполнения работы

Снятую с автомобиля или залитую электролитом новую аккумуляторную батарею протереть ветошью. Следы кислоты удалить ветошью, смоченной в 10% растворе соды. Наждачной бумагой или специальными щетками зачистить выводные полюса. Все полученные и расчетные данные заносить в таблицу 1.3

1. Ознакомиться с оборудованием для практической работы.

2. Проверить состояние герметичности моноблока и мастики.

3. Измерить уровень электролита. При этом иметь в виду, что контроль и корректировка уровня электролита в настоящее время для различных типов аккумуляторных батарей имеют принципиальные различая. Батареи, в том числе необслуживаемые, собранные в прозрачных моноблоках, имеют на боковых поверхностях две отметки, соответствующие минимально и максимально допустимым уровням электролита. Нижнюю отметку считать за 0, верхнюю за 100%. Поскольку моноблоки прозрачны, то уровень электролита виден через боковые стенки. Если уровень выше верхней черты, то количество электролита должно быть уменьшено. Если уровень электролита меньше или совпадает с нижней отметкой, то следует долить дистиллированной воды до уровня, соответствующего верхней отметке. Определения уровня электролита в батареях с непрозрачными моноблоками производятся следующим образом. Выворачиваются пробки из заливных отверстий. В отверстие по очереди вертикально погружается мерная трубка до упора в предохранительную сетку над блоком электродов. Далее верхнее отверстие мерной трубки следует плотно закрыть пальцем, поднять мерную трубку и посмотреть, на какой отметке трубки верхний край электролита, находящегося в трубке. Он должен быть на высоте 12–15 мм. При уровне более 15 мм часть электролита следует отобрать, при уровне менее 10 мм следует долить дистиллированной воды.

4. Измерить температуру электролита с помощью термометра, соблюдая технику безопасности и следя за тем, чтобы электролит не попал на кожу и одежду. После измерения термометр промыть в воде или растворе соды.

5. Измерить плотность электролита. Измерение плотности электролита с помощью ареометра выполнить следующим образом: вывернуть пробки из заливной горловины, в отверстие каждой горловины поочередно опустить наконечник цилиндра ареометра, предварительно нажав на резиновую грушу. Набрать в стеклянный цилиндр этого прибора электролит в количестве, необходимом для того, чтобы в широкой верхней части стеклянного цилиндра свободно, не касаясь стенок и не упираясь вверху, плавал поплавок. На корпусе поплавка нанесены деления. Считать цифру на поплавке, совпадающую с уровнем электролита. Это и будет его плотность при данной температуре. После отсчета, осторожно сжимая грушу рукой, слить электролит в эту же горловину и завернуть пробку. Аналогично определяется плотность электролита денсиметром, у которого поплавки изготовлены из пластмассовых цилиндриков разного веса. В этом случае плотность электролита считывается по шкале на корпусе против последнего всплывшего поплавка.

6. Измерить равновесные ЭДС аккумуляторов и рассчитать плотность электролита по выражениям p=E0,84, сравнивая с заранее измеренными в п. 5. Считая, что плотность электролита при 25°С в заряженном состоянии 1,27 г/см3, определяют уровень заряда аккумуляторов.

Таблица 1.3. Результаты испытания аккумуляторной батареи.

| Показатели | Нормы по ТУ | Номера аккумуляторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень электролита, % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Температура электролита, С |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность электролита, г/см3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность электролита, приведенная к 25С, г/см3 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |
| Уровень заряда аккумулятора по расчету | Лето 50% Зима 75% |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение под нагрузкой, В | 1,71,8 |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее сопротивление аккумулятора, Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее сопротивление батареи, Ом | 0,010,015 |  |  |  |  |  |  |

7. Оценить уровень заряда аккумуляторной батареи при помощи нагрузочной вилки. При подключении пробников к полюсным выводам аккумуляторной батареи необходимо, чтобы контактные ножки прокалывали свинцовую оксидную пленку на поверхности и обеспечивали надежный электрический контакт. Время выдержки нагрузки под напряжением не рекомендуется более 5 с, т.к. возможно перегревание нагрузочных резисторов.

8. Определить внутреннее сопротивление аккумуляторов, используя результаты измерения тока через заданное сопротивление R и выражение закона Ома для полной цепи:

,

где   RВ – внутреннее сопротивление аккумулятора;

IР – ток разряда;

RН – сопротивление нагрузки.

9. Провести все расчеты, записи и сделать вывод о техническом состоянии и о возможных условиях эксплуатации батареи.

### 3 Вывод по отчету

В выводе необходимо указать выполненные в ходе практического занятия работы, описать полученные знания, навыки и умения.

Практическая работа № 2

## Изучение устройства, маркировки и условий работы свечей зажигания

## Цель работы:

Изучение строение свечей зажигания. Получение навыков подбора свечей зажигания под определенные условия работы. Знать взаимозаменяемость свечей зажигания от разных производителей.

Приборы и оборудование:

Свечи зажигания, прибор для проверки свечей зажигания, калиброванные щупы.

Ход работы:

Ознакомиться с теоретической поддержкой:

Устройство неэкранированных свечей зажигания

Современные искровые свечи зажигания имеют неразборную конструкцию. Пример типичной неэкранированной свечи приведен на рисунке 6.2, где

1 – выводной стержень,

2 – контактная головка,

3 – керамический изолятор,

4 – корпус,

5	– токопроводящий герметик,

6 – уплотнительная прокладка,

7  –  тепловой конус,

8  –	центральный электрод,

9 – боковой электрод.

Рисунок 6.2 – Устройство свечи зажигания.

Корпус свечи представляет собой полую резьбовую конструкцию с головкой под шестигранный ключ. Корпус свечи и контактную головку обычно изготавливают из конструкционных сталей. Внутри корпуса располагается керамический изолятор, выполненный из уралита, боркорунда, синоксаля , хелумина или других материалов, обладающих высокой температурной, электрической и механической стойкостью. Изолятор должен выдерживать напряжение не менее 30 кВ при его максимальной температуре. Кроме того, изолятор свечи должен иметь фактически нулевое влагопоглощение, а ее поверхность должна быть стойкой к смачиванию.

Внутри изолятора закреплен центральный электрод и выводной стержень. Материал центрального электрода должен обладать высокой коррозионной и эрозионной стойкостью, жаростойкостью и хорошей теплопроводностью. Поэтому, центральный электрод изготавливается из хромотитановой стали 13Х25Т или хромоникелевого сплава Х20Н80. В свечах с расширенным температурным диапазоном («термоэластик») центральный электрод выполняется из меди, серебра или платины с термостойким покрытием рабочей части. Соединение центрального электрода и выводного стержня (болта) производится специальной токопроводящей стекломассой.

К корпусу свечи приварен боковой электрод из никельмарганцевого или хромоникелевого сплава. Некоторые фирмы, например, Bosch, применяют до четырех боковых электродов в свече. Увеличение числа боковых электродов способствует снижению значения устойчивой частоты вращения коленчатого вала двигателя. Между центральным и боковым электродами устанавливается зазор 0,5…1,2 мм. Чем больше зазор, тем больше воспламеняющая способность искры, но при этом от системы зажигания требуется более высокое напряжение. Для контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ обычно рекомендуется зазор 0,5…0,6 мм, АЗЛК  0,8…0,9 мм, для бесконтактных систем  0,7…0,8 мм, для микропроцессорных систем с впрыском топлива – 1,0…1,15 мм. Зимой рекомендуется использовать минимальные зазоры или даже уменьшать их на 0,1…0,2 мм. Нарушение зазора между электродами свечи приведет к изменению напряжения и энергии искрового разряда, в результате чего рабочая смесь в цилиндре может не воспламениться, и цилиндр двигателя будет работать с перебоями.

Герметичность резьбового соединения при ввертывании свечи в отверстие головки двигателя обеспечивается уплотнительной прокладкой, а длина резьбовой части корпуса свечи должна быть такой, чтобы конец корпуса не заглублялся и не выступал в камеру сгорания. Материал уплотнительных колец – сталь, алюминий или медь. Естественно, лучшую теплопередачу обеспечивают медные кольца.

Однако герметичность свечи по резьбе зависит не только от состояния самой резьбы (в головке, на свече) и уплотнительного кольца, но и от момента затяжки. Для затяжки свечей используется только специальный "свечной" ключ. Его размер 20,6 мм (13/16 дюйма). Затягивать свечи с использованием воротка большей длины, чем штатный, не рекомендуется. При отворачивании чрезмерно затянутой свечи ее можно просто сломать. Момент затяжки резьбы свечи, для автомобилей ВАЗ составляет 3,2…4,0 кгс⋅м. У автомобилей зарубежного производства момент затяжки обычно меньше и находится в пределах 1,5…3,0 кгс⋅м.

Условия работы свечи на двигателе

Свечи в двигателях внутреннего сгорания используются для воспламенения топливовоздушной смеси. Это происходит следующим образом. Высокое напряжение на электродах ионизирует пространство между ними и вызывает проскакивание искры. Искра нагревает некоторое небольшое по объему количество смеси до температуры воспламенения. Далее пламя распространяется по всему объему камеры сгорания. При нормальных условиях (состав смеси, давление, влажность, температура) для воспламенения смеси требуется пробивное напряжение не более 10…14 кВ. В целях получения более надежного зажигания смеси при любых условиях применяют системы зажигания с напряжением 20…35 кВ.

Условия работы свечи очень напряженные. Температура газовой среды в камере сгорания двигателя колеблется от 70°С (температура свежего заряда смеси, поступающей в цилиндр) до 2000 ... 2700°С (максимальная температура цикла), а наружная часть свечи, находящаяся в подкапотном пространстве, обдувается встречным потоком воздуха. Окружающий изолятор воздух подкапотного пространства может иметь температуру от 60 до +80°С. При всем этом температура нижней части изолятора у современных свечей должна быть в тепловых пределах работоспособности от 400 до 900°С (ранее 500…600°С).

При температуре ниже 400°С даже при нормальных составах рабочей смеси, на маслоотражательных колпачках и кольцах на тепловом конусе возможно отложение нагара. Искры между электродами свечи временами вообще не будет, и в работе двигателя появятся перебои.

При температуре 400...500°С с теплового конуса свечи исчезает нагар. Эта температура называется температурой самоочищения свечи.

При температуре теплового конуса более 900°С происходит воспламенение рабочей смеси уже не искрой, а от соприкосновения с раскаленным изолятором, электродами, с частицами сгоревшего нагара. В этом случае наступает калильное зажигание, и двигатель продолжает работать даже при выключенном зажигании. Из-за перегрева начинают выгорать (оплавляться) электроды, изолятор, появляется эрозия торца корпуса.

Так как предельные значения температуры для всех свечей практически одинаковы, а тепловые условия ее работы на различных двигателях существенно отличаются, свечи изготавливаются с различной теплоотдачей. Теплоотдача свечи определяется целым рядом параметров: длиной резьбы и теплового конуса, зазором между тепловым конусом и корпусом, длиной верхней части изолятора и ребра (канавки) на нем, теплопроводностью материалов (изолятора, электродов, корпуса и т.д.). Свечи с малой теплоотдачей называют «горячими». Они предназначаются для тихоходных двигателей с небольшой степенью сжатия. Свечи с большой теплоотдачей называют «холодными». Они устанавливаются на быстроходные (форсированные) двигатели с высокой степенью сжатия. Если свечи сделаны из одинаковых материалов, то различия только конструктивные. У «горячей» – более длинный тепловой конус, с большей поверхностью. У «холодной» – очень короткий. Поэтому первая примет больше теплоты от сгорающего топлива, а вторая – меньше. На рисунке 3 приведены свечи с различными тепловыми характеристиками: а – «горячая», б – «нормальная», в – «холодная». Прерывистая линия показывает путь отвода тепла от изолятора к корпусу.

а)	б)	в)

Рисунок 6.3 Конструкция свечей зажигания с различными тепловыми характеристиками.

Тепловые качества свечей характеризуются калильным числом. Калильное число определяется на специальном одноцилиндровом эталонном двигателе, степень сжатия которого изменяют до возникновения калильного зажигания. Среднее индикаторное давление, соответствующее возникновению калильного зажигания, и выражает собой калильное число, которое должно соответствовать ряду: 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26. Чем больше калильное число, тем больше теплоотдача свечи и меньше длина теплового конуса изолятора. В некоторых странах под калильным числом понимают время работы эталонного двигателя до начала калильного зажигания. Так обозначает калильное число, например, фирма Bosch. В таблице 6.1 приведены ряды калильных чисел, используемые различными изготовителями.

Таблица 6.1

| Фирма, страна |  |  |  |  | Калильное число |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «горячая» |  |  |  |  | «холодная» |  |  |  |  |
| Россия | 8 | 11 |  | 14 |  | 17 | 20 | 23 |  | 26 |
| Bosch, Германия | 13 | 12 11 10…3 |  |  |  | 2 1 09 08 07 06 |  |  |  |  |
| Champion, Англия | 25 | 24 | 23 |  | ….. |  |  | 3 2 |  | 1 |
| Al Deco, США | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Eyquem, Франция | 30 | 32 | 42 | 52 |  | 58 | 62 | 72 | 82 | 96 |
| NGK, Япония | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Выбор свечи для двигателя по калильному числу зависит от многих факторов: организации рабочего процесса сгорания, мощности двигателя, степени сжатия, частоты вращения, охлаждения и т. д., например, на автомобиле ГАЗ21 "Волга" применялись свечи А8НГ с калильным числом 8. На автомобилях ВАЗ используются свечи А17Д. Наиболее "холодные" свечи типа А23 и А26ДВ были необходимы для двигателей ММЗ968 и опытных роторных моторов ВАЗ311.

Нет свечей, пригодных для любого двигателя. Для примера на рисунке 4 приведены характеристики «горячей» (а), «нормальной» (б) и «холодной» (в) свечей зажигания, установленных на одном и том же двигателе.

Рисунок 6.4 Зависимость температурной характеристики свечи зажигания от мощности двигателя.

Видно, что у «горячей» уже при половинной мощности двигателя температура теплового конуса будет выше 850°С, и с повышением нагрузки она сразу же вызовет калильное зажигание. «Холодная» лишь при мощности более 50% начинает самоочищаться, а при меньших нагрузках тепловой конус будет покрываться токопроводящим шунтом. Поэтому, в данном случае подходит лишь «нормальная» свеча.

Кроме тепловых нагрузок свечи подвержены также воздействию механических, электрических и химических нагрузок. Так давление в цилиндре двигателя достигает 5...6 МПа (максимальное давление в цикле), поэтому на поверхность свечи, находящейся в камере сгорания, действует усилие, составляющее около 0,5...1,2 КН. При нарушении герметичности свечей в соединении изолятора центрального электрода с корпусом происходит пропуск отработавших газов наружу. Это вызывает, перегрев нижней части изолятора, в результате чего происходит преждевременное воспламенение рабочей смеси раскаленными изоляторами свечей, и возникают перебои в работе цилиндров двигателя.

В процессе работы свеча находится под электрическим напряжением, приложенным к ее электродам, равным пробивному напряжению искрового промежутка. Это напряжение может превышать 20 кВ. Рабочая часть электродов подвергается воздействию электрической энергии в процессе искрообразования. Износ электродов дополнительно увеличивается из-за того, что в продуктах сгорания находятся вещества, которые вызывают их химическую коррозию. Опыт показывает, что в процессе работы зазор в свече увеличивается в среднем на 0,015 мм на 1000 км пробега автомобиля.

Неполное сгорание топливной смеси ведет к отложению токопроводящего нагара на поверхности теплового конуса, электродах и стенках камеры свечи. Нагар образуется также из-за попадания смазочного масла на тепловой корпус изолятора. Смазочное масло является изолятором для электрического тока, но когда оно смачивает слой ранее отложившегося нагара, то вся образовавшаяся масса превращается в токопроводное вещество. Это отложение постепенно обугливается под действием температуры и становится более токопроводным. При этом напряжение, развиваемое во вторичной цепи системы зажигания, уменьшается и может оказаться равным или даже меньшим пробивного напряжения искрового промежутка свечи, что приводит к нарушению в бесперебойности искрообразования и даже к полному его прекращению. К аналогичному результату может привести попадание влаги и загрязнение открытой части изолятора свечи, находящейся в подкапотном пространстве автомобиля.

При нормальных условиях эксплуатации свечи зажигания рекомендуется заменять через 15…30 тыс. км пробега автомобиля.

Маркировка отечественных свечей

Маркировка свечей содержит расширенную информацию об их конструкции и свойствах. В маркировке отечественных свечей используется:

- обозначение резьбы на корпусе (А –  резьба М14х1,25;

  - – резьба М18х1,5);

    - обозначение вида опорной поверхности корпуса (плоская не обозначается, К – конусная);

    - калильное число (от 8 до 26);

    - обозначение длины резьбовой части корпуса (Н –11 мм; С – 12,7 мм; Д – 19 мм; длина 12 мм не обозначается);

    - обозначение выступания теплового конуса изолятора за торец корпуса (отсутствие выступания не обозначают, при выступании – В);

    - обозначение герметизации соединения изолятор центральный электрод (Т – термоцементом, герметизация иным герметиком не обозначается);

    - специальные обозначения (Р – встроенный помехоподавительный резистор);

    - материал центрального электрода (нихром не обозначается, М

– медь с нихромом, П – платина, С – серебро);

    - порядковый номер конструкторской разработки (через дефис).

Пример: А17ДВ10 – свеча зажигания с резьбой на корпусе М14х1,25, калильным числом 17, длиной резьбовой части корпуса 19 мм, имеющей выступание теплового конуса изолятора за торец корпуса.

Взаимозаменяемость свечей зажигания

Замена свечи одного изготовителя на свечи другого возможна, если они соответствуют по тепловой характеристике, а также по размеру, шагу и длине резьбы на корпусе. В таблице 6.2 приведены некоторые типы взаимозаменяемых отечественных и зарубежных свечей зажигания.

Таблица 6.2

| Россия | Bosch, | Cham | Motor |  | Ma | NGK, | Применение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Герма | pion, | kraft, |  | relli, | Япо |  |  |  |  |  |  |
|  | ния | Англия | США |  | Италия | ния |  |  |  |  |  |  |
| А11 | W8А, | L88 | AE52 |  | CW3N | V5HS | ГАЗ53А, |  |  | ЗиЛ |  |  |
|  | W9А |  |  |  |  |  | 431410, УАЗ469 |  |  |  |  |  |
| А14Д | W8CC | N5 | AG3, |  | CW5L | – | ГАЗ3102 "Волга", с |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AG31 |  |  |  | двигателем |  |  | ЗМЗ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4022.10 |  |  |  |  |  |
| А17Д | W7CC | N4 | AG2, |  | CW6L | B6ES | Дефорсированный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AG21 |  |  |  | двигатель |  |  | УЗАМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 412ДЭ |  |  |  |  |  |
| А17ДВ | W7DC, W7DP | N10Y | AG252 |  | CW7LP | BP6E S | ВАЗ 21012107, АЗЛК2141 с двигателем ВАЗ210670 |  |  |  |  |  |
| А17ДВ | W7DC, | N9Y | AG252 |  | CW7LP | BP6E | ВАЗ | 2108, |  |  | 2109, |
| 10 | W7DP |  |  |  |  | S | ЗАЗ1102 |  |  |  |  |
| А20Д1 | W6CC | N3 | AG4 |  | CW7L | B7ES | "Москвич"412, |  |  |  |  |
| А20Д2 |  |  |  |  |  |  | 2140, | 21412, |  |  | ИЖ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2125 |  |  |  |  |
| А23 | W5A | LW81, | AE2, |  | CW7N | B7HS | МеМЗ968, 969 |  |  |  |  |
|  |  | LW82 | AE3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод по отчету:

В выводе указать навыки, полученные в ходе выполнения практической работы.

## Практическая работа № 3

## Изучения методов диагностики бортовых электронных систем с помощью сканера

### Цель работы

Закрепить теоретические знания по методам диагностики электронных систем с помощью сканеров, приобрести практические навыки подключения сканеров к разъему OBDII, научиться использовать поток данных (Data Steam) бортовой системы и навыки обращения со сканерами бортовых систем профессионального и общего назначения.

### 1 Оборудование

Для выполнения работы необходимы автомобиль и 2 сканера разных классов.

### 2 Выполнение работы:

### Изучить теоретическую поддержку

### 1 Общие положения

Большинство современных электронных систем имеют цифровой канал связи с внешними диагностическими приборами. Приборы для обмена информацией с бортовыми системами и обработки такой информации принято называть сканерами или тестерами бортовых систем. Сканеры могут быть универсальными для различных систем и для различных марок автомобилей, а также узко специальными для одной марки автомобиля и для конкретной системы. Также сканеры могут различаться по классу от профессиональных до общего назначения. Сканеры общего назначения предназначены для использования как специалистами в автосервисе, так и самими водителями автомобилей. Функции таких сканеров ограничиваются сигнализацией о наличии неисправности и считыванием кода в цифровом виде (без расшифровки). На некоторых моделях предусмотрена функция стирания кодов из памяти бортового блока управления, но она не всегда корректно работает. Кроме того, такие сканеры предназначены в основном только для работы с системой управления двигателем. Сканеры профессионального класса выполняют следующие функции:

1. Сигнализацию о наличии неисправности.

2. Индикацию обмена данными с бортовой системой.

3. Автоматическое определение протокола обмена.

4. Подключение к бортовым системам с различными протоколами обмена данными в пределах стандарта OBDII, для чего имеют в комплекте переходники к различным маркам автомобилей.

5. Расшифровку кодов неисправностей в текстовое описание.

6. Стирание кодов неисправностей и инициализацию блока управления.

7. Просмотр потока данных в реальном времени в различных режимах представления данных.

8. Построение графиков параметров из потока данных.

9. Отслеживание показаний кислородного датчика.

10. Программирование отдельных параметров и режимов.

11. Имитация неисправностей (запись кодов).

12. Сохранение данных тестирования автомобиля (фирменные сканеры).

Профессиональные сканеры делятся на фирменные и мультимарочные. Фирменные сканеры отличаются специализацией на определенной марке автомобилей, а иногда и на определенной модели. Их функции значительно расширены вплоть до полного перепрограммирования блока управления, но применение ограничено «родной» маркой. Соответственно, мультимарочные сканеры не ограничены одной маркой или моделью, но их функциональный набор ограничен основными сервисными задачами. Чаще всего мультимарочные сканеры способны получать информацию из потока данных (Data Stream) системы и обрабатывать эту информацию любым доступным методом (зависит от программы сканера). Обратное воздействие ограничивается стиранием кодов диагностики. Современные сканеры бортовых систем (в основном после 2000 г.) ориентированы на работу в соответствии со стандартом OBDII. Подробнее причины введения этого стандарта и его содержание рассматриваются в лекционном материале. Здесь приводятся лишь самые общие сведения по подключению к диагностическому разъему и определению протокола обмена. Диагностический разъем стандарта OBDII имеет специфичную форму и легко отличается от других диагностических или опциональных разъемов в системе автомобиля.

Расположение разъема OBDII подчиняется нескольким принципам, пользуясь которыми его нетрудно найти:

– располагается внутри салона автомобиля;

– легко доступен;

– располагается ниже уровня рулевой колонки;

– может быть расположен со стороны водителя или пассажира;

– разъем может быть закрыт пластиковой заглушкой с надписью «OBDII»;

– размеры заглушки и самого разъема примерно 40х15 мм;

– имеет 16 контактов (2 ряда по 8) и скошенные боковые грани;

– цвет пластиковой основы разъема – белый или серый.

На рис. 9.1 показан общий вид разъема OBDII. Стрелками указаны контакты, по наличию или отсутствию которых можно судить об используемом протоколе обмена (разновидность стандарта OBDII). Кон такты разъема выполнены в виде металлических пластин. Их отсутствие или наличие легко заметно визуально. Контакты, не помеченные стрелками, также могут отсутствовать в разъеме, если они не нужны для используемого в данной версии протокола.

Рис. 9.1. Вид разъема OBDII.

Признаки используемых протоколов приведены в таблице:

| Pin 2 | Pin 7 | Pin 10 | Pin 15 | Протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должен быть |  | Должен быть |  | J1850 PWM |
| Должен быть |  |  |  | J1850 VPW |
|  | Должен быть |  | Может быть | ISO9141/14230 |

В российских, японских и большинстве европейских автомобилей используется последний протокол ISO9141. Поэтому, скорее всего, при проведении реальной диагностики придется иметь дело с ним. Как видно из таблицы, для протокола ISO9141 обязательно необходимо наличие контакта №7 разъема. Это обуславливается тем, что 7й контакт является основным контактом, передающим данные между автомобилем и сканером. Он представляет двунаправленную сигнальную линию «KLine», передающую данные и от сканера к автомобилю, и обратно. Устройство линии KLine рассматривается подробно в лекционном материале.

Контакт №15 представляет собой линию «LLine», являющуюся дополнением KLine и передающую только сигнал готовности к приему данных. Большинство современных моделей бортовых контроллеров обходятся без сигнала LLine. Однако может практически встретиться автомобиль с установленным контактом 15 и не поддающийся диагностике, если сканер не использует этот контакт, или если переходник от шины сканера к автомобилю выполнен для более поздних версий и аппаратно не передает сигнал LLine. Коды неисправностей, сохраняемые контроллером и передаваемые в стандарте OBDII сканеру также имеют определенный формат и рекомендованную кодировку. Стандартный код неисправности должен со стоять из 5и значащих позиций:

Рис. 9.2. Структура кода неисправности OBDII.

1я позиция определяет категорию кода. Всего предусмотрено 3 категории для неисправностей внутри автомобиля:

«Р» – неисправности двигателя и трансмиссии;

«В» – неисправности электронных систем кузова (салон, свет, микроклимат);

«С» – неисправности шасси (рулевое управление, подвеска и т.д.); Могут встретиться и другие обозначения категории неисправности, введенные дополнительно в систему автомобиля или сканер, например ошибки связи или получения данных сканером (категория "U").

2я позиция кода указывает на стандарт кода:

«0» – код, предусмотренный стандартом OBDII;

«1» – код производителя автомобиля.

3я позиция указывает тип неисправности:

«1» или «2» – неисправности топливной системы или подачи воз духа;

«3» – система зажигания;

«4» – контроль выхлопа;

«5» – система холостого хода;

«6» – неисправности внутри контроллера или в выходных цепях;

«7» и «8» – неисправности трансмиссии;

4я и 5я позиции указывают номер самой неисправности.

В табл. 9.1. приведены примеры кодов неисправностей с их рас шифровкой, согласно стандарту.

Таблица 9.1. Коды неисправностей и их расшифровка.

| Код | Расшифровка |
| --- | --- |
| Р0102 | Низкое напряжение датчика массового расхода воздуха |
| Р0151 | Напряжение кислородного датчика выходит за нижнюю допустимую границу |
| Р0222 | Низкое напряжение датчика положения дроссельной заслонки |
| Р0300 | Отмечаются периодические спонтанные пропуски зажигания |
| Р0401 | Обнаружена неправильная рециркуляция выхлопных газов |
| Р0500 | Обнаружена неисправность датчика скорости автомобиля |
| Р0720 | Неисправность датчика оборотов выходного вала трансмиссии |

Меры предосторожности:

1. Подключение кабеля сканера к разъему осуществлять при выключенном сканере и ключе зажигания в положении «Off».

2. Сначала производится включение и загрузка сканера, а затем запуск двигателя автомобиля.

3. До запуска двигателя убедитесь, что трансмиссия выключена.

4. Кабель сканера должен проводиться в салон автомобиля через открытое окно, но не через дверной проем, так как случайное закрывание двери ведет к повреждению кабеля.

5. Внесение неисправности в автомобиль может производиться только преподавателем или учебным мастером.

6. Не допускается включение трансмиссии и движение на автомобиле внутри лаборатории или бокса.

7. Отключение сканера производится в порядке обратном включению. При отсоединении разъема недопустимо тянуть за сигнальный провод.

Ход работы

В ходе работы необходимо осуществить подключение к бортовой сети диагностики 2х сканеров OBDII различных классов и провести тестирование системы в пределах возможностей этих сканеров. Неисправность в автомобиль вносится преподавателем искусственно перед началом тестирования. Для выполнения работы рекомендуется использовать сканер общего назначения и сканер профессионального класса, чтобы понять отличия в предоставляемых возможностях. Сканером общего назначения необходимо считать код неисправности и дать его общую расшифровку, полагаясь на приведенную выше классификацию кодов. Также можно попытаться осуществить стирание кода из памяти контроллера. Сканером профессионального класса производится считывание кода неисправности и расшифровка кода средствами сканера. Далее осуществляется считывание параметров системы в режиме реального времени (просмотр потока данных). Если позволяют возможности сканера, просмотр потока данных осуществляется в различных режимах (список параметров, выборочный список, графическое представление). Для проведения диагностических операций может потребоваться осуществить настройки сканера на данную марку автомобиля и выбрать тестируемую систему. После проведения диагностики, необходимо удалить код неисправности из памяти контроллера и убедиться в его отсутствии путем повторного считывания кодов. Все операции со сканерами необходимо осуществлять в соответствии с инструкцией сканера и с выполнением указаний преподавателя.

### 4 Отчет по работе

Отчет по работе должен содержать следующие пункты:

1. Данные тестируемого автомобиля, схему расположения разъема OBDII.

2. Вывод об используемом протоколе обмена и его обоснование.

3. Описание возможностей, предоставленных для работы сканеров.

4. Полученные с помощью сканеров данные (при возможности считывания потока данных описать форматы их представления).

5. Вывод по работе.