ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей

Специальность  23.02.07

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей

(базовый уровень среднего профессионального образования)

г. Белгород, 2019

| Одобрено предметно- цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
| --- | --- |
| Протокол № _ от «__» _____ 20___ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201_ г. |

Составитель:   И.А. Байдина, преподаватель  ОГАПОУ СПО «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практическое занятие студентов  проводится с целью:

- закрепления полученных теоретических знаний и умений студентов,

- углубления и расширения теоретических знаний,

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу,

Объем практической работы по ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей 22 часа.

Практические работы направлены на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений и выполняется  в виде составления сравнительных таблиц и решения задач.

При выполнении практической работы необходимо соблюдать следующие требования:

- работа должна быть выполнена в отдельной тетради  для практических работ, аккуратно и  разборчивым почерком или на компьютере.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| Тема | Наименование практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Материально-техническая база предприятий автомобильного транспорта | Расчет показателей эффективности использования основных фондов и амортизационных отчислений | 2 |
| Материально-техническая база предприятий автомобильного транспорта | Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств. | 2 |
| Технико-экономические показатели производственной деятельности | Расчет показателей производственной программы по эксплуатации подвижного состава | 2 |
| Технико-экономические показатели производственной деятельности | Расчет показателей производственной программы по ТО и ремонту автомобилей | 2 |
| Технико-экономические показатели производственной деятельности | Расчет потребности в запасных частях, материалах в топливе, в смазочных материалах и автомобильных шинах для технического обслуживания и ремонта автомобилей. | 2 |
| Технико-экономические показатели производственной деятельности | Расчет численности персонала предприятия | 2 |
| Технико-экономические показатели производственной деятельности | Расчет заработной платы работников АТП | 2 |
| Технико-экономические показатели производственной деятельности | Расчет калькуляции себестоимости работ по ТО и ТР подвижного состава | 2 |
| Технико-экономические показатели производственной деятельности | Расчет прибыли и рентабельности. | 2 |
| Технико-экономические показатели производственной деятельности | Расчет экономической эффективности капитальных вложений | 2 |
| Технико-экономические показатели производственной деятельности | Анализ выполнения плана по ТО и ТР подвижного состава | 2 |
| Итого: |  | 22 |

Критерии оценок за практическую работу:

оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

Тема. Расчет показателей эффективности использования основных фондов и амортизационных отчислений

- Цель - научиться определять стоимость основных фондов и определять сумму амортизационных отчислений

2. Информационные источники:

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

3. Алгоритм работы:

В течение года происходит движение основных фондов, связанное с их поступлением и выбытием. С учетом этого стоимость основных фондов на конец периода (ОФк) равна:

ОФк = ОФн + ОФп – ОФв,

где ОФн – стоимость основных фондов на начало периода,

ОФп, ОФв – стоимость соответственно поступивших и выбывших основных фондов.

Средняя стоимость основных фондов в моментном ряду определяется по формуле средней хронологической.

Так как основные фонды поступают и выбывают в течение года неравномерно, то среднегодовая стоимость (ОФ) рассчитывается по формуле:

ОФ = ОФн + ОФп – Офв

где ОФп, ОФв – среднегодовая стоимость соответственно поступивших и выбывших основных фондов,

n – число месяцев работы.

Показатели движения основных фондов

- Коэффициент поступления (Кп) показывает какая часть основных фондов, имеющихся на предприятии на конец отчетного периода, поступила в течение этого периода.

Кп =ОФп/ОФк

- Коэффициент обновления (Кобн) показывает долю новых фондов в их общей стоимости.

Кобн =ОФнов/ОФк

где ОФнов – стоимость новых фондов.

- Коэффициент выбытия (Кв) показывает какая часть основных фондов, имеющихся на предприятии в начале отчетного периода, выбыла в течение этого периода.

Кв =ОФв/ОФн

Коэффициент ликвидации (Кл) показывает долю ликвидированных основных фондов в их общей стоимости.

Кл =ОФл/ОФн

где ОФл – стоимость ликвидированных фондов.

Показатели состояния основных фондов

- Коэффициент износа (Ки) характеризует долю той части основных фондов, которая перенесена на продукт.

Ки =И/ОФполн

- Коэффициент годности (Кг) характеризует неизношенную часть фондов.

Кг = ОФост/ОФполн

где И – сумма износа фондов,

ОФполн –полная стоимость фондов,

ОФост – остаточная стоимость фондов.

Ки + Кг = 100 %

Показатели использования фондов

Характеризуют эффективность использования основных производственных фондов.

- Фондоотдача (Н) характеризует количество продукции, выпускаемое на единицу стоимости основных фондов.

H =Q/ОФ

- Фондоотдача активной части основных фондов (На).

Hа =Q/ОФа

где Q – стоимость произведенной продукции,

ОФа – среднегодовая стоимость активной части основных фондов.

Между этими показателями существует взаимосвязь.

Н = dа * На,

где dа – доля активной части основных фондов в их общей стоимости.

- Фондоемкость (h) отражает потребность в основном капитале на единицу стоимости результата производства.

h =ОФ 1 /Q= H

- Фондовооруженность (ФВ) характеризуется отношением средней годовой стоимости основных фондов к средней численности рабочих, занятых в наиболее заполненной смене

ФВ =ОФ/Т

4. Теоретическая поддержка:

Задание №.1

Цена приобретения автомобиля 500 тыс. руб., транспортные расходы составили 40 тыс. руб. коэффициент роста инфляции – 1,3, норма амортизации 15%, срок службы 7 лет. Определить первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость автомобиля.

Задание №2

Определить первоначальную, восстановительную, остаточную и ликвидационную стоимость автомобиля при условии, что его приобрели по цене 150 000 руб., расходы по доставке и монтажу составили 20 000 руб., срок службы - 10 лет, стоимость металлолома при его списании 35 000 руб., резка автомобиля и доставка металлолома на базу «Вторчермета» - 5 000 руб., повышающий коэффициент стоимости ОФ в связи с инфляцией - 1,8, время эксплуатации автомобиля -2,5 года.

Задание №3

Рассчитать показатели фондоемкости, фондоотдачи и фондовооруженности если известно:  годовой пробег парка  10 500 тыс.км., среднесписочная численность работников за этот период  - 550 человек, среднегодовая стоимость ОФ составила 1520 тыс. руб.

Задание №4.

Стоимость автомобиля МАЗ-500 составляет 150 000 руб., расходы по доставке - 20 000 руб., срок службы 10 лет, ежегодные  амортизационные отчисления составляют 15 % от его остаточной стоимости. Рассчитать амортизацию  автомобиля МАЗ-500  линейным способом, способом уменьшаемого остатка и способом суммы чисел лет.

- линейный способ:

- способ уменьшаемого остатка

| Год | Остаточная стоимость на н.г., руб. | Амортизация 15%, руб. | Остаточная стоимость на к.г., руб. |
| --- | --- | --- | --- |

3. способ суммы чисел лет

| годГод | доля | стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |

Задание №5.

Амортизационные отчисления составили 3,3 млн. руб., при средней норме амортизации 15%. Определить среднегодовую стоимость ОФ.

Задание №6

Произвести расчет годовой амортизации за 5 лет методом уменьшаемого остатка и остаточной стоимости оборудования по ниже перечисленным данным:

| № п/п | Наименование оборудования | Балансовая стоимость, руб. | Норма амортизации, % | Конец года | Амортизация за год, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Икарус-250 | 47600,0 | 20,0 | 1 2 3 4 5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Задание №7

Произвести расчет годовой амортизации линейным методом и остаточной стоимости оборудования по ниже перечисленным данным:

| № п/п | Наименование оборудования | Балансовая стоимость, руб. | Норма амортизации, % | Амортизация за год, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-24 «Волга» | 52500,0 | 20,0 |  |  |
|  | ЛАЗ – 695 М | 28500,0 | 10,0 |  |  |
|  | ЗИЛ – 130 | 10500,0 | 10,0 |  |  |
|  | МАЗ-500 | 110000,0 | 20,0 |  |  |
|  | КамАЗ-5320 | 175300,0 | 20,0 |  |  |

Задание №8

Произвести расчет годовой амортизации линейным методом и остаточной стоимости оборудования по ниже перечисленному оборудованию.

| Наименование Оборудования | Балансовая стоимость в руб. | Норма амортизации, % | Амортизация за год, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-24 «Волга» | 23 416 | 12,5 |  |  |
| ЛАЗ – 695 М | 5 930 | 10,0 |  |  |
| ЗИЛ – 130 | 9 200 | 6,6 |  |  |
| МАЗ-500 | 12 675 | 12,5 |  |  |
| КамАЗ-5320 | 41 694 | 12,5 |  |  |
| Икарус-250 | 37 685 | 12,5 |  |  |
| ГАЗ-53 А | 50471 | 12,5 |  |  |
| ЗИЛ -138 | 21 661 | 15,0 |  |  |
| ЗИЛ – ММЗ – 555 | 12 405 | 12,5 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Список литературы.

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

Интернет-ресурсы.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vuzlib.net, свободный

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

Тема. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств.

1. Цель - научиться рассчитывать показатели оборачиваемости оборотных средств

2. Информационные источники:

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

3. Алгоритм работы:

Показатели оборачиваемости оборотных средств рассчитываются по следующим формулам:

- Коэффициент оборачиваемости (Коб) показывает, сколько оборотов совершил за период каждый рубль, вложенный в оборотный капитал.

Коб =РП/О

- Средняя продолжительность одного оборота (Д) показывает, сколько дней занимает один полный оборот оборотных средств.

Д = Т/Коб ,

где Т – продолжительность периода (для упрощения расчетов принята продолжительность месяца –30, квартала – 90, года –360 дней).

- Коэффициент закрепления (Кз) характеризует сумму среднего остатка оборотного капитала, приходящуюся на рубль выручки от реализации.

Кз =О *1/РП

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

За год АТП получило за перевозку грузов 16 200 тыс. руб., при этом использовало оборотных средств на сумму 720 тыс. руб. рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств

Задание 2.

На основании данных приведенных в таблице рассчитать, какая сумма оборотных средств высвобождена вследствие ускорения их оборачиваемости.

| Показатели | За предыдущий год | За текущий год |
| --- | --- | --- |
| Доходы предприятия, тцс. Руб. | 5620 | 6200 |
| Сумма привлеченных оборотных средств, тыс. руб. | 736 | 720 |
| Оборачиваемость оборотных средств | 20,8 | 22,0 |
| Продолжительность оборота, дн. | 17,3 | 16,4 |

Задание №3.

Перевозка грузов на АТП за месяц составила сумму 200 тыс.  руб., при стоимости оборотных средств 20 тыс.  руб. Определить показатели использования оборотных средств.

Задание №4.

Рассчитать показатели использования оборотных средств на предприятии, если объем перевозок  на АТП за квартал составил 720 тыс. руб., средний остаток оборотных средств 80 тыс. руб.

Список литературы.

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

Интернет-ресурсы.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vuzlib.net, свободный

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3

Тема. Расчет показателей производственной программы по эксплуатации подвижного состава

1. Цель - научиться рассчитывать показатели производственной программы по эксплуатации подвижного состава

2. Информационные источники:

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

3. Алгоритм работы

План перевозок грузов составляют на основании заявок грузовладельцев, с которыми имеются договорные обязательства и в соответствии с ежедневными обязательствами по обеспечению перевозок.

Общая схема выполняемых расчетов выстраивается следующим образом:

1. Среднесписочный состав автопарка:

АСС=

АН – количество автомобилей на начало периода

АВ  количество автомобилей на конец периода(выбывших за этот период)

ДК – число календарных дней

АДН – автомобили-дни пребывания в хозяйстве поступивших автомобилей

АДВ - автомобили-дни пребывания в хозяйстве выбывших автомобилей

2.Расчет производственной базы:

- атомобили –дни пребывания в хозяйстве:

АДХ= АСП*ДК

- автомобили-дни в эксплуатации:

АДЭ=АДХ*αВ

αВ – коэффициент выпуска автомобилей на линию

αВ =

-автомобили-тонна дни пребывания в хозяйстве:

АТДХ = АДХ * q

q- грузоподъемность

- автомобили-тонна дни в эксплуатации:

АТДЭ = АДЭ*  q

- автомобили-часы в эксплуатации:

АЧЭ=АДЭ* ТН

ТН – время в наряде

3. Производительность автомобиля:

- количество ездок:

ZЕ =

β- коэффициент использования пробега, т.е. отношение пробега с грузом к общему пробегу

lе.г. – расстояние ездки с грузом

tпр  - время простоя под погрузку и разгрузку

- среднесуточный пробег:

LСС =

- производительность автомобиля в тоннах:

QТ= ZЕ*g*j

j – коэффициент использования грузоподъемности

- производительность автомобиля в тоннах на км:

РТ.КМ.=  QТ  *  lе.г.

- выработка в тоннах на 1 среднесписочный автомобиле-тонну :

QТ.А/Т=

- выработка в тонно-километрах:

РТ/КМ=

4. Расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава:

- годовой пробег с грузом :                                                    LГР=ZЕ*lЕ.Г.*АДЭ

- общий пробег:                                                                        LОБЩ= lСС*АДЭ

- количество ездок в год:                                                        ZЕ.Г.= ZЕ* АДЭ

- количество перевозимых тонн в год:                                 QТ.ГОД= QТ* АДЭ

- грузооборот в год:                                                               РТ.ГОД=РТ.КМ*АДЭ

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На автобусном АТП на начало года находилось 15 автобусов ПАЗ-3201 , выбыло с 1 марта - 3 автобуса, приобрели с 1 мая - 2 автобуса. Количество календарных дней 360 дней. Определить среднесписочный состав автопарка и автомобили-часы пребывания в хозяйстве.

Задание 2.

На АТП используется 3 автомобиля КамАЗ-5510.Коэффициент выпуска автомобилей на линию-0,8, время в наряде (путевом листе)- 16часов, коэффициент использования пробега-0,65,скорость 20 км/ч,грузоподъемность-7 т, коэффициент использования грузоподъемности -1, количество рабочих дней 305,расстояние ездки с грузом 10 км, время простоя под погрузку и разгрузку -0,2ч. Рассчитать производственную программу по эксплуатации подвижного состава.

Список литературы.

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

Интернет-ресурсы.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vuzlib.net, свободный

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

Тема. Расчет показателей производственной программы по ТО и ремонту автомобилей.

1. Цель - научиться рассчитывать показатели производственной программ по ТО и ТР

2. Информационные источники:

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

3.Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 2001.

3. Алгоритм работы:

1. Определение расчетной периодичности ТО

Скорректированная периодичность ТО подвижного состава определяется по формуле:

LP1,2 = LН1,2 · К1 · К3; км

LН1,2 ­ исходная нормативная периодичность ТО-1 и ТО-2, табл. 2.1.[1]

К1 ­ коэффициенты корректирования нормативов периодичности ТО в зависимости от условий эксплуатации, табл. 2.8. [1].

К3 ­ коэффициент корректирования нормативов периодичности ТО в зависимости от природно-климатических условий, табл. 2.10 [1].

Расчет периодичности сводится в таблицу №1.

Таблица 1

| Марка подвижного состава | Вид ТО | LН1,2 | К1 | К3 | LP1,2 | Кратность | LФ1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |

Кратность n1 показывает через сколько дней необходимо проводить ТО-1

n1 = = _______________________________________

Кратность n2 показывает, через сколько периодов ТО-1 необходимо проводить ТО-2

n2 == ______________________________________

2. Определение расчетного пробега до капитального ремонта.

Скорректированный пробег до капитального ремонта определяется по формуле:

LРКР = LНКР · К1 · К2 · К3; км.

LНКР ­ исходный нормативный пробег до КР, таблица 2.3. [1].

К1 ­ коэффициент корректирования нормативов пробега, в зависимости от модификации подвижного состава, таблице 2.8 [1].

К2 ­ коэффициент корректирования нормативов, в зависимости от модификации подвижного состава, таблице 2.9 [1].

К3 ­ коэффициент корректирования нормативов, в зависимости от природно-климатических условий, таблице 2.10 [1].

Расчет пробега до КР сводится в таблице №2

Таблица 2

| Марка подвижного сост. | LНКР | К1 | К2 | К3 | LРКР = LНКР· К1 · К2 · К3 км | Lкр(ср) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Поскольку подвижный состав делится на:

А U" ­ прошедшие капитальный ремонт;

А U´­  не прошедшие капитальный ремонт.

Для технологического проектирования необходимо найти средне взвешиваемую величину пробега до капитального ремонта.

Lкр(ср) = км

Lкр(ср) = ________________________________________________=

3. Определение расчетной трудоемкости ТО.

tРЕО,1,2 = tН ЕО,1,2   · К2 · К5, чел / час

tНЕО,1,2 ­ исходная нормативная трудоемкость ТО-1, ТО-2, ЕО, таблица 2.2. [1]

К2 ­ коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО, в зависимости от модификации подвижного состава, таблица 2.9 [1]

К5 ­ коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО, в зависимости от размеров АТП, таблица 2. 12 [1].

Расчет трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2 сводится в таблице №3

Таблица 3

| Марка подвижного состава | Вид ТО | tНЕО1,2 чел/час | К2 | К5 | tРТО = tНЕО,1,2 · К2 · К5 чел / час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕО |  |  |  |  |
|  | ТО-1 |  |  |  |  |
|  | ТО-2 |  |  |  |  |

4. Определение расчетной трудоемкости ТР.

tРТР = tНТР · К1 · К2 · К3 · К4 · К5, чел./час

где  tНТР ­ исходная нормативная удельная трудоемкость ТР, чел./час, таблица 2.2 [1].

К1 ­ коэффициент корректирования нормативной трудоемкости ТР в зависимости от условий эксплуатации, таблица 2.8 [1].

К2 ­ коэффициент корректирования нормативной трудоемкости ТР в зависимости от модификации подвижного состава, таблица 2.9 [1].

К3 ­ коэффициент корректирования нормативной трудоемкости ТР в зависимости от природно-климатических условий, таблица 2.10 [1].

К4 ­ коэффициент корректирования нормативной трудоемкости ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации, таблица 2.11 [1].

К5 ­ коэффициент корректирования нормативной трудоемкости ТР в зависимости от размеров АТП, таблица 2.12 [1].

Поскольку подвижный состав имеет различный пробег с начала эксплуатации необходимо найти средневзвешенную  величину, коэффициент К4.

К4(ср) =

где - число автомобилей с пробегом до 0,5

- число автомобилей с пробегом от 0,5 до 0,75

- число автомобилей с пробегом от 0,75 до 1

- число автомобилей с пробегом более 1

К4(ср) = __________________________________________________________________

Расчет трудоемкости ТР сводится в таблице №4.

Таблица 4

| Марка подвижного состава | tНТР чел/час | К1 | К2 | К3 | К4 (ср) | К5 | tРТР = tНТР · К1 · К2 · К3 · К4 · К5 чел./час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Определение удельного расчетного простоя подвижного состава в ТО и ТР.

dрТО и ТР = dнТО и ТР   · К4 ´(ср), дней на 1000км.

dнТО и ТР   ­ исходный нормативный удельный простой подвижного состава в ТО и ТР, дней (1 000 км пробега), таблица 2.6

К4´(ср) – средневзвешенный коэффициент корректирования удельного пробега в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации, табл. 2.11[1]

(ср) =

(ср) = ________________________________________

Расчет удельного простоя в То и ТР сводится в таблицу № 5.

Таблица 5

| Марка подвижного состава | н dТО и ТР, | К΄4(ср) | dрТО и ТР = dнТО и ТР · К4 ´(ср) |
| --- | --- | --- | --- |

6. Определение коэффициента технической готовности.

αТ =

ДЭ – количество дней эксплуатации подвижного состава за цикл дней.

ДЭ =

ДЭ = ____________________________________________

ДТО и ТР =

ДТО и ТР =    _________________________________________________________

ДКР ­ количество дней простоя подвижного состава  капитальном ремонте.

ДКР =dКР + dтрансп.

dтрансп. – количество дней транспортировки автомобиля на АРЗ (0,15-0,20)  от dКР

dКР- количество дней простоя подвижного состава  капитальном ремонте таблица 2.6

ДКР = 1,2 · dКР

ДКР =

αТ = __________________________________________________________

7. Определение коэффициента использования

αu =

ДРГ - количество рабочих дней в году, (по заданию)

ДКГ – количество календарных дней в году, 365

КН – коэффициент учитывающий неравномерность использования парка подвижного состава (0,93÷0,97).

αu =  ___________________________

8. Определение годового пробега парка подвижного состава.

ΣLr = 365 · lCC · AU · αU, км

AU – инвентарное, списочное число подвижного состава

ΣLr = 365·

9. Расчет производственной программы ТО и ТР подвижного состава.

9.1. Расчет годового количества воздействий.

- Годовое количество ЕО:

N = = ______________________________________

- Годовое количество ТО-2:

N = = _______________________________

- Годовое количество ТО-1:

N = - N  = ___________________________

9.2. Определение суточного числа ЕО, ТО-1, ТО-2.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

9.3. Определение годовой трудоемкости ТО и ТР.

- Годовая трудоемкость ЕО

Т = t · N; чел / час

Т =

- Годовая трудоемкость ТО-1:

Т = Т1 + Т = 1,1 · t · N; чел /час

Т1 СОПР – трудоемкость сопутствующего ремонта, выполняемого при ТО-1 до 10% от трудоемкости ТО-1

Т=

- Годовая трудоемкость ТО-2:

Т = Т2 + Т2СОП.Р + ТСО = 1,2 · t · N +  2 · С · t · АU, чел / час

Т2СОП.Р – трудоемкость сопутствующего ремонта, выполняемого при ТО-2, 15-20% от трудоемкости ТО-2

ТСО – трудоемкость сезонного обслуживания

С – коэффициент, учитывающий процент работ сезонного обслуживания от трудоемкости ТО-2, для зоны умеренного климата 0,2 , п.2.11.2 [1]

Т =

- Годовая трудоемкость ТР:

Т = t · , чел / час

Т= ________________________________________________

9.4. Годовая трудоемкость работ по самообслуживанию АТП

ТСАМ = (Т+ Т + Т+ Т)· КСАМ

КСАМ – коэффициент учитывающий процент работ по самообслуживанию предприятия КСАМ = 10%

ТСАМ =

9.5. Общая годовая трудоемкость работ по ТО и ТР АТП.

∑ ТОбщая= Т+ Т + Т+ Т+ ТСАМ

∑ ТОбщая=

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

| Автомобиль | Всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 0,5 LКР | 0,5-0,75 LКР | 0,75 – 1 LКР | более 1 LКР |
| ЗИЛ- 130 | 360 | 50 | 60 | 110 | 140 |

1.Среднесуточнфй пробег -230 км

2. Число рабочих дней -305 дней

3. Условия эксплуатации – III

4. г. Курск

Список литературы.

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 2001.

Интернет-ресурсы.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vuzlib.net, свободный

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

Тема. Расчет потребности в запасных частях, материалах в топливе, в смазочных материалах и автомобильных шинах для технического обслуживания и ремонта автомобилей.

1. Цель - научиться рассчитывать  потребность в запасных частях, материалах в топливе, в смазочных материалах и автомобильных шинах для технического обслуживания и ремонта автомобилей.

2. Информационные источники:

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

- Временные нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств РД 3112199-1085-02, М.,2003

- Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей, РД 31121178-0190-95,М.,2005.

- Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

3. Алгоритм работы

Расчет потребности в материалах и запасных частях

Нормы расхода материалов и запасных частей на ТО и ТР автомобилей определяется руководящим документом РД3112178-0190-95:

Затраты на материалы определяются по следующей формуле:

- для ремонтных мастерских (отделений)

, руб. – для станции ТО и мастерских,

где, Нм – норма затрат на материалы (приложение 1),

Sуд – удельный вес затрат на материалы, приходящихся на участок, отделение ТР, % (приложение 2),

Lr – годовой пробег парка, км.

Затраты на запасные части определяются по формуле:

где, Н з.ч  – норма затрат на запасные части (приложение 1);

S уд – удельный вес затрат на запасные части, приходящихся на участок, отделение ТР %  (приложение 2).

Расчет потребности в смазочных материалах

Нормы приведены в Методических рекомендациях «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» АМ-23-р

Нормы расхода смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для оперативного учета, расчета удельных норм расхода масел и смазок при обосновании потребности в них для предприятий, эксплуатирующих автотранспортную технику.

Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом замены и текущих дозаправок) установлены из расчета на 100 л от общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л расхода топлива, нормы расхода смазок – в килограммах на 100 л расхода топлива.

Нормы расхода масел увеличиваются до 20% для автомобилей после капитального ремонта и находящихся в эксплуатации более пяти лет.

Расход смазочных материалов при капитальном ремонте агрегатов автомобилей устанавливается в количестве, равном одной заправочной емкости системы смазки данного агрегата.

Расход тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей определяется в количестве и объеме заправок и дозаправок на один автомобиль в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, инструкциями по эксплуатации и т. п.

Нормы расхода смазочных материалов для современных АТС не приведены из-за отсутствия исходных данных от заводов-изготовителей техники. В приложении 3 даны предельные значения норм эксплуатационного расхода смазочных материалов.

-Расход моторного масла

РМ-М=

НМ-М – норма расхода моторного масла (АМ-23-р)

- Расход трансмиссионного масла

РТ-М=

НТ-М – норма расхода трансмиссионного масла (АМ-23-р)

- Расход пластичной смазки

РП-СМ=

НП-СМ – норма расхода пластичной смазки (АМ-23-р)

Расчет потребности в автомобильных шинах

Нормы эксплуатационного пробега шин приведены в руководящем документе  РД3112199-1085-02

Нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств устанавливаются на основе среднестатистического пробега шин, снятых с эксплуатации.

Среднестатистические пробеги шин легковых автомобилей (категории М1), грузовых автомобилей (категорий N1, N2 и N3), а также автобусов и троллейбусов (категорий М2, М3) представлены в приложении 4 ( см. таб.1)

Нормы эксплуатационного пробега шин устанавливаются для каждого типоразмера и модели шины, а также каждой модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильного транспорта.

Норма эксплуатационного пробега шины (Hi) получается умножением среднестатистического пробега шины на поправочные коэффициенты:

Hi = Н·К1·К2,

где Н - среднестатистический пробег шины, тыс. км;

К1 - поправочный коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации автотранспортного средства (см. табл. 2);

К2 - поправочный коэффициент, учитывающий условия работы автотранспортного средства (см. табл. 3).

При этом норма эксплуатационного пробега шины не должна быть ниже 25% от среднестатистического пробега шины.

Расчет потребности в топливе.

Норму расхода топлива устанавливаются для каждой модели, марки и модификации автомобилей и соответствуют определенным условиям работы транспортных средств. Они приведены в Методических рекомендациях «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» АМ-23-р

Легковые автомобили

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 х Hs х S х (1 + 0,01 х D), (1)

где Qн - нормативный расход топлив, л;

Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;

S - пробег автомобиля, км;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Автобусы

Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 х Hs хS х (1 + 0,01 х D) + Hот х T, (2)

где Qн - нормативный расход топлив, л;

Hs - транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);

S - пробег автобуса, км;

Hот - норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;

T - время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Грузовые бортовые автомобили

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 х (Hsan х S + Hw х W) (1 + 0,01 х D), (3)

где Qн - нормативный расход топлив, л;

S - пробег автомобиля или автопоезда, км;

Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза;

Hsan = Hs + Hg х Gnр, л/100 км,

где Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);

Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т км;

Gnр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т км;

W - объем транспортной работы, т км: W = Gгр Sгр (где Gгр - масса груза, т;

Sгр - пробег с грузом, км);

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме, норма расхода топлив увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемых топлив: для бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного нефтяного газа (снг) - до 2,64 л; сжатого природного газа (спг) - до 2 куб. м; при газодизельном питании ориентировочно - до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.

При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами, норма расхода топлив (л/100 км) на пробег автопоезда увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов) в зависимости от вида топлив: бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л; природного газа - до 2 куб. м; при газодизельном питании двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м - природного газа и до 0, 25 л - дизельного топлив

Самосвалы

Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 х Hsanc х S х (1 + 0,01 х D) + Hz х Z, (4)

где Qн - нормативный расход топлив, л;

S - пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;

Hsanc - норма расхода топлив автомобиля-самосвала или самосвального автопоезда:

Hsanc = Hs + Hw х (Gпр + 0,5q), л/100 км,

где Hs - транспортная норма с учетом транспортной работы (с коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу автомобиля-самосвала (если при расчете Нs не учтен коэффициент 0,5) и на дополнительную массу самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т х км;

Gпр - собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;

q - грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5q - с коэффициентом загрузки 0,5), т;

Hz - дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с грузом автомобиля- самосвала, автопоезда, л;

Z - количество ездок с грузом за смену;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами, полуприцепами (если для автомобиля рассчитывается базовая норма, как для седельного тягача) норма расхода топлив увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, полуприцепа и половину его номинальной грузоподъемности (коэффициент загрузки - 0,5): бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л; природного газа - до 2 куб. м.

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавливается норма расхода топлив (Hz) на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:

- до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного нефтяного газа, до 0,25 куб. м природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;

- до 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентировочно при газодизельном питании двигателя.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На  участке по ремонту двигателей осуществляется ТР ЛАЗ -695 М, годовой пробег парка составил 618500 км. Определить сумму затрат на материалы и запасные части. Норма затрат на материалы  и запасные части приведены в приложение 1, а удельный вес затрат на материалы и запасные части, приходящихся на участок приведены в приложение 2. Данные расчетов занести в таблицу:

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общий пробег парка | км |  |
|  | Норма затрат на материалы на 1000 км пробега | руб. |  |
|  | Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега | руб. |  |
|  | Сумма затрат на материалы | руб. |  |
|  | Сумма затрат на запасные части | руб. |  |

Задание 2.

На СТОА общего назначения осуществляется обслуживание ГАЗ-24 «Волга», годовой пробег парка составил 218700 км. Определить сумму затрат на материалы и запасные части. Норма затрат на материалы  и запасные части приведены в приложение 1, а удельный вес затрат на материалы и запасные части, приходящихся на участок приведены в приложение 2. Данные расчетов занести в таблицу:

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общий пробег парка | км |  |
|  | Норма затрат на материалы на 1000 км пробега | руб. |  |
|  | Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега | руб. |  |
|  | Сумма затрат на материалы | руб. |  |
|  | Сумма затрат на запасные части | руб. |  |

Задание 3.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль такси Renault Logan 1.4, работавший в горной местности на высоте 300-800 м, совершил пробег 244 км.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива для легкового автомобиля Renault Logan 1.4составляет Hs = ___ л/100 км;

- надбавка за работу в горной местности на высоте над уровнем моря от 300 до 800 м составляет D = __

Нормативный расход топлива составляет:

Задание 4.

Из путевого листа установлено, что городской автобус Ikarus-280.33 работал в городе 100-250тыс. чел. в зимнее время с использованием штатных отопителей салона Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 (отопитель прицепа), совершил пробег 164 км при времени работы на линии 8 ч.

Исходные данные:

- транспортная норма расхода топлива на пробег для городского автобуса Ikarus-280.33 составляет Hs =      л/100 км;

- надбавка за работу в зимнее время составляет D =

- надбавка за работу в городских условиях D =

- норма расхода топлива на работу отопителя Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 составляет Определить нормативный расход топлива

Задание 5.

Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль ЗИЛ-431410 при пробеге 217 км выполнил транспортную работу в объеме 820 т-км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля ЗИЛ-431410 составляет Hs =     л/100 км;

- норма расхода бензина на перевозку полезного груза составляет Hw = ____л/100 т-км.

Определить нормативный расход топлива

Задание 6.

Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 выполнил 6413 т-км транспортной работы в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800-2000 м и совершил общий пробег 475 км.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-5320 составляет Hs =

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw =

- норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, составляет Hm =

- надбавка за работу в зимнее время составляет D = ___, за работу в горных условиях на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря D =

- масса снаряженного прицепа ГКБ-8350 m = 3,5 т;

Определить нормативный расход топлива

Задание 7.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А выполнил 9520 т-км транспортной работы при пробеге 595 км.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для тягача МАЗ-5429 составляет Hs =

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw =

- норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа (полуприцепа) Нm =

- масса снаряженного полуприцепа МАЗ-5205А m = 5,7 т;

- надбавка за работу в зимнее время D =

-снижение в связи с передвижением автопоезда по загородной дороге с усовершенствованным покрытием D =

Определить нормативный расход топлива

Задание 8.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал МАЗ-5551 совершил пробег 165 км, выполнив при этом Z = 10 поездок с грузом. Работа осуществлялась в зимнее время в карьере.

Исходные данные:

- транспортная (с коэффициентом загрузки 0,5) норма расхода топлива для автомобиля-самосвала МАЗ-5551 составляет Hs =

- норма расхода топлива для самосвалов на каждую поездку с грузом составляет Hz =

- надбавки за работу в зимнее время D =____, на работу в карьере  D =

Определить нормативный расход топлива

Задание 9.

Согласно представленному водителем путевому листу пробег автомобиля Kia Sportage 2.0  за 31 марта 2015 г. в условиях города с населением от 100 до 250 тыс. человек составил 120 км. Базовая норма расхода бензина для данного легкового автомобиля  равна 12,9 л/100 км. Приказом директора фирмы утверждены следующие надбавки: 
- при работе в городских условиях - 10%; 
- в зимнее время года - 10%.

Среднестатистический пробег шины данной марки 45 тыс. км.
Определить нормативный расход топлива за день, норму эксплуатационного пробега шин и потребность в смазочных материалах
Список литературы.

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

- Временные нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств РД 3112199-1085-02, М.,2003

- Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей, РД 31121178-0190-95,М.,2005.

- Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

Интернет-ресурсы.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vuzlib.net, свободный

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6

Тема. Расчет численности персонала предприятия

1. Цель - научиться рассчитывать численность персонала и показатели движения кадров на АТП

2. Информационные источники:

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

3. Алгоритм работы

Персонал находится в постоянном движении вследствие приема на работу одних и увольнения других работников. Процесс обновления коллектива называется сменяемостью (оборотом) кадров.

Движение персонала характеризуется абсолютными и относительными показателями:

1. списочная численность:

Чсп = Чн.г.+Чприн.- Чвыб.

Чн.г. – численность работников на начало года, чел.

Чприн.- число работников принятых в  течение года, чел.

Чвыб.- число работников выбывших в течение года, чел.

2. явочная численность:

Чяв. = Чсп. – Ч раб. не яв. по ув. причинам

Чсп. – списочная численность работников, чел.

Ч раб. не яв. по ув. причинам – число работников, не явившихся на работу по уважительным причинам, чел.

3. среднесписочная численность:

Чср. сп. =

Чсп. за каждый день – сумма списочной численности работников за каждый день месяца, чел.

n – количество календарных дней в месяце, дн.

4. Баланс кадров:

Ч+ Чприн- Чвыб = Ч

Показатели движения рабочей силы:

1. Коэффициент общего оборота:

Кобор=

Чприн.- число работников принятых в  течение года, чел.

Чвыб.- число работников выбывших в течение года, чел.

Чср. сп.- среднесписочная численность  работников, чел.

2. Коэффициент обновления:

Кобн.=

Чприн.- число работников принятых в  течение года, чел.

Чср. сп.- среднесписочная численность  работников, чел.

3. Коэффициент выбытия:

Квыб.=

Чвыб.- число работников выбывших в течение года, чел.

Чср. сп.- среднесписочная численность  работников, чел.

4. Коэффициент постоянства:

Кпост. =

Чн.г. – численность работников на начало года, чел.

Чприн.- число работников принятых в  течение года, чел.

Чвыб.- число работников выбывших в течение года, чел.

Чср. сп.- среднесписочная численность  работников, чел

5. Коэффициент восполнения кадров:

Квосп. =

Чприн.- число работников принятых в  течение года, чел.

Чвыб.- число работников выбывших в течение года, чел.

6. Коэффициент текучести кадров:

Ктек. =

Чср. сп.- среднесписочная численность  работников, чел

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Определить показатели движения трудовых ресурсов.

| Показатель |  |
| --- | --- |
| Численность промышленно-производственного персонала на начало года, чел. | 150 |
| Принято на работу | 50 |
| выбыло | 20 |
| В том числе: По собственному желанию | 10 |
| За нарушение трудовой дисциплины | 2 |
| Численность персонала на конец года | 180 |
| Среднесписочная численность работников | 168 |

Задание 2.

На работу было принято 73 человека. Столько же работников выбыло в течение года. Среднегодовая численность работников составила 522 человека.

| Причины выбытия |  |
| --- | --- |
| Переведены на другие предприятия | - |
| Выбыли по окончанию срока договора | 3 |
| Выбыли на учебу, в армию, на пенсию | 24 |
| Уволились по собственному желанию | 42 |
| Уволены за нарушение трудовой дисциплины | 4 |

Задание 3.

На АТП на 1.09. численность работников составила 520 человек, в этот день было уволено  по собственному желанию 2 человека и принят на должность водителя 1 человек. В отпуске находится 20 человек, в командировку отбыли 5 человек, на больничном находится 25 человек.  На конец месяца  сумма работников списочного состава за каждый календарный день месяца (включая праздничные и выходные дни) составила 4527 человек. Определить списочную, явочную и среднесписочную численность работников.

Задание 4

На АТП используется 20 автомобилей, коэффициент выпуска автомобилей на линию -0,8,время работы в наряде -10 часов, трудоемкость работ по ТО и ТР 108200 ав-час., отпуск работников составляет 28 рабочих дней, количество неявок без уважительных причин 7 дней. Определить фонд рабочего времени, количество водителей, количество ремонтных рабочих, количество ИТР, СКП и МОП.

Задание 5.

Ремонтный участок на начало месяца имеет списочный состав ППП 112 человек. За месяц уволено 24 человека, в том числе 22 -по собственному желанию, 2 человека за прогулы, принято на работу 45 человек. Количество рабочих дней -30, количество праздничных и выходных - 8. неявки на работу представлены в книге учета кадрового состава предприятия за отчетный  месяц в таблице. Определить явочный состав работников, коэффициент списочного состава и показатели  движения кадров.

Таблица 1.

| Дни месяца | Списочный состав начальный | Движение кадров |  | Списочный состав конечный | Неявки на работу |  |  |  | Явочная численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прибыло | убыло |  | отпуска | болезни | Неявки по уважит. причинам | прогулы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 112 | 2 | 4 |  | 5 | 5 | 4 | - |  |
|  |  | 5 | 3 |  | 5 | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | - | - |  | 5 | 7 | 2 | 1 |  |
|  |  | 3 | - |  | 11 | 7 | 2 | 3 |  |
|  |  | - | 6 |  | 11 | 7 | 5 | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | 2 | - |  | 8 | 5 | 2 | 1 |  |
|  |  | - | - |  | 8 | 4 | 5 | 4 |  |
|  |  | - | 1 |  | 16 | 9 | 2 | - |  |
|  |  | - | - |  | 16 | 9 | 2 | - |  |
|  |  | 11 | - |  | 16 | 9 | 2 | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - |  | 22 | 16 | 3 | - |  |
|  |  | - | 3 |  | 22 | 18 | 1 | - |  |
|  |  | - | - |  | 22 | 18 | - | - |  |
|  |  | 2 | - |  | 14 | 11 | - | - |  |
|  |  | - | - |  | 14 | 11 | - | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - |  | 18 | 12 | 2 | 2 |  |
|  |  | 2 | - |  | 18 | 12 | 4 | - |  |
|  |  | - | - |  | 19 | 16 | 2 | - |  |
|  |  | - | 7 |  | 25 | 16 | 2 | - |  |
|  |  | - | - |  | 25 | 16 | 2 | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | 8 | - |  | 21 | 13 | 2 | 2 |  |
|  |  | - | - |  | 21 | 13 | 2 | - |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

Интернет-ресурсы.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vuzlib.net, свободный

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7

Тема. Расчет заработной платы работников АТП

1. Цель - научиться рассчитывать заработную плату ремонтных рабочих при разных системах оплаты труда.

2. Информационные источники:

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

3. Алгоритм работы:

Определение среднего разряда ремонтных рабочих:

Где  Р- средний разряд ремонтных рабочих, разряд;

NI, NII, NIII, NIV, NV, NVI  – численность рабочих по разрядам, чел.

Расчет средней часовой тарифной ставки рабочих:

где С- средняя часовая тарифная ставка, руб.

- часовые тарифные ставки рабочих, занятых на работах с нормальными условиями труда, руб. (приложение 5).;

- численность рабочих, занятых на  работах с нормальными условиями труда, чел.;

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Рассчитать средний разряд ремонтных рабочих и  среднюю часовую тарифную ставку рабочих  на основании следующих данных:

| № п/п | Показатель | Кол-во, чел. | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численный состав рабочих, чел. | 13 |  |
|  | 1 разряд | 1 |  |
|  | 2 разряд | 2 |  |
|  | 3 разряд | 3 |  |
|  | 4 разряд | 4 |  |
|  | 5 разряд | 1 |  |
|  | 6 разряд | 2 |  |

Задание 2.

На АТП общая трудоемкость  ТО и ТР составила 560512 чел./час. Ремонтных рабочих 1 разряда 8% от общей численности, 2 разряда - 25%, 3 разряда -22%,4 разряда -30%,5 разряда -15%. Определить  количество  ремонтных рабочих и среднечасовую тарифную ставку ремонтных рабочих

Задание 3.

Рассчитайте заработную плату рабочего, если известно, что он произвел ремонт 5 автомобилей по расценке  5 150 руб., а также сверх нормы 1 автомобиль по расценке на  20 % выше нормативной.

Задание 4.

Определите заработную плату рабочего повременщика, если известно, что его тарифная ставка составляет 31 руб., он проработал 176 часов. Премия составила 30 %.

Задание 5.

Определить сумму доплат за работу в ночные часы, если известно что:

- доля  доплаты за ночные часы работы от среднечасовой тарифной ставки рабочих - 0,25

- среднечасовая  тарифная ставка рабочих  - 32,46 руб.

- количество дней ночной работы за год -251 день

- ночные часы работы за смену - 4 часа

- количество рабочих работающих в ночное время- 3 чел.

Задание 6.

Определить сумму доплат за руководство бригадой, если известно что:

- месячная тарифная зарплата ремонтного рабочего с нормальными условиями труда - 4466 руб.

- процент доплаты рабочему за руководство бригадой -10%

- количество бригад исходя из численности рабочих - 2

- число месяцев в году- 12 месяцев

Список литературы.

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

Интернет-ресурсы.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vuzlib.net, свободный

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8

Тема. Расчет калькуляции себестоимости работ по ТО и ТР подвижного состава

1. Цель - научиться рассчитывать калькуляцию себестоимости работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава.

2. Информационные источники:

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

3. Алгоритм работы

Расходы на текущий ремонт зданий определяются в размере 2,5% от стоимости здания:

Где Р- расходы на текущий ремонт зданий, руб.

Сзд – стоимость здания, руб.

где     Vn – объем здания, м3

С1м3 – стоимость 1м3 здания.

Объем здания  определяется по формуле:

Vn= Fуч ×h

где  Fуч - площадь участка, м2

h – высота здания, м (4,5÷5м)

Ориентировочно принимается сметная  стоимость 1м3 строительного объема здания (по состоянию на 1.01.2000г.):

- строительство производственного корпуса – 352 руб.

- реконструкция производственного корпуса – 430 руб.

Для пересчета в текущий уровень цен используются индексы сметной стоимости, которые разрабатываются ежеквартально Федеральным центром по ценообразованию для отдельных регионов страны. Индекс сметной стоимости для Белгородской области составил  ____  в  I квартале 20____ г.

Расходы на амортизацию здания определяются в размере 3-4% от стоимости здания по формуле:

Где Р- расходы на амортизацию здания, руб.

Сзд - стоимость здания, руб.

Расходы на текущий ремонт оборудования участка, отделения, зоны, определяются в размере 3-5% от стоимости технологического оборудования и  определяются по формуле:

Где Р - расходы на текущий ремонт оборудования, руб.

Соб – балансовая стоимость оборудования, руб.

Расходы на амортизацию оборудования определяются в размере 8-10% от стоимости оборудования:

Где Р- расходы на амортизацию оборудования, руб.

Соб – балансовая стоимость оборудования, руб.

Расходы на электроэнергию определяются  по двум направлениям:

- на освещение

где, Росв.эл.- расходы на электроэнергию на освещение, руб.

Fуч. – площадь помещения участка, м2

Фр.м. – действительный фонд рабочего места,

R – норма расхода электроэнергии на 1м2 площади, 15-20 Вт

Сквт – стоимость 1 Квт/час, по состоянию на 20__г. ___ руб.

Кспр  - коэффициент спроса, 0,8

- на силовую электроэнергию

где, Рсил. .эл.- расходы на силовую электроэнергию, руб.

∑ Nуст – установленная мощность всего оборудования на участках, Квт/ч

Фр.м. – годовой фонд рабочего места

η3 – коэффициент загрузки оборудования, 0,7÷0,8

Кспр – коэффициент спроса, 0,6-0,8

η м – коэффициент полезного действия, 0,85-0,9

ηп – коэффициент потерь в сети, 0,9

Сквт – стоимость 1 Квт/ч силовой энергии, по состоянию на 20__ г.= ___ руб.

Расходы на отопление используемого здания участка, отделения, зоны определяем по формуле:

где, Рот- расходы на отопление используемого здания, руб.

Vn – объем м3, используемого помещения;

С1м3 – средняя стоимость отопления 1 м3 здания за месяц, ____руб.

Расходы на воду определяются по двум направлениям:

- на технологические нужды

где Р- расход  воды на технологические нужды, руб.

- годовой расход воды, м3

Где

Св – стоимость 1 м3 воды для технологических нужд  по состоянию на 20__ год 1 м3 = _ руб.

Дрг – количество рабочих дней в году, ____дней

Q- расход воды за смену, м3 ( в исходных данных)

- на хозяйственно-бытовые нужды

Где Р- расход  воды на хозяйственно-бытовые нужды, руб.

- стоимость 1 м3 воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет ____руб.;

- годовой расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, м3

Годовой расход воды на хозяйственно-бытовые нужды устанавливается из расчета 25 литров за смену на каждого работающего. Если имеется душ, до 40 литров на одного пользующегося душем. Душ принимают в среднем 70% рабочих. На неучтенные потери расходы воды увеличиваются на 20%.

=

Nрр – количество ремонтных рабочих, чел.

Nпвр – количество подсобно-вспомогательных работников, чел.

Дрг – количество рабочих дней в году, ___дней

Расходы на сжатый воздух определяются по формуле:

Где Рсж.в.- расходы на сжатый воздух, руб.

- стоимость одного м3 сжатого воздуха, руб. (1 м3 воздуха стоит ___руб.);

- годовой расход сжатого воздуха м3.

Q- расход сжатого воздуха за смену, м3 ( в исходных данных)

Дрг – количество рабочих дней в году, ___дней

Расходы на содержание, ремонт и возобновление малоценных и быстроизнашивающихся приспособлений и инструментов, принимается в размере 800 руб. на одного рабочего определяются по формуле:

, руб.

Где РМБП- расходы на содержание, ремонт и возобновление малоценных и быстроизнашивающихся приспособлений и инструментов, руб.

Nрр- количество ремонтных рабочих, чел.

Расходы на содержание, ремонт и возобновление инвентаря 30-50% от стоимости инвентаря определяются по формуле:

, руб.

Где Рин- расходы на содержание, ремонт и возобновление инвентаря, руб.

Син- стоимость инвентаря, руб. ( в исходных данных)

Расходы на изобретательство и рационализаторство, принимается в размере 400 руб. на одного рабочего и рассчитываются по формуле:

Где Ризоб.- расходы на изобретательство и рационализаторство, руб.

Nрр- количество ремонтных рабочих, чел.

Расходы по статье «Охрана труда» принимаются из расчета 2000 руб. в год на одного рабочего и рассчитываются по формуле:

Где Рот- расходы по статье «Охрана труда», руб.

Nрр- количество ремонтных рабочих, руб.

Прочие расходы, принимаются в размере 5% от суммы предыдущих статей п.п. 1-14 таблицы 3.1 и рассчитываются по формуле:

Где Рпр.-  прочие расходы, руб.

∑ Р – предыдущие суммарные расходы, руб.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Рассчитать калькуляцию себестоимости ТО, если известно, что трудоемкость работ по ТО -1 за год составила 28070 чел-час, фонд рабочего времени 1949 часов, затраты на ремонтные материалы составили 125330 руб., годовое количество ТО-1 составило 6528, средняя часовая тарифная ставка рабочего составила 37,52 руб.

Задание 2.

Рассчитать калькуляцию себестоимости ТР, если известно ,что трудоемкость работ по ТР за год составила  368119 чел-час, фонд рабочего времени 1949 часов, затраты на ремонтные материалы составили 232290 руб., затраты на запасные части 669853, общий пробег парка 12352500 км, средняя часовая тарифная ставка рабочего составила 43,50 руб.

Задание 3.

Составить калькуляцию себестоимости работ по  ремонтному участку  на 1000 км.  пробега, если годовой пробег парка  4623000 км    и известны следующие данные:

| № п/п | Статьи затрат | Сумма затрат, руб. | Калькуляция себестоимости работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий фонд заработной платы | 571 000 |  |
| 2 | Отчисления во внебюджетные фонды |  |  |
| 3 | Общий фонд заработной платы с отчислениями во внебюджетные фонды |  |  |
| 4 | Расходы на материалы | 52430 |  |
| 5 | Расходы на запчасти | 10500 |  |
| 6 | Накладные расходы | 230170 |  |
|  | Итого: |  |  |

Задание 4.

Рассчитать сумму расходов  на текущий ремонт зданий если он определяются в размере 2,5% от стоимости здания, площадь ремонтного участка 48,5 м2, высота 4,5 м, стоимость 1 м3  здания 3000 руб.

Задание 5.

Рассчитать расход  электроэнергии на освещение ремонтного участка, если известно:

1.  площадь помещения участка  -  30,2 м2;

2. действительный фонд рабочего места  -1994 часа;

3. норма расхода электроэнергии на 1м2 площади - 20 вт.;

4. стоимость одного Квт/час по состоянию на 2015 г.- 3,56 руб.

5. коэффициент спроса - 0,6.

Задание 6.

Рассчитать расход  силовой  электроэнергии ремонтного участка, если известно:

- установленная мощность всего оборудования на участках- 15,4 Квтч.

- годовой фонд рабочего места- 1994 часа;

- коэффициент загрузки оборудования -0,8;

- коэффициент спроса- 0,8;

- коэффициент полезного действия -0,9

- коэффициент потерь в сети - 0,9;

- стоимость 1 Квт/ч силовой энергии – 3,56 руб.

Задание 7.

Рассчитать расходы  воды  на технологические нужды ремонтного участка если известно:

- годовой расход воды -0,15 м3

- стоимость 1 м3 воды для технологических нужд по состоянию на 20__ год 1 м3 = ___руб.

- количество рабочих дней в году - ____ день

Задание 8.

Рассчитать расходы  воды  на хозяйственно-бытовые нужды ремонтного участка если известно:

- стоимость 1 м3 воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет ___ руб.;

- количество рабочих дней в году - ___ день

- годовой расход воды, м3 на хозяйственно-бытовые нужды, устанавливается 40 литров на одного пользующегося душем, расходы воды увеличивается на 20%.

- количество рабочих -6 чел.

Задание 9.

Рассчитать расходы на отопление используемого здания (участка, отделения, зоны) если известно:

- площадь ремонтного участка- 48,5 м2,

- высота ремонтного участка- 4,5 м

- средняя стоимость отопления 1 м3 здания за сезон- ___руб.

Задание 10.

Рассчитать расходы на сжатый воздух ремонтного участка если известно:

- годовой расход сжатого воздуха  - 0,12 м3.

- стоимость одного м3 сжатого воздуха, руб. 1 м3 воздуха - ____ руб.;

- количество рабочих дней в году - ____ день

Задание 11.

Используя данные задач 4-10 составить смету накладных расходов, где прочие расходы, принимаются в размере 5% от суммы предыдущих расходов.

Смета накладных расходов

| № п/п | Статьи расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата ПВР с отчислениями во внебюджетные фонды | 72221,11 |
| 2 | Заработная плата ИТР, СКП, МОП во внебюджетные фонды. | 75751,2 |
| 3 | Расходы на ТР зданий. |  |
| 4 | Расходы на ТР оборудования | 3060 |
| 5 | Расходы на амортизацию здания. | 15390 |
| 6 | Расходы на амортизацию оборудования. | 8160 |
| 7 | Расходы на электроэнергию: - осветительную; - силовую. |  |
| 8 | Расходы на отопление. |  |
| 9 | Расходы на воду. |  |
| 10 | Расходы на сжатый воздух. |  |
| 11 | Расходы на содержание приспособлений и инструменты. | 183000 |
| 12 | Расходы на содержание малоценного инвентаря. | 1600 |
| 13 | Расходы на рационализацию. | 800 |
| 14 | Расходы на статью «Охрана труда». | 4000 |
| 15 | Прочие расходы. |  |
|  | Итого: |  |

Список литературы.

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

Интернет-ресурсы.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vuzlib.net, свободный

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9

Тема. Расчет прибыли и рентабельности.

1. Цель - научиться рассчитывать прибыль и рентабельность по отдельным видам услуг на автотранспортном  предприятии.

2. Информационные источники:

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

3. Алгоритм работы:

1. Балансовая прибыль АТП:

БП = (( Дпер.-0,02*Дпер.) + (ДТЭО – Дп-р +Ддр.))- ( Спер+СТЭО + Сп-р+Сдр.)

БП = ВД – 0,02*Дпер-Спер

ВД= Дпер+ ДТЭО +Дп-р+ Ддр.

Где,  БП- балансовая прибыль АТП, руб.

ВД- валовый доход АТП, руб.

Дпер – доходы от перевозок, руб.

0,02 – 2% отчислений в дорожный фонд для АТП

ДТЭО, Дп-р., Ддр – доходы от транспортно-экспедиционных операций, от погрузочно-разгрузочных работ и других работ, руб.

Спер, СТЭО, Сп-п, Сдр. – затраты на перевозки, на транспортно-экспедиционные операции, на погрузочно-разгрузочные работы и другие работы, руб.

2. Общая рентабельность:

Робщ. =

Где, БП- балансовая прибыль АТП, руб.

ОФср.год – среднегодовая стоимость основных фондов АТП, руб.

Обс – стоимость оборотных фондов АТП, руб.

3. Расчетный уровень рентабельности:

Ррасч. =

Где, БП- балансовая прибыль АТП, руб.

ОФср.год – среднегодовая стоимость основных фондов АТП, руб.

Обс – стоимость оборотных фондов АТП, руб.

Н-  сумма налогов, руб.

n – норматив платы за основные и оборотные фонды, %

БК- процент банковского кредита, руб.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Определить прибыль и рентабельность.

| Показатели | Прошлый год | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| Продажная цена, руб. Полная себестоимость, руб. Прибыль, руб. Рентабельность, % | 25000 22780 | 26000 22820 |

Задание 2.

Определить чистую прибыль АТП, если известно, что фактическая прибыль АТП составила 69 тыс. руб., балансовая прибыль составила 97 тыс. руб., налог на прибыль в размере 20%.

Задание 3.

На АТП доходы от перевозок составили 1020 тыс. руб., доходы от транспортно-экспедиционных операций 520 тыс. руб., доходы от погрузочно-разгрузочных работ 125 тыс. руб., доходы от других видов деятельности 50 тыс. руб. Затраты на перевозку составили 560 тыс. руб., затраты на транспортно-экспедиционные операции 253 тыс. руб., затраты на погрузочно-разгрузочные работы 71 тыс. руб., затраты на другие виды работ 30 тыс. руб., Стоимость основных фондов АТП 1565 тыс. руб., стоимость оборотных средств 650 тыс. руб. Определить балансовую прибыль и общую рентабельность.

Задание 4.

Общая сумма доходов АТП составила 1820 тыс. руб., из них доходы от перевозок 1020 тыс. руб., расходы на перевозку 850 тыс. руб., отчисления от доходов на перевозку 2%, стоимость основных фондов 920 тыс. руб., стоимость оборотных средств 50 тыс.  руб., ежемесячный платеж по кредиту 42 тыс.руб., норматив платы за основные фонды и оборотные средства 6%. Определить балансовую прибыль, общую и расчетную рентабельность.

Список литературы.

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

Интернет-ресурсы.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vuzlib.net, свободный

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10

Тема. Расчет экономической эффективности капитальных вложений

1. Цель - научиться определять экономическую эффективность капитальных вложений

2. Информационные источники:

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

3. Алгоритм работы

Чтобы оценить эффективность того или иного варианта необходима следующая последовательность расчетов:

1. Коэффициент сравнительной экономической эффективности:

Если Ер  Ен =0,12, то проект эффективен

Если Ер  Ен =0,12, то проект  неэффективен

2. Срок окупаемости – временной период, за который вложения в данный вариант окупятся, т.е начнут приносить прибыль.

Ток = =

Ток =

Для того чтобы определить наименее затратный вариант необходимо:

З = Ссмр + Ен * ()

Где З- сумма затрат по тому или иному варианту, тыс. руб.

Ссмр –себестоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности, 0,12

Собор – стоимость, используемого оборудования, тыс. руб.

Т – время работы используемого оборудования, ч.

Тн – нормативное время работы используемого оборудования, ч.

Для того чтобы  определить величину сравнительной экономической  эффективности необходимо:

Э= (С1-С2)+ КНР *(К1-К2)+ КНР *(К1-К2)+КСП* (РЭММ1- РЭММ2)

Где С – себестоимость работ, тыс. руб.

К- капитальные вложения в основное производство или в основные фонды

КНР – коэффициент, учитывающий величину накладных расходов, 0,15

КСП - коэффициент, учитывающий величину сметной прибыли, 0,65

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

АТП имеет 200 автомобилей, пробег 1 автомобиля 32 тыс. км, создается поточная линия для ЕО и ТО-1. Капитальные вложения в создаваемую линию 12 млн. руб., затраты до ее внедрения 5 руб. на 1 км пробега, затраты после ее внедрения 4,5 тыс. руб. на 1 км пробега. Затраты на содержание поточной линии 300 тыс. руб. в год. Определить эффективность проекта и срок его окупаемости.

Задание 2.

Выбрать эффективный вариант реконструкции.

| Вариант | Капитальные вложения, руб. | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| I | 10 | 0,5 |
| II | 9 | 0,7 |

Задание 3.

Определить экономическую эффективность и срок окупаемости по 2 вариантам.

| Вариант | Капитальные вложения, млн. руб. | Себестоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| I | 6,5 | 1500 |
| II | 5 | 1300 |

Задание 4.

Рассчитать экономическую эффективность внедрения проекта реконструкции участка капитального ремонта кабин грузовых автомобилей.

| Показатели | До внедрения | После внедрения |
| --- | --- | --- |
| Годовая производственная программа капитального ремонта кабин автомобилей, ед. | 2900 | 2800 |
| Трудоемкость капитального ремонта кабин автомобилей, чел.-час. | 26,6 | 21 |
| Себестоимость капитального ремонта 1 кабины автомобиля, руб. | 4788 | 3780 |
| Капитальные вложения, руб. | - | 2260500 |

Задание 5.

В парке 235 автомобилей ПАЗ, коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,72, годовой фонд рабочего времени 1930 часов. Определить экономическую эффективность внедрения механизированной мойки.

| Показатели | Ручная мойка | Механизированная мойка |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость 1 мойки, чел-час. | 0,83 | 1,33 |
| Среднечасовая тарифная ставка рабочего, руб. | 34,3 | 34,4 |
| Стоимость моечной машины, руб. | - | 1109000 |
| Стоимость 1кВт/ч | - | 2,59 |
| Время 1 мойки, час. | - | 0,05 |
| Мощность механизированной мойки, кВт/ч | - | 29,2 |
| Объем воды на 1 мойку, м3 | 0,75 | 1,55 |
| Стоимость 1м3 воды, руб. | 26 | 26 |
| Стоимость комплекта одежды, руб. | 2870 | 2780 |
| Объем используемых шлангов, м | 43 | - |
| Стоимость 1 м шланга, руб. | 90 | - |
| Стоимость 1 щетки для мойки, руб. | 500 | - |
| Затраты на содержание моечной машины, % от стоимости | - | 25 |
| Амортизация моечной машины, % от стоимости | - | 14 |

Решение оформляется в таблице:

| Показатели | Ручная мойка | Механизированная мойка |
| --- | --- | --- |
| Количество моек автомобилей в году, ед. |  |  |
| Количество мойщиков, чел. |  |  |
| Основная и дополнительная заработная плата с отчислениями на соц. нужды, руб. |  |  |
| Машино-часы работы моечной машины, час. |  |  |
| Затраты на электроэнергию, руб. |  |  |
| Затраты на воду, руб. |  |  |
| Затраты на одежду, руб. |  |  |
| Затраты на шланги, руб. |  |  |
| Затраты на щетки |  |  |
| Затраты на содержание моечной машины, руб. |  |  |
| Амортизация моечной машины, руб. |  |  |
| Итого: |  |  |

Список литературы.

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

Интернет-ресурсы.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vuzlib.net, свободный

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11

Тема. Анализ выполнения плана по ТО и ТР подвижного состава

Цель работы – научиться анализировать выполнение плана по техническому обслуживанию и текущему ремонту

1. Цель - научиться определять стоимость основных фондов и определять сумму амортизационных отчислений

2. Информационные источники:

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

3. Бачурин А.А.  Анализ производственно – хозяйственной деятельности автотранспортных организаций: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. - М.: Издательство «Академия», 2017. – 352с.

3. Алгоритм работы

1.  Определяем количество КР, ТО-1 и ТО-2 с учетом выполнения плана:

N= N*К вып.пл.

N= - N

N=  - ( N - N)

Где, К вып. пл. – коэффициент выполнения плана

Lф – фактический (общий) пробег, тыс. км.

LТО-1 – пробег до ТО-1, км

LТО-2  - пробег до ТО-2, км.

2. Определяем средний фактический пробег до ТО-1 ТО-2

L=

L=

Lф – фактический (общий) пробег, тыс. км.

LТО-1 – пробег до ТО-1, км

LТО-2  - пробег до ТО-2, км.

N - периодичность проведения капитального ремонта

N- периодичность проведения ТО-2

N- периодичность проведения ТО-1

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Проанализировать выполнение плана по техническому обслуживанию и текущему ремонту

| Показатели | план | факт |
| --- | --- | --- |
| Общий пробег, тыс. км | 3487,7 | 4267,7 |
| Периодичность: |  |  |
| ТО-1 | 1760 |  |
| ТО-2 | 8800 |  |
| Количество: |  |  |
| КР | 10 | 12 |
| ТО-1 | 1600 | 1600 |
| ТО-2 | 385 | 390 |
| Процент перевыполнения плана-22% |  |  |

Итоги решения оформляются в таблицу:

| Показатели | план | факт | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество: |  |  |  |
| КР |  |  |  |
| ТО-1 |  |  |  |
| ТО-2 |  |  |  |
| Пробег до: |  |  |  |
| ТО-1 |  |  |  |
| ТО-2 |  |  |  |

Задание 2.

Проанализировать выполнение плана по техническому обслуживанию и текущему ремонту

| Показатели | план | факт |
| --- | --- | --- |
| Общий пробег, тыс. км | 3309 | 2910 |
| Категория эксплуатации,2 |  |  |
| Пробег до: |  |  |
| ТО-1 | 2080 |  |
| ТО-2 | 10400 |  |
| Количество: |  |  |
| КР | 10 | 5 |
| ТО-1 | 1272 | 1160 |
| ТО-2 | 308 | 290 |
| Процент выполнения плана-86% |  |  |

Итоги решения оформляются в таблицу:

| Показатели | план | факт | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество: |  |  |  |
| КР |  |  |  |
| ТО-1 |  |  |  |
| ТО-2 |  |  |  |
| Пробег до: |  |  |  |
| ТО-1 |  |  |  |
| ТО-2 |  |  |  |

Список литературы.

1. Гуреева  М.А. Экономика автомобильного транспорта: Учебник.- М.: Издательство «Академия»,2017.-192 с.

2.	Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2017. – 258с.

3. Бачурин А.А.  Анализ производственно – хозяйственной деятельности автотранспортных организаций: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. - М.: Издательство «Академия», 2017. – 352с.

Интернет-ресурсы.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vuzlib.net, свободный

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

Приложение №1

Нормы затрат на ТО и ТР автомобилей.

| № п/п | Базовая модель автомобиля | Виды обслуживания | Норма затрат на 1000 км. пробега, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запасные части | Материалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГАЗ-24 «Волга» | ЕО | - | 25-20 |
|  |  | ТО-1 | - | 7-98 |
|  |  | ТО-2 | - | 6-09 |
|  |  | ТР | 45-15 | 39-69 |
|  | ЛАЗ – 695 М ЛАЗ – 695 Н | ЕО | - | 40-95 |
|  |  | ТО-1 | - | 14-49 |
|  |  | ТО-2 | - | 10-08 |
|  |  | ТР | 106-47 | 68-67 |
|  | Икарус-250 | ЕО | - | 72-24 |
|  |  | ТО-1 | - | 23-94 |
|  |  | ТО-2 | - | 17-64 |
|  |  | ТР | 625-17 | 96-39 |
|  | ГАЗ-53 А | ЕО | - | 21-21 |
|  |  | ТО-1 | - | 8-19 |
|  |  | ТО-2 | - | 5-67 |
|  |  | ТР | 45-36 | 53-34 |
|  | ЗИЛ – 130 ЗИЛ – 130 г ЗИЛ -138 | ЕО | - | 26-04 |
|  |  | ТО-1 | - | 9-87 |
|  |  | ТО-2 | - | 7-14 |
|  |  | ТР | 62-16 | 68-88 |
|  | МАЗ-500 | ЕО | - | 28-14 |
|  |  | ТО-1 | - | 10-71 |
|  |  | ТО-2 | - | 7-98 |
|  |  | ТР | 105-42 | 77-49 |
|  | КамАЗ-5320 | ЕО | - | 51-45 |
|  |  | ТО-1 | - | 17-22 |
|  |  | ТО-2 | - | 13-65 |
|  |  | ТР | 165-69 | 106-68 |
|  | ЗИЛ – ММЗ – 555 ЗИЛ – ММЗ – 554 ЗИЛ – ММЗ - 4502 | ЕО | - | 39-90 |
|  |  | ТО-1 | - | 18-27 |
|  |  | ТО-2 | - | 13-02 |
|  |  | ТР | 77-07 | 74-97 |
|  | КамАЗ – 5511 | ЕО | - | 69-09 |
|  |  | ТО-1 | - | 22-89 |
|  |  | ТО-2 | - | 17-85 |
|  |  | ТР | 191-10 | 89-67 |

Приложение №2

Удельный вес затрат на материалы и запасные части, приходящихся

на участки, отделения ТР %.

| № п/п | Наименование участков. отделений | Грузовое АТП |  | Автобусные АТП |  | Таксомо торное АТП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 ч | м | 3 ч | м | 3 ч | М |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ремонт агрегатов - двигатели - др. агрегатов | 60 | 2 | 49 | 3 | 50 | 1,5 |
|  |  | 40 | 1,5 | 37 | 2 | 30 | 1 |
|  |  | 20 | 0,5 | 12 | 1 | 20 | 05 |
|  | Слесарно-механический | 0,2 | 10 | 02 | 10 | 02 | 8 |
|  | Электротехнический | 15 | 0,5 | 17 | 1 | 13,7 | 5 |
|  | Системы питания | 2 | 0,5 | 3 | 0,5 | 8 | 0,5 |
|  | Аккумуляторный | 1,5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 |
|  | Шиномонтажный | 1 | - | 1,5 | - | 1,0 | - |
|  | Вулканизационный | 0,1 | 3,0 | 0,1 | 3,0 | 0,1 | 8 |
|  | Жестяницкий | 3 | 5 | 5,2 | 10,5 | 15,0 | 10 |
|  | Сварочный | - | 5 | - | 6 | - | 10 |
|  | Медницкий | 8,2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 |
|  | Кузнечно-рессорный | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 |
|  | Арматурно-кузовной | 2 | 5 | 4 | 10 | 0,5 | 6 |
|  | Столярный, плотницкий | - | 28 | - | - | - | 1 |
|  | Обойный | 1 | 7 | 2 | 1,5 | 1,5 | 10 |
|  | Малярный | - | 15 | - | 23 | - | 24 |
|  | Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |

Приложение 3.

Индивидуальные эксплуатационные нормы расхода масел (в литрах)

и смазок (в кг) на 100 л общего расхода топлив автомобилем, не более

| 16.1. Легковые автомобили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель автомобиля |  | Моторные масла |  | Трансмиссионные и гидравлические масла |  | Специальные масла и жидкости |  | Пластичные смазки |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Автомобили зарубежного производства и "АвтоВАЗа" всех моделей и модифи каций |  | 0,6 |  | 0,1 |  | 0,03 |  | 0,1 |  |
| ГАЗ-13, -14 |  | 1,8 |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |  |
| ГАЗ-24 всех модификаций |  | 1,8 |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |  |
| ГАЗ-24-07, -24-17 |  | 1,6 |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |  |
| ГАЗ-3102 всех модификаций |  | 1,7 |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |  |
| ЗАЗ-1102 |  | 0,8 |  | 0,1 |  | 0,03 |  | 0,1 |  |
| ЗИЛ-114, -117, -4104 |  | 1,7 |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |  |
| ИЖ-2125 всех модификаций |  | 1,8 |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |  |
| Москвич-412, -427, -433, -434, - 2136,- 2137, -2140, - 2141 всех модификаций |  | 1,8 |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |  |
| ЛуАЗ-1302 всех модификаций |  | 1,3 |  | 0,1 |  | 0,03 |  | 0,1 |  |
| УАЗ-469, -3151 всех модификаций |  | 2,2 |  | 0,2 |  | 0,05 |  | 0,2 |  |
| 16.2. Автобусы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка, модель автомобиля | Моторные масла |  | Трансмиссионные и гидравлические масла |  | Специальные масла и жидкости |  | Пластичные смазки |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Ikarus-55 всех модификаций | 2,9 |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 0,3 |  |
| Ikarus-180, -250, -255, -256, -260,-263, -280 всех модификаций | 4,5 |  | 0,5 |  | 0,1 |  | 0,3 |  |
| КАвЗ-685, -3270, -3976 всех модификаций | 2,1 |  | 0,3 |  | 0,1 |  | 0,25 |  |
| ЛАЗ-695, -697 всех модификаций | 2,0 |  | 0,3 |  | 0,1 |  | 0,2 |  |
| ЛАЗ-699 всех модификаций | 2,0 |  | 0,35 |  | 0,1 |  | 0,2 |  |
| ЛАЗ-4202 всех модификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛиАЗ-158 всех модификаций | 2,2 |  | 0,25 |  | 0,1 |  | 0,2 |  |
| ЛиАЗ-677 всех модификаций | 1,8 |  | 0,35 |  | 0,3 |  | 0,2 |  |
| ЛиАЗ-5256 всех модификаций | 2,8 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 0,35 |  |
| Nusa-501, -521, -522 всех модификаций | 2,2 |  | 0,2 |  | 0,05 |  | 0,2 |  |
| ПАЗ-651, -652 всех модификаций | 2,2 |  | 0,25 |  | 0,1 |  | 0,25 |  |
| ПАЗ-672, -3201, -3205, -3206 всех модификаций | 2,1 |  | 0,3 |  | 0,1 |  | 0,25 |  |
| РАФ-977 всех модификаций | 2,0 |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |  |
| РАФ-2203 всех модификаций | 1,8 |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |  |
| УАЗ-452, -2206, -3962 всех модификаций | 2,2 |  | 0,2 |  | 0,05 |  | 0,2 |  |

| 16.3. Бортовые грузовые автомобили |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Avia-20, -21, -30, -31 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| ГАЗ-51 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-52, -52-27, -52-28 всех модификаций | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГАЗ-53, -53-27 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-53- 07, -53-19 | 1,8 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
| ГАЗ-66 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-3307 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗИЛ-130, -131, -133, -138А, -138АБ, -138АГ, -4314, 4315, -4316, -4319 всех модификаций | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-133ГЯ | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| ЗИЛ-138, - 4318 | 1,7 | 0,28 | 0,07 | 0,15 |
| ЗИЛ-150, -151, -157, -164 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
| ЗИЛ-166А, -166В | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
| ЗИЛ-4331 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| IFA W50L всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| КамАЗ-4310, -5320, -5321 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КрАЗ-214, -219, -221, -222 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| КрАЗ-255, -256, -257, -258, -260 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-200 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-500, -514, -516, -5334, -5335, -5337 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ-543, -7310, -7313 всех модификаций | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Magirus 232D19L, 290D26L | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Tatra 111R | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Урал-355 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| Урал-375, -377 всех модификаций | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
| Урал-4320 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| УАЗ-450, -451, -452, -3303, -3741 всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ЯАЗ-210, -210А | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |

Приложение 4.

## Таблица 2

# Поправочные коэффициенты (К1) в зависимости от категории условий эксплуатации автотранспортных средств

| № п/п | Категория условий эксплуатации | К1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | I | 1,0 |
| 2. | II | 1,0 |
| 3. | III | 0,95 |
| 4. | IV | 0,90 |
| 5. | V | 0,90 |

## Таблица 3

# Поправочные коэффициенты (К2) в зависимости от условий работы автотранспортных средств

| № п/п | Условия работы автотранспортных средств | К2* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постоянная работа в каменных карьерах | 0,85 |
| 2. | Постоянная работа на разработках угля и руды при добыче открытым способом, а также вывозе металлолома и стеклобоя | 0,85 |
| 3. | Постоянная работа на загрузке из бункеров или экскаватором, а также на лесоразработках, на стройках, на строительстве и ремонте дорог | 0,85 |
| 4. | Работа на вывозке нефтепродуктов и химикатов в условиях, разрушающих автомобильные шины | 0,85 |
| 5. | Постоянная работа с прицепами, полуприцепами | 0,90 |
| 6. | Постоянная работа автобусов в условиях международных и междугородних перевозок | 0,90 |
| 7. | Работа скорой и неотложной медицинской помощи | 0,90 |
| 8. | Работа в условиях частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров | 0,95 |
| 9. | Почасовая работа при обслуживании предприятий | 1.10 |

## Таблица 1

# Среднестатистический пробег шин легковых автомобилей (категория М1)

| № п/п | Базовая модель автомобиля | Обозначение (типоразмер) шины | Модель шины | Среднестатистический пробег шины, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### Автомобили отечественного производства и стран членов СНГ |  |  |  |  |
| 1. | ВАЗ-1111 «Ока» и модификации | 135/80R12 | БИ-308 | 35 |
| 2. | ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107, -2108, -2109 и модификации | 155-13/ 6,15-13 | И-151 | 40 |
|  |  | 165-13/ 6,45-13 | АИ-168У, М-145, С-110, Вл-20, VS-2 | 40 |
|  |  | 165/70R13 | Бл-85, ВС-11, ВС-2, Бц-19, Я-508, КАМА-205, КАМА-503, МР-8 | 45 |
|  |  | 165/80R13 | МИ-16-1, МИ-16, Я-370, Я-515 | 45 |
|  |  | 175/70R13 | Бл-85, ВС-4, ВС-11, ВС-20, 10В, VS-12, М-202, М-204, Я-380, Я-458, Я-545, Я-552, И-391, БИ-391, ВлИ-391 | 45 |
|  |  |  | М-232, О-78, Я-400, 15В, SPT-4 | 40 |
|  |  | 185/65R13 | БЦ-13, БЦ-16, К-161, К-177 | 45 |

# Среднестатистический пробег шин грузовых автомобилей (категории N1, N2 ,N3)

| № п/п |  | Базовая модель автомобиля |  | Обозначение (типоразмер) шины |  | Модель шины | Среднестатистический пробег шины, тыс. км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| #### Грузовые автомобили отечественного производства и стран членов СНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые автомобили полной массой до 3,5 т включительно (категория N1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Автомобили семейства ГАЗ-3302 «Газель», а т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации |  | 175R16C |  | К-135, Я-462, И-512, ВЛИ-10М, Бр-102, ВИ-14 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 175/80R16C |  | Я-447, ДП-10 | 75 |  |  |
| 2. |  | Автомобили семейства ГАЗ-2217 «Соболь» и модификации |  | 185/75R16C |  | К-156, К-170, К-182, М-219 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 215/65R16 |  | К-181 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 225/60R16 |  | М-250, К-174 | 60 |  |  |
| Грузовые автомобили полной массой свыше 12 т (категория N3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЗИЛ-133, в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации |  | 9,00R20 |  | О-40БМ-1 |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  | И-Н142Б, И-Н142Б-1 |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  | О-43 |  |  | 70 |
|  |  |  | 9,00-20 |  | ВИ-244, ВИ-244-1 |  |  | 70 |
| 2. | КамАЗ-5320, -53212-5, -54112, в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации |  | 9,00R20 |  | ИН-142БМ, ИН-142Б-1 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | О-40-БМ-1 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | М-184 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | БЦИ-342 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | БИ-366 |  |  | 80 |
| 3. | КамАЗ-5315 и модификации |  | 11,00R20 |  | И-111А |  |  | 85 |
| 4. | КамАЗ-55102, -5511 и модификации (самосвалы) |  | 9,00R20 |  | ИН-142БМ, ИН-142Б-1 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | О-40-БМ-1 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | БЦИ-342 |  |  | 80 |
| 5. | КамАЗ-55111, -55118 (самосвалы) |  | 10,00R20 |  | И-281 |  |  | 85 |
| 6. | КамАЗ-5410, -54112 (седельные тягачи) |  | 9,00R20 |  | И-Н142Б, И-Н142Б-1 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | О-40БМ-1 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | М-184 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | БЦИ-342 |  |  | 75 |
|  |  |  |  |  | О-43 |  |  | 75 |

Приложение 5.

Часовые тарифные ставки при сдельной оплате труда с нормальными условиями труда, тарифный разряд, тарифный коэффициент

| Тарифный разряд | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифный коэффициент | 1 | 1,085 | 1,190 | 1,340 | 1,540 | 1,800 |
| Тарифные ставки, руб./час | 55,84 | 60,59 | 66,45 | 74.83 | 85,99 | 100,51 |

ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

- 1.     Туревский, И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт: учебник/ И.С. Туревский. - М.: «ИНФРА-М», 2017. – 288 с.;

- Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  Академия, 2017. –304 с.;

- Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  Академия, 2017. –304 с.;

- Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник/ Т.Ю. Базаров. - М.: Академия, 2017. –              224 с.;

- Смирнова Г.Б. Менеджмент: Учебное пособие– М.: «Дашкова и  К», 2017

- Веснин  В.Р.Управление персоналом. Теория и практика. - М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2017.

Дополнительные источники:

- Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебник/ М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури.- М.:  Вильямс, 2015. – 704 с.;

- Положение «О техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта». Действующие редакции.

- Трудовой кодекс РФ. Действующие редакции.

- Гражданский кодекс РФ. Действующие редакции.

- Налоговый кодекс РФ. Действующие редакции.

- Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Действующие редакции.

- Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. Действующие редакции.

- Нормы эксплуатационного пробега шин на автомобильном транспорте. Действующие редакции.

- Нормы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Действующие редакции.

- Законы РФ: «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг», «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений». Действующие редакции.

- ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации (ЕСТД)

- Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств. ПП РФ № 43 ОТ 23.01.2007

- Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. Действующие редакции.

- Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов работ. Действующие редакции.

- Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции.

Интернет – ресурсы:

- Ассоциация автосервисов России. URL:http://www.as-avtoservice.ru/

- Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru/

- Оформление технологической документации.URL:http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf

- ЕСКД и ГОСТы.URL:http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html

- Системы документации. URL: http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii

- ЕСТД.URL: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл. с экрана.

- Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vuzlib.net, свободный. — Загл. с экрана.