ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

учебной дисциплины  ОП.01 «Инженерная графика»

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Белгород, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла направления «Техника и технологии наземного транспорта» | Разработано на основе рабочей программы дисциплины ОП.01 «Инженерная графика», специальность: 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» |
| --- | --- |
| Протокол № ____ от «__»_______201__ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________Бугаев В.А. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201__ г. |

Составители: преподаватели  БСК

Алимпеева Людмила Левоновна

Гончаров Евгений Николаевич

Пояснительная записка

1. Целью выполнения практических работ по дисциплине «Инженерная графика» является овладение компетенциями:

1.1.Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.2. Профессиональные компетенции:

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ПК 2.3.Организовать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

2.Условия проведения практических работ:

Все практические работы выполняются в учебном кабинете во время учебных занятий.

3.Формы проведения практических занятий:

Занятия проводятся в форме практической работы.

4. Формы и состав материалов для проведения практических занятий:

Материалы для проведения практических занятий предоставляются в форме карточек-заданий и состоят из графического изображения и письменных указаний по выполнению. В состав большинства заданий входит пример выполненного чертежа и краткие методические указания по выполнению.

5.Основные этапы практического занятия.

5.1. Актуализация теоретических знаний по теме практического занятия

5.2. Выдача индивидуальных заданий.

5.3. Пояснения по ходу выполнения задания.

5.4. Выполнение практической работы.

5.5. Проверка практической работы предыдущего занятия.

6. Структура оформления практической работы.

Все практические работы оформляются согласно ГОСТ 2.302 «Правила оформления конструкторской документации». Чертежи выполняются на листах формата А3. Работы собираются в альбом и предоставляются в качестве допуска к зачёту.

7. Время выполнения практической работы.

На выполнение практической работы отводится время согласно календарно-тематическому плану с окончательным оформлением как самостоятельная работа.

8. Формы отчёта.

Выполненная работа предоставляется преподавателю и защищается студентом. Вопросы – устные, касающиеся процесса выполнения работы. Работы собираются в альбом и предоставляются преподавателю  в качестве допуска к зачёту.

9 Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Чертёж выполнен четко. Соблюдены требовании ГОСТ. Задача решена верно. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдаются некоторые погрешности в чертеже. Задача решена верно. |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Чертёж выполнен небрежно. Задача решена с ошибками. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к занятию не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. Грубые ошибки в решении задачи и оформлении чертежа. Незнание требований ГОСТ. |

Темы практических работ:

| № п/п | Тема практической работы | Часов |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисциплины. Форматы. Типы линий | 4 |
|  | Шрифт стандартный. Оформление чертежей в соответствии с ГОСТ 2.304-81 ЕСКД | 4 |
|  | Выполнение титульного листа альбома графических работ обучающегося | 2 |
|  | Выполнение титульного листа альбома графических работ обучающегося | 2 |
|  | Основные правила нанесения размеров на чертёж | 4 |
|  | Геометрические построения. Деление окружности на равные части. Выполнение сопряжений. Вычерчивание контура детали с применением различных геометрических построений | 2 |
|  | Геометрические построения. Деление окружности на равные части. Выполнение сопряжений. Вычерчивание контура детали с применением различных геометрических построений | 2 |
|  | Геометрические построения. Деление окружности на равные части. Выполнение сопряжений. Вычерчивание контура детали с применением различных геометрических построений | 2 |
|  | Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах | 2 |
|  | Аксонометрические проекции. Проецирование геометрических тел. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрических изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тел. | 2 |
|  | Аксонометрические проекции. Проецирование геометрических тел. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрических изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тел. | 2 |
|  | Аксонометрические проекции. Проецирование геометрических тел. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрических изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тел. | 2 |
|  | Аксонометрические проекции. Проецирование геометрических тел. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрических изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тел. | 2 |
|  | Сечение геометрических тел плоскостями. Выполнение комплексного чертежа усеченного многогранника, развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение тела | 2 |
|  | Сечение геометрических тел плоскостями. Выполнение комплексного чертежа усеченного многогранника, развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение тела | 2 |
|  | Сечение геометрических тел плоскостями. Выполнение комплексного чертежа усеченного многогранника, развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение тела | 2 |
|  | Сечение геометрических тел плоскостями. Выполнение комплексного чертежа усеченного многогранника, развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение тела | 2 |
|  | Сечение геометрических тел плоскостями. Выполнение комплексного чертежа усеченного многогранника, развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение тела | 2 |
|  | Пересечение поверхностей геометрических тел. Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое изображение пересекающихся геометрических тел между собой | 2 |
|  | Пересечение поверхностей геометрических тел. Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое изображение пересекающихся геометрических тел между собой | 2 |
|  | Пересечение поверхностей геометрических тел. Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое изображение пересекающихся геометрических тел между собой | 2 |
|  | Пересечение поверхностей геометрических тел. Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое изображение пересекающихся геометрических тел между собой | 2 |
|  | По двум заданным видам построить третий вид, выполнить необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти детали | 2 |
|  | По двум заданным видам построить третий вид, выполнить необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти детали | 2 |
|  | Выполнить чертежи деталей, содержащих необходимые сложные разрезы | 2 |
|  | Выполнить чертежи деталей, содержащих необходимые сложные разрезы | 2 |
|  | Выполнить эскиз детали с применением необходимых разрезов и сечений и построить аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти | 2 |
|  | Выполнить эскиз детали с применением необходимых разрезов и сечений и построить аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти | 2 |
|  | Выполнение рабочего чертежа по рабочему эскизу детали | 2 |
|  | Выполнение рабочего чертежа по рабочему эскизу детали | 2 |
|  | Выполнение сборочного чертежа соединения деталей болтом и шпилькой. Оформить графическую работу «Разъемные соединения | 2 |
|  | Выполнение сборочного чертежа соединения деталей болтом и шпилькой. Оформить графическую работу «Разъемные соединения | 2 |
|  | Выполнение сборочного чертежа соединения деталей болтом и шпилькой. Оформить графическую работу «Разъемные соединения | 2 |
|  | Выполнение сборочного чертежа соединения деталей болтом и шпилькой. Оформить графическую работу «Разъемные соединения | 2 |
|  | Выполнение сборочного чертежа соединения деталей сваркой | 2 |
|  | Выполнение сборочного чертежа соединения деталей сваркой | 2 |
|  | Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи | 2 |
|  | Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи | 2 |
|  | Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи | 2 |
|  | Выполнение чертежа колеса зубчатой передачи | 2 |
|  | Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 4-8 деталей с брошюровкой эскизов в альбом с титульным листом | 2 |
|  | Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 4-8 деталей с брошюровкой эскизов в альбом с титульным листом | 2 |
|  | Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 4-8 деталей с брошюровкой эскизов в альбом с титульным листом | 2 |
|  | Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 4-8 деталей с брошюровкой эскизов в альбом с титульным листом | 2 |
|  | Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы | 2 |
|  | Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы | 2 |
|  | Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы | 2 |
|  | Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы | 2 |
|  | Выполнение чертежей деталей (деталирование) по сборочному чертежу изделия состоящего из 4-8 деталей, с выполнением аксонометрического изображения одного из них | 2 |
|  | Выполнение чертежей деталей (деталирование) по сборочному чертежу изделия состоящего из 4-8 деталей, с выполнением аксонометрического изображения одного из них | 2 |
|  | Выполнение чертежей деталей (деталирование) по сборочному чертежу изделия состоящего из 4-8 деталей, с выполнением аксонометрического изображения одного из них | 2 |
|  | Выполнение чертежей деталей (деталирование) по сборочному чертежу изделия состоящего из 4-8 деталей, с выполнением аксонометрического изображения одного из них | 2 |
|  | Выполнение чертежей деталей (деталирование) по сборочному чертежу изделия состоящего из 4-8 деталей, с выполнением аксонометрического изображения одного из них | 2 |
|  | Выполнение чертежа кинематической схемы | 2 |
|  | Выполнение чертежа кинематической схемы | 2 |
|  | Выполнение чертежа планировки участка или зоны с расстановкой оборудования | 2 |
|  | Выполнение чертежа планировки участка или зоны с расстановкой оборудования | 2 |
| Итого: |  | 120 |

Практическая работа№1

«Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисциплины. Форматы. Типы линий»

Цель: привитие умений работать с литературой, приобретение знаний о целях и задачах дисциплины, приобретение навыков выполнения и заполнения основной надписи и вычерчивания линий каждого типа.

Методические указания:

Литература: ГОСТ 2.301-68*, Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика».

Работа выполняется студентом индивидуально.

Задание: По выданному образцу вычертить основную  надпись для машино-строительных чертежей. Заполнить их в соответствии с примером.

Ход работы: В рабочей тетради зачертить образцы форматов А3 и А4. На формате А4 выполнить рамку и основную надпись карандашом, под линейку, размерные линии не показывают и размеры не выставляют. На данном формате А4 выполнить по 5 линий каждого типа.

ФОРМАТЫ. ГОСТ 2.301-68* ЕСКД

ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ.

Указания по заполнению основной надписи

В графах основной надписи (номера граф указаны в скобках) приводят:

а) в графе 1 – наименование изделия и наименование документа, если этому документу присвоен код;

б) в графе 2 – обозначение документа по ГОСТ 2.201 и код;

в) в грфе 3 – обозначение материала детали;

г) в графе 4 – литеру, присвоенную данному документу;

д) в графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109;

е) в графе 6 – масштаб, в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109;

ж) в графе 7 – порядковый номер листа;

и) в графе 8 – общее число листов документа. Графу заполняют только на первом листе.;

к) в графе 9 – наименование или различительный индекс организации, разработавшей документ;

л) в графе 10 – характер выполненной работы (разработал, проверил, нормоконтроль);

м) в графах 11-13 – фамилия и подпись лиц, указанных в графе 10, и дату подписания;

ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД

| Наименование | Начертание | Толщина линии по отношению к толщине сплош- ной основной линии | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сплошная толстая основная |  | S | 1.1.Линии видимого контура, условные изображения элементов конструкций на схемах расположения сборных конструкций. 1.2.Линии перехода видимые. 1.3.Линии контура вынесенногосечения. 1.4.Линии контура сечения, входящего в состав разреза. 1.5.Линии рамки рабочего поля чертежа. 1.6.Линии форм основных надписей и спецификаций. 1.7.Засечки размерных линий, стрелки знаков отметок уровней. |
| 2. Сплошная тонкая |  | От S/2 до S/3 | 2.1.Линии контура наложенного сечения. 2.2.Линии размерные и выносные. 2.3.Линии штриховки. 2.4.Линии-выноски. 2.5.Подчеркивание различных надписей. 2.6.Полки линий-выносок. 2.7.Линии для изображения пограничных деталей. 2.8.Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях. 2.9.Линии перехода воображаемые. 2.10.Линии упрощённых контурных очертаний строительных конструкций. 2.11.Оси проекций, следы плоскостей, линии построения характерных точек. 2.12.Линии видимых контуров в разрезах на строительных чертежах, распологающихся за плоскостью сечения, линии заполнения проёмов, линии знака открывания оконных переплётов наружу. 2.13.Маркировочные и ссылочные кружки. 2.14.Линии внешней рамки. 2.15.Линии форм основных надписей и спецификаций. |
| 3. Сплошная волнистая |  | От S/2 до S/3 | 3.1.Линии обрыва. 3.2.Линии разграничения вида и разреза. 3.3.Линии замкнутого контура изменённой (или заменённой) части изображения. |
| 4. Штриховая |  | От S/2 до S/3 | 4.1.Линии невидимого контура. 4.2.Линии перехода невидимые. 4.3.Линии знака открывания оконных переплётов внутрь помещения. |
| 5.Штрихпунктирная |  | От S/2 до S/3 | 5.1.Линии осевые и центровые. 5.2.Линии сечени, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений. |
| 6.Штрихпунктирная утолщённая |  | От S/2 до 2/3S | 6.1.Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию. 6.2.Линии для изображения элементов, расположенных перед секушей плоскостью. |
| 7. Разомкнутая |  | От S до 1 1/2S | 7.1.Линии сечений. |
| 8. Сплошная тонкая с изломами |  | От S/2 до S/3 | 8.1.Длинные линии обрыва |
| 9.Штрихпунктирная с двуми точками |  | От S/2 до S/3 | 9.1.Линии сгиба на развёртках. 9.2.Линии для изображениячастей изделий в крайних или промежуточных положениях. 9.3.Линии для изображения развёртки, совмещённой с видом. |

Практическая работа№2

«Шрифт стандартный.  Оформление чертежей в соответствии с ГОСТ 2.304-81 ЕСКД».

Цель: приобретение знаний о правилах начертания букв, их конструкции, вырабатывание усидчивости и аккуратности в работе с чертёжными инструментами.

Методические указания:

Литература: ГОСТ 2.304-81*, Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание: выполнить  буквы и цифры на линованном формате А4, все прописные, строчные буквы, цифры и надписи чертежным шрифтом №20 и по трем линиям шрифтом №20,  №14, №10 и №7. Как исключение, данная работа не сопровождается основной надписью.

ШРИФТЫ ЧЕРТЁЖНЫЕ. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД

-

Практическая работа№3 и 4.

«Выполнение титульного листа альбома графических работ обучающегося».

Цель: приобретение знаний о правилах начертания букв, их конструкции, вырабатывание усидчивости и аккуратности в работе с чертёжными инструментами.

Методические указания:

Литература: ГОСТ 2.304-81 ЕСКД,  Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание: Закончить практическую работу  «Альбом графических работ».

Ход работы: Доработка практической работы включает в себя обводку букв, их затушёвку. Как исключение данная работа не сопровождается основной надписью, так как является титульным листом всего альбома графических работ.

Практическая работа №5.

Практическая работа№ 6, 7, 8.

«Геометрические   построения. Деление окружности на равные части.  Выполнение сопряжений. Вычерчивание контура детали с применением  различных геометрических построений»

Цель: приобретение знаний о делении окружности на равные части 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, вырабатывание усидчивости и аккуратности в работе с чертёжными инструментами.

Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание: Потренироваться выполнять геометрические построения, чтобы свободно наносить прямые, перпендикулярные и параллельные линии. Далее: разделить окружности на равные части. Параллельные линии стройте так, чтобы предыдущая прямая была видима.

.

Практическая работа №9

« Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах».

Цель: приобретение знаний о правилах проецирования точки или отрезка прямой на взаимно перпендикулярные плоскости, о расположении точки   относительно плоскостей проекций.

Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание:   Составить конспект «Правила проецирования точки или отрезка прямой на взаимно перпендикулярные плоскости».  Выполнить упражнения                 Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме.

- В рабочей тетради выполните упражнения.

Теоретическая поддержка.

Задание №1

Практическая работа №10, №11, №12, №13

«Аксонометрические проекции. Проецирование геометрических тел. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрических изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тел.»

Цель: закрепить навыки правильно строить любые плоские  и объемные геометрические тела в аксонометрии.

Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание: Выполнить практическую работу.

Процесс выполнения практической работы заключается в приобретении навыков изображения любых геометрических тел  в изометрической проекции и оформлении графической работы №2 «Группа геометрических тел».

Задание: на формате А3 начертить в изометрии различные геометрические фигуры (шестиугольник, неправильный многоугольник, окружность)

Задание: на формате А3 начертить три проекции и изометрию различных геометрических фигур (призмы, пирамиды, цилиндра.)

«Оформить графическую работу №2»

Цель работы - привитие умений и навыков оформления графической работы. Вид работы – оформление графической работы. Методические указания:  Литература: Р.С Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика», С.К.Боголюбов «Индивидуальные задания по курсу черчения »

Работа выполняется студентом индивидуально. Студент должен выполнить  задание №34 из учебника С.К.Боголюбова «Индивидуальные задания по курсу черчения» по своему варианту.

Практическая работа №14, №15, №16, №17, №18.

«Сечение геометрических тел плоскостями. Выполнение комплексного чертежа усеченного многогранника,  развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение тела».

Цель: закрепить навыки правильно строить пересечения любых геометрических тел плоскостью.

Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание: Закончить практическую работу

Процесс выполнения практической работы заключается в приобретении навыков построения комплексных чертежей любых усеченных геометрических тел и оформлении графической работы №3 «Пересечение многогранника плоскостью».

Практическая работа №19-№22.

«Пересечение поверхностей геометрических тел. Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое изображение пересекающихся геометрических тел между собой»

Цель: применение знаний  и навыков построения комплексных чертежей и аксонометрических проекций пересекающихся многогранников, построения точек пересечения их поверхностей с помощью секущих плоскостей,  развития пространственного воображения и логического мышления. Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание: Построить комплексный чертеж и аксонометрическую проекцию пересекающихся многогранников с помощью способа секущих плоскостей.

Теоретическая поддержка: Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике.  Способ концентрических сфер заключается в применении вспомогательных сфер с центром в точке пересечения осей цилиндра и призмы, которые  касаются одной из заданных поверхностей и пересекающуюся  другую. Они помогают получить дополнительные контрольные точки для определения линии пересечения плоскостей. Пример выполнения  задания приведён ниже. Работу над чертежом надо выполнять в следующем порядке:

- Проанализировать задание: определить,  какие геометрические тела задействованы в задании, как они расположены относительно друг друга.

- Построить комплексный чертёж  и аксонометрию пересекающихся геометрических тел – цилиндра и призмы -  используя способ концентрических сфер в следующем порядке:

- определяем фронтальные проекции 12 и 22 высшей и низшей точек линии пересечения (на пересечении очерков поверхности) и их горизонтальных проекций 11 и 21.

- Находим проекции остальных точек посредством вспомогательных сфер с центром в точке пересечения осей цилиндра и призмы. Наименьшей сферой, которую надо применять, является сфера, касающаяся одной из заданных поверхностей и пересекающая другую.

- Проецируем точки пересечения на горизонтальную проекцию  и получаем две крайние точки линии пересечения.

- Таким же образом строим необходимое количество контрольных точек для построения достаточно корректной линии пересечения.

- соединяем от руки все видимые точки сплошной основной линией, а невидимую часть – штриховой.

- Удалить вспомогательные  линии построения, пронумеруйте точки, выполнить обводку.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на пример выполнения, нанесите условие задачи на формат А3 .

- Выполните все построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

Теоретическая поддержка: Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике.  Способ концентрических сфер заключается в применении вспомогательных сфер с центром в точке пересечения осей цилиндра и призмы, которые  касаются одной из заданных поверхностей и пересекающуюся  другую. Они помогают получить дополнительные контрольные точки для определения линии пересечения плоскостей. Пример выполнения  задания приведён ниже. Работу над чертежом надо выполнять в следующем порядке:

- Проанализировать задание: определить,  какие геометрические тела задействованы в задании, как они расположены относительно друг друга.

- Построить комплексный чертёж  и аксонометрию пересекающихся геометрических тел – цилиндра и призмы -  используя способ концентрических сфер в следующем порядке:

- определяем фронтальные проекции 12 и 22 высшей и низшей точек линии пересечения (на пересечении очерков поверхности) и их горизонтальных проекций 11 и 21.

- Находим проекции остальных точек посредством вспомогательных сфер с центром в точке пересечения осей цилиндра и призмы. Наименьшей сферой, которую надо применять, является сфера, касающаяся одной из заданных поверхностей и пересекающая другую.

- Проецируем точки пересечения на горизонтальную проекцию  и получаем две крайние точки линии пересечения.

- Таким же образом строим необходимое количество контрольных точек для построения достаточно корректной линии пересечения.

- соединяем от руки все видимые точки сплошной основной линией, а невидимую часть – штриховой.

- Удалить вспомогательные  линии построения, пронумеруйте точки, выполнить обводку.

Информационные  источники:

Studopedia/ru

Практическая работа №23, №24

«По двум заданным видам построить третий вид, выполнить необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти детали».

Цель: привитие умений и навыков чертить третью проекцию по двум заданным и изометрическую проекцию данной детали, привитие умений и навыков чертить простые разрезы.

Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание: Закончить практическую работу.

Методические указания:

Работа выполняется студентом индивидуально. Студент должен просмотреть и изучить раздел «Простые разрезы» по учебнику Р.С Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»  и выполнить задание №60 из учебника С.К. Боголюбова «Индивидуальные задания по курсу черчения» по своему варианту.

Практическая работа №25, №26.

«Выполнить чертежи деталей, содержащих необходимые сложные разрезы».

Цель работы - привитие умений и навыков чертить сложные разрезы.

.

Методические указания:

Работа выполняется студентом индивидуально.

Студент должен просмотреть и изучить раздел «Сложные разрезы» по учебнику Р.С Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»  и выполнить задание №64, поз.4  из учебника С.К. Боголюбова «Индивидуальные задания по курсу черчения» по своему варианту.

.

Практическая работа №27, №28.

«Выполнить эскиз детали с применением необходимых разрезов и сечений и построить аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти».

Цель: применение знаний  и навыков технического рисования, развития пространственного воображения и логического мышления и умений  в изображении и обозначении резьб на эскизе, приобретение навыков выполнения эскизов.

Методические указания:

Литература: Р.С Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание: Закончить практическую работу.

Теоретическая поддержка:

Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике.

.

Практическая работа №29

«Выполнение рабочего чертежа по рабочему эскизу детали».

Цель: привитие умений и навыков чертить рабочий чертеж по эскизу детали.

Методические указания:

Работа выполняется студентом индивидуально.

Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание: Закончить практическую работу.

Процесс выполнения практической работы заключается в приобретении знаний и навыков построения комплексных чертежей по рабочему эскизу детали.

Практическая работа №31-№34

«Выполнение сборочного чертежа соединения  деталей болтом и шпилькой.

Оформить графическую работу «Разъемные соединения».

Цель работы - привитие умений и приобретение навыков выполнения  обозначения резьб и резьбовых соединений на чертеже.

Методические указания:

Работа выполняется студентом индивидуально. Студент должен на формате А3, выполнить задание  №69, 70, из учебника С.К. Боголюбова «Индивидуальные задания по курсу черчения» по своему варианту.

Практическая работа №35,36

«Выполнение сборочного чертежа соединения деталей сваркой».

Цель: привитие умений и навыков выполнять сборочные чертежи сварочного соединения»

Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание: Закончить практическую работу.

Процесс выполнения практической работы заключается в приобретении знаний и навыков выполнять сварочные чертежи, оформлении графической работы.

Методические указания:

Работа выполняется студентом индивидуально. Студент должен на формате А3, выполнить задание  №82 из учебника С.К. Боголюбова «Индивидуальные задания по курсу черчения» по своему варианту.

Практическая работа №37-№39.

«Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи.»

Цель работы - привитие умений и приобретение навыков выполнения и расчета основных элементов зубчатой передачи.

Методические указания:

Работа выполняется студентом индивидуально.

Студент должен изучить и выполнить расчет зубчатой передачи, согласно своего варианта. При выполнении чертежа обычно ориентируются  на применение нормального эвольвентного зацепления, параметры которого находятся  в определенной зависимости от модуля m и числа зубьев z. По учебнику Р.С Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика» изучить теоретическую часть  и выполнить задание  №78, из учебника С.К. Боголюбова «Индивидуальные задания по курсу черчения» по своему варианту на формате А3,

используя приложение 11 «Параметры цилиндрической зубчатой передачи» и приложение 10 «Размеры призматических шпонок и пазов».

Практическая работа №40

«Выполнение чертежа колеса зубчатой передачи»

Цель работы - привитие умений и приобретение навыков выполнения и расчета основных элементов зубчатого колеса.

Методические указания:

Работа выполняется студентом индивидуально.

Студент должен изучить и выполнить расчет зубчатой передачи, согласно своего варианта. При выполнении чертежа обычно ориентируются  на применение нормального эвольвентного зацепления, параметры которого находятся  в определенной зависимости от модуля m и числа зубьев z. Студент должен из графической работы «Зубчатые соединения» выделить зубчатое колесо  с индексом 2, мысленно извлечь вал со шпонкой и изобразить на формате А3, используя учебник Р.С Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика» и учебник С.К. Боголюбова  «Индивидуальные задания по курсу черчения»

Оформить графическую работу «Зубчатое колесо».

Практическая работа №41-44

«Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 4-8 деталей с брошюровкой эскизов в альбом с титульным листом».

Цель: привитие умений и навыков выполнять эскизы деталей сборочной единицы

Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание: Закончить практическую работу.

Практическая работа №45-№48

«Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы».

Цель: привитие умений и навыков выполнять чертежи по эскизам деталей.

Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

.

Практическая работа №49-№53.

«Выполнение чертежей деталей (деталирование) по сборочному чертежу изделия состоящего из 4-8 деталей, с выполнением аксонометрического изображения одного из них».

Цель: привитие умений и навыков выполнить чертежи (производить деталирование) по сборочному чертежу.

Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Задание: Закончить практическую работу.

Практическая работа №54-№55.

«Выполнение чертежа кинематической схемы».

Цель: привитие умений и навыков выполнять кинематические схемы.

Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика», С.К. Боголюбов «Черчение».

Процесс выполнения практической работы заключается в приобретении знаний и навыков читать и выполнять кинематические схемы.

Практическая работа №56, №57.

«Выполнение чертежа планировки участка или зоны с расстановкой оборудования».

Цель: привитие умений и навыков выполнять планировки участков или зон с расстановкой оборудования.

Методические указания:

Литература: Р.С. Миронова, Б.Г. Миронов «Инженерная графика»

Процесс выполнения практической работы заключается в приобретении знаний и навыков выполнения строительных чертежей и спецификации для планирования решений по расстановке технологического оборудования, согласно технологического процесса работы (цеха, участка, отделения).

Библиографический список

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Миронова Р.С. ,Миронов Б.Г. Инженерная графика – М.: Высшая школа, 2013 г.

- Боголюбов С.К. Инженерная графика  М. , Высшая школа,  2014 г.

- Федоренко А.П., Мартынюк В.А., Девятов А.Н. Выполнение чертежей в системе AutoCAD – М.: ЛТД, 2014 г.

- Куликов В.П. Стандарты инженерной графики – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2012 г.

- А.М. Бродский, Э.М. Файззулин, В.А. Халдинов. Инженерная графика,-М.: Академия, 2014.

- Чекмарёв А.А. Осипов В.К. Справочник по черчению – М.:Академия,  2012 г.

Дополнительные источники:

- Чекмарев, А. А. Инженерная графика. - М.: Высшая школа, 2012

- Боголюбов С.К. «Индивидуальные задания по курсу черчения», М., Альянс, 2014 г.

- Боголюбов С.К. «Задания по деталированию». Альбом чертежей, М., Альянс, 2014 г.

- Ганенко А.П. Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов (требования ЕСКД). 2015г.

Интернет ресурсы

1.Инженерная графика(машиностроительное черчение): Учебник А.А. Чекмарев.-М.:ИНФА-М, 2016.-396с.ISBN 978-5-16-003571-0(ЭБС Znanium.com)