ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Методические указания

по выполнению практических работ

специальность : 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт

двигателей, систем и агрегатов автомобилей

2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин Протокол № __ от _____________ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ | Разработано на основе рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 «Техническая механика». специальость : 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Заместитель директора по учебно-методической работе ______________ Н.В. Петрова |
| --- | --- |

Разработчик: преподаватель ОГАПОУ «БСК»    Новацкая О.А.

ВВЕДЕНИЕ

Практические работы - неотъемлемая и существенная составная часть учебного процесса по изучению дисциплины «Техническая механика». Целью выполнения практических работ является:

- научиться решать типовые задачи;

- получить навыки  правильного использования расчетных формул;

- привить навыки проверки опытным путем результатов теоретического расчета;

- установить взаимосвязь между теорией и практикой;

- закрепить знания по теме.

Практические  работы можно условно подразделить на  группы.

К первой группе относятся работы по решению задач.

Ко второй группе - работы, посвященные опытной проверке теоретических положений сопротивления материалов.

В методических указаниях к практическим работам  приводятся:

- их цели и содержание,

- краткое теоретическое обоснование,

- методики  выполнения работ.

Предполагается, что обучаемые имеют на руках специальные тетради для практических работ.  Предусматривается, что при подготовке к выполнению каждой практической  работы студент должен изучить учебный материал, изложенный на аудиторных занятиях и в рекомендуемой учебной литературе.                                                                                                                                     Критерии оценки

| Вид работы | Критерии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «5» | «4» | «3» |
| Практическая работа | Практическая работа выполнена верно в полном объеме, правильно оформлена | Практическая работа выполнена верно в полном объеме, есть неточности в решении и оформлении | Практическая работа выполнена в полном объеме, есть ошибки в решении и оформлении |

| № | Тема согласно программе | Компетенции | Кол. час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практическое занятие №1 «Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил» | ОК 1,3,6,9 ПК 1.3. | 2 |
| 2 | Практическое занятие №2 «Аналитическое определение опорных реакций балок (консольных и на двух опорах) | ОК 1,3,6,9 ПК 1.3. | 4 |
| 3 | Практическое занятие №3 «Определение опорных реакций пространственной системы» | ОК 1,3,6,9 ПК 1.3. | 2 |
| 4 | Практическое занятие №4 «Определение координат центра тяжести сложной фигуры аналитическим и практическим методом» | ОК 1,3,6,9 ПК 1.3. ПК 3.3 | 2 |
| 5 | Практическая работа №5 « Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, определение ΔL». | ОК 1,3,6,9 - ПК 1.3. | 2 |
| 6 | Практическая работа №6 «Расчеты элементов конструкций на прочность при растяжении (сжатии)». | ОК 1,3,6,9 - ПК 1.3. ПК 3.3 | 2 |
| 7 | Практическая работа №7 «Выполнение расчетов соединений на срез и смятие» | ОК 1,3,6,9 - ПК 1.3. ПК 3.3 | 4 |
| 8 | Практическое занятие №8 «Определение центральных осевых моментов инерции плоских сечений» | ОК 1,3,6,9 - ПК 1.3. ПК 3.3 | 4 |
| 9 | Практическая работа №9 «Выполнение расчетов на прочность и жесткость при кручении» | ОК 1,3,6,9 - ПК 1.3. ПК 3.3 | 2 |
| 10 | Практическая работа №10 «Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов» | ОК 1,3,6,9 - ПК 1.3.ПК 3.1.-3.5 ПК 3.3 | 2 |
| 11 | Практическое занятие №11«Расчет на прочность и жесткость при изгибе» | ОК 1,3,6,9 - ПК 1.3. ПК 3.3 | 4 |
| 12 | Практическая работа №12 Расчет бруса круглого поперечного сечения при совместном действии изгиба и кручения. | ОК 1,3,6,9 - ПК 1.3. ПК 3.3 | 2 |
| 13 | Практическое занятие №13«Определение осадки цилиндрической винтовой пружины» | ОК 1,3,6,9 ПК 3.3 - ПК 1.3. | 2 |
| 14 | Практическое занятие №14. Определение критической силы сжатого стержня | ОК 1,3,6,9 - ПК 1.3. ПК 3.3 | 2 |
| 15 | Практическое занятие №15 «Кинематический и силовой расчет привода» | ОК 1,3,6,9 - ПК 1.3. ПК 3.3 | 2 |
| 16 | Практическое занятие №16«Геометрический расчет цилиндрической зубчатой передачи» | ОК 1,3,6,9 - ПК 1.3. ПК 3.3 | 2 |
| 17 | Практическое занятие №17 «Геометрический расчет червячной передачи» | ОК 1,3,6,9 ПК 1.3. ПК 3.3 | 2 |
| 18 | Практическая работа №18 « Расчет ременной передачи» | ОК 1,3,6,9 - ПК 1.3. ПК 3.3 | 2 |
| 19 | Практическое задание № 19 «Эскизная компоновка вала передачи» | ОК 1,3,6,9 ПК 1.3, - ПК 3.3 | 4 |
| 22 | Практическое задание № 20 «Подбор подшипников качения» | ОК 1,3,6,9 ПК 1.3, - ПК 3.3 | 2 |
|  |  | Всего | 50 |

Практическая работа №1

«Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил двумя способами»

Цель работы:  провести  графическое и аналитическое исследование плоской системы сходящихся сил:

- выявить, уравновешена ли заданная плоская система сходящихся сил,

- определить величину равнодействующей системы графически и  аналитически.

Теоретическое обоснование.

Ответить на вопросы

- Сформулировать  геометрическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил.

- Какая из заданных систем уравновешена?

Сколько сил входит в каждую систему?

А.                                                                Б.

(зарисовать обе системы и подписать)

- Сформулировать аналитическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил (можно в виде формул)

- Записать выражение для расчета суммы проекций и найти:

15 кН

9 кН                                    45۫

∑Fiх=                                         6 кН                                    ∑FiΥ=

Порядок выполнения работы.

1.Нарисовать произвольную систему сходящихся сил

- 3-4 силы в системе,

- масштаб 1см = 10кН,

- записать величину каждой силы системы, в кН

- Выполнить графическое исследование

- из  произвольной точки отложить первый вектор силы;

- от стрелки первой силы отложить вектор второй силы;

- от стрелки второй силы отложить вектор третьей силы и т.д.;

- направить вектор равнодействующей от начала первой силы к стрелке последней;

- сделать вывод о равновесии системы;

- определить величину равнодействующей.

- Выполнить аналитическое исследование

- для заданной системы сил выбрать систему координат;

- показать углы наклона всех сил к оси «Х»;

- определить сумму проекций сил на ось «Х» - ∑Fiх=   ;

- определить сумму проекций сил на ось «Υ» - ∑FiΥ =  ;

- определить величину равнодействующей

R = √(∑Fiх)2 + (∑FiΥ)2 =

- сделать вывод о равновесии.

- Выполнить сравнение результатов.

Графическое  исследование:              R = ----- кН

Аналитическое исследование:           R = ----- кН

- Сделать  вывод:

- о равновесии  системы;

- о величине равнодействующей;

- о достоинствах и недостатках графического и аналитического способов.

Практическая работа №2

«Аналитическое  определение  опорных  реакций  балок  (консольных и на двух опорах)»

Цель работы:  ознакомиться с устройством опор балок, составить расчетные схемы балок и определить реакции их опор.

Теоретическое обоснование.          Балки имеют специальные опорные устройства для сопряжения их с другими элементами конструкции и передачи на них усилий. Опоры балок можно разделить на три типа.

Подвижная опора допускает поворот стержня вокруг оси шарнира и линейное перемещение параллельно опорной плоскости.

Неподвижная опора   допускает только поворот стержня вокруг оси шарнира.

Жесткая заделка не допускает ни линейных перемещений, ни поворота сечений закрепленного края балки.

Равновесие балки под действием любой системы внешних сил, расположенных  в одной плоскости, может быть обеспечено одной жесткой заделкой или двумя опорами: подвижной и неподвижной.

Для определения реакций в опорах необходимо составить три уравнения равновесия:

☺ для жестко защемленной  балки

∑МiА = О

∑FiΥ   = О

∑Fiх   = О

☺ для балки на двух опорах

∑МiА = О

∑МiВ = О

∑Fiх  = О

Порядок выполнения работы.

  - Ознакомиться или повторить устройство опор балок и их условные обозначения.

  - Вычислить модуль и  направление реакций опор балок для нескольких схем  нагружения.

  - Для тех же схем произвести экспериментальную проверку полученных результатов.

  - Сравнить результаты.

  - Сделать вывод.

Практическая работа №3

«Определение опорных реакций пространственной системы»

Цель работы:  определить реакции в опорах пространственной системы

Теоретическое обоснование. Пространственная система сил – это несколько сил, произвольно расположенных в пространстве. Условие равновесия пространственной системы:

∑Fiх   = О

∑FiΥ   = О

∑Fiz  = О

∑Мix = О

∑Мiy = О

∑Мiz = О

Момент силы относительно оси

равен нулю, если: 1) сила параллельна данной оси;

2) сила пересекает ось.

Чтобы определить момент силы относительно оси следует:

- определить проекцию данной силы на плоскость, перпендикулярную данной оси;

- вычислить момент этой проекции относительно точки пересечения данной оси с перпендикулярной плоскостью.

- знак момента определять взглядом с положительного направления данной оси.

Порядок выполнения работы.

  - обозначить опоры (подшипники) буквами,

  - выбрать систему координат,

  - заменить опоры реакциями,

  - составить уравнения равновесия и, решив их определить неизвестные силы и опорные реакции (решение удобно выполнять в табличной форме)

| силы | Проекции сил на оси, кн |  |  | Моменты сил относительно осей, КН*м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |

Практическая работа №4

«Определение координат центра тяжести сложной фигуры аналитическим и практическим методом »

Цель работы:  определить координаты центра тяжести сложной плоской фигуры двумя способами                                                                      Теоретическое обоснование. Центр тяжести – это геометрическая точка, к которой, условно  говоря, приложена сила тяжести данного тела. Эта точка может быть расположена вне тела.

Для определения ординат центра тяжести плоской сложной фигуры необходимо:                                                                                                                     1. Разбить ее на простые фигуры и показать их центры тяжести.                                     2. Выбрать систему координат.                                                                                  3. Определить координаты центра тяжести сложной плоской фигуры по формулам

Хс =  А1Х1+А2Х2+…+АпХпА1+А2+…+Ап     ;       Ус =  А1У1+А2У2+…+АпУпА1+А2+…+Ап, где

А1,А2…Ап - площади простых фигур, (Хп; Уп) – координаты центров тяжести простых фигур.                                                                                       4.Показать центр тяжести на чертеже.

Порядок выполнения работы.

  - Выбрать две – три фигуры сложной формы.

  - Определить аналитически координаты центров тяжести выбранных фигур. Результаты занести в таблицу.

  - Ознакомиться с устройством установки для определения центра тяжести плоской фигуры.

  - Определить методом подвешивания  координаты  центра тяжести фигур. Результаты занести в таблицу.

  - Сравнить результаты.

| фигуры | Координаты, см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хс |  | Ус |  |
|  | аналитически | практически | аналитически | практически |
| А |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |

  - Сделать вывод.

Практическая работа №5

«Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, определение ΔL»

Цель работы:

- для стального ступенчатого бруса определить значение продольной силы (N) и нормального напряжения () по всей длине;

- построить эпюры N ;

- определить величину перемещений поперечного сечения бруса на участках  () и величину полного удлинения (укорочения)  бруса  ().

Теоретическое обоснование.

При центральном растяжении (сжатии) прямого бруса возникает внутренний силовой фактор N (продольная сила, действующая в направлении, перпендикулярном к площади сечения бруса).

Определяем предельные значения N методом сечений (РОЗУ): Р – разрезаем брус на участке, на котором N постоянна  (начинаем  со свободного конца); О – отбрасываем другие части и оставляем только одну часть; З – заменяем влияние отброшенных частей внутренним силовым фактором (NR); У – уравниваем, т.е. для оставшейся части составляем уравнение статического равновесия вида .

N зависит от внешнего воздействия (F) и не зависит от площади поперечного сечения (А).

Эпюра N – это график изменения продольной силы по длине бруса.

Нормальные напряжения (), возникающие в поперечных сечениях бруса при его центральном растяжении (сжатии) определяются по формуле , где:  А – площадь поперечного сечения.

Эпюра  - это график изменения нормальных напряжений по длине бруса.

Перемещением поперечного сечения называется изменение первоначального положения сечения в результате деформации бруса. Перемещение определяем по формуле:

,где:

Ni – продольная сила на данном участке;

- первоначальная длина участка бруса;

- площадь поперечного сечения бруса на данном участке;

Е – модуль продольной упругости.

Полное изменение длинны бруса вычисляется как алгебраическая сумма перемещений каждого отдельного участка:

.

Порядок выполнения:

- Определить значения предельных продольных сил (Ni) на участок методом сечений (РОЗУ).

- Определить значения нормальных напряжений (i) на участках по формуле:

,

где:

Ni – продольная сила на данном участке;

- площадь поперечного сечения бруса на данном участке.

3.	Построить эпюры N и , т.е. графики изменения продольной силы

N и нормального напряжения  по длине бруса.

4.	Определить перемещения поперечного сечения бруса на участках:

, где:

Ni – продольная сила на данном участке;

- первоначальная длина участка бруса;

- площадь поперечного сечения бруса на данном участке;

Е – модуль продольной упругости.

(из табл. Ест.=2*105 Н/мм2)

5.	Определить величину полного удлинения (укорочения) бруса как алгебраическую сумму перемещений каждого отдельного участка:

Практическая работа № 5. Варианты исходных данных.

| Схема | Вариант | F1 | F2 | A1 | A2 | A3 | a1 | a2 | a3 | a4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН |  | см2 |  |  | см |  |  |  |
| I | 1 | 120 | 70 | 16 | 12 | 8 | 60 | 40 | 80 | 70 |
|  | 2 | 150 | 120 | 25 | 15 | 10 | 80 | 20 | 60 | 50 |
|  | 3 | 200 | 150 | 20 | 16 | 10 | 70 | 50 | 100 | 80 |
| II | 1 | 70 | 120 | 16 | 8 | 12 | 10 | 40 | 70 | 80 |
|  | 2 | 120 | 150 | 25 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
|  | 3 | 150 | 200 | 20 | 10 | 16 | 15 | 50 | 80 | 100 |
| III | 1 | 70 | 120 | 16 | 8 | 12 | 60 | 10 | 40 | 100 |
|  | 2 | 120 | 250 | 25 | 10 | 15 | 80 | 20 | 30 | 90 |
|  | 3 | 150 | 200 | 22 | 15 | 20 | 70 | 15 | 50 | 80 |
| IV | 1 | 120 | 70 | 8 | 16 | 12 | 100 | 10 | 50 | 60 |
|  | 2 | 150 | 120 | 10 | 22 | 15 | 90 | 20 | 40 | 80 |
|  | 3 | 200 | 150 | 15 | 25 | 20 | 80 | 50 | 30 | 70 |
| V | 1 | 90 | 240 | 16 | 12 | 10 | 10 | 60 | 70 | 80 |
|  | 2 | 120 | 220 | 22 | 15 | 12 | 20 | 80 | 60 | 50 |
|  | 3 | 50 | 180 | 25 | 20 | 15 | 15 | 70 | 100 | 80 |
| VI | 1 | 130 | 120 | 12 | 16 | 8 | 80 | 40 | 50 | 60 |
|  | 2 | 150 | 120 | 15 | 25 | 10 | 60 | 20 | 40 | 80 |
|  | 3 | 120 | 70 | 16 | 20 | 10 | 100 | 50 | 30 | 70 |
| VII | 1 | 10 | 70 | 5 | 8 | 12 | 70 | 80 | 10 | 40 |
|  | 2 | 20 | 120 | 8 | 10 | 15 | 50 | 60 | 20 | 30 |
|  | 3 | 25 | 150 | 12 | 15 | 20 | 80 | 100 | 15 | 50 |
| VIII | 1 | 70 | 120 | 16 | 8 | 12 | 80 | 60 | 40 | 50 |
|  | 2 | 120 | 150 | 25 | 10 | 15 | 60 | 80 | 20 | 40 |
|  | 3 | 150 | 200 | 22 | 15 | 20 | 100 | 70 | 50 | 30 |
| IX | 1 | 120 | 130 | 16 | 12 | 8 | 60 | 80 | 40 | 40 |
|  | 2 | 150 | 120 | 22 | 15 | 8 | 50 | 60 | 30 | 30 |
|  | 3 | 70 | 120 | 25 | 20 | 12 | 80 | 100 | 50 | 50 |
| X | 1 | 100 | 230 | 8 | 12 | 10 | 80 | 50 | 40 | 50 |
|  | 2 | 110 | 210 | 10 | 14 | 12 | 60 | 40 | 20 | 40 |
|  | 3 | 60 | 180 | 12 | 16 | 14 | 100 | 30 | 50 | 30 |

Практическая работа №6

«Расчеты элементов конструкций на прочность при растяжении (сжатии)»

Цель работы:

определить усилия в стержнях 1 и 2 консольной фермы, нагруженной силой F. Подобрать по сортаменту номер профиля прокатной угловой стали для каждого стержня. Требуемую площадь поперечного сечения стержней рассчитать из условия прочности.

Теоретическое обоснование.

Условие прочности для стержней, работающих на растяжение (сжатие) имеет вид:

, где:

- расчетное усилие в стержне;

- расчетное сопротивление материала растяжению (сжатию),  берется из справочной литературы для заданного вида стали;

- коэффициент условий работы, условий работы, принять  =1

- коэффициент надежности, принять =1

Расчетное усилие в каждом стержне (N1, N2) определить методом вырезания узлов одним из способов, аналитическим или графическим (см. ПР 2, РГР 1).

Каждый стержень фермы, по условию задачи, состоит из двух одинаковых уголков (либо равнополочных, либо неравнополочных). Поэтому, площадь одного уголка

Подбирать номер профиля стали прокатной угловой по назначению площади, ближайшей большей к найденному Ау

Поскольку в сортаменте площадь дана в см2, переведем АТР в см2:

Порядок выполнения.

- Определить усилия в стержнях (N1 и N2, кН).

- Рассчитать требуемую площадь поперечного сечения

3.	Определить площади уголков ().

По сортаменту подобрать номер профиля уголков.

Практическая работа № 6.

Варианты заданий.

| № вар. | F, кН | Сталь | № вар. | F, кН | Сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | С-345 | 19 | 290 | С-245 |
| 2 | 120 | С-275 | 20 | 300 | С-235 |
| 3 | 130 | С-245 | 21 | 310 | С-345 |
| 4 | 140 | С-235 | 22 | 320 | С-275 |
| 5 | 150 | С-345 | 23 | 330 | С-245 |
| 6 | 160 | С-275 | 24 | 340 | С-235 |
| 7 | 170 | С-245 | 25 | 350 | С-345 |
| 8 | 180 | С-235 | 26 | 360 | С-275 |
| 9 | 190 | С-345 | 27 | 370 | С-245 |
| 10 | 200 | С-275 | 28 | 380 | С-235 |
| 11 | 210 | С-245 | 29 | 390 | С-345 |
| 12 | 220 | С-235 | 30 | 400 | С-275 |
| 13 | 230 | С-345 | 31 | 410 | С-245 |
| 14 | 240 | С-275 | 32 | 420 | С-235 |
| 15 | 250 | С-245 | 33 | 430 | С-345 |
| 16 | 260 | С-235 | 34 | 440 | С-275 |
| 17 | 270 | С-345 | 35 | 450 | С-245 |
| 18 | 280 | С-275 | 36 | 460 | С-235 |

Практическая работа №7

«Выполнение расчетов соединений на срез и смятие»

Задача 1. Расчет на срез сварных соединений.

Цель работы:

определить полную длину фланговых швов соединения двух стальных листов толщиной б (мм.), подверженных действию растягивающих

сил F.

Теоретическое обоснование:

Под действием растягивающих  листы по плоскости соприкосновения стремятся сдвинуться относительно друг друга.

Этому сдвигу препятствуют сварные швы, в которых возникают нормальные и касательные напряжения. Т.к. прочность направленного металла шва на разрыв больше, чем на срез, то считаю, что разрушение шва происходит от касательных напряжений ι равномерно распределены.

Условие прочности при сдвиге имеет вид:

Qсдв   ≤ Rсдв где:

Aсдв

Qсдв- сила, кН;

Асдв – площадь, по которой происходит сдвиг,

Rсдв – расчетное сопротивление материала сдвигу.

Условие прочности по металлу сварного шва:

, где:

N – продольная сила, передающаяся на фланговый шов;

- расчетная длина шва (=на непровар);

- высота катета сварного производства (принимаем ≤ δmin соединяемых листов);

- коэффициент, принимаемый в зависимости от сварочной проволоки и вида сварки (для автоматической сварки β =1; для полуавтоматической β =0,8; для ручной β =0,7);

- расчетное сопротивление срезу по металлу шва (зависит от типа электродов: для Э 46 Rwf=200 МПа; для Э 42 18 МПа и т.п.)

-коэффициент условий работы

Порядок выполнения

- По исходным данным определить N, Rf,  βf,  Rwf,  γc.

- Из условия прочности определить .

- Определить полную длину сварочного шва, добавив к расчетной длине 1-2 см. на непровар.

| № вар. | δ, мм. | F, МН | Тип электродов | Вид сварки | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 0,2 | Э 42 | автомат | 0,7 |
| 2 | 10 | 0,3 | Э 46 | полуавтомат | 0,8 |
| 3 | 6 | 0,2 | Э 42 | ручная | 0,9 |
| 4 | 8 | 0,4 | Э 46 | полуавтомат | 1,0 |
| 5 | 10 | 0,5 | Э 42 | автомат | 1,1 |
| 6 | 6 | 0,3 | Э 46 | ручная | 1,0 |
| 7 | 8 | 0,5 | Э 42 | полуавтомат | 0,9 |
| 8 | 10 | 0,4 | Э 46 | автомат | 0,8 |
| 9 | 6 | 0,4 | Э 42 | ручная | 0,7 |
| 10 | 8 | 0,3 | Э 46 | ручная | 0,8 |
| 11 | 10 | 0,6 | Э 42 | полуавтомат | 0,9 |
| 12 | 6 | 0,2 | Э 46 | автомат | 1,0 |
| 13 | 8 | 0,6 | Э 42 | полуавтомат | 1,1 |
| 14 | 10 | 0,4 | Э 46 | ручная | 1,0 |

Задача 2.  Расчет на срез и снятие болтового соединения.

Цель работы:

рассчитать болтовое соединение двух стальных листов одинаковой толщины 8 мм., нагруженных растягивающей силой F, кН.

Теоретическое обоснование:

Условно считаю, что соединение на болтах разрушается от среза по плоскости поперечного сечения болта от снятия листов (или болта) по площади их соприкосновения; а также принимаю, что касательные напряжения в поперечном сечении среза болта распределены по всей площади параллельно и все болты нагружены одинаково.

Расчет на срез.

,где:

- расчетная сила, которая может быть воспринята одним болтом на срез;

- расчетное сопротивление материала болта на срез, зависит от класса точности (для класса 4.8 =160 МПа, для 5.6 =190 МПа…)

=Πd2/4 – расчетная площадь сечения болта (d – наружный диаметр стержня болта);

- коэффициент условий работы соединения (зависит от количест-

ва болтов (n); при n ≤ 5 =0,8; при 5< n ≤10 =0,9; при n >10 =1,0);

- число расчетных срезов одного болта.

Расчет на смятие.

где:

- расчетная сила, которая может быть воспринята одним болтом из условия смятия;

- расчетное сопротивление болтового соединения на смятие;

- коэффициент условий работы соединения (см. расчет на срез);

- наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении;

d – наружный диаметр стержня болта.

Количество болтов (n).

, где:

- расчетная сила

- коэффициент условий работы (принять γc=1);

- меньше из значений расчетной силы для  одного болта.

Порядок выполнения.

- Выполнить расчет на срез.

- Выполнить расчет на снятие.

- Определить требуемое количество болтов.

Практическая работа № 7, задача 2.

Расчет на срез и снятие болтового соединения.

Варианты заданий.

| № вар. | δ, мм. | F, МН | Rbp | Обозначение болтов. соедин. | Класс точности | Количество болтов n, шт. | Количество расчетных срезов ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 280 | 365 | М 18 | 4,8 | 5< n ≤10 | 1 |
| 2 | 7 | 290 | 365 | М 20 | 5,6 | 5< n ≤10 | 1 |
| 3 | 8 | 310 | 365 | М 22 | 4,8 | 5< n ≤10 | 1 |
| 4 | 9 | 320 | 365 | М 18 | 5,6 | 5< n ≤10 | 1 |
| 5 | 6 | 310 | 365 | М 20 | 5,6 | 5< n ≤10 | 1 |
| 6 | 7 | 290 | 365 | М 22 | 4,8 | 5< n ≤10 | 1 |
| 7 | 8 | 280 | 365 | М 18 | 5,6 | 5< n ≤10 | 1 |
| 8 | 9 | 290 | 365 | М 20 | 4,8 | 5< n ≤10 | 1 |
| 9 | 6 | 310 | 365 | М 22 | 4,8 | 5< n ≤10 | 1 |
| 10 | 7 | 320 | 365 | М 18 | 5,6 | 5< n ≤10 | 1 |
| 11 | 8 | 280 | 365 | М 20 | 4,8 | 5< n ≤10 | 1 |
| 12 | 9 | 290 | 365 | М 22 | 5,6 | 5< n ≤10 | 1 |
| 13 | 6 | 310 | 365 | М 18 | 5,6 | 5< n ≤10 | 1 |
| 14 | 7 | 320 | 365 | М 20 | 4,8 | 5< n ≤10 | 1 |

Практическая работа №8

«Определение центральных осевых моментов инерции плоских фигур »

Цель работы:

определить моменты инерции всего сечения относительно главных центральных осей (Jх,  Jу).

Теоретическое обоснование.

Главные центральные оси – это оси, проходящие через центр тяжести сечения.

Главные центральные осевые моменты инерции (Jх,  Jу) определяются, как сумма моментов инерции простых фигур, на которые разбивается сложная фигура, относительно этих же осе:

,  где:

n – количество простых фигур.

Моменты инерции простых фигур относительно главных центральных осей определяются по формулам перехода:

;  ,  где:

R        -     порядковый номер простой фигуры;

, - моменты инерции R-ой фигуры относительно собственных центральных осей (т. е. осей, проходящих через центр тяжести этой простой фигуры);

аR  bR – расстояния между главными центральными осями (хОу) и собственными центральными осями каждого из простых сечений (ХR ; УR):

,  , где:

аR – площадь R-ой простой фигуры.

Координаты центра тяжести всего сечения С (Хс; Ус) определяются по формулам:

;

Порядок выполнения:

- Выполняем чертеж сечения в масштабе.

- Определяем положение центра тяжести сечения С (Хс; Ус).

- Наносим на чертеж центр тяжести и проводим через него главные центральные оси.

- Определяем собственные моменты инерции (, ) всех простых фигур.

- Определяем моменты инерции простых фигур относительно главных центральных осей (, ) по фигурам перехода.

- Определяем моменты инерции всего сечения:

;

Практическая работа № 8. Варианты заданий.

Практическая работа №9

«Выполнение расчетов на прочность и жесткость при кручении»

Цель работы: запроектировать круглое сечение балки из условия прочности и жесткости.

Исходные данные:  [τ ]  = 20 н/мм2 ; G = 8۰104 н/мм2 ;

[∆φ ] = 0,3 град/м.

Теоретическое обоснование.

При кручении в поперечном сечении бруса возникает ВСФ крутящий момент и соответствующее ему касательное напряжение. Чтобы выявит опасное сечение, следует построить эпюру ВСФ – крутящих  моментов, применив метод сечений.

Условие прочности при кручении

Ммах

τ мах  = -------   ≤ [τ ]    , Wр = 0,2 d3

Wр

Условие жесткости при кручении

Ммах

∆φ   = -------   ≤ [∆φ ],      Iр = πd4/32

G Iр

Порядок выполнения работы

- Определить величины вращающих моментов.

- Построить эпюру крутящих моментов, выявить опасное сечение.

- Определить требуемый диаметр из условия прочности при кручении.

- Определить требуемый диаметр из условия жесткости при кручении.

Практическая работа №10

Построение эпюр поперечных сил (Q, кН)

и изгибающих моментов (М, кН·м).

Цель работы:

определить опорные реакции и построить эпюры поперечных сил (Q) и изгибающих моментов (М) для балки на двух опорах.

Теоретическое обоснование.

Для проверки прочности элементов, подверженных деформации «прямой изгиб», следует выявить опасные сечения.  Если будет обеспечена прочность в этих сечениях, то она будет обеспечена во всех остальных сечениях балки.

Для выявления опасных сечений строят графики изменения усилий по длине элемента - эпюры. При прямом поперечном изгибе возникают два внутренних силовых фактора (ВСФ): поперечная сила (Q,  кН) и изгибающий момент (М, кН·м). График изменения усилий Q и М по длине балки называют эпюрами Q и М.

Эпюры строят, применяя «метод сечений».

Порядок выполнения.

- Определить опорные реакции.

- Разделить брус на участки в пределах нагрузки.

- Определить Q (кН) на каждом участке. Построить эпюру Q.

Правило знаков для Q:

4.	Определить М, (кН·м) на каждом участке. Построить эпюру М. Правило знаков для М:

Если на участке с распределенной нагрузкой есть Q=0, необходимо подсчитать Мэкстр.

Практическая работа № 10.

Изгиб прямого бруса. Построение эпюр Q и М.

Пример решения задачи.

- Определяем реакции опор RA и RB, составив и решив уравнения равновесия вида   и . Делаем Проверку, составив уравнение .

;  RB=28,5 (кН)

;  RA=31,5 (кН)

Проверка:

31,5 – 20 – 40 + 28,5 = 0;  0=0

- Делим балку по длине на участки. Границей участка являются: точка приложения сосредоточенной силы (RА, F, RB); точка приложения сил (М); начало и конец распределенной нагрузки (q). Получилось 5 участков: I, II, III, IV, V.

- На каждом участке определяем величину поперечной силы Q:

←

←	Q

←

→

→

Строим эпюру Q, соединяя найденные пограничные значения прямой (т.к. зависимость в уравнениях линейная).

Проверяем эпюру:

в месте приложения сосредоточенной силы должен быть скачок, равный величине этой силы.

4.	На каждом участке определяем величину изгибающего момента М:

М

←

←

←

←

←

(qх – заменяем распределенную нагрузку на отрезке Х на сосредоточенную, приложенную в середине этого участка; - плечо силы qх).

Строим эпюру М. На I, II, IV, V участках это прямые (зависимость линейная), соединяющие значения М в начале и конце участка. На участке III – парабола (в уравнении МIII есть Х2).

Определяем, есть ли в параболе точка экстремума. Она есть, если на этом участке есть Q=0 (см. эпюру Q, пересечение QIII с нулевой линией).

Приравняем уравнение для QIII к нулю и находим, при каком Х QIII=0:

- 28,5 +10 х =0;  х = 2,85

Подставляем найденное значение Х в уравнение МIII и находим значение Мэкстр.:

5.	Подберем сечение двутавровой балки для стали С-235

Wрасп.=

Подбираем I 27 а (Wх=407 м3).

Условие прочности:

Практическая работа №11

«Расчет на прочность и жесткость при  изгибе»

Цель работы: запроектировать двутавровое сечение балки из условия прочности по допускаемым нормальным напряжениям и проверить жесткость подобранного сечения (фактические прогибы определить по формулам).

Исходные данные:  [ σ ]  = 160 н/мм2 ; Е= 2۰105 н/мм2 ;

[f ] = ℓ/200.

Теоретическое обоснование.

Для выявления опасного сечения в изгибаемом элементе следует строить эпюры внутренних силовых факторов  «Q» - ______________________;

«М» -______________________ .

При построении эпюр необходимо использовать правило знаков:

«Q» +	«М» +

При построении 	эпюр следует помнить:

☺ на участке с распределенной  нагрузкой эпюра  «Q» - _________ прямая;

☺ в сечении с сосредоточенной силой на эпюре «Q» - _________________;

☺ на участке с распределенной нагрузкой эпюра «М» - ________________;

☺ в сечении с моментом на эпюре «М» - _____________;

☺ если на участке с распределенной нагрузкой эпюра «Q» пересекает ось, то на эпюре «М» - вершина ______________ .

При изгибе в поперечном сечении бруса возникают ________ и _________ напряжения.

Условие прочности при изгибе по допускаемым нормальным напряжениям имеет вид:

Ммах

σмах  = -------   ≤ [ σ ]

Wх,треб

При прямом поперечном изгибе его ось искривляется, в результате чего каждое поперечное сечение получает перемещение (прогиб) и угол поворота.

Условие жесткости при изгибе имеет вид: fмах ≤  [f ]

Порядок выполнения работы.

1.Определить реакции в опорах балки. Сделать проверку.

2.Построить эпюру «Q».

3.Построить эпюру «М».                                                                 4.Определить требуемый  момент сопротивления из условия прочности по допускаемым нормальным напряжениям:

Ммах

W х,треб. = ---------- =

[ σ ]

5.По таблице сортамента подобрать сечение двутавровой балки.

6.Определить максимальные прогибы по формулам.

  - Определить общий максимальный прогиб.

  - Проверить условие жесткости, сделать вывод.

Практическая работа №12

«Расчет бруса круглого поперечного сечения при совместном действии изгиба и кручения»

Цель работы: для стального вала постоянного поперечного сечения с двумя зубчатыми колесами, передающего мощность Р, кВт, при угловой скорости ω, рад\сек, определить диаметр вала, если допускаемое напряжение  [σ]=100н\мм2, Fr1=0.4F1, Fr2=0.4F2.

Теоретическое обоснование.	Алгоритм: 1. Составить расчетную схему вала.

2. Определить нагрузки, действующие на вал.

3. Построить эпюру крутящих моментов.

4. Построить эпюру изгибающих моментов в вертикальной плоскости.

5. Построить эпюру изгибающих моментов в горизонтальной плоскости.

6. Выявить опасное сечение для изгиба.

7. Определить эквивалентный момент по третьей теории прочности.

8. Из условия прочности определить требуемый диаметр вала.

Практическая работа №13

«Определение осадки цилиндрической винтовой пружины»

Цель работы: определить максимальную допустимую нагрузку на балку, если она с одной стороны закреплена шарнирно, а с другой стороны поддерживается двумя пружинами (характеристики пружин и схема балки  заданы)     Исходные данные:  [ τ ]  = 500 н/мм2 ; G = 8۰104 н/мм2

Теоретическое обоснование.

Ответить на вопросы

- Какие параметры характеризуют цилиндрическую винтовую пружину ?

- Какие внутренние силовые  факторы возникают в поперечном сечении витка цилиндрической винтовой пружины, если к ней приложена сжимающая сила?

- Какие напряжения возникают в поперечном сечении витка цилиндрической винтовой пружины, подверженной сжатию?

- По какой формуле определяется касательное напряжение, возникающее  в поперечном сечении витка цилиндрической винтовой пружины, подверженной сжатию?

- По какой формуле определяется индекс пружины?

- По какой формуле определяется высота осадки пружины?

- По какой формуле определяется коэффициент жесткости пружины?

Порядок выполнения работы

1. Определить несущую способность пружин.

2. Определить допускаемые высоты осадок пружин (линейные перемещения балки).

3. Выбрать фактически возможные линейные  деформации.

4. С учетом деформаций найти фактические нагрузки на балку.

5. По фактически возможным нагрузкам найти неизвестную  максимальную нагрузку на балку.

Практическая работа №14

«Определение критической силы сжатого стержня»

Цель работы:

подобрать сечение сжатого стержня стропильной фермы из условия устойчивости методом последовательного приближения. Полученная величина недонапряжения  не должна превышать 5%.

Стержень состоит из 2-х одинаковых профилей проката, склепанных вместе. Концы стержня оперты шарнирно. Предельно допустимое напряжение принять для стали С-235.

Теоретическое обоснование.

Расчетная формула на устойчивость имеет вид:

φ , где:

φ – коэффициент уменьшения основного допустимого напряжения (φ≤1);

Р – сжимающая сила, кН;

А – площадь сечения сжатого стержня (м2).

Отсюда требуемую (min) площадь сечения определяем по формуле:

Гибкость стержня  λ определяется по формуле:

, где:

μ – коэффициент приведения длинны;

ℓ - длина стержня;

- радиус инерции относительно оси Х

Порядок выполнения.

- Задаться значением φ (пусть φ1=0,6).

- Определить Аmin (см 2).

- Определить площадь одного профиля, она равна половине Аmin. По этому значению по сортаменту подобрать номер профиля. Пересчитать действительную площадь стержня (). Выписать

- Определить гибкость стержня λ. Из таблицы «Коэффициенты φ центрально сжатых элементов из стали» (Сетков В.И. «Техническая механика для строительных специальностей», с. 365) подобрать соответствующие значения φ ().

- Определить расчетное напряжение  и сравнить его с допустимым:

- Определить величину недонапряжения. Если она >5 %, то п. 7.

- Повторить расчет, изменив φ: .

Практическая работа  № 14

Задача (образец решения).

Задача.

Подобрать сечение сжатого стержня стропильной фермы, составленного из 2-х равнобоких уголков длиной 2 м, склепанных вместе (с прокладками толщиной 10 мм.). Концы стержня оперты шарнирно. Сжимающая сила Р=800 кН. Допускаемое напряжение материала уголков  160 МПа.

Решение. Расчетная формула на устойчивость имеет вид:

, где

φ – коэффициент уменьшения основного допустимого напряжения;

Р – сжимающая сила, кН;

А – площадь сечения сжатого стержня.

Отсюда требуемую (min)  площадь сечения определяем по формуле:

Будем подбирать сечение методом последовательного приближения.

I  (первое приближение).

1.	Зададимся значением φ, которое принимаем <1. Пусть φ1=0,5, тогда:

2.

3.	По сортаменту подбираем два уголка 160х160х16 мм. с общей площадью

Наименьший момент инерции будет относительно оси Х-Х, которому соответствует радиус инерции:

4.	Определяем гибкость стержня . Ей соответствует  (см. табл.)

5.	Расчетное напряжение

6.	Определяем величину недонапряжения

160-100 %

89-Х %		100-55,6=44,4 %

Недонапряжение составило 44,4 %, что много, поэтому сечение надо уменьшить.

Практическая работа №15

«Кинематический и силовой расчет привода»

Цель работы: выполнить кинематический и силовой расчет привода

Теоретическое обоснование.

Механическая передача — механизм, служащий для передачи и преобразования механической энергии от энергетической  машины до исполнительного механизма одного или более, как правило, с изменением характера движения (изменения направления, сил, моментов и скоростей).

• Передачи зацепления:
•Цилиндрические зубчатые передачи  (бывают прямозубыми, косозубыми и шевронными).
•Конические зубчатые передачи                                                                                                                                             •Червячные передачи                                                                                                                                                     •Гипоидные (спироидные) передачи.
•Цепные передачи.
•Передачи зубчатыми ремнями.
•Волновые передачи

• Передачи трения:
•Фрикционные передачи.
• Ременные передачи.

### Основные характеристики механических передач

• Мощность (на входе – Р1(Вт), на выходе – Р2(Вт))
• Быстроходность (выражается частотой вращения или угловой скоростью)
• n1 и n2 – частота вращения на входе (n1) и на выходе (n2) об/мин = мин-1
• w1 и w2 – угловая скорость (рад/с=с-1)

### Производные характеристики механических передач                                           • Механический КПД передачи – η=P2/P1.                                                             • Передаточное отношение (передаточное число): u=ω1/ω2.                                                    • Окружная скорость ведущего или ведомого звена: v=ωd/2, где d – диаметр колеса. Окружные скорости обоих звеньев передачи при отсутствии скольжения равны.
• Окружная сила: Ft=P/v=2T/d, где P-мощность, а T- вращающий момент.
• Вращающий момент: T=P/ω= Ftd/2.

Порядок выполнения работы.

Задание:    Привод состоит из электродвигателя мощностью Рдв. с угловой скоростью вала ωдв. и двухступенчатой передачи, включающей редуктор и открытую передачу, характеристики звеньев которой заданы (d или z), угловая скорость выходного (третьего) вала привода ωвых. Требуется определить (алгоритм):

- К.П.Д. отдельных передач, общий  К.П.Д. привода;

- мощности на валах;

- передаточные отношения отдельных передач и передаточное отношение привода;

- угловые скорости валов;

- вращающие моменты на валах;

- диаметр самого нагруженного вала из условия прочности на кручение.

Упругим скольжением в ременных передачах пренебречь. При расчете принять следующие значения К.П.Д. передач (с учетом потерь в подшипниках): для червячных-0,77; для остальных в соответствии с таблицей

Таблица.  К.П.Д. механических передач.

Тип передачи				Закрытая			Открытая

Зубчатая цилиндрическая		0,97				0,95

Зубчатая коническая				0,96   				0,95

Клиноременная				  -				0,95

Цепная				  -				0,92

Практическая работа №16

«Геометрический расчет цилиндрической зубчатой передачи»

Цель работы: выполнить геометрический расчет цилиндрической зубчатой передачи (на основе практической работы №15)

Теоретическое обоснование.  Зубчатая передача — это механизм или часть механизма,  в состав которого входят зубчатые колёса. Движение передаётся  с помощью зацепления пары зубчатых колёс.
Меньшее зубчатое колесо принято называть шестерней, большее – колесом. Параметрам шестерни приписывают индекс 1, параметрам колеса – индекс 2.                                                                 Достоинства зубчатых передач:
• Возможность применения в широком диапазоне скоростей, мощностей и передаточных отношений.
• Высокая нагрузочная способность и малые габариты.
• Большая долговечность и надёжность работы.
• Постоянство передаточного отношения.
• Высокий КПД (87-98%).
• Простота обслуживания.
Недостатки зубчатых передач:
• Большая жёсткость не позволяющая компенсировать динамические нагрузки.
• Высокие требования к точности изготовления и монтажа.
• Шум при больших скоростях.

Порядок выполнения работы.     Методика геометрического расчета зубчатых цилиндрических передач.

Исходные данные: передаточное число  «u»,  межосевое расстояние «а», относительная ширина колеса – коэффициент ширины венца колеса Ψ (для прямозубой передачи- Ψ=0,4; для косозубой передачи - Ψ=0,5).

1. Выбираем модуль m по рекомендации: m = ( 0,01...0,02)а, принимая стандартное значение (мм) из ряда: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 16,0; 20,0.

2. Определяем число зубьев шестерни z из формулы:

d1+d2          m z1(u+1)

а = --------- =   -----------,

2	       2 Cosβ

где β- угол наклона линии зуба (для косозубых передач β= 8.....15; для прямозубых передач β=0, Cosβ=1).

2а Cosβ

Z1=-------------							                                                                 )                                       m(u+1)

Полученное значение Z1 округляем до ближайщего целого числа, но не менее 17.

3. Из формулы u = Z2 \ Z1 определяем число зубьев колеса Z2, округляя полученное значение до ближайшего целого числа. Уточняем значение передаточного числа u.

4. Определяем основные геометрические параметры зацепления:

а) шаг ρ=π m;  б) высота головки зуба hа = m;                                                       в) высота ножки зуба hf = 1,25 m.

5. Определяем основные геометрические размеры колес:

а) делительные диаметры d1= m z1 / Cosβ;  d2 = m z2 \  Cosβ;

б) диаметры вершин зубьев  dа1= d1 +2 hа; dа2= d 2+ 2 hа;

в) диаметры впадин зубьев df1= d1- 2 hf;  df2= d 2- 2 hf;

г) уточненное межосевое расстояние а= (d1+d2) \ 2;

д) из формулы   Ψ= в \ а находим ширину зубчатого венца «в».

В пунктах 4 и 5 вычисления вести с точностью до второго знака после запятой, за исключением  размера «в», который округляют до ближайшего целого числа.

Практическая работа №17

«Геометрический расчет червячной  передачи»

Цель работы: выполнить геометрический расчет червячной передачи (на основе практической работы №15)

Теоретическое обоснование. Червячная передача – это зубчато-винтовая передача, движение в которой осуществляется по принципу винтовой пары. Червячные передачи применяют для передачи вращательного движения между валами, у которых угол скрещивния осей обычно составляет 90°.                                                                       Геометрические параметры червячных передач такие же, как и в цилиндрических передачах. В большинстве случаев, ведущим звеном является червяк, т.е. короткий винт с трапецеидальной или близкой к ней резьбой.
Для облегания тела червяка венец червячного колеса имеет зубья дугообразной формы, что увеличивает длину контактных линий в зоне зацепления.

Порядок выполнения работы. Методика геометрического расчета червячных передач.

Исходные данные: передаточное число u, межосевое расстояние а.

1. Число витков (заходов) червяка  Z1 определяем в зависимости от u по рекомендации:

u	8........16		16.......12		32.......80

Z1	    4			     2			      1

2. Из формулы u = Z2 \ Z1  определяем число зубьев червячного колеса Z2, округляя полученное значение до ближайшего целого числа. Уточняем значение передаточного числа u.

3. Выбираем коэффициент диаметра червяка q= 0,25 Z2, принимая ближайшее целое из ряда 8........20.

2а

4. Определяем  модуль m=----------,

q + Z2

Принимаем для модуля стандартное значение (мм) из ряда :

2;  2,5;  3,15;  4;  5;  6,3;  8;  10;  12,5;  16;  20.

5. Определяем основные геометрические параметры зацепления:

а) осевой шаг червяка и окружной шаг колеса ρ=π m;

б) высота головки витка червяка и зуба колеса hа = m;

в) высота ножки витка червяка и зуба колеса hf = 1,2 m.

6. Определяем основные геометрические размеры червяка:

а) делительный диаметр d1= m q;

б) диаметр вершин витков dа1= d1 +2 hа;

в) диаметр впадин df1= d1- 2 hf;

г) угол подъема линии витка tgγ= Z1 \ q;

д) длина нарезанной части червяка в1= m (11+0,06 Z2).

7. Определяем основные геометрические размеры червячного колеса:

а) делительный диаметр d2= m Z2;

б) диаметр вершин зубьев dа2= d2 +2 hа;

в) диаметр впадин df2= d2- 2 hf;

г) наружный диаметр колеса   dав2= dа2+ 6 m \ (Z1+2);

д) ширина зубчатого венца колеса в2= 0,75 dа1.							8. Уточняем межосевое расстояние:	        d1+d2

а =---------.

2

В пунктах 5, 6, 7, 8, вычисления следует вести с точностью до второго знака после запятой, за исключением размеров  в1,  в2,	 dав2, которые округляют до ближайшего целого числа.

Практическая работа №19

«Эскизная компоновка вала передачи»

Цель работы:                                                                                                              Приведен рисунок вала-шестерни редуктора. Назначить посадки и отклонения размеров, назначить шероховатость обрабатываемых поверхностей, ввести допуски формы и расположения геометрических элементов.

Теоретическое обоснование.  Вал – это цилиндрический металлический стержень, используемый для передачи крутящего момента между вращающимися деталями, такими как зубчатые колеса.

В вале присутствуют крутящий момент, изгибающий момент и поперечная сила. Изгибающий момент обычно максимальный в зоне меньшего зубчатого колеса, где действует максимальная сила. В этой схеме вала нет осевой силы. Осевые силы обычно присутствуют в косозубых цилиндрических зубчатых передачах, конических зубчатых передачах (пересекающиеся валы) и червячных передачах (непересекающиеся валы).                                                                               Порядок выполнения работы.

Практическая работа №20

«Подбор подшипников качения»

Цель работы: подобрать подшипник качения

Теоретическое обоснование.

Движущиеся элементы подшипников состоят из двух колец с набором катящихся элементов. Катящимися элементами являются шарики или ролики. Исторически подшипники качения называются подшипниками "антитрения". Шарикоподшипники или роликоподшипники уменьшают трение больше, чем подшипники скольжения. Теоретически подшипники скольжения с жидкой пленкой показывают коэффициент трения такой низкий как и подшипники качения, но стартовое трение в подшипниках качения обычно меньше, чем в подшипниках скольжения. Подшипники качения способны работать на высоких скоростях. Они легко смазываются. Роликоподшипники разработаны для больших и тяжелых сборочных механизмов. Шарикоподшипники обычно находятся в машинах с невысокой точностью с высокими скоростями вращения. Подшипники качения более надежны для таких машин, как турбины, автомобили и редуктора.

| Тип подшипника | Направление нагрузки |  |  | Способность к перекосу колец |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиальная | Осевая | Обе | Средняя | Низкая |  |
| Шариковые с глубокими дорожками | Да |  | Да | Да |  |  |
| Конические роликовые | Да | Да | Да |  | Да |  |
| Цилиндрические роликовые | Да |  |  |  | Да |  |
| Игольчатые роликовые | Да |  |  |  | Да |  |
| Упорные шариковые |  | Да |  |  | Да |  |

Порядок выполнения работы.

Основной вид разрушения – усталостное  выкрашивание  рабочих поверхностей, смятие рабочих поверхностей дорожек,  задиры и абразивное изнашивание из-за попадания пыли  и грязи, разрушение сепараторов и колец.

Подшипники качения подбирают по каталогу в зависимости от характера действующей нагрузки и диаметра вала. Выбранный подшипник качения проверяют на  долговечность при динамической радиальной грузоподъемности. Если условие пригодности подшипника не выполняется, следует выбирать подшипники следующей серии.

ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

- 1.Олофинская В.П. Техническая механика: курс лекций. – М.: Форум, 2015.

- 3. ГОСТ 2 105 – 95 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам.

- 4. ГОСТ 8239 Двутаврыстальные горячекатаные.

- 5. ГОСТ 8240 – 89 Швеллеры стальные горячекатаные.

- 6. ГОСТ  8509 – 93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные.

- 7. ГОСТ 23360-78. Соединения шпоночные с призматическими шпонками.

- 8. ГОСТ 2. 301-68. Таблицы перечня элементов.

- 9. ГОСТ 2.402-68; ГОСТ 2.403-75; ГОСТ 2.404-75; ГОСТ 2.405-75; ГОСТ 8.406-79 Условные изображения зубчатых колес на рабочих чертежах.

- 10. ГОСТ 2.315-68; ГОСТ 22032-76; ГОСТ 1491-80. Разъемные и неразъемные соединения.

- 11.  ГОСТ 25.346-82. Допуски и посадки.

- 12. ГОСТ 2.311-68. Классификация резьбы.

- 18. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа; Академия, 2014.

- 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- 1. Сопромат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sopromatt.ru.

- 2. Лекции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://technical-mechanics.narod.ru.

- 3. Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.isopromat.ru/.

- 4. Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://teh-meh.ucoz.ru.

- 5. Этюды по математике и механике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.etudes.ru.

- 6.Лекции, расчётно-графические работы, курсовое проектирование, методические указания;[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.detalmach.ru/.

- 7. Иванов М.Н. Детали машин. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: lib.mexmat.ru›books/.

Интернет-ресурсы

http://www.teoretmeh.ru/

http://www.detalmach.ru/

http://mysopromat.ru/

http://www.soprotmat.ru/

http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/