ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

учебной дисциплины  «Метрология, стандартизация и сертификация»

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов  автомобилей»

Белгород, 2019

Одобрено Предметно-цикловой комиссией

_____________________________

_____________________________

наименование комиссии

Разработано на основе

ФГОС по профессии/специальности

____________________________________

Рабочей программы учебной

дисциплины/профессионального модуля

____________________________________

Протокол № _____

от «__» _____________2019г.

Председатель предметно-

цикловой комиссии

______________________

подпись Ф.И.О.

Заместитель директора

по учебно-

методической работе

_____________________

подпись Ф.И.О.

Составитель: Алимпеева Людмила Левоновна, преподаватель БСК

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, наименование ПОО

Пояснительная записка

- Целью выполнения практических работ по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» является овладение компетенциями:

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины :

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-ПК 1.3 ПК 3.3 ПК 4.1 ПК 5.3-ПК 5.4 ПК 6.2-ПК 6.4 | - выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя; - осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ; - указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности; - пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации; - рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и работоспособности, для возможности конструкторской доработки (тюнинга). | - основные понятия, термины и определения; - средства метрологии, стандартизации и сертификации; - профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; - показатели качества и методы их оценки; - системы и схемы сертификации |

ПК 1.1.Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации.

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией.

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией.

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов.

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования..

2.Условия проведения практических работ:

Все практические работы выполняются в учебном кабинете во время учебных занятий.

3.Формы проведения практических занятий:

Занятия проводятся в форме практической работы.

4. Формы и состав материалов для проведения практических занятий:

Материалы для проведения практических занятий предоставляются в форме карточек-заданий и состоят из графического изображения и письменных указаний по выполнению.

5.Основные этапы практического занятия.

5.1. Актуализация теоретических знаний по теме практического занятия

5.2. Выдача индивидуальных заданий.

5.3. Пояснения по ходу выполнения задания.

5.4. Выполнение практической работы.

5.5. Проверка практической работы предыдущего занятия.

6. Структура оформления практической работы.

Все практические работы оформляются в тетради для практических работ и предоставляются в качестве допуска к зачёту.

7. Время выполнения практической работы.

На выполнение практической работы отводится время согласно календарно-тематическому плану с окончательным оформлением как практической работы.

8. Формы отчёта.

Выполненная работа предоставляется преподавателю и защищается студентом. Вопросы – устные, касающиеся процесса выполнения работы.

9 Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Соблюдены требовании ГОСТ. Задача решена верно. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Задача решена верно. |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Задача решена с ошибками. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к занятию не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. Грубые ошибки в решении задачи. Незнание требований ГОСТ. |

Темы практических работ

| № п.п. | Тема | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений | 2 |
| 2 | Определение годности детали с помощью калибра – скобы и калибра-пробки | 2 |
| 3 | Допуски и посадки подшипников качения | 2 |
| 4 | Плоскопарраллельные концевые меры длины | 2 |
| 5 | Контроль калибра скобы с помощью концевых мер длины | 2 |
|  | Всего: | 10 |

Практическая работа№1.

«Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений».

Цель: решение задач по определению  посадки,  системы соединения, квалитетов, предельных размеров, допусков, зазоров или натягов и допуска соединения.

Методические указания:

Литература: Г.М. Ганевский , И.И. Гольдин «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»,  Л.В. Маргелашвили «Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте» лабораторно-практические работы. Таблицы допусков и посадок.

Задание: примерная задача:

Для данного соединения  95Н7/f7 шейки коленчатого вала с втулкой автомобиля определить систему, посадку, квалитеты, отклонения, предельные размеры, допуски, зазоры, допуск зазора.

Ход работы:           Решение задачи.

- Из условия задачи определяем, что номинальный размер соединения

Д =d=95мм, система отверстия, посадка с зазором, основные отклонения отверстия – Н, вала- f, квалитеты отверстия и вала 7.

- Определяем верхние и нижние отклонения отверстия и вала по таблицам допусков и посадок по данной дисциплине.

Для отверстия  ES=+35мкм= +0,035мм.

EI =0

Для вала      es = -36мкм= - 0,036мм.

еi = -71мкм= -0,071мм.

- Определяем предельные размеры отверстия и вала.

Для  отверстия:

Днб = Д+ ES =  95+(+0,035)= 95,035мм.

Днм = Д+ EI = 95+0 =95мм.

Для вала:

d нб= d + es=95 + (-0,035)= 94,964мм.

dнм = d+ ei=95 + (-0,071)= 94,929мм.

- Определяем допуски на обработку отверстия и вала.

Допуск отверстия:

То=Днб - Днм=95,035 - 95=0,035мм.

Тв=dнб  – dнм=94,964 - 94,929=0,035мм.

Выполняем проверку допусков на обработку отверстия и вала через отклонения:

То=ES – EI = (-0,035) – 0 = 0,035мм.

Tв=es – ei = (-0,036) – (-0,071) = 0,035мм.

- Определяем наибольший и наименьший зазоры для данного соединения

Sнб = Днб – dнм = 95,035 – 94,929 = 0,106мм.

Sнм = Днм – dнб = 95 – 94,964 = 0,036мм.

- Определяем допуск зазора для данного соединения:

ТS = Sнб – Sнм =0,106 – 0,036 = 0,070мм.

Выполним проверку для данного соединения:

Для любой посадки допуск посадки равен:

Тпос = То + Тв = 0,035 + 0,035 = 0,070мм.

- Выполняем графическое изображение полей допусков данного соединения    95 Н7/f7

+

+0,035

0------------------□-----------------------------------------------------------------

-         ↑

-0,036

□

-0,071

Практическая работа№2

«Определение годности детали с помощью калибра – скобы и калибра-пробки».

Цель: закрепить знания устройства калибра-скобы и калибра-пробки. Определение годности детали с их помощью

Методические указания:

Литература: Г.М. Ганевский , И.И. Гольдин «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»,  Л.В. Маргелашвили «Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте» лабораторно-практические работы. Таблицы допусков и посадок.

Задание:

Определить годность размеров детали.

Измеряемая деталь: ступенчатый вал.

Средства измерения: регулируемые скобы размерами:

80h9; 65h9; 35k6; 15js7

Калибры-пробки размерами 24H9 и 12H8.

Чертежи скобы и пробки

Чертеж детали

Размер считается годным, если проходная часть скобы под собственным весом проходит по соответствующему размеру детали, если есть люфт, то проверяем непроходной частью скобы. Непроходная часть скобы соответственно не должна пройти.

В таком случае размер считается годным. Проходная часть калибр – пробки должна пройти в соответствующее отверстие, если есть люфт, проверяем непроходной частью скобы.  Она соответственно не должна пройти. Прилагать усилие не допускается.

Вывод: в результате проведенной практической работы я закрепил знания устройства калибр-пробки и калибр-скобы и определил с их помощью годность размеров детали.

Практическая работа№2

«Допуски и посадки подшипников качения».

Цель: решение задач по определению  посадки,  предельных размеров, допусков, зазоров или натягов и допуска соединения подшипников качения.

Методические указания:

Литература: Г.М. Ганевский , И.И. Гольдин «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении», Л.В. Маргелашвили «Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте» лабораторно-практические работы. Таблицы допусков и посадок.

Задание: примерная задача:

Роликовый подшипник, внутренний диаметр которого равен 75мм, заднего моста автомобиля класса точности «0» соединяется с шейкой чашки дифференциала, поле допуска которого  m6.  Требуется определить: предельные размеры, допуски отверстия и вала, наибольший и наименьший натяги и допуск натяга.

Решение:

- Определяем номинальный размер данного соединения, то есть внутренний диаметр подшипника:

Д = d =75мм.

- Определяем верхние и нижние отклонения для внутреннего диаметра подшипника, который  является здесь отверстием и для вала. Для внутренней обоймы подшипника отклонения берем в таблице приложении  для подшипников по данной дисциплине:

ЕS = 0,

EI = -0,015мм.

Для вала отклонения берем в таблице приложения для гладких цилиндрических соединений для  m6 при номинальном размере 75мм.

es = + 30мкм = + 0,030мм.

ei =+ 11мкм = + 0,011мм.

- Определяем предельные размеры внутреннего диаметра внутренней обоймы подшипника и предельные размеры вала, на который этот подшипник данным диаметром насаживается.

Для внутренней обоймы подшипника:

Днб = Д + ES = 75 + 0 = 75мм.

Днм = Д + EI =75 + (-0,015) = 74,985мм.

Для вала:

dнб = d + еs = 75 + (+0,030) = 75,030мм.

dнм = d +ei = 75 + (+0,011) = 75,011мм.

- Определяем допуски на обработку внутренней обоймы подшипника и сопряженного с ним вала.

Допуск внутренней обоймы:

То = Днб – Днм = 75 – 74, 985 = 9,015мм.

Допуск вала:

Тв = dнб – dнм = 75,030 – 75,011 = 0,019мм.

Выполним проверку допусков через их отклонения:

То = ES – EI = 0 – (-0,015) = 0,015мм.

Тв = es – ei = +0,030 – (+0,011) = 0,019ММ.

- Определяем максимальный и минимальный натяги  для данного соединения:

Nнб = dнб – Dнм = 75,030 – 74,985 = 0,045мм.

Nнм = d нм – Dнб = 75,011 – 75 = 0,011мм.

- Определяем допуск натяга для данного сопряжения подшипника с валом:

ТN = Nнб – Nнм = 0,045 – 0,011 = 0,034мм.

Проверка

ТN = Тпос = То + Тв = 0,015 + 0,019 = 0,034мм.

- Выполним графическое изображение полей допусков данного соединения:

+0,030

□

+0,011

0----------------------------□

Практическая работа№3

«Определение годности детали с помощью калибра – скобы и калибра-пробки».

Цель: закрепить знания устройства калибра-скобы и калибра-пробки. Определение годности детали с их помощью

Методические указания:

Литература: Г.М. Ганевский , И.И. Гольдин «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»,  Л.В. Маргелашвили «Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте» лабораторно-практические работы. Таблицы допусков и посадок.

Задание:

Определить годность размеров детали.

Измеряемая деталь: ступенчатый вал.

Средства измерения: регулируемые скобы размерами:

80h9; 65h9; 35k6; 15js7

Калибры-пробки размерами 24H9 и 12H8.

Чертежи скобы и пробки

Чертеж детали

Размер считается годным, если проходная часть скобы под собственным весом проходит по соответствующему размеру детали, если есть люфт, то проверяем непроходной частью скобы. Непроходная часть скобы соответственно не должна пройти.

В таком случае размер считается годным. Проходная часть калибр – пробки должна пройти в соответствующее отверстие, если есть люфт, проверяем непроходной частью скобы.  Она соответственно не должна пройти. Прилагать усилие не допускается.

Вывод: в результате проведенной практической работы я закрепил знания устройства калибр-пробки и калибр-скобы и определил с их помощью годность размеров детали.

Практическая работа №4

«Плоскопарраллельные концевые меры длины».

Цель: решение задач по составлению блока КМД.

Методические указания:

Литература: Г.М. Ганевский , И.И. Гольдин «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»,  Л.В. Маргелашвили «Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте» лабораторно-практические работы. Таблицы допусков и посадок.

Задача: составить блок размера 63,175 мм, из приведённого ниже набора плоскопараллельных концевых мер длины

Набор №2 (42 меры)

Номинальные размеры концевых мер, мм

|  | 1,005; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,01; | 1,02; | 1,03; | 1,04; | 1,05; | 1,06; | 1,07 | 1,08; | 1,09; |
| 1,1; | 1,2; | 1,3; | 1,4; | 1,5; | 1,6; | 1,7; | 1,8; | 1,9; |
| 1; | 2; | 3; | 4; | 5; | 6; | 7; | 8; | 9; |
| 10; | 20; | 30; | 40; | 50; | 60; | 70; | 80; | 90; |
| 100. | Защитные меры 1,1; 2,2. |  |  |  |  |  |  |  |

Т р е б у е т с я :

- Указать основное правило составление набора концевых мер на заданный размер.

- Перечислить классы точности и разряды концевых мер.

Решение.

- Блок заданного размера необходимо составлять из возможно меньшего числа мер. Вначале следует выбирать концевые меры, позволяющие получать тысячные доли миллиметра, затем сотые, десятые и наконец, целые миллиметры.

- Концевые меры изготавливают следующих классов точности:

00; 01; 0; 1; 2; 3 – из стали;

00; 0; 1; 2 и 3 – из твердого сплава. (Класс 00 – самый точный.)

- Составление блока:

63, 175

I           1, 005

62,170

II          1,07

61,10

III           1,1

IV          60

Составили блок из четырех пластин и притерли их друг к другу.

Вывод:   В результате проведенной практической  работы,  мы научились рассчитывать блок КМД и составлять его из минимального количества мер в блоке.

Практическая работа №5

Тема: «Контроль калибра скобы с помощью концевых мер длины».

Цель: Закрепить знания устройства калибра скобы и освоить методы контроля с помощью КМД.

Задание: с помощью блока КМД измерить проходную и непроходную часть калибр -  скобы размером 80 k6; 80h8; 65h9; 35k6; 47h5; 15γs7.

Измеряемая деталь, регулируемые калибр скобы с диапазоном измерения:  15 – 20; 25 – 38; 42 – 48; 58 – 65.

Средства измерения КМД – набор плоскопараллельных пластин – 83 шт.

- Собрать блок КМД размером 80 k6, (поле допуска выбираем из таблицы допусков и посадок по данной дисциплине).

Размер 80k6(+0,002 +0,0021)

Проходная часть                                                            Непроходная часть

80,021                                                                                   80,002

I      1, 02

79,00

II         9, 00

III      70, 00

- Собрать блок КМД размером 80 h 8.

Проходная  часть                                                            Непроходная часть

80, 00                                                                                    79, 955

I           1, 005

78, 950

II          1, 05

77,90

III           1, 9

76, 00

IV             6, 0

V          70, 00

- Собрать блок КМД размером 65 h 9.

Проходная часть                                                               Непроходная часть

65,0                                                                                      64, 926

I          1, 005

63, 920

II         1, 02

62, 900

III            1,900

61,000

IV            1,0

V         60,000

- Собрать блок КМД размером 35 k 6.

Проходная часть                                                               Непроходная часть

35, 018                                          	35,002

I        1, 005

34,010

II         1, 01

33, 000

III         3, 00

IV      30, 000

- Собрать блок КМД размером 47 h 5.

Проходная часть                                                             Непроходная часть

47, 000                                                                                    46, 975

I      1,005

45, 970

II           1, 07

44, 9

III        1, 9

IV      43, 00

- Собрать  блок КМД размером  15 JS 7(+0,01

-0,01)

Проходная часть                                                       Непроходная часть

15,  010                                                                              14,990

I      1, 01                                                                           I       1, 09

14, 000                                                                               13,90

II     4, 00                                                                          II       1, 90

III   10, 0                                                                                   12, 00

III    2, 00

IV    10, 00

Вывод:   В результате проведенной практической  работы,  мы научились рассчитывать блок КМД,  практически измерять проходную и непроходную часть регулируемой калибр – скобы.

-