ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению лабораторных работ

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» МДК.01.01 «Устройство автомобилей»

Специальность 23.02.07

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Белгород, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией специальности 23.02.07 | Разработано на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ. специальность: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| --- | --- |
| Протокол № ____ от «__»_______201__ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________Бугаев В.А. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201__ г. |

Составитель: преподаватели спец. дисциплин

Лукьянов Александр Ильич

Вознесенский Михаил Алексеевич

Колодезный Иван Иванович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания выполнены в помощь студентам при выполнении лабораторных работ по ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» в объёме 82 часов.

Цель лабораторных работ практически изучить устройство механизмов и систем автомобилей, а также произвести испытания, снятие показателей работы двигателей внутреннего сгорания, как с искровым зажиганием, так и дизельных.

Основные этапы лабораторной работы:

- освоение рабочего места;

- изучение текста лабораторной работы;

- определение и нахождение деталей, подлежащих изучению, осмысление их работы и взаимодействия между собой;

-выполнение лабораторной работы;

- защита лабораторной работы у преподавателя.

Время выполнения работы  -90 мин.

Форма отчета – письменная лабораторная работа и устный ответ на вопросы преподавателю по защищаемой работе

Пособие содержит пояснения к каждой работе, в которые входит название темы, цель, деловые обозначения.

Количество часов на выполнение практических работ:

| Наименование раздела | Кол-во часов |
| --- | --- |
| Раздел 1: Конструкция автомобилей | 56 |
| Раздел 2: Электрооборудование автомобилей | 14 |
| Раздел 3: Основы теории автомобильного двигателя | 8 |
| Итого | 78 |

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

при выполнении лабораторных работ по дисциплине ПМ 01. МДК 01.01 «Устройство автомобилей»

| Вид работы | К р и т е р и и |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | « 5 » | « 4 » | « 3 » |
| Лабораторная работа | Лабораторная работа выполнена верно, в полном объёме, правильно оформлена и защищена. | Лабораторная работа выполнена верно, в полном объёме, имеются неточности в оформлении и орфографии | Лабораторная работа выполнена в полном объёме, имеются ошибки в оформлении и орфографии, имелись затруднения в ответе на дополнительные вопросы. |

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПМ.01

| № п/п | Тема лабораторной работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 «Конструкция автомобилей» |  |  |
| 1 | Изучение устройства КШМ бензинового двигателя | 2 |
| 2 | Изучение устройства КШМ дизельного двигателя. | 2 |
| 3 | Изучение устройства ГРМ бензинового двигателя. | 2 |
| 4 | Изучение устройства ГРМ дизельного двигателя. | 2 |
| 5 | Изучение устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы охлаждения двигателя. | 2 |
| 6 | Изучение устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы смазки двигателя. | 2 |
| 7 | Изучение устройства и работы системы питания бензинового двигателя. | 2 |
| 8 | Изучение устройства элементов системы электронного впрыска топлива. | 2 |
| 9 | Изучение устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы питания дизельного двигателя. | 2 |
| 10 | Изучение устройства и работы ТНВД двигателя КАМАЗ – 740 и ЯМЗ-238. | 2 |
| 11 | Изучение устройства и работы системы питания на сжатом и сжиженном газе. | 2 |
| 12 | Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов. | 2 |
| 13 | Изучение устройства и работы 4-х и 5-ти ступенчатых коробок передач. | 2 |
| 14 | Изучение устройства и работы десяти ступенчатой коробки передач. | 2 |
| 15 | Изучение устройства и работы ведущих мостов. | 2 |
| 16 | Изучение устройства и работы управляемых мостов. | 2 |
| 17 | Изучение устройства карданных передач разных типов. | 2 |
| 18 | Изучение установки агрегатов и узлов на автомобиле. | 2 |
| 19 | Изучение устройства и работы элементов подвесок. | 2 |
| 20 | Изучение устройства элементов колёс и шин. Изучение маркировки шин. | 2 |
| 21 | Изучение устройства и работы рулевых приводов. | 2 |
| 22 | Изучение устройства и работы усилителей рулевого привода | 2 |
| 23 | Изучение устройства и работы рулевых механизмов. | 2 |
| 24 | Изучение устройства и работы элементов тормозных систем с гидравлическим приводом. | 2 |
| 25 | Изучение устройства тормозных механизмов барабанного типа. | 2 |
| 26 | Изучение устройства тормозных механизмов дискового типа. | 2 |
| 27 | Изучение устройства стояночного тормоза и его привода. | 2 |
| 28 | Изучение устройства и работы элементов пневмопривода тормозов. | 2 |
| Раздел 2. Электрооборудование автомобилей |  |  |
|  | Исследование аккумуляторной батареи | 2 |
|  | Конструкция, принцип действия, характеристики автомобильного генератора | 2 |
|  | Исследование регулятора напряжения генератора | 2 |
|  | Конструкция, принцип действия, характеристики катушки зажигания | 2 |
|  | Изучение устройства, маркировки и условий работы свечей зажигания | 2 |
|  | Устройство систем электростартерного пуска | 2 |
|  | Изучение основных характеристик датчиков системы электронного впрыска топлива | 2 |
| Раздел 3: Основы теории автомобильного двигателя |  |  |
| 1 | Снятие характеристики холостого хода бензинового двигателя. | 2 |
| 2 | Снятие регулировочной характеристики по углу опережения зажигания. | 2 |
| 3 | Определение индикаторных и эффективных показателей работы двигателя. | 2 |
| 4 | Снятие внешней скоростной характеристики дизельного двигателя. | 2 |
|  | Итого | 78 |

Список используемой литературы.

1. Стуканов В.А. «Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей» М. ИД. «Форум»: ИНФРА-М, 2007г.

2. Богданов С.Н. «Автомобильные двигатели». М. Машиностроение, 1987г.

3. Иларионов В.А. «Теория и конструкция автомобиля». М. Машиностроение, 1985г.

4. Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

Лабораторная работа №1-2

Тема: Изучение устройства КШМ бензинового двигателя. Изучение устройства КШМ дизельного двигателя.

1. Цель работы: Практически изучить устройство КШМ бензинового и дизельного двигателей.

2.Оборудование: Подвижные и неподвижные детали КШМ бензинового и дизельного двигателей. Двигатели в сборе.

3. Литература:Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Неподвижные детали КШМ

Блок-картер является остовом двигателя, в котором размещаются и работают подвижные детали, к нему крепятся навесные приборы и агрегаты, обеспечивающие работу двигателя.

Материал – легированный чугун или алюминиевый сплав.

Разделён горизонтальной перегородкой на 2 части. В верхней части устанавливаются гильзы, в нижней части в вертикальных перегородках имеются разъёмные отверстия крепления коленчатого вала.

Гильзы цилиндров являются направляющими для поршня и вместе с головкой образуют пространство, в которой осуществляется рабочий цикл.

Материал- литьё из специального чугуна.

Внутренняя поверхность закаляют с нагревом ТВЧ, растачивают и хонингуют, получая рабочую поверхность (зеркало).

«Мокрые» гильзы омываются водой. Если блок картер отлит вместе с гильзами –«сухие» гильзы.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) закрывает цилиндры и образует верхнюю часть рабочей полости двигателя. В ней частично или полностью размещаются камеры сгорания.

Материал- легированный серый чугун или алюминиевый сплав.

В ГБЦ размещаются гнёзда и направляющие втулки клапанов, впускные и выпускные каналы. Имеются площадки для крепления деталей ГРМ, отверстия под свечи или форсунки. Для уплотнения стыка между блоком и ГБЦ применяют специальную сталеасбестовую или металлическую прокладку, которая предотвращает прорыв отработавших газов наружу, и проникновение охлаждающей жидкости и масла в цилиндры.

В двигателях с воздушным охлаждением ГБЦ делают оребрёнными. Ребра располагают по потоку воздуха.

Поддон картера закрывает КШМ снизу и является ёмкостью для масла.

Материал- листовая сталь или алюминиевый сплав.

Внутри могут быть перегородки для препятствия перемещению и взбалтывания масла при движении автомобиля по неровным дорогам.

Крепится к блоку болтами через прокладку (паронитовую, резиновую, или пробковую).

В нижней части отверстие с резьбой под сливную магнитную пробку.

ПОРШЕНЬ воспринимает давление расширяющихся газов при рабочем ходе и передаёт его через шатун на кривошип коленчатого вала. Поршень состоит из днища (головки) юбки, бобышек. Из-за неравномерного расширения поршень выполнен в виде конуса, овального сечения. Днище имеет проточки под поршневые кольца. Днища поршней бывают: плоскими, выпуклыми, вогнутыми, и фигурные.

Компрессионные кольца уплотняют соединение между поршнем и гильзой, препятствуя прорыву газов в поддон, маслосъёмные снимают излишки масла с рабочей поверхности гильзы. Имеются дренажные отверстия для слива масла. Материал колец - легированный чугун или сталь. Замки колец для уменьшения прорыва газов смещаются на 90-180о.

ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ - обеспечивает шарнирное соединение шатуна с поршнем.

ШАТУН – соединяет поршень и кривошип коленчатого вала. Шатун состоит из верхней головки, нижней головки с разъёмным отверстием, соединяемых шатунными болтами. Материал шатуна высококачественная сталь.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ - воспринимает давление газов от поршней через шатуны при рабочем ходе и преобразует во вращательное движение, а также обеспечивает движение поршней во время вспомогательных тактов и пуска двигателя. Материал - среднеуглеродистая сталь (штамповка) или модифицированный чугун (литьё). Состоит из: коренных шеек, шатунных шеек, щёк, маслоотражающего гребня, маслосгонной резьбы, фланца. Коренные и шатунные шейки: закалка ТВЧ, проточка, шлифовка, полировка. Подшипники скольжения (вкладыши) – устанавливаются на коренные и шатунные шейки. Изготавливают из сталеалюминиевой ленты. Имеются усики от их проворачивания.

МАХОВИК - служит для уменьшения неравномерности вращения коленчатого вала, накопления энергии во время рабочего хода. Эта энергия необходима для вращения вала в течение подготовительных тактов и вывода деталей КШМ из ВМТ и НМТ, а также для пуска двигателя. Материал- чугун. Торец для нажимного диска сцепления. Маховик центрируют по наружной поверхности фланца, фиксируют установочным штифтом или несимметричным расположение отверстий крепления маховика.

Лабораторная работа №3-4

Тема: Изучение устройства ГРМ бензинового двигателя. Изучение устройства ГРМ дизельного двигателя

1. Цель работы:

Практически изучить устройство ГРМ бензинового двигателя.

Практически изучить устройство ГРМ дизельного двигателя.

2. Оборудование: Подвижные и неподвижные детали ГРМ бензинового и дизельного двигателей. Двигатели в сборе.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

ГРМ служит для своевременного открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов двигателя, а так же обеспечивает качественное наполнение двигателя свежим зарядом, очищает от отработавших газов и герметизирует цилиндры при сжатии и рабочем ходе поршня.

Клапанные механизмы ГРМ классифицируют:

- По месту установки клапанов: верхнеклапанные - клапана в головке блока, нижнеклапанные - клапана в блоке.

- По месту установки распредвала: верхнее и нижнее.

3. По виду привода распредвала: зубчатый (шестерённый), цепной и ременный.

ГРМ состоит из распределительного вала, привода, толкателей, штанг, коромысел, клапанного механизма.

Верхняя установка распределительного вала.

Обычно применяется на бензиновых автомобилях.

Распределительный вал в этом случае устанавливается в головку блока цилиндров и приводится в действие обычно или цепным или ременным приводом.

Вращаясь под действием привода, кулачёк распредвала толкает гидротолкатель, который нажимает на клапан, открывая его.

Возврат в исходное состояние происходит под действием возвратной пружины.

РАСПРЕДВАЛ предназначен для своевременного открытия клапанов. Распредвал состоит из опорных шеек, кулачков, шестерни привода вспомогательных механизмов, эксцентрика для привода топливного насоса.

ТОЛКАТЕЛИ - передают усилия от кулачков распредвала к штангам или непосредственно к клапанам. Изготавливают из стали или чугуна. Цилиндрические толкатели изготавливают пустотелыми, с плоской или сферической поверхностью днища. Кулачок смещён относительно оси толкателя на 2-3 мм, что обеспечивает проворачивание толкателя вокруг своей оси.

ШТАНГА - передаёт усилие от толкателя к коромыслу. Материал – сталь или дюралюминий с металлическими наконечниками, термически обработанными.

КОРОМЫСЛО - разноплечий рычаг из чугуна (стали) таврового или двутаврового сечения, передаёт усилие от штанги на клапан. На коротком плече – резьбовое отверстие под регулировочный винт и канал для подвода масла. На длинном плече – сферическая поверхность, опирающаяся на торец клапана. В средней части – отверстие под ось качания коромысла.

КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ - 	состоит из клапана, направляющей втулки, сёдел клапанов, возвратных пружин, опорных тарелок, сухарей, механизма вращения клапана.

КЛАПАНА – предназначены для герметизации цилиндра при сжатии и рабочем ходе и соединения его с впускным или выпускным трактом при тактах впуска или выпуска. Условия работы клапанов: высокая температура, высокие скорости перемещения, неравномерный нагрев, повышенная коррозионно-активная среда. Состоит из головки, стержня. Материал – легированная сталь. Клапана шлифуют и притирают к сёдлам. На концах стержней имеются проточки для крепления пружин. Натриевое охлаждение (2/3 полости заполнены натрием).

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ – обеспечивают строго перпендикулярное, относительно седла, перемещение клапана. Материал - перлитный чугун и металлокерамика. От попадания масла устанавливаются самоподжимные сальники.

КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ - обеспечивает плотное прилегание клапанов к сёдлам и своевременное их закрытие после прекращения действия кулачка распределительного вала. Материал пружины - легированная марганцем и хромом сталь. Крайние 2 витка называются опорными. Нижним концом пружина упирается на ГБЦ через опорную тарелку; верхний конец через 2 сухаря и верхнюю тарелку с клапаном.

СЁДЛА КЛАПАНОВ – углы заточки 15о , 45 о , 75 о. Изготавливают из чугуна, стали или металлокерамики.

МЕХАНИЗМ ВРАЩЕНИЯ КЛАПАНА - служит для поддержания в рабочем состоянии контактных поверхностей фасок выпускных клапанов с сёдлами и принудительно проворачивает клапан.

ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР - при работе клапан нагревается и удлиняется, поэтому устанавливается тепловой зазор -0,15-0,3мм для впускного клапана. 0,15-0,35мм для выпускного клапана.

ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР- зазор между стержнем клапана и носком коромысла.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ применяются на современных автомобилях и не требуют регулировки теплового зазора.

Лабораторная работа №5

Тема: Изучение устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы охлаждения двигателя.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу узлов, механизмов и приборов системы охлаждения двигателя.

2. Оборудование: Жидкостные насосы, термостаты, радиаторы, крышки расширительных бачков, электровентиляторы, ёмкости для охлаждающих жидкостей

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального теплового режима двигателя

СО может быть жидкостной или воздушной.

Жидкостная система охлаждения.

ЖСО осуществляет циркуляцию ОЖ в двигателе по 2 кругам: большому и малому

Большой круг циркуляции ОЖ (при прогретом двигателе): жидкостной насос – распределительные трубы – рубашка блока цилиндров – рубашка головки блока цилиндров - термостат (клапан открыт)- шланг- патрубок радиатора - верхний бачок радиатора – сердцевина радиатора – нижний бачок радиатора – патрубок- шланг- приёмная полость жидкостного насоса.

По малому кругу жидкость циркулирует при пуске холодного двигателя для более быстрого прогрева:

жидкостной насос – распределительные трубы – рубашка охлаждения блока цилиндров - рубашка охлаждения головки блока цилиндров – верхний патрубок термостата (клапан закрыт) – перепускной шланг – приёмная полость жидкостного насоса

Элементы жидкостной СО

РАДИАТОР - состоит из 2 бачков, сердцевины, наливной горловина с пробкой, сливного краника. Пробка имеет 2 клапана: воздушный и паровой.

ЖАЛЮЗИ (шторка) – закрывает поток воздуха на радиатор.

ЖИДКОСТНЫЙ НАСОС – создаёт в СО принудительную циркуляцию. Состоит из корпуса, вала привода с крыльчаткой, ступицы для крепления шкива привода, самоподжимной манжеты. Вал вращается на 2 шариковых подшипниках.

ВЕНТИЛЯТОР (электровентилятор) – служит для создания воздушного потока, проходящего через сердцевину радиатора.

ТЕРМОСТАТ - автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости и позволяет быстро прогреть холодный двигатель при пуске.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК – для жидкости, излишки которой появляются при расширении от нагревания. Обычно пластиковый и закрывается пробкой с 2 клапанами: паровым и воздушным.

Лабораторная работа №6

Тема: Изучение устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы смазки двигателя.

1. Цель работы: Цель работы: Практически изучить устройство и работу узлов, механизмов и приборов системы смазки двигателя.

2. Оборудование: Масляные насосы двигателя, поддоны двигателя, фильтры грубой и тонкой очистки масел, центробежные фильтры.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Смазочная система служит для разделения трущихся деталей масляной плёнкой, охлаждения их, удаление нагара и продуктов износа и защищает от коррозии.

Автомобильные двигатели имеют комбинированную смазочную систему: под давлением, разбрызгиванием и самотёком

РАБОТА СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Смазочная система состоит из поддона картера, масляного насоса, маслоприёмника с масляным фильтром, масляных фильтров (щелевого или инерционного типа), масляных каналов и маслопроводов, масляного радиатора, редукционного и перепускного клапанов, приборов контроля уровня и давления масла, приборов вентиляции картера.

РАБОТА: Масло засасывается шестерёнчатым насосом (одно- или 2-х секционным) из поддона через маслоприёмник и подаётся в фильтр (полнопоточный или неполнопоточный). Из фильтра масло подаётся в масляную магистраль (продольный канал в блоке двигателя). Давление ограничивается редукционным клапаном. Из масляной магистрали масло под давлением по каналам поступает к коренным подшипникам коленчатого вала, а от них к шатунным подшипникам, к опорным шейкам распределительного вала и в полую ось коромысел.

Вытекающее через зазоры в подшипниках коромысел масло разбрызгивается движущимися деталями, стекая по штангам, смазывает их наконечники, толкатели и кулачки распределительного вала. В картере масло в виде тумана оседает на стенки цилиндров.

Давление масла контролируется манометром, датчик которого стоит на главной масляной магистрали, а указатель – на панели приборов. Дополнительно датчик и сигнальная лампа аварийного давления масла.

Уровень масла контролируется маслоизмерительной линейкой.

Некоторые двигатели снабжены радиатором для охлаждения масла.

Лабораторная работа №7

Тема: Изучение устройства и работы системы питания бензинового двигателя.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу узлов, механизмов и приборов системы питания бензинового двигателя.

2. Оборудование: топливные баки с датчиками, топливные насосы, карбюраторы, фильтры топливные и воздушные, выхлопные трубы.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Система питания КБД служит для приготовления горючей смеси из паров топлива и воздуха в определённых пропорциях, подачи её в цилиндры двигателя и отвода из них отработавших газов.

Система питания КБД состоит: топливный бак, фильтр-отстойник, топливопроводы, топливный насос, фильтр тонкой очистки топлива, карбюратор, воздушный фильтр (щелевой или инерционно-масляный), впускной трубопровод, приёмные трубы, глушитель, приборы контроля уровня топлива.

Работа системы питания

При работе двигателя топливный насос засасывает топливо из бака и через щелевые фильтры подаёт в поплавковую камеру карбюратора. При такте впуска в цилиндре двигателя создаётся разрежение и воздух, пройдя через воздухоочиститель, поступает в карбюратор, где смешивается с парами топлива и в виде горючей смеси подаётся в цилиндр, и там смешиваясь с остатками отработавших газов, образует рабочую смесь.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КАРБЮРАТОРА – состоит из воздушного патрубка с воздушной заслонкой с автоматическим воздушным клапаном и крышки поплавковой камеры.

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАРБЮРАТОРА – состоит из смесительной камеры с 2-мя диффузорами в каждой, поплавковой камеры и главной дозирующего устройства в каждой камере

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ – из смесительной камеры с дроссельными заслонками, каналов системы холостого хода с распылителями в каждой камере (или только в первичной), экономайзера системы принудительного холостого хода.

Управляется карбюратор из кабины педалью (трос,тяги) с рычагом дроссельных заслонок с возвратной пружиной. Для пуска холодного двигателя имеется кнопка, связанная тросом с рычагом оси воздушной и дроссельной заслонок.

Устройства карбюратора, обеспечивающие приготовление горючей смеси на различных режимах работы двигателя:

- Пусковое устройство. 2.Система холостого хода.

3.Система компенсации горючей смеси,

4.Экономайзер. 5. Ускорительный насос.

Система выпуска: выпускной коллектор, приёмные трубы, нейтра-лизатор, глушитель, резонатор соединены трубами на гибкой подвеске.

Лабораторная работа №8

Тема: Изучение устройства элементов системы электронного впрыска топлива.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу узлов, механизмов и приборов системы электронного впрыска топлива.

2. Оборудование: Электронный блок управления, топливная рампа с форсунками, фильтры, электробензонасос, датчики, необходимые для работы ЭБУ.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Микропроцессорная система управления впрыска топливом состоит из электронного блока управления (ЭБУ), комплекта датчиков, исполнительных устройств и соединительных проводов с разъёмами.

ЭБУ – специализированный компьютер, принимающий сигналы от датчиков, рассчитывает необходимые параметры сигналов для исполнительных устройств.

Согласующие элементы блока управления передают эти сигналы наисполнительным устройствам системы.

Датчики системы управления:

1.синхронизации (положения коленчатого вала) предназначен для синхронизации работы блока управления с рабочим процессом двигателя

2. положения распределительного вала сообщает блоку управления информацию о положении ВМТ поршня первого цилиндра при такте сжатия, что необходимо для соблюдения последовательности впрыска топлива согласно порядку работы цилиндров.

3. детонации воспринимает вибрации стенки блока, вызванными ударными волнами, образующимися при детонационном сгорании в цилиндрах и выдаёт на ЭБУ переменное напряжение, соответствующее уровню детонации двигателя

4. расхода массового расхода воздуха – определяет количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя по время работы двигателя. В корпусе датчика натянута платиновая нить, нагретая до 150 С. Воздушный поток проходящий через корпус отбирает от нити тем больше теплотычем больше расход воздуха. По величине электрической мощности, которая затрачивается на поддержания заданной температуры нити, ЭБУ рассчитывает массовый расход поступающего воздуха.

5. положения дроссельной заслонки информирует ЭБУ о величине положения угла поворота заслонки

6. температуры охлаждающей жидкости

7. температуры воздуха во впускном коллекторе.

Исполнительные устройства:

1. электромагнитные форсунки2. катушки зажигания

3. регулятор добавочного воздуха 4. контрольная лампа сигнализатора

5. реле электробензонасоса6. разгрузочное реле

В случае выхода из строя датчиков 5. 4. 3 система переходит на резервный режим работы, позволяющий доехать до места ремонта

Лабораторная работа №9

Тема: Изучение устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы питания дизельного двигателя.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу узлов, механизмов и приборов системы питания дизельного двигателя.

2. Оборудование: ТНВД рядный иV-образный, ТННД, форсунки и распылители, фильтры очистки топлива,

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Система питания дизельного двигателя обеспечивает раздельную подачу в цилиндры воздуха и топлива и выпуск отработавших газов. По экономичности дизельные двигатели лучше КБД.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ - состоит из топливного бака, фильтра грубой очистки, ТННД, фильтра тонкой очистки, ТНВД, автоматической муфты опережения впрыска топлива, всережимного регулятора, форсунок, топливопроводов высокого и низкого давления.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ВОЗДУХОМ состоит из воздушного фильтра, впускного трубопровода и может быть турбокомпрессор.

СИСТЕМА ВЫПУСКА состоит из выпускного трубопровода, приёмных труб и глушителя.

Работа системы питания: топливо из бака засасывается ТННД через фильтр грубой очистки по топливопроводу к фильтру тонкой очистки, через ТННД затем к ТНВД и к форсункам. При такте впуска в цилиндр поступает очищенный воздух, в конце такта сжатия в цилиндр впрыскивается доза распылённого дизельного топлива, которая самовоспламеняется вследствие высокой температуры. Отработавшие газы поступают в выпускной трубопровод и через приёмные трубы в глушитель

ФОРСУНКА служит для подачи топлива в камеру сгорания под большим давлением в мелкораспыленном виде и обеспечивает чёткую отсечку подачу топлива в конце впрыска.

Типы форсунок: открытые, закрытые (отверстия закрыты иглой), односопловые и многосопловые.

ФОРСУНКА ЯМЗ состоит из корпуса, центрального отверстия под штангу и наклонного топливного канала, распылителя с отверстиями для впрыска и отверстием под иглу, топливных каналов, штанги и механизма регулирования давления впрыска, пружины и опорной тарелки.

ИГЛА РАСПЫЛИТЕЛЯ - состоит из цилиндрической направляющей части, конусных поясков в средней и нижней части. Крепится к корпусу накидной гайкой. Вверху имеется прилив с резьбовым отверстием под штуцер топлива с фильтром-сеткой. Давление регулируется регулировочным винтом и стопорится контргайкой.

Лабораторная работа №10

Тема: Изучение устройства и работу ТНВД двигателя КАМАЗ – 740 и ЯМЗ-238.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работуТНВД двигателя КАМАЗ – 740 и ЯМЗ-238.

2. Оборудование: ТНВД двигателя КАМАЗ – 740 и ЯМЗ-238.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

ТНВД подаёт через форсунки в камеру сгорания топливо в строго определённые моменты и в определённом количестве в зависимости от режима работы двигателя.

ТНВД ЯМЗ -рядный, состоит из корпуса с крышками. Внутри корпуса имеется перегородка, в которой выполнены пазы под роликовые толкатели. В верхней части корпуса имеются резьбовые отверстия крепления насосных секций, топливные каналы, отверстия для крепления рейки поворота плунжеров. В нижней части корпуса расположен кулачковый вал привода насосных секций.

ТНВД приводится в действие через автоматическую муфту опережения впрыска расположенную в передней части ТНВД. Муфта позволяет изменять угол опережения впрыска топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. В задней части ТНВД находится всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала, который изменяет подачу топлива в зависимости, от нагрузки двигателя, поддерживая заданную водителем частоту вращения коленчатого вала, и ограничивает максимальную частоту вращения коленчатого вала.

РАБОТА НАСОСНОЙ СЕКЦИИ: кулачок, ролик толкателя, плунжер сжимает возвратную пружину, вытесняет топливо через впускное отверстие. При перекрытии впускного отверстия давление топлива растёт и при давлении10кг/см2 нагнетательный клапан открывается. Клапан полностью открыт при давлении 180 кг/см2. Плунжер продолжает двигаться вверх, давление топлива в надплунжерном пространстве растёт. При достижении требуемого для впрыска давления топлива 170-200 кг/см2 игла распылителя форсунки поднимается и происходит впрыск топлива в цилиндр. Плунжер движется вверх. Как только отсечная кромка спиральной канавки совместится с перепускным отверстием,давление резко падает, игла форсунки под действием возвратной пружины садится в седло. Впрыск топлива прекращается. Одновременно нагнетательный клапан под действием возвратной пружины садится в седло, объём пространства за клапаном увеличивается, происходит отсечка подачи топлива.

ТНВД КамАЗ V-образный, отличается коротким кулачковым валом и наличием 2 реек поворота плунжера насосной секции.

Лабораторная работа №11

Тема: Изучение устройства и работы системы питания на сжатом и сжиженном газе.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу узлов, механизмов и приборов системы питания на сжатом и сжиженном газе.

2. Оборудование: Редуктор низкого и высокого давления, манометры, плакаты.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

ГБУ на СПГ состоит:

- Баллоны для газа соединённые трубками, материал легированная сталь, 64 кг, объём 50л; материал – углеродистая сталь, 90 кг, объём 50 литров.

- Наполнительный расходный и магистральный вентили.

- Подогреватель газа.

- Манометры высокого и низкого давления.

- Редуктор высокого давления + фильтр.

- Редуктор низкого давления + дозирующее устройство.

- Газопроводы высокого и низкого давления.

- Карбюратор смеситель.

- Электромагнитные клапана фильтры (бензиновый - газовый).

Работа ГБУ на СПГ: открыты магистральный и расходный вентили. Газ, через подогреватель от системыохлаждения или системы выпуска, поступает в редуктор высокого давления, где давление уменьшается до 12 кг/см2. Далее, через газовый клапан фильтр в редуктор низкого давления, где давление уменьшается до 0,2 кг/см2 и далее в карбюратор-смеситель, где смешивается с воздухом и поступает в цилиндры двигателя. Резервная система питания: бензобак, фильтр, насос, фильтр, карбюратор.

ГБУ на СНГ состоит из:

- Баллона с арматурой с указателем уровня топлива.

- Магистрального, наполнительного и контрольного вентиля.

- Испарителя (подогревателя).

- Газового редуктора.

- Смесителя.

- Переключателя « газ- бензин».

- 2 контрольных манометров (на баллоне и в редукторе).

- Карбюратора.

- Газового и бензинового клапана – фильтра.

РАБОТА ГБУ на СНГ

Из баллона жидкий газ, через жидкостный вентиль поступает в магистральный вентиль и далее к испарителю, который омывается горячей охлаждающей жидкостью из системы охлаждения. Сжиженный газ испаряется и в парообразном состоянии поступает в фильтр, затем в 2-х ступенчатый редуктор, где давление снижается до 0,1-0,2 кг/см2, далее газ проходит через дозирующее экономайзерное устройство, смеситель газа, и при такте впуска поступает в цилиндры двигателя.

Лабораторная работа №12

Тема: Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов.

1. Цель работы:Практически изучить устройство и работу сцеплений и их приводов.

2. Оборудование: Ведущие и ведомые дики сцеплений ( диафрагменные и с периферийно расположенными пружинами), муфты включения, вилки, главный и рабочие цилиндры сцепления.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Сцепление служит для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии и последующего их плавного соединения, что необходимо для включения передач, при трогании с места и переключения передач при движении автомобиля.

ФРИКЦИОННЫЕ сцепления – усилие передаётся силой трения

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ сцепление - усилие передаётся силой потока жидкости

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ сцепление – усилие передаётся при помощи магнитного порошка и электромагнитных сил.

СЦЕПЛЕНИЕ С ПЕРЕФЕРИЙНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПРУЖИНАМИ СОСТОИТ:

картер сцепления,

ведущего нажимного диска,

ведомого диска с накладками и гасителем крутильных колебаний;

нажимного механизма: ведущего диска, периферийно-расположенных цилиндрических пружин, механизма включения сцепления: оттяжных пальцев, рычагов выключения (может быть 4, может быть 3),

муфты выключения с упорным шарикоподшипником;

привода выключения сцепления; усилителя выключения сцепления.

СЦЕПЛЕНИЕ с периферийными пружинами: имеют недостаток- чувствительны к центробежным силам.

Диафрагменное сцепление пружины выполнены в виде лепестков, представляющих собой радиальный конус с радиальным отверстием. Лепестки выполняют функцию рычагов выключения сцепления. При нажатии на педаль и подшипник муфты сцепления на их концы, они деформируют пружину, перемещая наружный край назад. Чтобы нажимной диск двигался за пружиной, на нём закреплены крючкообразные захваты.

Для предотвращения передачи угловых колебаний от двигателя на валы предусмотрен гаситель крутильных колебаний (демпфер). Пружины демпфера обеспечивают упругую связь ведомого диска со ступицей.

Для выключения сцепления используют: - гидравлический привод сцепления состоящий из главного цилиндра сцепления с бачком для хранения запаса жидкости, педали включения сцепления, трубопроводов, рабочего цилиндра сцепления с регулировочным штоком, вилки сцепления, выжимного подшипника и механический привод

Пневмогидроусилительпривода сцепления служит для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали сцепления. Применяется на большегрузных автомобилях и автобусах большой вместимости.

Лабораторная работа №13

Тема: Изучение устройства и работы 4-х и 5-ти ступенчатых коробок передач.

1. Цель работы:Практически изучить устройство и работу4-х и 5-ти ступенчатых коробок передач.

2. Оборудование:3-х вальная 4-х и 5-ти ступенчатые коробок передач, двухвальная коробка передач.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Коробка передач предназначена для изменения силы тяги на ведущих колёсах, скорости движения, изменения направления движения автомобиля.

Коробка передач позволяет на длительное время отсоединять двигатель от трансмиссии при работе двигателя на остановившемся автомобиле или при движении накатом.

Коробка передач легкового автомобиля ВАЗ – механическая, трехвальная, четырехступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен, синхронизаторами и ручным управлением (неавтоматическая).

Коробка имеет четыре передачи для движения вперед и одну передачу для движения назад. Шестерни всех передач (кроме заднего хода) – косозубые, что уменьшает шум при работе коробки передач; шестерни передачи заднего хода – прямозубые. Передачи для движения вперед включаются с помощью синхронизаторов, а для движения назад – передвижением промежуточной шестерни заднего хода. Переключаются передачи с помощью рычага, который имеет три хода вперед и назад от нейтрального положения.

Коробка передач крепится к заднему торцу картера сцепления. В нее через резьбовое отверстие с пробкой заливают трансмиссионное масло. Внутренняя полость коробки передач через сапун сообщается с атмосферой. Масло из коробки сливают через резьбовое отверстие с пробкой, расположенное в нижней крышке.

Коробка передач грузового автомобиля ЗИЛ – трехвальная, пятиступенчатая, с синхронизаторами и ручным (неавтоматическим) управлением. Высшая V передача в коробке передач – прямая.

В картере коробки передач на подшипниках установлены три вала – первичный, вторичный и промежуточный. Вместе с первичным валом изготовлена ведущая косозубая шестерня, соединенная с ведомой шестерней, которая закреплена на шпонке на промежуточном валу. Промежуточный вал сделан совместно с ведущей прямозубой шестерней (I передачи). На валу на шпонках установлены ведущие косозубые шестерни (соответственно II, III и IV передач). Прямозубая шестерня I передачи и передачи заднего хода установлена на шлицах вторичного вала, а ведомые косозубые шестерни (соответственно II, III и IV передач) – свободно и находятся в постоянном зацеплении с ведущими шестернями. На вторичном валу на шлицах установлены синхронизаторы для включения соответственно II и III, IV и V передач.

Лабораторная работа №14

Тема: Изучение устройства и работы десяти ступенчатой коробки передач

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу десяти ступенчатой коробки передач.

2. Оборудование: десятиступенчатая коробка передач

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

10- ступенчатая коробка передач состоит из основной пятиступенчатой коробки передач и дополнительной коробки передач (делителя), удваивающего число передач основной коробки передач.

Делитель состоит из ведущего вала, промежуточного вала, зубчатого колеса ведущего вала, зубчатого колеса промежуточного вала, находящихся в постоянном зацеплении, и синхронизатора делителя.

Коробка передач состоит из ведущего вала с зубчатым колесом постоянного зацепления и зубчатым венцом включения пятой передач; ведомого вала с зубчатыми колёсами 4,3,2,1 передач , свободно сидящими на валу и находящихся в постоянном зацеплении с соответствующими зубчатыми колёсами, жёстко сидящими на промежуточном валу; промежуточного вала коробки передач, соединённого шлицевой частью с промежуточным валом делителя; блока зубчатых колёс заднего хода; 2 –х синхронизаторов, находящихся в зацеплении шлицевой частью с ведомым валом коробки передач; механизма управления.

Делитель может передать крутящий момент двумя путями:

-синхронизатор делителя соединяет ведущие валы делителя и коробки передач. Крутящий момент передаётся через зубчатое колесо постоянного зацепления коробки передач и далее на промежуточный вал для включения передач.

-синхронизатор делителя соединяет ведущий вал делителя с зубчатым колесом ведущего вала делителя. Крутящий момент передаётся с зубчатого колеса ведущего вала делителя на зубчатое колесо промежуточного вала делителя и далее на промежуточный вал коробки передач для включения повышающих передач.

Если коробка передач понижает передаточные числа , то она называется демультипликатором.

Лабораторная работа №15

Тема: Изучение устройства и работы ведущих мостов.

1. Цель работы:Практически изучить устройство и работу ведущих мостов.

2. Оборудование: ведущие передние, задние и комбинированные мосты, главные передачи, дифференциалы.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Мостом автомобиля называют агрегат, связывающий между собой правое и левое колесо оси, воспринимающий силы, действующие на них со стороны дороги, и через подвеску, передающий их на несущую конструкцию. Ведущий мост состоит из балки, главной передачи, дифференциала и полуосей.

Мосты классифицируются по расположению: передний, промежуточный (средний), задний, управляемый, ведущий, комбинированный, поддерживающий.

Главная передача увеличивает крутящий момент и передаёт его под углом 90о к продольной оси автомобиля (двигатель расположен параллельно продольной оси автомобиля).

По числу ступеней главные передачи могут быть: одинарными и двойными (центральная и разнесённая).

Главные одинарные передачи могут быть коническими, гипоидными, цилиндрическими, червячными.

Цилиндрическая одинарная главная передача применяется на легковых автомобилях с поперечным расположение м двигателя.

КОНИЧЕСКАЯ И ГИПОИДНАЯ ГЛАВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ используется на автомобилях классической компоновки.

ГЛАВНЫЕ ДВОЙНЫЕ ПЕРЕДАЧИ - применяются при передаче большого крутящего момента.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЛАВНАЯ ДВОЙНАЯ ПЕРЕДАЧА состоит из двух пар зубчатых колёс (пара конических и пара цилиндрических).

РАЗНЕСЁННАЯ ГЛАВНАЯ ДВОЙНАЯ ПЕРЕДАЧА состоит из центральной главной конической передачи и двух колёсных редукторов.

Дифференциал предназначен для распределения крутящего момента между ведущими колёсами и позволят им вращаться с разными угловыми скоростями.

Чтобы колёса проходили разное расстояние, их крепят через полуоси к дифференциалу, воспринимающего крутящий момент от главной передачи.

ШЕСТЕРЁНЧАТЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ состоит:

Корпус (правая и левая чашки)

Сателлиты зубчатых колёс (2 или 4).

Ось сателлита зубчатых колёс (крестовина с шипами осей).

Два полуосевых зубчатых колеса.

Крутящий момент с корпуса, являющегося водилом планетарного механизма, через свободно вращающиеся на своих осях сателлитные зубчатые колёса передаётся на полуосевые зубчатые колёса и через полуоси на колёса.

Лабораторная работа №16

Тема: Изучение устройства и работы управляемых мостов.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работууправляемых мостов.

2. Оборудование: Неразрезной передний управляемый мост и разрезной передний управляемый мост, комбинированный мост.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

НЕРАЗРЕЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ МОСТ – состоит из балки, поворотных кулаков, шарнирно соединённых шкворнем, обеспечивающих поворот управляемых колёс. Балка должна быть прочная, жёсткая и лёгкая. Материал – сталь, профиль -двутавр. По краям балки имеются отверстия под шкворень. Для крепления кронштейнов имеются площадки. Шкворень металлический обработанный цилиндр. Шкворень фиксируется в балке клиновым болтом с гайкой. Опорный подшипник шкворня (качения, скольжения). С поворотным кулаком шкворень соединяется через подшипники качения (скольжения).

Рулевая трапеция служит для обеспечения разного угла поворота управляемых колёс.

Рулевая трапеция – шарнирный четырёхугольник, образованный средней частью балки передней оси, двумя рычагами и поперечной тягой. Рулевая трапеция может быть задней (поперечная тяга находится за балкой) или передней. Цельная рулевая трапеция при зависимой подвеске и расчленённой – при независимой подвеске.

Разрезной передний мост.

На легковых автомобилях устанавливают разрезные передние мосты. Стойка верхним и нижним рычагами шарнирно соединена с балкой переднего моста. Со стойкой шкворнем соединяется поворотный кулак, на котором стопорной шайбой и гайкой закреплены два конических роликоподшипника ступицы колеса.В современных автомобилях роль шкворня исполняют шаровые опоры.

Лабораторная работа №17

Тема: Изучение устройства карданных передач разных типов.

1. Цель работы:Практически изучить устройство и работукарданных передач разных типов.

2. Оборудование: Карданная передача классического автомобиля, крестовины , карданные шарниры, ШРУСы.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Карданная передача – механизм , состоящий из одного или нескольких карданных валов и карданных шарниров и предназначен для передачи крутящего момента между агрегатами , оси которых не совпадают и могут изменять своё положение.

КАРДАННЫЙ ШАРНИР НЕРАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ применяют в карданных передачах для передачи крутящего момента от КПП (РКП) на главную передачу под постоянно изменяющимся углом.

1.Промежуточный полый карданный вал (на одной стороне вилка, на другой шлицевая втулка).

2.Скользящая шлицевая вилка.

3.Вал карданный (на концах приварены вилки)

3.Три карданных шарнира неравных угловых скоростей, состоящих из 2-х вилок и крестовины с 4 шипами и игольчатыми подшипниками.

4.Промежуточная опора (подшипник, кронштейн-скоба, резиновая подушка).

5.Скользящая шлицевая вилка (для компенсации осевых удлинений).

6.Вал карданный (на концах приварены вилки)

7.Три карданных шарнира неравных угловых скоростей, состоящих из 2-х вилок и крестовины с 4 шипами и игольчатыми подшипниками.

8.Промежуточная опора (подшипник, кронштейн-скоба, резиновая подушка) снижает вибрацию и предотвращает возникновение нагрузок в промежуточном валу

Карданный вал подвергают динамической балансировке (приваривают грузики).

КАРДАННЫЕ ШАРНИРЫ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ - применяются для передачи крутящего момента от дифференциала на ведущие управляемые колёса

ШАРИКОВЫЙ ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ состоит:

Ведущего вала со шлицами, входящим в зацепление с полуосевым зубчатым колёсом дифференциала и вилкой с делительными канавками.

Ведомого вала со шлицами, входящими в зацепление с ведущим фланцем ступицы колеса и вилкой с делительными канавками.

4-х ведущих шариков, расположенных в делительных канавках вилок.

Центрирующего шарика вилок, помещённого в сферические углубления на торцах вилок.

Лабораторная работа №18

Тема: Изучение установки агрегатов и узлов на автомобиле.

1. Цель работы:Практически изучить установки агрегатов и узлов на автомобиле.

2. Оборудование: автомобиль ГАЗ 53А с установленными агрегатами.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Двигатель крепится к раме или кузову при помощи резиновых подушек, представляющих собой 2 металлические пластины с привулканизированным слоем резины, частично гасящим вибрацию от двигателя.

Коробка передач передней частью крепится жёстко к двигателю, задняя часть крепится через резиновую подушку к поперечине (грузовой автомобиль) или к кузову.

Передняя подвеска крепится к лонжеронам жёстко, посредством стремянок, но имеются ограничители-отбойники.

Задний мост также крепитсяк лонжеронам жёстко, посредством стремянок, но имеются ограничители-отбойники.

Кабина грузовых автомобилей крепится к раме автомобиля на резиновых подушках, колебания гасятся амортизаторами.

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО - выполняется на усиленной задней поперечине рамы и служит для буксирования прицепов. Оно двухстороннего действия, т.е. воспринимает тяговое усилие и тормозное. ТСУ состоит из стального крюка, проходящего внутри упругого резинового элемента, зажатого между двумя опорными шайбами. Опорные шайбы вместе с упругим элементом располагаются в металлическом цилиндре, с одной стороны закрытым колпаком, а с другой крышкой, которая болтами крепится к поперечине рамы. Упругий резиновый элемент смягчает толчки при трогании, торможении и езде.

На крюке имеется защёлка, которая стопорится собачкой и шплинтуется шплинтом на цепочке. Защелка с собачкой и шплинтом предотвращают самопроизвольный выход дышла прицепа из зацепления с крюком.

СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО служит для буксировки полуприцепов и устанавливается на кронштейнах с резино-металлическими шарнирами.

Седельно-сцепное устройство установлено на кронштейнах с помощью осей, на них седельно-сцепное устройство вращается в продольной плоскости, а в поперечной плоскости может качаться.

Сцепной механизм состоит из 2 сцепных губок, запорного кулака со штоком и пружиной, защёлки с пружиной, рычага управления расцепкой и предохранителя саморасцепки.

Лабораторная работа №19

Тема:Изучение устройства и работы элементов подвесок.

1. Цель работы:Практически изучить устройство и работу элементов подвесок.

2. Оборудование: рессоры, пружины, амортизаторы.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Упругие элементы подвесок смягчают толчки, снижают вертикальные ускорения и динамические нагрузки, передаваемые на несущую конструкцию при движении автомобиля.

Применяют следующие виды упругих элементов подвески:

-металлические (листовые рессоры, спиральные пружины, торсионы);

-неметаллические (пневматические, гидропневматические и резиновые.)

Листовая рессора состоит из стальных листов, имеющих одинаковую ширину и различную длину. Кривизна листов увеличивается с уменьшением длины листов. Взаимное расположение листов обеспечивается стяжным (центровым) болтом или специальнымивыдавками. Листы соединяются специальными хомутами, не дающими листам разъезжаться. Основной лист с помощью которого рессора крепится к раме или кузову, называется коренной, следующий-подкоренной. Одним концом рессора жёстко крепится к раме, второй конец свободно скользит по подушкам или качается на серьге, компенсируя изменение длины рессоры при её удлинении при увеличении нагрузки на автомобиль.

Пружины изготавливаются из прутка круглого сечения бывают цилиндрическими, коническими и бочкообразными. Энергоёмкость и долговечность пружин больше чем у листовой рессоры, а масса меньше, но необходимы направляющие устройства, так как пружина плохо передаёт горизонтальные усилия.

Торсионы применяются при независимой подвеске колёс на многоосных автомобилях. Торсион может быть круглым или составным из пластин прямоугольного сечения.

Упругие пневматические элементы применяются на автомобилях большой грузоподъёмности, автобусах и легковых автомобилях, для которых требуется хорошая плавность хода. Пневмобаллоны изготавливаются в виде резинокордовых оболочек, содержащих прорезиненный каркас из двухслойного корда диагональной конструкции.

Изменяя давление воздуха в пневобаллоне можно изменять жёсткость упругого элемента и тем самым регулировать высоту кузова от уровня дороги.

Гасители колебаний служат для гашения колебаний упругого элемента, которые возникают в результате наезда колеса на неровности дороги.

Двухтрубный телескопический амортизатор гасит колебания в результате перекачивания жидкости через калиброванные отверстия в его клапанах. Амортизаторы заполняют специальной жидкостью, вязкость которой мало зависит от температуры окружающей среды. Сопротивление амортизатора имеет двухстороннее действие.

Лабораторная работа №20

Тема: Изучение устройства элементов колёс и шин. Изучение маркировки шин.

1. Цель работы: Практически изучить устройство элементов колёс и шин, а также маркировку шин.

2. Оборудование: Диски колёс грузовых и легковых автомобилей, шины грузовые и легковые, камеры.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Колесо- устройство, осуществляющее непосредственную связь автомобиля с дорогой обеспечивающее движение автомобиля, его подрессоривание, изменение направления движения и передачу вертикальных нагрузок на дорогу.

Автомобильное колесо состоит из пневматической шины, обода и диска и ступицы.

ШИНА – обеспечивает поглощение и смягчение толчков и ударов, воспринимаемых колесом от дороги, обеспечивает с дорогой достаточное сцепление, снижает уровень шума, возникающий при движении автомобиля, и уменьшает разрушающее воздействие автомобиля на дорогу.

ШИНА СОСТОИТ:

- Покрышка - воспринимает давление сжатого воздуха, обеспечивает сцепление колеса с дорогой

- Боковина- слой резины привулканизированный к каркасу и защищающий его от вредных воздействий окружающей среды и механических повреждений

- Протектор – обеспечивает сцепление шины с дорогой и предохраняет каркас от повреждений

- Борт – укрепляет покрышку на ободе.

КЛАССИФИКАЦИЯ ШИН

По назначению:

- Для легковых автомобилей

- Для грузовых автомобилей и автобусов

- Для автомобилей высокой и повышенной проходимости.

- Для специальных автомобилей и спецтехники на базе автомобилей.

По типу рисунка протектора:

- Дорожный - эксплуатируются на дорогах с усовершенствованным покрытием.

- Универсальный – на дорогах с различным типом покрытий и по грунтовым.

- Повышенной проходимости.

- Карьерный.

- Зимний.

По конструктивным параметрам: - радиальные и диагональные

По материалу корда - металлокорд или синтетический корд.

По способу герметизации – камерные или бескамерные.

Дисковые колёса: диск соединяет обод со ступицей, а в бездисковых обод крепится к ступице при помощи прижимов.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ШИН

Шина обозначена : 205/70R15 79 S

205 – ширина профиля в мм.

70 – отношение высоты профиля шины к ширине %

R- радиальная шина.

15 – диаметр обода в дюймах.

79 – индекс грузоподёмности

S - индекс скорости

Maxpressur ( кг/см2) - максимальное давление в шине

М+S шина может эксплуатироваться по снегу и грязи.

Р – перед размером (passenger) – для легковых автомобилей

LT - перед размером ( lighttruck) для лёгких грузовиков

Winter – зимняя шина

Aquatred (aquacontact) – для езды по мокрым дорогам

AS (All seasons) - всесезонная

Tubeless -бескамерная

TWI (treadwearindicator) имеетсяиндикаторизноса

Rotation и стрелка – направление вращения

Left- устанавливается на левую сторону

Right – устанавливается на правую сторону

Outside – внешняя сторона

Inside – внутренняя сторона

Остаточная высота рисунка протектора, при которой разрешается эксплуатация транспортных средств:

Легковые -1,6 мм

Грузовые -1мм

Автобусы -2 мм

Мотоциклы и мопеды 0,8 мм.

Лабораторная работа №21

Тема: Изучение устройства и работы рулевых приводов.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу рулевых приводов.

2. Оборудование: Рулевое колесо, вал рулевого колеса, трапеция рулевая.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Рулевой привод состоит:

Рулевого колеса – состоит из обода, покрытого травмобезопасным покрытием, спиц с кнопками управления, ступицы, крепящейся к валу гайкой

Рулевой колонки –состоит из вала, оборудованного травмобезопасным устройством, противоугонным устройством,

Рулевого механизма червячного, винтового и реечного типа.

Сошки передаёт усилие от рулевого механизма на продольную тягу.

Верхнего поворотного рычага (соединяет сошку с поворотным кулаком).

Нижних поворотных рычагов (правого – соединяет правый поворотный кулак с поперечной тягой и левого- соединяет левый поворотный кулак с поперечной тягой)

Поперечной тяги соединяет нижние поворотные рычаги, имеет устройство для регулировки схождения.

Управляемого колеса - установлено на поворотном кулаке, соединённым с передней осью шкворнем (2-мя шаровыми опорами). При вращении водителем рулевого колеса усилие передаётся посредством тяг и рычагов на поворотные кулаки, которые поворачиваются на определённый угол, изменяя направление движения автомобиля.

Рулевой привод грузовых автомобилей с зависимой подвеской включает в себя: сошку, продольную тягу, два левых поворотных рычага, поперечную тягу, правый поворотный рычаг, рулевую трапецию

Рулевой привод легковых автомобилей с независимой подвеской включает в себя (с червячным рулевым механизмов): сошку, маятниковый рычаг, составную поперечную тягу, состоящую из средней тяги, шарнирно соединённой по концам с сошкой и маятниковым рычагом и две боковые тяги, левый и правый поворотные рычаги

Рулевое управление легкового автомобиля с реечным рулевым механизмом состоит из составной поперечной тяги, средней частью которой является зубчатая рейка рулевого механизма, к ней шарнирно крепятся (по концам или в одном месте) боковые тяги. Боковые тяги в свою очередь крепятся шарнирно к левому и правому поворотным рычагам соответственно или к стойкам (подвеска Мак-Ферсон). Трапеция состоит из средней части передней оси, составной поперечной тяги и левого и правого поперечных рычагов.

Лабораторная работа №22

Тема: Изучение устройства и работы усилителей рулевого привода.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу усилителей рулевого привода.

2. Оборудование: Гидроусилитель КАМАЗ и ЗИЛ, насос ГУР ЗИЛ.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Для уменьшения усилия на рулевом колесе применяются усилители: электрические, гидравлические, пневматические.

Требования к усилителю рулевого привода:

1.Должен обеспечивать следящее действие, как по силе, так и по перемещению рулевого колеса (сила перемещения рулевого колеса должна быть пропорциональна силе сопротивления повороту и углу управляемых колёс).

2.При выходе из строя усилителя управления автомобилем не должно нарушаться.

3.Минимальное время срабатывания

4.Минимальное препятствие стабилизации управляемых колёс.

5.Усилитель не должен выключаться от толчков дороги.

Гидроусилитель представляет собой агрегат, состоящий из распределителя и силового цилиндра в сборе. В гидросистему усилителя входит:

шестеренчатый насос НШ-10Е, установленный на двигателе автомобиля, распределитель, бачок для масла и трубопроводы.

Распределитель состоит из корпуса и золотника. Цапфы золотника уплотнены резиновыми кольцами круглого сечения — одна непосредственно в корпусе, другая в пробке, вставленной в корпус и закрытой крышкой .

Палец рулевой сошки закреплен в стакане, который может перемещаться в корпусе в осевом направлении в пределах 4 мм. Это перемещение ограничивается буртиком пробки, завернутой в стакан. Силовой цилиндр соединен с другим концом корпуса шарниров при помощи резьбового соединения и законтрен гайкой. В цилиндре перемещается поршень, связанный гайкой со штоком. Поршень уплотнен двумя чугунными кольцами. Полость цилиндра закрыта с одной стороны пробкой, уплотненной резиновым кольцом, с другой — крышкой, уплотненной таким же кольцом и запертой стопорным кольцом и шайбой, к которой крышка подтянута болтами. Шток уплотнен в крышке резиновым кольцом, защищенным грязесъемником. Наружная часть штока защищена от загрязнения резиновым гофрированным чехлом. На конце штока при помощи резьбового соединения закреплена головка, в которой размещены резиновая и стальная втулки.

Лабораторная работа №23

Тема: Изучение устройства и работы рулевых механизмов.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу рулевых механизмов

2. Оборудование: червячный, реечный и винто-реечные рулевые механизмы.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Типы рулевых механизмов: червячные, реечные и винтовые.

ЧЕРВЯЧНЫЙ МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ - собран в картере, который крепится к левому лонжерону рамы. Рулевое колесо закреплено на верхнем конце вала при помощи шлицевого соединения и закреплено гайкой. На противоположном конце вала на шлицы напрессован глобоидальный червяк, опирающийся на конические роликовые подшипники. В зацеплении с червяком находится трёхгребневой ролик, посаженный на 2 шарикоподшипника.

ВИНТОВОЙ МЕХАНИЗМ имеет две рабочие пары: винт с гайкой на циркулирующих шариках и поршень-рейку, входящую в зацепление с зубчатым сектором вала сошки. Картер рулевого механизма одновременно является цилиндром гидроусилителя, в котором перемещается поршень-рейка.

Зубья рейки и сектора вала сошки имеют переменную по длине толщину, что позволяет посредством осевого перемещения вала сошки регулировать зазор в зацеплении. К корпусу клапана управления от насоса гидроусилителя подведены шланги высокого и низкого давления (слива). Масло, поступающее из насоса в цилиндр, давит на поршень-рейку, создавая дополнительное усилие на секторе сошки рулевого управления, и тем способствует повороту колес.

В картере рулевого механизма имеется пробка с магнитом, улавливающая стальные и чугунные частицы из масла.

РЕЕЧНЫЙ МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ - обычно устанавливается на легковые автомобили. Преимущество - высокий КПД и возможность иметь в рулевом приводе меньшее число шарниров. Передаточное число механизма определяется отношением числа оборотов зубчатого колеса, равное числу оборотов рулевого колеса, к расстоянию перемещения рейки.

Состоит из картера, отлитого из алюминиевого сплава, в полости картера на шариковом и роликовом подшипнике установлено приводное зубчатое колесо, входящее в зацепление с рейкой, которая поджимается к рулевому колесу пружиной, через металлокерамический упор. Подпружиненное соединение – беззазорное зацепление зубчатого колеса с зубчатой рейкой по всей величине хода.

Лабораторная работа №24

Тема: Изучение устройства и работы элементов тормозных систем с гидравлическим приводом.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу узлов, механизмов тормозных систем с гидравлическим приводом.

2. Оборудование: Главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов, тормозные трубки и шланги.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Тормозная система – совокупность систем автомобиля, призванная уменьшить скорость движения автомобиля (вплоть до полной остановки) и удерживать автомобиль на уклоне неограниченно долгое время.

Для всех тормозных систем, исключая вспомогательную, роль тормозного механизма выполняют фрикционные устройства с регулируемым моментом трения, создаваемым между вращающимися и неподвижными частями тормозных механизмом. Фрикционные тормозные механизмы по типу движущихся деталей делятся на барабанные и дисковые, по типу неподвижной детали колодочные и ленточные.

На современных легковых автомобилях устанавливают основную ТС, состоящую из тормозного гидропривода и тормозных механизмов. При нажатии ногой на педаль тормоза, сила, передается на главный тормозной цилиндр. Главный тормозной цилиндр имеет поршень, который, двигаясь, увеличивает давление в системе гидравлических тормозных трубок, ведущих к каждому колесу автомобиля. На каждом колесе тормозная жидкость под давлением оказывает воздействие на поршень колесного тормозного механизма, который выдвигает тормозные колодки, а те, в свою очередь, прижимаются к тормозному барабану или тормозному диску. Трение замедляет вращение колес, и движение автомобиля.

В гидропривод основной ТС входят:

- главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем или без него;

- регулятор давления в задних тормозных механизмах;

- рабочий контур (трубопровод диаметром 4-8 мм).

Рабочий контур соединяет между собой устройства гидропривода и тормозные механизмы. Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим контурам. Бачок с запасом тормозной жидкости может крепиться на ГТЦ или вне его.

Регулятор уменьшает давление в приводе тормозных механизмов задних колес. При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения создают продольный опрокидывающий момент. Мягкая передняя подвеска "проседает", а задние колеса "разгружаются". Поэтому задние колеса могут блокироваться, что приводит к заносу автомобиля. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом автомобиля давление в приводе задних тормозов (по сравнению с передними) ограничивается. В результате чего блокировки задних колес не происходит или (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) она возникает значительно позже.

Лабораторная работа №25

Тема: Изучение устройства тормозных механизмов барабанного типа.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу тормозных механизмов барабанного типа.

2. Оборудование: тормозной механизм барабанного типа.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Барабанный тормозной механизм состоит из неподвижного тормозного щита, прикреплённого к балке (передней или задней),на щите смонтированы две тормозные колодки, опирающиеся на один общий или два пальца и стянутых одной или двумя пружинами. С наружной стороны находится тормозной барабан, который крепится к ступице колеса и вращается вместе с ней. К ступице, соответственно, крепится колесо. К поверхности колодок обращённых к тормозному барабану приклеены или приклёпаны тормозные фрикционные накладки. В состав накладок часто вводят медную стружку для лучшего теплоотвода от контакта накладки и тормозного барабана или диска.

При торможении колодки раздвигаются (поршнями или разжимными кулаками) до касания с тормозными барабанами. Трение колодок о барабан вызывает торможение колёс.

Регулировка зазора между накладками и барабаном может быть автоматической или механической (эксцентриками или тормозным рычагом).

После прекращения воздействия на тормозной привод возвратная пружина отводит колодки от барабана. От бокового смещения колодки удерживаются скобами с пластинчатыми пружинами или специальными стойками. Верхние части тормозных колодок входят в пазы тормозных цилиндров.

Для удаления воздуха из гидропривода тормозов имеется на тормозном колёсном цилиндре специальный клапан для выпуска воздуха.

Материал барабанов чугун, накладок - сталь или алюминиевый сплав.

Преимущества барабанных тормозов:

-низкая стоимость, простота производства;

-обладают эффектом механического самоусиления. Благодаря тому, что нижние части колодок связаны друг с другом, трение о барабан передней колодки усиливает прижатие к нему задней колодки. Этот эффект способствует многократному увеличению тормозного усилия, передаваемого водителем, и быстро повышает тормозящее действие при усилении давления на педаль.

Лабораторная работа №26

Тема: Изучение устройства тормозных механизмов дискового типа.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу тормозных механизмов дискового типа.

2. Оборудование: тормозные механизмы дискового типа, тормозные диски, накладки.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Дисковые тормоза более эффективны, они не так подвержены эффекту провала педали, менее металлоёмки.Дисковый тормозной механизм состоит из:

- суппорта,

-одного или двух тормозных цилиндров,

-двух тормозных колодок,

-тормозного диска.

Суппорт закреплен на поворотном кулаке переднего колеса автомобиля. В нем находятся два тормозных цилиндра и две тормозные колодки. Колодки с обеих сторон «обнимают» тормозной диск, который вращается вместе с закрепленным на нем колесом. При нажатии на педаль тормоза поршни начинают выходить из цилиндров и прижимают тормозные колодки к диску. На суппорте находится клапан выпуска воздуха.

Различают механизм с неподвижной скобой и плавающей скобой.

Механизм с неподвижной скобой состоит из тормозного диска, закреплённого на ступице колеса, который с двух сторон охвачен скобой (суппортом), имеющей внутри гидроцилиндры, поршни которых прижимают с 2 сторон к диску тормозные колодки с накладками.

Механизм с подвижной (плавающей скобой) сконструирован таким образом, что скоба может перемещаться перпендикулярно плоскости тормозного диска. Поршень, расположенный с одной стороны скобы, прижимаясь к диску, заставляет перемещаться скобу, которая прижимает к диску вторую, неподвижную колодку, расположенную с другой стороны.

Тормозные диски бывают:

-обычные;

-вентилируемые диски тормозов;

-перфорируемые диски тормозов;

Материал дисков может быть – чугун, металлокерамика, углекерамика.

Лабораторная работа №27

Тема: Изучение устройства стояночного тормоза и его привода.

.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работустояночного тормоза и его привода

2. Оборудование: трансмиссионный и колёсный стояночные тормоза, пружинный энергоаккумулятор.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Стояночная тормозная система имеет механический привод, как правило, на задние колеса. Рычаг стояночного тормоза соединяется тонким тросом с задними тормозными механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные или дополнительные (стояночные) колодки. Регулировка стояночного тормоза обычно производится эксцентриком на тормозном механизме, регулировочной гайкой на штоке приспособления, соединяющего рычаг и приводной трос, или путем изменения местоположения рычага в салоне автомобиля.

Для равномерного затормаживания колёс используется специальный уравнитель.

Чтобы затормозить автомобиль, водитель натягивает рукоятку ручного тормоза на себя. Для растормаживания колес автомобиля водитель должен немного потянуть на себя рукоятку ручного тормоза, повернуть (нажать на кнопку) и поставить рукоятку в исходное положение.

На многих автомобилях, особенно на внедорожниках, ручник действует не на колеса, а на трансмиссию. Например, ручной тормоз автомобилей ГАЗ-3307, ПАЗ-3205, ГАЗ-66А, ЗИЛ-431410, действует на карданный вал и именуется еще центральным тормозом. На автомобиле ГАЗ-3307 к задней стенке картера коробки передач крепится тормозной щит. На нём установлены корпус разжимного и регулировочного механизмов.

Тормозной барабан крепится к фланцу ведомого вала коробки передач.

Стояночный тормоз пневматической системы тормозов.

Тормозная камера привода тормозных механизмов колёс задней тележки имеет пружинный энергоаккумулятор. Сама тормозная камера является составной частью контура привода рабочей тормозной системы задней тележки, а энергоаккумулятор входит в контур привода стояночной и запасной тормозной систем.

В расторможенном состоянии сжатый воздух находится в цилиндре энергоаккумулятора. Полости тормозной камеры над диафрагмой и под ней соединены с окружающей средой. При работе стояночного тормозного механизма сжатый воздух выпускается из полости под поршнем энергоаккумулятора, пружина разжимается и перемещает поршень вниз и, перемещая толкатель, мембрану и шток приводит в действие тормозной механизм. Для механического растормаживания вывинчивают винт рабочей пружины энергоаккумулятора.

Лабораторная работа №28

Тема: Изучение устройства и работы элементов пневмопривода тормозов.

1. Цель работы: Практически изучить устройство и работу приборов пневматической системы тормозов.

2. Оборудование: компрессор, краны, тормозные камеры, разжимные кулаки.

3. Литература: Передерий В.П «Устройство автомобилей» М. ИД «Форум» ИНФРА-М 2009г.

4. Порядок выполнения работы:

Пневматический привод, в отличие от гидравлического привода, позволяет развивать намного большее усилие, и поэтому, применяются на автомобилях полной массой более 9 тонн.

Пневмопривод состоит:

1. Компрессор – источник сжатого воздуха;

2. Ресиверы—хранители сжатого воздуха;

3. Тормозные краны, клапаны – регулируют подачу воздуха;

4. Трубопроводы;

5. Исполнительные элементы, воздействующие на тормозной механизм;

6. Включатель сигнала «Стоп».

При нажатии на тормозную педаль краны и клапаны соединяют ресиверы с магистралями, устанавливая в них давление воздуха, пропорциональное силе нажатия на педаль. При снятии усилия с тормозной педали клапаны и краны отсоединяют магистрали от ресиверов и выпускают воздух в атмосферу.

Состоит из общего участка питания сжатым воздухом и пяти независимых контуров.

Общий участок состоит из компрессора, регулятора давления, предохранителя от замерзания, конденсационного ресивера.

Первый контур: привод тормозных механизмов колёс переднего моста -часть тройного защитного клапана, ресивера 20 л.,с краном слива конденсата, часть двухстрелочного манометра, нижняя часть двухсекционного крана, клапан ограничения давления, клапан контрольного вывода, тормозные камеры передних колёс.

Второй контур: привод тормозных механизмов колёс задней тележки -часть тройного защитного клапана, два ресивера по 20л.. часть двухстрелочного манометра, верхняя секция двухсекционного крана, автоматический регулятор тормозных сил, четыре тормозных камеры задней тележки.

Третий контур: привод тормозных механизмов стояночной и запасной тормозных систем.

Четвёртый контур: привод вспомогательной тормозной системы и потребителей сжатого воздуха.

Пятый контур: привод системы аварийного растормаживания тормозных механизмов стояночной тормозной системы - привод системы аварийного растормаживания механизмов стояночной тормозной системы – часть тройного защитного клапана, кран системы аварийного растормаживания, часть перепускного клапана, воздушные ресиверы, воздухопроводы и шланги между перечисленными приборами.

РАЗДЕЛ 2 «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ»

## Лабораторная работа № 1

## Исследование аккумуляторной батареи

### Цель работы

Изучение устройства основных типов аккумуляторных батарей. Получение навыков обслуживания, диагностирования и устранения простейших неисправностей обслуживаемых аккумуляторных батарей. Получение навыков работы с измерительными приборами, которые используются при диагностике аккумуляторных батарей.

### 1 Общие положения

На автомобилях применяют стартерные свинцовые аккумуляторные батареи. Аккумуляторная батарея обеспечивает питание электростартера при пуске двигателя и других потребителей электроэнергии при неработающем генераторе или его недостаточной мощности. Электростартер является основным потребителем энергии аккумуляторной батареи. Работа в стартерном режиме определяет тип и конструкцию батареи.

По конструктивно-функциональному признаку (ГОСТ 959-91) различают батареи:

- обычной конструкции - в моноблоке с ячеечными крышками и межэлементными перемычками над крышками;

- в моноблоке с общей крышкой и межэлементными перемычками под крышкой. Конструкция такой батареи показана на рисунке 1.1;

- необслуживаемые - с общей крышкой, не требующие ухода в эксплуатации (термин "батареи необслуживаемые" - условный, так как обслуживать их в эксплуатации все-таки требуется, хотя и в значительно меньшем объеме).

Элемент свинцово-кислотного аккумулятора состоит из положительных и отрицательных электродов, сепараторов (разделительных решеток) и электролита. Положительные электроды представляют собой свинцовую решётку, а активным веществом является перекись свинца (PbO2). Отрицательные электроды также представляют собой свинцовую решётку, а активным веществом является губчатый свинец (Pb). Электроды погружены в электролит, состоящий из разбавленной серной кислоты (H2SO4). Наибольшая проводимость этого раствора при комнатной температуре (что означает наименьшее внутреннее сопротивление и наименьшие внутренние потери) достигается при его плотности 1,26 г/см³. Однако в районах с холодным климатом применяются и более высокие концентрации серной кислоты, до 1,29 −1,31 г/см³. Это делается потому, что при разряде свинцово-кислотного аккумулятора плотность электролита падает, и температура его замерзания становится выше, то есть разряженный аккумулятор может не выдержать холода, электролит кристаллизуется и расширяется в объёме, может треснуть ёмкость. Плотность электролита для эксплуатации в различных климатических районах показана в таблице 1.1.

Рис. 1.1. Устройство аккумуляторной батареи. 1-решетка; 2-сепаратор; 3,4-положительный и отрицательный электроды; 5-полублок электродов; 6-блок электродов с сепараторами; 7-корпус моноблока; 8-полючной вывод; 9-общая крышка; 10-пробка; 11-мостик с борном; 12-полублок положительных электродов.

Таблица 1.1. Плотность электролита для эксплуатации в различных климатических районах.

| Климатические районы по ГОСТ 16350-80 | Время года | Плотность электролита, приведенная к 25С, г/см3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заливаемого | Заряженной батареи |
| Очень холодный (-50… -30С) | Зима | 1,28 | 1,30 |
|  | Лето | 1,24 | 1,26 |
| Холодный (-30…-15С) | Круглый год | 1,26 | 1,28 |
| Умеренный (-15…-3С) | То же | 1,24 | 1,26 |
| Жаркий сухой (-15…+4) | То же | 1,21 | 1,23 |
| Теплый влажный (0…+4) | То же | 1,21 | 1,23 |

Зависимость температуры замерзания электролита от его плотности показана в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Температура замерзания электролита

| Плотность электролита, приведенная к температуре 25С, г/см3 | Температура замерзания, С | Плотность электролита, приведенная к температуре 25С, г/см3 | Температура замерзания, С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,09 | -7 | 1,24 | -50 |
| 1,12 | -10 | 1,26 | -58 |
| 1,14 | -14 | 1,29 | -66 |
| 1,16 | -18 | 1,30 | -68 |
| 1,18 | -22 | 1,40 | -36 |
| 1,20 | -28 | 1,50 | -29 |
| 1,22 | -40 | 1,70 | -14 |
| 1,23 | -42 | 1,80 | +6 |

Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в сернокислотной среде.

Энергия возникает в результате окисления свинца серной кислотой до сульфата. Электрод из оксида свинца мог бы быть графитовым с выделением водорода. Оксид свинца нужен только, чтобы предотвратить выделение водорода на электроде. Водород реагирует с кислородом оксида и образует воду, восстанавливая оксид до металла.

Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на катоде и окисление свинца на аноде. При заряде протекают обратные реакции, к которым в конце заряда добавляется реакция электролиза воды, сопровождающаяся выделением кислорода на положительном электроде и водорода — на отрицательном.

Химическая реакция (слева-направо — разряд, справа-налево — заряд):

Катод:

Анод:

В итоге получается, что при разряде аккумулятора расходуется серная кислота с одновременным образованием воды (и плотность электролита падает), а при заряде, наоборот, вода «расходуется» на образование серной кислоты (плотность электролита растёт). В конце заряда, при некоторых критических значениях концентрации сульфата свинца у электродов, начинает преобладать процесс электролиза воды. При этом на катоде выделяется водород, на аноде — кислород.

Пригодность аккумуляторных батарей для питания электрооборудования автомобилей определяется качеством изготовления, ремонта и существенно зависит от соблюдения правил эксплуатации. Нарушения технологии изготовления аккумуляторов и отклонения от инструкций по эксплуатации аккумуляторов и электрооборудования автомобилей вызывают снижение емкости аккумуляторов и приводят к преждевременному выходу их из строя.

При этом наиболее часто наблюдаются следующие неисправности и дефекты:

1. Осыпание активной массы электродов.

2. 3амыкание разнополюсных электродов.

3. Оплывание активных масс электродов.

4. Сульфатация пластин.

Критерием работоспособности аккумулятора для эксплуатации является способность заряженной батареи отдавать при разряде зимой более 50% своей номинальной емкости, а в летний период свыше 75%.

Существует несколько способов измерения емкости аккумуляторных батарей.

Разрядная емкость С вычисляется по уравнению

,

где   Ip – сила разрядного тока;

tp – продолжительность разряда.

В первом, более точном способе, оценка емкости аккумуляторов проводится в режиме разряда при силе тока 20 или 10-часового разряда.  В первом случае разряд ведут до напряжения на аккумуляторе 1,75 В, а во втором – до 1,7 В, или 10,5 В и 10,2 В на клеммах соответственно. Этот способ, несмотря на хорошую точность, требует длительных измерений.

Более быстро емкость аккумуляторных батарей определяется измерением снижения плотности электролита в процессе разряда. В основе такого способа лежат реакции, протекающие при разряде на катоде и аноде.

По плотности электролита судят о степени разряженности свинцового аккумулятора:

,

где  Ср  — степень разряженности аккумулятора, %;

р3 и рр — плотность электролита полностью заряженного и полностью разряженного соответственно аккумулятора при температуре 25С;

р25 — измеренная плотность электролита, приведенная к температуре 25°С, г/см3.

Приближенно плотность электролита может быть вычислена по эмпирической формуле:

,

где Е – равновесная ЭДС свинцового аккумулятора, В;

рэ – плотность электролита при 25°С, г/см3.

Для приведения к температуре измерения плотности электролита пользуются зависимостью:

,

где t – температура электролита в момент измерения.

Обычно исходят из эмпирического правила, что уменьшение плотности электролита на 0,01 г/см3 соответствует изменению степени раз-ряженности на 6,25%. Такой способ оценки емкости аккумуляторов требует знания плотности электролита в заряженном и разряженном состояниях.

Достаточно просто и быстро можно определить емкость аккумуляторов по изменению напряжения на аккумуляторе с помощью пробников с нагрузочными сопротивлениями(нагрузочных вилок). Этими приборами осуществляется проверка способности аккумулятора поддерживать определенный разрядный ток.

### 2 Приборы и оборудование

Для выполнения лабораторной работы необходимы мультиметр MASTECH MS8229, нагрузочная вилка Ливи - 101, ареометр для электролита, дистиллированная вода, ветошь, наждачная бумага, раствор соды.

Цифровой мультиметр Mastech MS8229  обладает всеми необходимыми функциями, он позволяет с большой точностью измерять силу постоянного и переменного тока, величину постоянного и переменного напряжения, сопротивление. Прибор соответствует международному стандарту IEC1010-1 CATII 1000V / CATIII 600V. Mastech MS8229 имеет возможность автоматического или ручного выбора пределов измерений. Прибор обладает большим ЖК дисплеем c  подсветкой. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. С помощью цифрового мультиметра MS8229 можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи.

Автомобильный тестер “Ливи-101” (нагрузочная вилка) – предназначен для контроля состояния работоспособности (тестирования) аккумуляторной батареи, стартера и генератора на 12 Вольт автомобилей всех марок. На корпусе тестера установлены: стрелочный контрольный прибор, кнопка включения “нагрузки”, гибкие провода с зажимами (красный – “плюс”, черный – “минус”) и ручка. Внутри корпуса размещены: нагрузочное сопротивление и коммутационные элементы. Автомобильный тестер “Ливи-101” позволяет измерить напряжение АКБ без нагрузки и под нагрузкой, протестировать пусковой ток стартера, провести тестирование генератора и цепи заряда аккумуляторной батареи.

### 3 Порядок выполнения работы

Снятую с автомобиля или залитую электролитом новую аккумуляторную батарею протереть ветошью. Следы кислоты удалить ветошью, смоченной в 10% растворе соды. Наждачной бумагой или специальными щетками зачистить выводные полюса. Все полученные и расчетные данные заносить в таблицу 1.3

1. Ознакомиться с оборудованием для лабораторной работы.

2. Проверить состояние герметичности моноблока и мастики.

3. Измерить уровень электролита. При этом иметь в виду, что контроль и корректировка уровня электролита в настоящее время для различных типов аккумуляторных батарей имеют принципиальные различая. Батареи, в том числе необслуживаемые, собранные в прозрачных моноблоках, имеют на боковых поверхностях две отметки, соответствующие минимально и максимально допустимым уровням электролита. Нижнюю отметку считать за 0, верхнюю за 100%. Поскольку моноблоки прозрачны, то уровень электролита виден через боковые стенки. Если уровень выше верхней черты, то количество электролита должно быть уменьшено. Если уровень электролита меньше или совпадает с нижней отметкой, то следует долить дистиллированной воды до уровня, соответствующего верхней отметке. Определения уровня электролита в батареях с непрозрачными моноблоками производятся следующим образом. Выворачиваются пробки из заливных отверстий. В отверстие по очереди вертикально погружается мерная трубка до упора в предохранительную сетку над блоком электродов. Далее верхнее отверстие уровнемерной трубки следует плотно закрыть пальцем, поднять мерную трубку и посмотреть, на какой отметке трубки верхний край электролита, находящегося в трубке. Он должен быть на высоте 12–15 мм. При уровне более 15 мм часть электролита следует отобрать, при уровне менее 10 мм следует долить дистиллированной воды.

4. Измерить температуру электролита с помощью термометра, соблюдая технику безопасности и следя за тем, чтобы электролит не попал на кожу и одежду. После измерения термометр промыть в воде или растворе соды.

5. Измерить плотность электролита. Измерение плотности электролита с помощью ареометра выполнить следующим образом: вывернуть пробки из заливной горловины, в отверстие каждой горловины поочередно опустить наконечник цилиндра ареометра, предварительно нажав на резиновую грушу. Набрать в стеклянный цилиндр этого прибора электролит в количестве, необходимом для того, чтобы в широкой верхней части стеклянного цилиндра свободно, не касаясь стенок и не упираясь вверху, плавал поплавок. На корпусе поплавка нанесены деления. Считать цифру на поплавке, совпадающую с уровнем электролита. Это и будет его плотность при данной температуре. После отсчета, осторожно сжимая грушу рукой, слить электролит в эту же горловину и завернуть пробку. Аналогично определяется плотность электролита денсиметром, у которого поплавки изготовлены из пластмассовых цилиндриков разного веса. В этом случае плотность электролита считывается по шкале на корпусе против последнего всплывшего поплавка.

6. Измерить равновесные ЭДС аккумуляторов и рассчитать плотность электролита по выражениям p=E-0,84, сравнивая с заранее измеренными в п. 5. Считая, что плотность электролита при 25°С в заряженном состоянии 1,27 г/см3, определяют уровень заряда аккумуляторов.

Таблица 1.3. Результаты испытания аккумуляторной батареи.

| Показатели | Нормы по ТУ | Номера аккумуляторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень электролита, % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Температура электролита, С | - |  |  |  |  |  |  |
| Плотность электролита, г/см3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Плотность электролита, приведенная к 25С, г/см3 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |
| Уровень заряда аккумулятора по расчету | Лето 50% Зима 75% |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение под нагрузкой, В | 1,7-1,8 |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее сопротивление аккумулятора, Ом | - |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее сопротивление батареи, Ом | 0,01-0,015 |  |  |  |  |  |  |

7. Оценить уровень заряда аккумуляторной батареи при помощи нагрузочной вилки. При подключении пробников к полюсным выводам аккумуляторной батареи необходимо, чтобы контактные ножки прокалывали свинцовую оксидную пленку на поверхности и обеспечивали надежный электрический контакт. Время выдержки нагрузки под напряжением не рекомендуется более 5 с, т.к. возможно перегревание нагрузочных резисторов.

8. Определить внутреннее сопротивление аккумуляторов, используя результаты измерения тока через заданное сопротивление R и выражение закона Ома для полной цепи:

,

где   RВ – внутреннее сопротивление аккумулятора;

IР – ток разряда;

RН – сопротивление нагрузки.

9. Провести все расчеты, записи и сделать вывод о техническом состоянии и о возможных условиях эксплуатации батареи.

### 4 Протокол отчета

Протокол отчета должен содержать следующие пункты:

1. Цель работы.

2. Краткое описание используемого в лабораторной работе оборудования.

3. Таблицу 1.3.

4. Выводы. В выводах дается вывод о техническом состоянии батареи и возможности ее дальнейшей эксплуатации.

### 5 Контрольные вопросы

1. Основные типы конструкций аккумуляторных батарей.

2. Каков принцип работы аккумулятора?

3. Основные дефекты аккумуляторных батарей.

4. Влияние температуры на параметры аккумулятора.

5. Что такое емкость аккумулятора и как ее измерить?

## Лабораторная работа № 2

Конструкция, принцип действия, характеристики автомобильного генератора

Цель работы: изучение конструкции, принципа действия, технологии разборки и сборки генератора.

Ход работы:

Для ознакомления с конструкцией и элементами генератора изучить демонстрационный стенд и плакаты, посвященные генератору.

Получить набор инструментов, необходимых для разборки и сборки генератора типа Г–221.

Разобрать генератор в следующем порядке:

С помощью ключа № 24 отвернуть гайку крепления шкива вентиля-тора, снять пружинную коническую шайбу и посредством широкой отвертки снять шкив.

Вынуть из паза на валу ротора сегментную шпонку.

Отвернуть отверткой винт 8 (рис.3.1) крепления щеткодержателя и снять щеткодержатель.

Рисунок 3.1 - Устройство генератора Г221:

1–крышка со стороны контактных колец; 2–выпрямительный блок; 3–вентиль (диод); 4–болт крепления выпрямительного блока; 5–контактное кольцо; 6–задний подшипник; 7–вал ротора; 8–винт крепления щеткодержателя; 9–вывод «30» генератора; 10–стяжной болт; 11–штекер «нулевого привода»; 12–щеткодержатель; 13–щетка; 14–шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15–шкив с вентилятором; 16, 23–полюс ротора; 17–втулка; 18–передний подшипник; 19–крышка со стороны привода; 20–обмотка ротора ; 21–статор; 22–обмотка статора.

Ключом № 10 отвернуть гайки четырех стяжных болтов 10.

Снять крышку 19 со стороны привода, а затем ротор в сборе.

Ключом № 7 отвернуть гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора.

Вынуть из колодки штекерного разъема штекер 11 «нулевого» провода.

Извлечь статор 21 из крышки 1 генератора.

Ключом № 10 отвернуть гайку вывода 30 и снять выпрямительный блок 2 с вентилями положительной полярности.

Сборка генератора

Поставить на место вертикальные блоки генератора. Поставить на место болт вывода «30» и завернуть с небольшим усилием гайку вывода.

Правильно вставить статор в заднюю крышку с вентильным блоком и закрепить наконечники выводов обмотки статора на выводы диодов. Неизолированные токопроводящие наконечники выводов обмотки статора и перемычки между диодами должны отстоять от радиаторов не менее чем на 3 мм.

Вставить ротор генератора в статор и заднюю крышку. Подшипник ротора должен плотно войти в гнездо задней крышки.

Поставить переднюю крышку генератора на место. Ось ротора должна войти в подшипник передней крышки. Поставить на место четыре стяжных болта. Надеть на болты шайбы и вручную завинтить гайки стяжных болтов.

Повернуть ось ротора на несколько оборотов. Ротор должен свободно вращаться в подшипниках и не задевать за статор. Затянуть гайки стяжных болтов и повторно провернуть ротор. Ротор должен вращаться свободно.

Установить на место шкив приводного ремня, шпонку, шайбу. Закрепить шкив генератора на его оси с помощью гайки ключом № 24.

Установить на заднюю крышку щеткодержатель со щетками и закрепить их винтом с помощью отвертки.

Привести в порядок инструменты и рабочее место. Сдать набор инструментов, измерительный прибор и генератор.

Методический материал к лабораторной работе

Автомобильные генераторные установки

В настоящее время коллекторные генераторы постоянного тока, работающие совместно с вибрационными реле-регуляторами практически полностью вытеснены вентильными генераторами – генераторами переменного тока со встроенными в них выпрямителями. Это обусловлено следующим: вентильные генераторы при той же мощности в 1,8…2,5 раза легче генераторов постоянного тока, имеют большую максимальную мощность, более надежны. Современные вентильные генераторы включают в свою конструкцию и выпрямитель и регулятор напряжения. В схемы генераторных установок стали добавляться элементы защиты от аварий.

Главным требованием, предъявляемым к генераторным установкам, является обеспечение электропитанием потребителей во всех режимах работы автомобиля при работающем двигателе. Номинальное напряжение генератора равно 14 В или 28 В (для дизельных двигателей). Номинальная мощность генератора определяется произведением номинального напряжения на максимальную силу выходного тока. Максимальный ток, отдаваемый генератором, указывается обычно при частоте вращения 5000 мин–1, а для современных генераторов – при частоте 6000 мин–1.

Генераторные установки выполняются по однопроводной схеме, в которой с корпусом соединен отрицательный полюс системы.

Условное обозначение генераторных установок.

Обозначение элементов современной генераторной установки производится следующим образом:

хххх.3701 – генератор;

хххх.3702 – регулятор напряжения.

Перед точкой в обозначении ставятся соответствующие цифры. Первые две цифры обозначают порядковый номер модели, третья – модификацию изделия, четвертая – исполнение (1–для холодного климата, 2– общеклиматическое исполнение, 3–для умеренного и тропического климата, 6– экспортное исполнение, 7–тропическое исполнение, 8–экспортное исполнение для стран с холодным климатом, 9–экспортное общеклиматическое исполнение).

Цифры до точки кроме первых двух могут опускаться. Иногда модификация указывается цифрами через дефис в конце обозначения (например: 121.3702–01).

До введения этой системы обозначение генератора содержало букву Г (Г250 и т.п.), а регулятора напряжения–буквы РР (РР24 и т.п.). Следующими за буквами цифры обозначали номер модели и модификацию. Некоторые изготовители давали свое обозначение изделий (например: Я112).

Принцип действия вентильного генератора

Преобразование механической энергии, которую автомобильный генератор получает от двигателя внутреннего сгорания через ременную передачу в электрическую происходит, в соответствии с явлением электромагнитной индукции. Суть явления состоит в том, что, если изменять магнитный поток, пронизывающий катушку, витки которой выполнены из проводящего материала, например, медного провода, то на выводах катушки появляется электрическое напряжение, равное произведению числа ее витков на скорость изменения магнитного потока. Совокупность таких катушек образует в генераторе обмотку статора. Возможны два варианта изменения магнитного потока: по значению и направлению, что обеспечивается в щеточной конструкции вентильного генератора или только по значению, что характерно для индукторного бесщеточного генератора. Для образования магнитного потока достаточно пропустить через катушку электрический ток. Эта катушка образует обмотку возбуждения. Сталь, в отличие от воздуха, хорошо проводит магнитный поток. Поэтому основные узлы генератора, в которых происходит преобразование механической энергии в электрическую, состоят из стальных участков и обмоток, в которых создается магнитный поток при протекании в ней электрического тока (обмотка возбуждения), и возникает электрический ток при изменении этого потока (об-мотка статора).

Рисунок 3.2 - Генератор переменного тока с ротором, представляющим собой постоянный магнит.

Обмотка статора с его магнитопроводом образует собственно статор, главную неподвижную часть, а обмотка возбуждения с полюсной системой и некоторыми другими деталями (валом, контактными кольцами) - ротор, главную вращающуюся часть.

Рисунок 3.3 - Вентильный щеточный генератор (упрощенная конструкция): 1–статор; 2–обмотка статора; 3–полюс ротора; 4–контактные кольца;5–обмотка возбуждения.

Питание обмотки возбуждения осуществляется от источника постоянного тока, например, от аккумуляторной батареи или от самого генератора. В последнем случае генератор работает на самовозбуждении, его первоначальное напряжение образуется за счет остаточного магнитного потока, который создается стальными частями ротора даже при отсутствии тока в обмотке возбуждения. Это напряжение вызывает появление электрического тока в обмотке возбуждения, в результате чего магнитный поток усиливается и вызывает лавинный процесс возбуждения генератора. Однако самовозбуждение генератора происходит на слишком высоких частотах вращения ротора. Поэтому в схему генераторной установки, если обмотка возбуждения не соединена с аккумуляторной батареей, вводят такое соединение через контрольную лампу мощностью 2 -3 Вт. Небольшой ток, поступающий через эту лампу в обмотку возбуждения, обеспечивает возбуждение генератора при низких частотах вращения ротора. При работе генератора напротив катушек обмотки статора устанавливается то южный, то северный полюс ротора, при этом направление магнитного потока, пронизывающего катушку, изменяется, что и вызывает появление в ней переменного напряжения.

У всех автомобильных генераторов отечественного производства и, за редким исключением, генераторов зарубежных фирм шесть пар полюсов, при этом частота переменного тока в обмотке статора, выраженная в Гц, меньше частоты вращения ротора генератора, измеряемой в мин -1, в 10 раз.

Обмотка статора как отечественных, так и зарубежных генераторов – трехфазная. Она состоит из трех обмоток фаз, которые иногда называют просто фазами, токи и напряжения в которых смещены на 120 электрических градусов, как показано на рисунках 3.2 и 3.3.

Фазы могут соединяться в «звезду» или «треугольник». При этом различают фазные и линейные напряжения и токи. Фазные напряжения действуют между выводами обмоток фаз, а токи протекают в этих обмотках, линейные напряжения действуют между проводами, соединяющими обмотку статора с выпрямителем.

В этих проводах протекают линейные токи. Естественно, выпрямитель выпрямляет те величины, которые к нему подводятся, т.е. линейные. При соединении в «треугольник» фазные токи в 3 раза меньше линейных, в то время как у «звезды» линейные и фазные токи равны. Это значит, что при том же отдаваемом генератором токе, ток в обмотках фаз при соединении в «треугольник» значительно меньше, чем у «звезды».

Поэтому в генераторах большой мощности довольно часто применяют

соединение в «треугольник», т.к. при меньших токах обмотки можно наматывать более тонким проводом, что технологичнее. Однако линейное напряжение у «звезды» в 3 раз больше фазного, в то время как у «треугольника» они равны, и для получения такого же выходного напряжения при тех же частотах

вращения ротора «треугольник» требует соответствующего увеличения числа витков фаз по сравнению со «звездой».

Болee тонкий провод можно применять и при соединении «звезда». В

этом случае обмотку выполняют из двух параллельно соединенных обмоток,

каждая из которых соединена в «звезду», т.е. соединением «двойная звезда».

Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении об-

моток статора в «звезду», так как дополнительное плечо запитывается от «ну-

левой» точки «звезды».

Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы с понижением температуры электролита напряжение, подводимое к батарее от генераторной установки, несколько повышалось, а с повышением температуры - понижалось.

Для автоматизации процессов изменения уровня поддерживаемого напряжения в отдельных системах электроснабжения применяется датчик, помещенный в электролит аккумуляторной батареи и включаемый в схему регулятора напряжения. В простейшем случае термокомпенсация в регуляторе подобрана таким образом, что в зависимости от температуры поступающего в генератор охлаждающего воздуха напряжение генераторной установки изменяется заданных пределах.

В настоящее время все больше зарубежных фирм переходит на выпуск генераторных установок без дополнительного выпрямителя. Для автоматического предотвращения разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля в регулятор такого типа заводится фаза генератора. Регуляторы, как правило, оборудованы широтно-импульсным модулятором (ШИМ), который, например, при неработающем двигателе переводит выходной транзистор в колебательный режим, при котором ток в обмотке возбуждения невелик.

После запуска двигателя сигнал с вывода фазы генератора переводит схему регулятора в нормальный режим работы. Схема регулятора осуществляет в этом случае и управление лампой контроля работоспособного состояния генераторной установки.

Конструкция генераторов

Отечественные и зарубежные генераторы в принципе имеют идентичную конструкцию, в основу которой положена клювообразная полюсная система ротора (рисунок 3.7). Такая система позволяет создать многополюсную систему с помощью одной катушки возбуждения.

Рисунок 3.7 - Ротор автомобильного генератора; а - ротор в сборе; 6 – полюсная система в разобранном виде; 1 и 3 - полюсные половины; 2 - обмотка возбуждения; 4- контактные кольца;  5 – вал.

По организации системы охлаждения генераторы можно разделить на два типа - традиционной конструкции, с вентилятором на приводном шкиве (рису-нок 3.8 а) и компактной конструкции, с двумя вентиляторами у торцевых поверхностей полюсных половин ротора (рисунок 3.8 б .) В первом случае охлаждающий воздух засасывается вентилятором через вентиляционные окна в крышке со стороны контактных колец, во втором - через вентиляционные окна обеих крышек. Компактную конструкцию отличают наличие вентиляционных отверстий на цилиндрических частях крышек и усиленное оребрение. Малый диаметр внутренних вентиляторов позволяет увеличить частоту вращения ро-тора генераторов компактной конструкции, поэтому ряд фирм рекламирует их как высокоскоростные. Последние годы, как в России, так и за рубежом новые разработки генераторов обычно имеют компактную конструкцию. Для автомо-билей с высокой температурой воздуха в моторном отсеке или работающих в условиях повышенной запыленности применяют конструкцию с поступлением забортного воздуха через кожух с патрубком и воздуховод (рисунок 3.8 в).

Рисунок 3.8  Системы охлаждения генераторов:

а - генераторы традиционной конструкции; б - генераторы компактной конструкции; в – для повышенной температуры подкапотного пространства. Стрелками указано направление движения охлаждающего воздуха.

По общей компоновке генераторы разделяются на конструкции, у которых щеточный узел размещен во внутренней полости генератора и конструкции с размещением его снаружи под специальным пластмассовым кожухом. В последнем случае контактные кольца ротора имеют малый диаметр, т.к. при сборке генератора они должны пройти через внутренний диаметр подшипника задней крышки. Уменьшение диаметра колец способствует повышению ресурса работы щеток.

На рисунке 3.9 представлен генератор традиционной конструкции 581.3701, установленный на автомобиле «Москвич». Генератор имеет расположение щеточных и выпрямительных узлов во внутренней полости. Регулятор встроен в щеточный узел.

Рисунок 3.9 - Генератор 581.3701, где:

1-сердечник статора; 2–задняя крышка; 3–выпрямитель; 4, 19–подшипники;

5–крышка	подшипника; 6–кольца;	 7–щетки;	8–щеткодержатель;	9–кожух; 10–регулятор; 11–винт крепления узла регулятора; 12, 16–полюсные половины; 13–обмотка статора; 14–обмотка возбуждения; 15–втулка ротора; 17–стопорная втулка; 18–фланец; 20– вентилятор; 21–упорная втулка; 22–шкив; 23–гайка шкива; 24-винт крепления фланца подшипника; 25-стяжные винты; 26-штекерный вывод «Ш», 27-штекерный вывод фазы обмотки статора; 28-вывод «+»; 29-винт крепления конденсатора; 30-конденсатор.

На рисунке 3.10 представлен генератор компактной конструкции фирмы Bosch. Аналогичную конструкцию имеет генератор 9422.3701 автомобиля ВАЗ-2110, генератор 26.3771 автомобилей ВАЗ и АЗЛК. В этих генераторах щеточный, выпрямительный узлы и регуляторы напряжения закреплены на задней крышке под пластмассовым колпаком.

Рисунок 3.10. Генератор компактной конструкции фирмы Bosch:

1,8 - крышки; 2 - статор; 3 - ротор; 4 - регулятор напряжения; 5 - контактные кольца; 6 - выпрямитель; 7,9- вентиляторы.

Статор генератора устанавливается между крышками, причем их поса-дочные места контактируют с наружной поверхностью пакета статора. Чем глубже статор утоплен в крышке, тем меньше вероятность появления перекоса подшипников, установленных в крышках. Некоторые зарубежные фирмы вы-пускают генераторы, у которых статор полностью утоплен в переднюю крыш-ку, существуют конструкции, у которых средние листы пакета выступают над остальными и они являются посадочным местом для крышки.

Крепежные лапы и натяжное ухо отливаются заодно с крышками. Отли-чием генераторов ВАЗ является наличие шпильки вместо натяжного уха. Оте-чественные генераторы традиционной конструкции имеют двухлапное крепле-ние, крепежные лапы выполнены заодно с крышками. Зарубежные генераторы легковых автомобилей крепятся на двигателе обычно за одну лапу, которую имеет передняя крышка. Впрочем, однолапное крепление может осуществлять-ся стыковкой приливов обеих крышек. На отечественных генераторах компакт-ной конструкции расширяется применение однолапного крепления.

Пакет статора отечественных генераторов набирается из стальных листов толщиной 0,5 - 1 мм. Однако более прогрессивной технологией является навив-ка пакета из ленты или набор его из стальных подковообразных сегментов, т.к. при этом снижается расход стали. Листы скреплены между собой сваркой.

Генераторы устаревших конструкций имели 18 пазов на статоре под раз-мещение обмотки, в настоящее время практически все генераторы массовых выпусков имеют 36 пазов.

Пазы изолированы пленкоэлектрокартоном, полиэтилентерефталатной пленкой или напылением изоляции, обмотки выполняются проводами ПЭТ-200, ПЭТД-180,ПЭТВМ, ПЭСВ-3 и др. Схемы обмотки статора представлены на рисунке 3.11. У распределенной обмотки секция разбивается на две полу-секции, исходящие из одного паза, причем одна полусекция отходит влево, другая вправо. Петлевая обмотка имеет секции или полусекции в виде катушек с лобовыми соединениями по обе стороны пакета статора, волновая же дейст-вительно напоминает волну, т.к. ее лобовые соединения расположены пооче-редно то с одной, то с другой стороны статора.

Соединение фаз производится, как правило, в «звезду», однако автомати-ческая намотка провода большого сечения затруднена, поэтому в генераторах повышенной мощности применяют соединение в «треугольник» или две «звез-ды» параллельно («двойная звезда»). В таблице 3.1 приведены обмоточные данные некоторых типов отечественных генераторов.После намотки обмотки пропитываются специальным материалом, по - вышает их механическую и электрическую прочность, а также снижает нагрев.

Катушечная обмотка возбуждения имеет сопротивление, которое опреде-ляется максимально допустимой величиной тока регулятора напряжения, нама-тывается на каркас или непосредственно на втулку ротора. Полюсные полови-ны при сборке напрессовываются на вал ротора под давлением, чтобы умень-шить паразитные воздушные зазоры по торцам втулки, ухудшающие характе-ристики генератора. При запрессовке материал полюсных половин затекает в проточки вала, делая полюсную систему ротора трудноразборной. В конструк-ции, где втулка разделена на две части, выполненные заодно с полюсными половинами, паразитный зазор всего один. Такое исполнение характерно для генераторов Г222; 37.3701.

У генераторов легковых автомобилей значительную проблему составляет магнитный шум генератора. Для уменьшения этого шума клювы полюсной системы имеют небольшие скосы по краям. Некоторые фирмы применяют спе-циальное немагнитное противошумовое кольцо, расположенное под острыми краями клювов и приваренное к ним. Кольцо не дает клювам приходить в коле-бание и излучать звук.

Отечественные генераторы оборудованы цилиндрическими медными кольцами, к которым припаяны или приварены концы обмотки возбуждения. В мировой практике встречаются кольца из латуни или нержавеющей стали, что снижает их износ и окисление, особенно во влажной среде. Встречаются также кольца, расположенные по торцу вала.

Щеточные узлы - это пластмассовая конструкция, в которой установлены щетки двух типов - меднографитные и электрографитные. В отечественных ге-нераторах применяются электрографитные щетки ЭГ51 А размером 5х8х18мм (генераторы Г222, 37.3701 и др) и меднографитные М1 размером 6х 6,5х13 мм (генераторы 16.3701, 58.3701 и др). Электрографитные щетки имеют повышен-ное падение напряжения в контакте с кольцами, что неблагоприятно сказывает-ся на выходных характеристиках генератора, но они обеспечивают меньший износ колец.

Выпрямительные узлы, применяющиеся на автомобильных генераторах, разделяются на два типа: либо это пластины - теплоотводы, в которые запрес-совываются или к которым припаиваются диоды, а как вариант - в которых герметизированы кремневые переходы, либо это сильно оребренные конструк-ции, к которым припаиваются диоды таблеточного типа.

Типичный отечественный выпрямительный блок БПВ11-60 генератора 37.3701, блоки генераторов фирм Bosch (Германия), Nippon Densо (Япония), относящиеся к первому типу, а также блок генераторов фирмы Маgneti Marelli (Италия) второго типа вместе с применяющимися на них диодами изображены на рисунке 3.12.

Рисунок 3.12 - Выпрямительные блоки генераторов:

а1, а2, а3, а4 – выпрямительные блоки, соответственно, БПВ 11–60 генератора 37.3701; генератора BOSCH; генераторов Nippon Denso; генераторов Magneti Marelli; б1, б2, б3, б4 – соответственно диоды этих блоков; 1 – положительный теплоотвод; 2 – отрицательный тепло-отвод; 3 – диоды основного выпрямителя; 4 – диоды дополнительного выпрямителя.

Выпрямительные блоки отечественных генераторов используют диоды Д104-20, Д104-25 и Д104 -35, рассчитанные, соответственно, на максимально допустимые токи 20, 25 и 35 А, или их аналоги, имеющие такие же размеры и характеристики, а также, в последних конструкциях , силовые стабилитроны. Стабилитроны применяются в основном там, где на генераторы установлены регуляторы с микросхемой на монокристалле кремния или с использованием полевых транзисторов.

Диоды и стабилитроны выполняются в корпусе диаметром 12,77 мм, в модификациях с анодом или катодом на корпусе, для запрессовки соответст-венно в отрицательный или положительный теплоотводы. В трехфазных гене-раторах максимальный ток генератора не должен превышать утроенное значение максимально допустимого тока через диод, установленный в выпрямителе. Если это происходит, применяют параллельное включение диодов или выпря-мителей. В дополнительном выпрямителе устанавливаются диоды на ток 2 А.

Блок БПВ 76-80-02 выполнен для работы в схеме по рисунку 3.6 ж, на силовых стабилитронах и имеет 4 плеча и дополнительный выпрямитель на ток 6 А.

Аналогичный блок БПВ 26-80 имеет 3 плеча на силовых стабилитронах. В генераторе 25.3771 установлен один защитный стабилитрон.

Подшипниковые узлы генераторов - это, как правило, радиальные шари-ковые подшипники со встроенными в подшипник уплотнениями и одноразовой закладкой смазки.

Посадка шариковых подшипников со стороны контактных колец на вал плотная в крышку - скользящая, со стороны привода, наоборот, плотная посад-ка в крышку и скользящая на вал. Такая посадка оставляет возможность прово-рота наружной обоймы подшипника со стороны контактных колец в гнезде с последующим выходом его из строя.

Привод генератора осуществляется клиновым ремнем через шкив, уста-новленный на валу ротора. Качество обеспечения питанием потребителей, в том числе зарядка аккумуляторной батареи, зависит от передаточного числа ременной передачи, равном отношению диаметров ручьев шкивов коленчатого вала двигателя и генератора. Чем больше это число, тем больший ток может отдать потребителям генератор. Однако при больших передаточных числах происходит ускоренный износ ремня. Поэтому для клиновидных ремней это число не превышает 2,5 (у автомобилей ВАЗ - 2,04; «Волга» ГАЗ-24 - 2,4; «Москвич» - 1,7; ЗИЛ - 431410 - 1,82).

## Лабораторная работа № 3

Исследование регулятора напряжения генератора

### Цель работы

Изучение устройства и принципов работы регулятора напряжения автомобильной генераторной установки.

### 1 Общие положения

Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Кроме того, он может выполнять дополнительные функции: защищать элементы генераторной установки от аварийных режимов и перегрузки, автоматически включать в бортовую сеть цепь обмотки возбуждения или систему сигнализации аварийной работы генераторной установки.

Все регуляторы напряжения работают по единому принципу. Напряжение генератора определяется тремя факторами – частотой вращения ротора, силой тока, отдаваемой генератором в нагрузку, и величиной магнитного потока, создаваемой током обмотки возбуждения. Чем выше частота вращения ротора и меньше нагрузка на генератор, тем выше напряжение генератора. Увеличение силы тока в обмотке возбуждения увеличивает магнитный поток и с ним напряжение генератора, снижение тока возбуждения уменьшает напряжение. Все регуляторы напряжения, отечественные и зарубежные, стабилизируют напряжение изменением тока возбуждения. Если напряжение возрастает или уменьшается, регулятор соответственно уменьшает или увеличивает ток возбуждения и вводит напряжение в нужные пределы. Блок-схема регулятора напряжения представлена на рис. 4.1. Регулятор 1 содержит измерительный элемент 5, элемент сравнения 3 и регулирующий элемент 4. Измерительный элемент воспринимает напряжение генератора 2 Ud и преобразует его в сигнал UИЗМ, который в элементе сравнения сравнивается с эталонным значением Uэт.

Если величина UИЗМ отличается от эталонной величины UЭТ, на выходе измерительного элемента появляется сигнал U0, который активирует регулирующий элемент, изменяющий ток в обмотке возбуждения так, чтобы напряжение генератора вернулось в заданные пределы.

Таким образом, к регулятору напряжения обязательно должно быть подведено напряжение генератора или напряжение из другого места бортовой сети, где необходима его стабилизация, например, от аккумуляторной батареи, а также подсоединена обмотка возбуждения генератора.

Рис. 4.1. Блок-схема регулятора напряжения.

Если функции регулятора расширены, то и число подсоединений его в схему растет.

Чувствительным элементом электронных регуляторов напряжения является входной делитель напряжения. С входного делителя напряжение поступает на элемент сравнения, где роль эталонной величины играет обычно напряжение стабилизации стабилитрона. Стабилитрон не пропускает через себя ток при напряжении ниже напряжения стабилизации и «пробивается», т.е. начинает пропускать через себя ток, если напряжение на нем превысит напряжение стабилизации. Напряжение же на стабилитроне остается при этом практически неизменным. Ток через стабилитрон включает электронное реле, которое коммутирует цепь возбуждения таким образом, что ток в обмотке возбуждения изменяется в нужную сторону. В вибрационных и контактно-транзисторных регуляторах чувствительный элемент представлен в виде обмотки электромагнитного реле, напряжение к которой, впрочем, тоже может подводиться через входной делитель, а эталонная величина – это сила натяжения пружины, противодействующая силе притяжения электромагнита. Коммутацию в цепи обмотки возбуждения осуществляют контакты реле или, в контактно-транзисторном регуляторе, полупроводниковая схема, управляемая этими контактами. Особенностью автомобильных регуляторов напряжения является то, что они осуществляют дискретное регулирование напряжения путем включения и выключения в цепь питания обмотки возбуждения (в транзисторных регуляторах) или последовательно с обмоткой дополнительного резистора (в вибрационных и контактно-транзисторных регуляторах), при этом меняется относительная продолжительность включения обмотки или дополнительного резистора.

Поскольку вибрационные и контактно-транзисторные регуляторы представляют лишь исторический интерес, а в отечественных и зарубежных генераторных установках в настоящее время применяются электронные транзисторные регуляторы, удобно рассмотреть принцип работы регулятора напряжения на примере простейшей схемы, близкой к отечественному регулятору напряжения Я112А1 и регулятору EE14V3 фирмы BOSCH (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Схема электронного транзисторного регулятора напряжения:

1 – генератор; 2 – регулятор

Регулятор 2 на схеме работает в комплекте с генератором 1, имеющим дополнительный выпрямитель обмотки возбуждения. Чтобы понять работу схемы, следует вспомнить, что, как было показано выше, стабилитрон не пропускает через себя ток при напряжениях ниже величины напряжения стабилизации. При достижении напряжением этой величины стабилитрон пробивается и по нему начинает протекать ток.

Транзисторы же пропускают ток между коллектором и эмиттером, т.е. открыты, если в цепи база-эмиттер ток протекает, и не пропускают этого тока, т.е. закрыты, если базовый ток прерывается.

Напряжение к стабилитрону VD1 подводится от выхода генератора Д через делитель напряжения на резисторах R1, R2. Пока напряжение генератора невелико и на стабилитроне оно ниже напряжения стабилизации, стабилитрон закрыт, ток через него, а, следовательно, и в базовой цепи транзистора VT1 не протекает, транзистор VT1 закрыт. В этом случае ток через резистор R6 от вывода Д поступает в базовую цепь транзистора VT2, он открывается, через его переход эмиттер-коллектор начинает протекать ток в базе транзистора VT3, который открывается тоже. При этом обмотка возбуждения генератора оказывается через переход эмиттер-коллектор VT3 подключена к цепи питания. Соединение транзисторов VT2, VT3, при котором их коллекторные выводы объединены, а питание базовой цепи одного транзистора производится от эмиттера другого, называется схемой Дарлингтона. При таком соединении оба транзистора могут рассматриваться как один составной транзистор с большим коэффициентом усиления. Обычно такой транзистор и выполняется на одном кристалле кремния. Если напряжение генератора возросло, например из-за увеличения частоты вращения его ротора, то возрастает и напряжение на стабилитроне VD1.

При достижении этим напряжением величины напряжения стабилизации стабилитрон VD1 пробивается, ток через него начинает поступать в базовую цепь транзистора VT1, который открывается и своим переходом эмиттер-коллектор закорачивает вывод базы составного транзистора VT2, VT3 на «массу». Составной транзистор закрывается, разрывая цепь питания обмотки возбуждения. Ток возбуждения спадает, уменьшается напряжение генератора, закрываются стабилитрон VD2, транзистор VT1, открывается составной транзистор VT2, VT3, обмотка возбуждения вновь включается в цепь питания, напряжение генератора возрастает и т.д., процесс повторяется.

Таким образом регулировка напряжения генератора регулятором осуществляется дискретно через изменение относительного времени включения обмотки возбуждения цепи питания. При этом ток в обмотке возбуждения изменяется так, как показано на рис. 4.3. Если частота вращения генератора возросла или нагрузка его уменьшилась, время включения обмотки уменьшается, если частота вращения уменьшилась или нагрузка возросла – увеличивается.

Рис. 4.3. Изменение силы тока в обмотке возбуждения Iв по времени t,

tвкл и tвыкл – соответственно время включения и выключения обмотки возбуждения генератора; n1 и n2 – частоты вращения ротора генератора, причем n2 больше n1; Iв1 и Iв2 – среднее значение тока в обмотке возбуждения.

В схеме регулятора (рис. 4.2) имеются элементы, характерные для схем всех применяющихся на автомобилях регуляторов напряжения. Диод VD2 при закрытии составного транзистора VT2, VT3 предотвращает опасные всплески напряжения, возникающие из-за обрыва цепи обмотки возбуждения со значительной индуктивностью.

В этом случае ток обмотки возбуждения может замыкаться через этот диод, и опасных всплесков напряжения не происходит.

Поэтому диод VD2 носит название гасящего. Сопротивление R3 является сопротивлением жесткой обратной связи. При открытии составного транзистора VT2, VT3 оно оказывается подключенным параллельно сопротивлению R2 делителя напряжения. При этом напряжение на стабилитроне VD2 резко уменьшается, что ускоряет переключение схемы регулятора и повышает частоту этого переключения. Это благотворно сказывается на качестве напряжения генераторной установки. Конденсатор С1 является своеобразным фильтром, защищающим регулятор от влияния импульсов напряжения на его входе.

Вообще конденсаторы в схеме регулятора либо предотвращают переход этой схемы в колебательный режим и возможность влияния посторонних высокочастотных помех на работу регулятора, либо ускоряют переключения транзисторов.

В последнем случае конденсатор, заряжаясь в один момент времени, разряжается на базовую цепь транзистора в другой момент, ускоряя броском разрядного тока переключение транзистора и, следовательно, снижая потери мощности в нем и его нагрев.

Из рис. 4.2 хорошо видна роль лампы контроля работоспособного состояния генераторной установки HL.

При неработающем двигателе внутреннего сгорания замыкание контактов выключателя зажигания SA позволяет току от аккумуляторной батареи GA через эту лампу поступать в обмотку возбуждения генератора. Этим обеспечивается первоначальное возбуждение генератора. Лампа при этом горит, сигнализируя, что в цепи обмотки возбуждения нет обрыва.

После запуска двигателя, на выводах генератора Д и «+» появляется практически одинаковое напряжение и лампа погасает. Если генераторная установка при работающем двигателе автомобиля не развивает напряжения, то лампа HL продолжает гореть и в этом режиме, что является сигналом об отказе генераторной установки или обрыве приводного ремня.

Введение резистора R в генераторную установку способствует расширению диагностических способностей лампы HL. Наличие этого резистора при работающем двигателе автомобиля дает возможность определеить обрыв цепи обмотки возбуждения, то лампа HL загорится.

Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы с понижением температуры электролита напряжение, подводимое к батарее от генераторной установки, несколько повышалось, а с повышением температуры – понижалось.

Для автоматизации процессов изменения уровня поддерживаемого напряжения применяется датчик, помещенный в электролит аккумуляторной батареи и включаемый в схему регулятора напряжения. В простейшем случае термокомпенсация в регуляторе подобрана таким образом, что в зависимости от температуры поступающего в генератор охлаждающего воздуха напряжение генераторной установки изменяется в заданных пределах.

В рассмотренной схеме регулятора напряжения, как и во всех регуляторах аналогичного типа, частота переключений в цепи обмотки возбуждения изменяется по мере изменения режима работы генератора. Нижний предел этой частоты составляет 25-50 Гц.

Однако имеется и другая разновидность схем электронных регуляторов, в которых частота переключения строго задана. Регуляторы такого типа оборудованы широтно-импульсным модулятором (ШИМ), который и обеспечивает заданную частоту переключения. Применение ШИМ снижает влияние на работу регулятора внешних воздействий, например, уровня пульсаций выпрямленного напряжения и т.п.

В настоящее время все больше зарубежных фирм переходит на выпуск генераторных установок без дополнительного выпрямителя. Для автоматического предотвращения разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля в регулятор такого типа заводится фаза генератора. Регуляторы, как правило, оборудованы ШИМ, который, например, при неработающем двигателе переводит выходной транзистор в колебательный режим, при этом ток в обмотке возбуждения невелик и составляет доли ампера.

После запуска двигателя сигнал с вывода фазы генератора переводит схему регулятора в нормальный режим работы.

Схема регулятора осуществляет в этом случае и управление лампой контроля работоспособного состояния генераторной установки.

### 2 Приборы и оборудование

Для выполнения работы необходимы вольтметр, амперметр, регулируемый источник питания, соединительные провода, аккумулятор, генератор, осциллограф.

### 3 Порядок выполнения работы

#### Часть 1. Исследование работы регулятора напряжения Я112 В

1. Собрать схему на рис. 4.4.

2. Плавно изменяя напряжение источника питания измерить напряжение включения – выключения регулятора напряжения и частоту переключения регулятора.

3.Измерить ток потребления.

Рис. 4.4 Схема включения регулятора  напряжения Я112В для

измерений параметров

#### Часть 2. Исследование работы регулятора напряжения Я112 В

1. Собрать схему на рис. 4.5.

2. Плавно изменяя напряжение источника питания измерить напряжение включения – выключения регулятора напряжения и частоту переключения регулятора. Измерить время включенного и выключенного состояния регулятора в зависимости от изменяемого напряжения питания.

3. Измерить ток потребления при включенном и выключенном питании на выводе Р регулятора.

Рис. 4.5. Схема включения регулятора напряжения с ШИМ

для измерений параметров

### 4 Оформление отчета

В отчете обязательно должны быть указаны:

4.1. Цель работы.

4.2. Ход работы.

4.3. Данные, полученные при выполнении частей 1 и 2 лабораторной работы.

4.4 Выводы.

### 5 Контрольные вопросы

1. В каких пределах выбирается регулируемое напряжение и чем оно определяется?

2. Что такое зарядный баланс?

3. Какие типы регуляторов напряжения существуют?

4. Каким образом на автомобиле осуществляется контроль работоспособности генераторной установки?

## Лабораторная работа № 4

Конструкция, принцип действия, характеристики катушки зажигания

Цель работы: изучить устройство и принцип работы исследуемых катушек зажигания.

Ход работы

Катушка зажигания предназначена для формирования тока высокого напряжения (порядка 20…35 кВ) с целью образования искры между электродами свечи зажигания и воспламенения рабочей смеси в двигателе внутреннего сгорания.

Устройство катушки зажигания

Катушка зажигания представляет собой повышающий трансформатор, который имеет магнитопровод (сердечник) и две обмотки. По конструкции магнитной цепи катушки зажигания разделяются на два типа: с разомкнутым и замкнутым магнитопроводом. В катушках с разомкнутой магнитной цепью магнитный поток большую часть пути проходит по воздуху, а в катушках с замкнутой магнитной цепью основную часть пути магнитный поток проходит по стальному сердечнику и только несколько десятых долей миллиметра – по воздуху. Конструкции катушек с разомкнутым и замкнутым магнитопроводами существенно различаются.

Обмотки катушки зажигания могут иметь как автотрансформаторную (с общей точкой), так и трансформаторную связь. Примеры схем соединений первичной I и вторичной II обмоток приведены на рисунке 5.1,а-в.

| I | II | I | II | I | II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

а	б	в

Рисунок 5.1 - Электрические схемы катушек зажигания.

Автотрансформаторная связь упрощает конструкцию и технологию изготовления катушки, а также незначительно увеличивает вторичное на-пряжение. Трансформаторная связь обычно применяется в катушках элек-тронных систем зажигания во избежании опасных воздействий всплесков напряжения на электронные элементы.

Устройство типовой катушки зажигания с разомкнутым магнитопро-водом приведено на рисунке 5.2, где 1 – кеоамический изолятор; 2 – кор-пус; 3 – изоляционная кондесаторная бумага обмоток; 4 – первичная об-мотка; 5 – вторичная обмотка; 6 – изоляция между обмотками; 7 – клеммавывода первичной обмотки; 8 – контактный винт : 9 – центральная клемма для провода высокого напряжения; 10 – крышка; 11 – клемма подвода пи-тания; 12 – контактная пружина; 13 – каркас вторичной обмотки ; 14 – на-ружная изоляция первичной обмотки; 15 – скоба крепления; 16 – наруж-ный магнитопровод; 17 – сердечник. Такую или аналогичную конструкцию имеют катушки Б114, Б115, Б117, 27.3705.

Сердечник катушки зажигания состоит из пакета пластин электро-технической стали. На нем расположены две обмотки: низковольтная пер-вичная I и высоковольтная вторичная II (рисунок 5.3). Вторичная обмотка намотана на изоляционную втулку проводом 0,06…0,09 мм. Число ее вит-ков лежит в пределах 14 - 40 тысяч. Поверх вторичной через изоляцион-ную прокладку намотана первичная обмотка . Обмотка имеет несколько со-тен витков провода диаметром 0,5…0,9 мм. Отношение числа витков вто-ричной обмотки W2 к числу витков первичной обмотки W1 называется ко-эффициентом трансформации kтр катушки зажигания. Его значение лежит обычно в пределах от 70 до 230.

Рисунок 5.2 - Конструкция катушки Рисунок 5.3 - Электромагнитная система зажигания с разомкнутым магнитопро- катушки зажигания

водом

Обмотки с сердечником помещены в кожух (корпус), от которого сердечник изолирован керамическим изолятором. Рядом с кожухом распо-лагается витой наружный магнитопровод, увеличивающий индуктивность

катушки. Крышка катушки зажигания имеет две низковольтных клеммы и вывод для подключения высоковольтного провода (в виде латунной встав-ки). На низковольтные клеммы выведены концы первичной обмотки. Они могут обозначаться следующим образом: первый (совместный) вывод: "Б", "+" или "15", а второй: "К", "–" или "1". К высоковольтной клемме через пружину подключен один из выводов вторичной обмотки.

В ряде конструкций катушек зажигания вывод вторичной обмотки соединен с центральной для провода высокого напряжения через цен-тральный стержень магнитопровода. Чтобы данный сердечник не имел электрического контакта с корпусом и был жестко зафиксирован в корпу-се, снизу установлен изолятор (керамическая опора).

Соединение крышки с корпусом выполнено завальцовкой, что делает конструкцию герметичной и неразборной, причем внутренняя полость ка-тушки для улучшения охлаждения заполнена трансформаторным маслом.

- связи с этим катушки такого типа называются маслонаполненными.

  - некоторых системах зажигания с катушкой зажигания использует-ся добавочный резистор. В этом случае катушки рассчитаны на рабочее напряжение 6…8 В. При пуске двигателя, когда напряжение аккумулято-ров батареи подсаживается нагрузкой, резистор закорачивается вспомога-тельными контактами тягового реле стартера или контактами дополни-тельного реле включения стартера. Во время работы двигателя он включен последовательно с первичной обмоткой и гасит избыточное напряжение. Добавочный резистор может крепиться как на самой катушке, так и от-дельно от нее.

На рисунке 5.4 показана конструкция сухой катушки зажигания 29.3705, где 1 – изоляционная пластмасса; 2 – вторичная обмотка; 3 – пер-вичная обмотка; 4 – выводы первичной обмотки; 5 – сердечник; 6 – выво-ды вторичной обмотки. В данной катушке обмотки пропитаны эпоксид-ным компаундом и вместе с сердечником опрессованы морозостойким по-липропиленом, который собственно и образует корпус. Катушка 29.3705 является двухвыводной (схема соединений ее обмоток показана на рисунке 5.1, в) и предназначена для бесконтактного распределения высокого на-пряжения.

| Рисунок 5.4 - Конструкция катушки | Рисунок 5.5 - Конструкция катушки |
| --- | --- |
| зажигания 29.3705 | зажигания 3112.3705 |

Катушки с замкнутым магнитопроводом получают в последнее вре-мя все большее распространение. Наличие замкнутого магнитопровода по-зволяет накопить необходимую для воспламенения рабочей смеси энергию в значительно меньшем объеме катушки, снизить расход обмоточной меди и трудоемкость изготовления. Кроме этого магнитные силовые линии за-мыкаются практически только по сердечнику и не излучаются в простран-ство, благодаря этому уменьшаются радиопомехи. Но данный магнитопро-вод только условно можно назвать замкнутым, так как в нем имеется воз-душный зазор 0,3…0,5 мм. Он препятствует насыщению сердечника, сдерживающего изменение магнитного потока.

На рисунке 5.5 приведена конструкция одновыводной катушки зажи-гания 3112.3705. Ее сердечник образован Ш-образными пластинами элек-тротехнической стали. На среднем стержне расположен пластмассовый корпус с обмотками. При этом вторичная обмотка намотана на многосек-ционный каркас (что уменьшает ее емкость и снижает вероятность меж-виткового пробоя), а первичная размещена внутри каркаса. Обе обмотки залиты эпоксидным компаундом.

Катушка в сборе с обмотками и выводами представляет собой маг-нитную конструкцию с высокой стойкостью к механическим, электриче-ским и климатическим воздействиям.

Аналогичную, но двухвыводную конструкцию имеет катушка зажигания 3009.3705.

В микропроцессорных системах зажигания применяются четырех-выводные катушки зажигания. Конструкция катушки зажигания, электри-ческая схема которой приведена на рисунке 5.6,а, состоит из двухвывод-ных катушек, собранных на общем Ш−образном магнитопроводе (на край-них стержнях). В ней общим элементом является средний стержень магни-

84

топровода, а взаимное влияние двух катушек друг на друга исключается с помощью воздушных зазоров (1...2 мм) на крайних стержнях, чем увели-чивается магнитное сопротивление в магнитопроводе и достигается раз-вязка каналов. В четырехвыводных катушках, имеющих первичную об-мотку, разделенную на две части, работающие попеременно, в катушку встывляются высоковольтные разделительные диоды (рис. 5.6, б)

VD1

1

VD2

2

| + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | VD3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

VD4

4

а)	б)

Рисунок 5.6 - Схема четырехвыводных катушек зажигания

Принцип работы катушки зажигания

Для принудительного воспламенения рабочей смеси в камере сгорания бензинового двигателя требуется электрическая искра между электродами свечи зажигания. Искра образуется в результате подачи импульса то-ка высокого напряжения на электроды свечи от катушки зажигания.

Пример подключения катушки зажигания в классической системе зажигания показан на рисунке 5.7, где 1 – выключатель зажигания, 2 – ка-тушка зажигания, 3 – распределитель напряжения, 4 – высоковольтные провода, 5 – свечи зажигания, 6 – конденсатор, 7 – аккумуляторная бата-рея, 8 – генераторная установка.

Рисунок 5.7 - Схема контактной системы зажигания

Первичная обмотка катушки зажигания через контакты прерывателя (или силовой транзистор коммутатора в электронной системе зажигания) соединена с аккумуляторной батареей. Для уменьшения обгорания контак-тов прерывателя из-за возможного искрообразования, а также для повы-шения скорости нарастания вторичного напряжения параллельно контак-там прерывателя включается конденсатор С1. Емкость данного конденса-тора лежит в пределах 0,17…0,35 мкФ (для автомобилей ВАЗ – 0,20…0,25 мкФ). В ряде систем зажигания в этой цепи еще присутствует добавочный резистор, предназначенный для ограничения тока в первичной обмотке ка-тушки зажигания после пуска двигателя. Вторичная обмотка через ротор распределителя и высоковольтные провода соединена со свечами зажига-ния.

Рабочий процесс, протекающий в классической системе зажигания, можно разбить на три этапа: замыкание контактов прерывателя, размыка-ние контактов прерывателя и искровой разряд между электродами свечи.

Обозначение катушек зажигания

Ранее катушки зажигания обозначались буквой «Б», номером модели и ее модификацией. Например, Б117-А. Теперь используется цифровое обозначение вида ХХХХ.3705, где первые две цифры соответствуют номеру мо-дели, третья цифра – модификации, а четвертая – исполнению (в ряде слу-чаев третья и четвертая цифры могут отсутствовать). Так 3112.3705 – это катушка зажигания 31 модели, первой модификации и общеклиматическо-го исполнения.

Технические конструкторские данные катушек зажигания К основным техническим параметрам катушек зажигания относятся:

- сопротивление первичной обмотки R1 (вместе с добавочным со-противлением определяет значение установившегося тока i1);

- индуктивность первичной обмотки L1 (определяет значения накап-ливаемой энергии Wм и вторичного напряжения U2max);

- сопротивление R2 и индуктивность L2 вторичной обмотки (опреде-ляют длительность искрового разряда);

- сопротивление потерь Rп, учитывающее магнитные потери и утеч-ки тока через изоляцию (определяет значение коэффициента η). Обычно для катушек классических систем зажигания Rп ≈3…6 МОм, а электрон-ных − 6…12 МОм;

- емкость вторичной обмотки C2 (определяет значение U2max);

- коэффициент трансформации ктр (определяет значение U2max).

Особенности работы катушек зажигания

Параметры и характеристики катушек зажигания, предназначенных для работы в классической (КСЗ) и электронной (ЭСЗ) системах зажигания различаются. Это накладывает определенные ограничения по их замене. Так, например, сравнив значения сопротивлений первичных обмоток ка-тушек зажигания 27.3705, 29.3705 (ЭСЗ) и Б117-А (КСЗ), можно отметить, что у последней сопротивление в несколько раз больше. Следовательно, при использовании в классической системе зажигания, где ток 3…5 А, ка-тушки от ЭСЗ получится, что ток в первичной обмотке будет около 25…30 А. А так как катушка зажигания для систем высокой энергии рассчитана обычно на работу до 10 А, то она через некоторое время выйдет из строя. В электронных системах зажигания возможно применение катушки от КСЗ, но высокого напряжения энергии зажигания получить не удастся. Замена одной катушки на другую при существенном различии их параметров (бо-лее 10…15%) недопустима.

Ряд катушек зажигания (например, Б114, Б115 и Б116) из-за невысо-ких характеристик электростартерной системы используют добавочный резистор никелевой или константановой проволоки. Их первичная обмот-ка подключается (клемма "ВК") к аккумуляторной батарее через выключа-тель стартера. При пуске двигателя (из- за значительного потребления стартером тока АКБ) напряжение питания понижено, но меньшее сопро-тивление первичной обмотки катушки обеспечивает требуемый ток в пер-вичной обмотке и напряжение на вторичной. После запуска питание к ка-тушке поступает от выключателя зажигания через дополнительный рези-стор (клемма "ВКБ"). Дополнительный резистор из никелевой проволоки не только ограничивает ток в первичной обмотке, но также является вариа-тором (т.е. в зависимости от нагрева изменяет свое сопротивление). При малых оборотах двигателя ток успевает достичь большой величины, что нежелательно, так как начинают усиленно обгорать контакты прерывателя и чрезмерно возрастает вторичное напряжение. С нагревом же вариатор увеличивает сопротивление и уменьшает ток. Например, добавочный рези-стор для катушки Б115-В изменяет свое сопротивление от 1,7 до 4,5 Ом, что ограничивает ток в обмотке около 3 А.

Катушки зажигания при работе нагреваются и при неправильной эксплуатации (например, при длительной работе катушки с закороченным дополнительным резистором, несоответствии типа катушки типу системы зажигания, неполном вводе наконечников высоковольтных проводов в от-верстия выводов крышки распределителя и др.) возможен ее перегрев . При перегреве катушки возможен пробой изоляции вторичной обмотки. В этом случае при каждом размыкании контактов прерывателя внутри катушки будет происходить искровой разряд, вызывающий перебои в работе све-чей. Тепловое разрушение изоляции витков первичной обмотки часто мо-жет привести к межвитковому замыканию проводов. Это уменьшит сопро-тивление цепи и приведет к увеличению силы тока первичной обмотки и еще большему перегреву катушки.

На работоспособность катушки в системе зажигания влияют, не только ее параметры, но и внешнее состояние. Почерневшая латунная клемма в отверстии катушки зажигания приведет к увеличению проходно-го сопротивления, а значит – к понижению вторичного напряжения. Кроме этого из-за плохого контакта центральной клеммы и наконечника провода высокого напряжения может начаться стекание тока (по пути: латунная часть вывода – пластмассовая стенка отверстия – наружная часть крышки - клемма “К” – провод низкого напряжения – подвижный контакт преры-вателя). В этом случае край отверстия в пластмассовой крышке катушки зажигания постепенно будет "обугливаться", сопротивление пластмассы понижаться, а путь для стекания тока становиться короче. В итоге в крыш-ке катушки от края отверстия к клемме “К” может образоваться прожог или поверхностная трещина, что приведет к снижению надежности всей системы зажигания (при повышенной влажности двигатель может не толь-ко не запускаться, но и заглохнуть на ходу).

## Лабораторная работа № 5

## Изучение устройства, маркировки и условий работы свечей зажигания

Свеча зажигания предназначена для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя. При подаче высокого напряжения на электроды свечи возникает искровой разряд, воспламеняющий рабочую смесь. Свеча является важнейшим элементом системы зажигания двигателей внутреннего сгорания с принудительным воспламенением рабочей смеси. От качества конструкции свечи и правильного выбора ее параметров во многом зависит надежность работы двигателя.

По исполнению свечи бывают экранированные и неэкранированные (отрытого исполнения), по принципу работы: с воздушным искровым промежутком; со скользящей искрой; полупроводниковые; эрозийные; много-искровые (конденсаторные); комбинированные. Наибольшее распространение на автомобилях получили свечи с воздушным искровым промежутком. Это объясняется тем, что они удовлетворительно работают на современных двигателях, наиболее просты по конструкции и технологичны в изготовлении и обслуживании.

Устройство неэкранированных свечей зажигания

Современные искровые свечи зажигания имеют неразборную конструкцию. Пример типичной неэкранированной свечи приведен на рисунке 6.2, где

1 – выводной стержень,

2 – контактная головка,

3 – ке-рамический изолятор,

4 – корпус,

5	– токопроводящий герметик,

6 – уплотнительная прокладка,

7  –  тепловой конус,

8  –	центральный электрод,

9 – боковой электрод.

Рисунок 6.2 – Устройство свечи зажигания.

Корпус свечи представляет собой полую резьбовую конструкцию с головкой под шестигранный ключ. Корпус свечи и контактную головку обычно изготавливают из конструкционных сталей. Внутри корпуса рас-полагается керамический изолятор, выполненный из уралита, боркорунда, синоксаля , хелумина или других материалов, обладающих высокой темпе-ратурной, электрической и механической стойкостью. Изолятор должен выдерживать напряжение не менее 30 кВ при его максимальной темпера-туре. Кроме того , изолятор свечи должен иметь фактически нулевое влаго-поглощение, а ее поверхность должна быть стойкой к смачиванию.

Внутри изолятора закреплен центральный электрод и выводной стержень. Материал центрального электрода должен обладать высокой коррозионной и эрозионной стойкостью, жаростойкостью и хорошей теп-лопроводностью. Поэтому, центральный электрод изготавливается из хро-мотитановой стали 13Х25Т или хромоникелевого сплава Х20Н80. В свечах с расширенным температурным диапазоном («термоэластик») централь-ный электрод выполняется из меди, серебра или платины с термостойким покрытием рабочей части. Соединение центрального электрода и выводно-го стержня (болта) производится специальной токопроводящей стекломас-сой.

К корпусу свечи приварен боковой электрод из никель-марганцевого или хромоникелевого сплава. Некоторые фирмы, например , Bosch, приме-няют до четырех боковых электродов в свече. Увеличение числа боковых электродов способствует снижению значения устойчивой частоты враще-ния коленчатого вала двигателя. Между центральным и боковым электро-дами устанавливается зазор 0,5…1,2 мм . Чем больше зазор, тем больше воспламеняющая способность искры, но при этом от системы зажигания требуется более высокое напряжение. Для контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ обычно рекомендуется зазор 0,5…0,6 мм, АЗЛК - 0,8…0,9 мм, для бесконтактных систем - 0,7…0,8 мм, для микропроцес-сорных систем с впрыском топлива – 1,0…1,15 мм. Зимой рекомендуется использовать минимальные зазоры или даже уменьшать их на 0,1…0,2 мм. Нарушение зазора между электродами свечи приведет к изменению на-пряжения и энергии искрового разряда, в результате чего рабочая смесь в цилиндре может не воспламениться, и цилиндр двигателя будет работать с перебоями.

Герметичность резьбового соединения при ввертывании свечи в от-верстие головки двигателя обеспечивается уплотнительной прокладкой, а длина резьбовой части корпуса свечи должна быть такой, чтобы конец корпуса не заглублялся и не выступал в камеру сгорания. Материал уплот-нительных колец – сталь, алюминий или медь. Естественно, лучшую теп-лопередачу обеспечивают медные кольца.

Однако герметичность свечи по резьбе зависит не только от состоя-ния самой резьбы (в головке, на свече) и уплотнительного кольца, но и от момента затяжки. Для затяжки свечей используется только специальный "свечной" ключ. Его размер 20,6 мм (13/16 дюйма). Затягивать свечи с ис-пользованием воротка большей длины, чем штатный, не рекомендуется.При отворачивании чрезмерно затянутой свечи ее можно просто сломать. Момент затяжки резьбы свечи, для автомобилей ВАЗ составляет 3,2…4,0 кгс⋅м. У автомобилей зарубежного производства момент затяжки обычно меньше и находится в пределах 1,5…3,0 кгс⋅м.

Условия работы свечи на двигателе

Свечи в двигателях внутреннего сгорания используются для воспла-менения топливовоздушной смеси. Это происходит следующим образом. Высокое напряжение на электродах ионизирует пространство между ними и вызывает проскакивание искры. Искра нагревает некоторое небольшое по объему количество смеси до температуры воспламенения. Далее пламя распространяется по всему объему камеры сгорания. При нормальных ус-ловиях (состав смеси, давление, влажность, температура) для воспламене-ния смеси требуется пробивное напряжение не более 10…14 кВ. В целях получения более надежного зажигания смеси при любых условиях приме-няют системы зажигания с напряжением 20…35 кВ.

Условия работы свечи очень напряженные. Температура газовой среды в камере сгорания двигателя колеблется от 70°С (температура све-жего заряда смеси, поступающей в цилиндр) до 2000 ... 2700°С ( макси-мальная температура цикла), а наружная часть свечи, находящаяся в под-капотном пространстве, обдувается встречным потоком воздуха. Окру-жающий изолятор воздух подкапотного пространства может иметь темпе-ратуру от -60 до +80°С. При всем этом температура нижней части изолято-ра у современных свечей должна быть в тепловых пределах работоспособ-

ности от 400 до 900°С (ранее 500…600°С).

При температуре ниже 400°С даже при нормальных составах рабо-чей смеси, на маслоотражательных колпачках и кольцах на тепловом кону-се возможно отложение нагара. Искры между электродами свечи времена-ми вообще не будет, и в работе двигателя появятся перебои.

При температуре 400...500°С с теплового конуса свечи исчезает на-гар. Эта температура называется температурой самоочищения свечи.

При температуре теплового конуса более 900°С происходит воспла-менение рабочей смеси уже не искрой, а от соприкосновения с раскален-ным изолятором, электродами, с частицами сгоревшего нагара. В этом случае наступает калильное зажигание, и двигатель продолжает работать даже при выключенном зажигании. Из-за перегрева начинают выгорать (оплавляться) электроды, изолятор, появляется эрозия торца корпуса.

Так как предельные значения температуры для всех свечей практи-чески одинаковы, а тепловые условия ее работы на различных двигателях существенно отличаются, свечи изготавливаются с различной теплоотдачей. Теплоотдача свечи определяется целым рядом параметров: длиной резьбы и теплового конуса, зазором между тепловым конусом и корпусом, длиной верхней части изолятора и ребра (канавки) на нем, теплопроводно-стью материалов (изолятора, электродов, корпуса и т.д.). Свечи с малой теплоотдачей называют «горячими». Они предназначаются для тихоход-ных двигателей с небольшой степенью сжатия. Свечи с большой теплоот-дачей называют «холодными ». Они устанавливаются на быстроходные (форсированные) двигатели с высокой степенью сжатия. Если свечи сде-ланы из одинаковых материалов, то различия только конструктивные. У «горячей» – более длинный тепловой конус, с большей поверхностью. У «холодной» – очень короткий. Поэтому первая примет больше теплоты от сгорающего топлива, а вторая – меньше. На рисунке 3 приведены свечи с различными тепловыми характеристиками: а – «горячая», б – «нормаль-ная», в – «холодная». Прерывистая линия показывает путь отвода тепла от изолятора к корпусу.

а)	б)	в)

Рисунок 6.3 - Конструкция свечей зажигания с различными тепловыми характеристиками.

Тепловые качества свечей характеризуются калильным числом. Ка-лильное число определяется на специальном одноцилиндровом эталонном двигателе, степень сжатия которого изменяют до возникновения калильно-го зажигания. Среднее индикаторное давление, соответствующее возник-новению калильного зажигания, и выражает собой калильное число, кото-рое должно соответствовать ряду: 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26. Чем больше ка-лильное число, тем больше теплоотдача свечи и меньше длина теплового конуса изолятора. В некоторых странах под калильным числом понимают время работы эталонного двигателя до начала калильного зажигания. Так обозначает калильное число, например, фирма Bosch. В таблице 6.1 приве-дены ряды калильных чисел, используемые различными изготовителями.

Таблица 6.1

| Фирма, страна |  |  |  |  | Калильное число |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «горячая» |  |  |  |  | «холодная» |  |  |  |  |
| Россия | 8 | 11 |  | 14 |  | 17 | 20 | 23 |  | 26 |
| Bosch, Германия | 13 | 12 11 10…3 |  |  |  | 2 1 09 08 07 06 |  |  |  |  |
| Champion, Англия | 25 | 24 | 23 |  | ….. |  |  | 3 2 |  | 1 |
| Al Deco, США | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 4 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Eyquem, Франция | 30 | 32 | 42 | 52 |  | 58 | 62 | 72 | 82 | 96 |
| NGK, Япония | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Выбор свечи для двигателя по калильному числу зависит от многих факторов: организации рабочего процесса сгорания, мощности двигателя, степени сжатия, частоты вращения, охлаждения и т. д. Например, на авто-мобиле ГАЗ-21 "Волга" применялись свечи А8НГ с калильным числом 8. На автомобилях ВАЗ используются свечи А17Д. Наиболее "холодные" свечи типа А23 и А26ДВ были необходимы для двигателей ММЗ-968 и опытных роторных моторов ВАЗ-311.

Нет свечей, пригодных для любого двигателя. Для примера на ри-сунке 4 приведены характеристики «горячей» (а), «нормальной» ( б) и «хо-лодной» (в) свечей зажигания, установленных на одном и том же двигате-ле.

Рисунок 6.4 - Зависимость температурной характеристики свечи зажигания от мощности двигателя.

Видно , что у «горячей» уже при половинной мощности двигателя температура теплового конуса будет выше 850°С, и с повышением нагруз-ки она сразу же вызовет калильное зажигание. «Холодная» лишь при мощ-ности более 50% начинает самоочищаться, а при меньших нагрузках теп-ловой конус будет покрываться токопроводящим шунтом. Поэтому, в данном случае подходит лишь «нормальная» свеча.

Кроме тепловых нагрузок свечи подвержены также воздействию ме-ханических, электрических и химических нагрузок. Так давление в цилин-дре двигателя достигает 5...6 МПа (максимальное давление в цикле), по-этому на поверхность свечи, находящейся в камере сгорания, действует усилие, составляющее около 0,5...1,2 КН. При нарушении герметичности свечей в соединении изолятора центрального электрода с корпусом проис-ходит пропуск отработавших газов наружу. Это вызывает перегрев нижней части изолятора, в результате чего происходит преждевременное воспла-менение рабочей смеси раскаленными изоляторами свечей, и возникают перебои в работе цилиндров двигателя.

В процессе работы свеча находится под электрическим напряжени-ем, приложенным к ее электродам, равным пробивному напряжению ис-крового промежутка. Это напряжение может превышать 20 кВ. Рабочая часть электродов подвергается воздействию электрической энергии в про-цессе искрообразования. Износ электродов дополнительно увеличивается из-за того, что в продуктах сгорания находятся вещества, которые вызы-вают их химическую коррозию. Опыт показывает, что в процессе работы зазор в свече увеличивается в среднем на 0,015 мм на 1000 км пробега ав-томобиля.

Неполное сгорание топливной смеси ведет к отложению токопрово-дящего нагара на поверхности теплового конуса, электродах и стенках ка-меры свечи. Нагар образуется также из-за попадания смазочного масла на тепловой корпус изолятора. Смазочное масло является изолятором для электрического тока, но когда оно смачивает слой ранее отложившегося нагара, то вся образовавшаяся масса превращается в токопроводное веще-ство. Это отложение постепенно обугливается под действием температуры и становится более токопроводным. При этом напряжение, развиваемое во вторичной цепи системы зажигания, уменьшается и может оказаться рав-ным или даже меньшим пробивного напряжения искрового промежутка свечи, что приводит к нарушению в бесперебойности искрообразования и даже к полному его прекращению. К аналогичному результату может при-вести попадание влаги и загрязнение открытой части изолятора свечи, на-ходящейся в подкапотном пространстве автомобиля.

При нормальных условиях эксплуатации свечи зажигания рекомен-дуется заменять через 15…30 тыс. км пробега автомобиля.

Маркировка отечественных свечей

Маркировка свечей содержит расширенную информацию об их конст-рукции и свойствах. В маркировке отечественных свечей используется:

- обозначение резьбы на корпусе (А –  резьба М14х1,25;

  - – резьба М18х1,5);

    - обозначение вида опорной поверхности корпуса (плоская не обозначается, К – конусная);

    - калильное число (от 8 до 26);

    - обозначение длины резьбовой части корпуса (Н –11 мм; С – 12,7 мм; Д – 19 мм; длина 12 мм не обозначается);

    - обозначение выступания теплового конуса изолятора за торец корпуса (отсутствие выступания не обозначают, при выступании – В);

    - обозначение герметизации соединения изолятор - центральный электрод (Т – термоцементом, герметизация иным герметиком не обозна-чается);

    - специальные обозначения (Р – встроенный помехоподавитель-ный резистор);

    - материал центрального электрода (нихром не обозначается, М

– медь с нихромом, П – платина, С – серебро);

    - порядковый номер конструкторской разработки (через дефис).

Пример: А17ДВ-10 – свеча зажигания с резьбой на корпусе М14х1,25, калильным числом 17, длиной резьбовой части корпуса 19 мм, имеющей выступание теплового конуса изолятора за торец корпуса.

Взаимозаменяемость свечей зажигания

Замена свечи одного изготовителя на свечи другого возможна, если они соответствуют по тепловой характеристике, а также по размеру, шагу и длине резьбы на корпусе. В таблице 6.2 приведены некоторые типы взаимозаменяемых отечественных и зарубежных свечей зажигания.

Таблица 6.2

| Россия | Bosch, | Cham- | Motor | - | Ma- | NGK, | Применение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Герма- | pion, | kraft, |  | relli, | Япо- |  |  |  |  |  |  |
|  | ния | Англия | США |  | Италия | ния |  |  |  |  |  |  |
| А11 | W8А, | L88 | AE52 |  | CW3N | V5HS | ГАЗ-53А, |  |  | ЗиЛ- |  |  |
|  | W9А |  |  |  |  |  | 431410, УАЗ-469 |  |  |  |  |  |
| А14Д | W8CC | N5 | AG3, |  | CW5L | – | ГАЗ-3102 "Волга", с |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AG31 |  |  |  | двигателем |  |  | ЗМЗ- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4022.10 |  |  |  |  |  |
| А17Д | W7CC | N4 | AG2, |  | CW6L | B6ES | Дефорсированный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AG21 |  |  |  | двигатель |  |  | УЗАМ- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 412ДЭ |  |  |  |  |  |
| А17ДВ | W7DC, W7DP | N10Y | AG252 |  | CW7LP | BP6E S | ВАЗ 2101-2107, АЗЛК-2141 с двигателем ВАЗ-2106-70 |  |  |  |  |  |
| А17ДВ- | W7DC, | N9Y | AG252 |  | CW7LP | BP6E | ВАЗ | 2108, |  |  | -2109, |
| 10 | W7DP |  |  |  |  | S | ЗАЗ-1102 |  |  |  |  |
| А20Д-1 | W6CC | N3 | AG4 |  | CW7L | B7ES | "Москвич"-412, |  |  |  |  |
| А20Д-2 |  |  |  |  |  |  | 2140, | 21412, |  |  | ИЖ- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2125 |  |  |  |  |
| А23 | W5A | LW81, | AE2, |  | CW7N | B7HS | МеМЗ-968, -969 |  |  |  |  |
|  |  | LW82 | AE3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Лабораторная работа №6

## Устройство систем электростартерного пуска

Система электростартерного пуска

Стартер предназначен для дистанционного пуска двигателя автомо-биля. Он представляет собой электродвигатель постоянного тока с элек-тромагнитным тяговым реле и механизмом привода.

При включении замка зажигания срабатывает тяговое реле (рису-

нок 2.2 и 2.3), в результате чего шестерня привода входит в зацепление с венцом маховика двигателя, и замыкаются силовые контакты в цепи пита-ния электродвигателя. Якорь стартера через механизм привода приводит во вращение коленчатый вал и сообщает ему обороты, необходимые для начала самостоятельной работы двигателя. Минимальное пусковое число оборотов, при котором двигатель может начать работу, для карбюратор-ных систем составляет 70...90 об/мин, а для дизельных двигателей и систем с впрыском бензина – 100...200 об/мин.

При пуске стартера ток разряда АКБ составляет 100…1500 А, поэто-му время работы стартера ограничено. По существующим нормативам продолжительность попытки пуска бензинового двигателя составляет 10 с, дизеля – 15 с, интервал между попытками – 60 с, а после 3 попыток – 3 мин.

После запуска двигателя автомобиля отпускается ключ зажигания, размыкаются силовые контакты, тяговое реле и электродвигатель отклю-чаются от аккумуляторной батареи и привод стартера выводится из зацеп-ления с венцом маховика.

Рисунок 2.2 - Электрическая схема включения стартера

Рисунок 2.3 - Зацепление шестерни привода с венцом маховика двигателя

Обозначение стартера

Ранее стартер обозначался буквами «СТ», номером модели и ее мо-дификацией . Например, СТ221. В настоящее время используется цифровое обозначение вида ХХХХ.3708, где первые две цифры соответствуют номеру модели, третья цифра – модификации, а четвертая – исполнению (в некото-рых случаях третья и четвертая цифры могут отсутствовать). Так 5702.3708

– это стартер 57 модели, общеклиматического исполнения.

Устройство стартеров

Стартер состоит из корпуса, в котором смонтированы катушки воз-буждения с полюсами ; якоря с обмоткой и коллектором; крышек (со сто-роны коллектора и со стороны привода); привода, состоящего из рычага приводной шестерни и муфты свободного хода; и тягового реле, состоя-щего из катушки, ярма, якоря, штока с контактной пластиной, крышки с контактными болтами.

Корпус электростартера изготавливают из трубы или стальной поло-сы (сталь Ст10 или Ст2) с последующей сваркой стыка. В корпусе преду-смотрено отверстие для выводного болта обмотки возбуждения, но не име-ется окон для доступа к щеткам (с целью улучшения герметизации).

К корпусу винтами крепят полюсы с катушками обмотки возбуж-дения (рисунок 2.4) . Все автомобильные стартеры выполняют четырехпо-люсными. Катушки последовательных (сериесных) и параллельных (шун-товых ) обмоток возбуждения устанавливают на отдельных полюсах, по-этому число катушек равно числу полюсов. Катушки последовательной обмотки имеют небольшое число витков неизолированного медного про-вода прямоугольного сечения марки ПММ. Между витками катушки про-кладывают электроизоляционный картон толщиной 0,2…0,4 мм. Катушки параллельной обмотки возбуждения наматывают изолированным круглым проводом марок ПЭВ-2 или ПЭТВ. Снаружи катушки изолируют лентой из изоляционного материала (хлопчатобумажная тафтяная лента , батистовая лента Б-13). Внешняя изоляция после пропитывания лаком и просушива-ния имеет толщину 1…1,5 мм. Перспективно применение полимерных ма-териалов при изолировании катушек, с помощью которых можно получить покрытия, равномерные по толщине, стойкие к воздействию агрессивной среды и повышенной температуры.

Рисунок 2.4 - Устройство стартера

Якорь стартера представляет собой шихтованный сердечник, в пазы которого укладываются секции обмотки. В шихтованном сердечнике меньше потери на вихревые токи. Пакет якоря напрессован на вал, вра-щающийся в двух или трех опорах с бронзографитовыми подшипниками, подшипниками из другого порошкового материала, либо с подшипниками качения. Пакет якоря набирают из стальных пластин ( СТ 0,8 КП или СТ 10) толщиной 1…1,2 мм. Крайние пластины пакета из электроизоляцион-ного картона ЭВ толщиной 2,5 мм предохраняют от повреждения изоляционный материал лобовых частей обмотки якоря.

В стартерных электродвигателях применяют простые волновые об-мотки с одно- и двухвитковыми секциями. Одновитковые секции выпол-няют из неизолированного прямоугольного провода марки ПММ . В этом случае проводники в пазы укладывают в два слоя и изолируют друг от друга и пакета якоря гильзами S-oбpaзной формы из электрокартона тол-щины 0,2…0,4 мм или полимерной пленки. Обмотки с двухвитковыми секциями наматывают круглыми изолированными проводами ПЭВ-2 и ПЭТВ.

Концы секций обмотки якоря укладывают в прорези «петушков» коллектных пластин. Конец одной секции и начало следующей по ходу обмотки присоединяют к одной коллекторной пластине. На лобовые части обмотки якоря накладывают бандажи , состоящие из нескольких витков проволоки, хлопчатобумажного шнура или стекловолокнистого материала, намотанных на прокладку из электроизоляционного картона. Бандаж из стекловолокна менее дорогостоящий, для него можно не применять кре-пежные скобы. Бандаж может быть изготовлен в виде алюминиевого коль-ца с изоляционной кольцевой прокладкой из гетинакса или текстолита. Лобовые части секций изолируют друг от друга электроизоляционным картоном.

В электростартерах применяют сборные цилиндрические коллекто-ры на металлической втулке, а также цилиндрические и торцовые коллек-торы с пластмассовым корпусом.

Сборные цилиндрические коллекторы, применяемые на стартерах большой мощности, составляют из медных пластин и изолирующих про-кладок из миканита, слюдинита или слюдопласта. Пластины в коллекторе закрепляются с помощью металлических нажимных колец и изоляционных корпусов по боковым опорным поверхностям. От металлической втулки, которую напрессовывают на вал якоря, медные пластины изолируют ци-линдрической втулкой из миканита. Рабочая поверхность коллектора должна иметь строго цилиндрическую форму.

В цилиндрических коллекторах с пластмассовым корпусом пласт-масса является формирующим элементом коллектора. Она плотно охваты-вает сопрягаемые поверхности независимо от конфигурации и точности изготовления коллекторных пластин, изолирует коллекторные пластины от вала и воспринимает нагрузки . В качестве пресс-материала чаще всего ис-пользуется пластмасса АГ-4С. Для повышения прочности коллектора при-меняют армировочные кольца из металла и пресс-материала. При неболь-ших размерах коллектор может быть изготовлен из цельной цилиндриче-ской заготовки, разрезаемой после опрессовки пластмассой на отдельные ламели.

Торцевой коллектор выполнен в виде пластмассового диска с зали-тыми в нем медными пластинами. Рабочая поверхность торцового коллек-тора находится в плоскости, перпендикулярной к оси вращения якоря. Та-кой коллектор способствует более стабильной и длительной работе щеточ-ного контакта.

  - стартерах с цилиндрическими коллекторами щетки устанавливают

- четырех коробчатых щеткодержателях радиального типа, закрепленных на крышке со стороны коллектора. Необходимое давление (30…120 кПА) на щетки обеспечивают спиральные пружины. Щеткодержатели изолиро-ваны от крышки прокладками из текстолита или другого изоляционного материала. В стартерах большой мощности в каждом из радиальных щет-кодержателей устанавливают по две щетки.

  - электростартерах с торцовыми коллекторами щетки размещают в пластмассовой или металлической траверсе и прижимают к рабочей по-верхности коллектора витыми цилиндрическими пружинами.

Щетки имеют канатики и присоединяются к щеткодержателям с по-мощью винтов. Обычно щетки устанавливают на геометрической нейтра-ли, но на некоторых стартерах для улучшения коммутации щетки смещают с геометрической нейтрали на небольшой угол против направления враще-ния. Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, но без сильного бокового люфта.

В электростартерах применяют меднографитные щетки с добавками свинца и олова. Графита больше в щетках для мощных стартеров и старте-ров для тяжелых условий эксплуатации. Размеры щеток и падение напря-жения под ними зависят от допустимой плотности тока. Обычно плотность тока в щетках электростартеров находится в пределах 40…100 А/см2.

Тяговое реле обеспечивает ввод шестерни в зацепление с венцом ма-ховика и подключает стартерный электродвигатель к аккумуляторной ба-тарее (см. рисунок 2.4 и 2.5). На большинстве стартеров тяговое реле рас-полагают на приливе крышки со стороны привода. С фланцем прилива крышки реле соединяют непосредственно или через дополнительные кре-пежные элементы.

Рис. 2.5 - Устройство тягового реле стартера

Реле может иметь одну или две обмотки, намотанные на латунную втулку, в которой свободно перемещается стальной якорь, воздействую-щий на шток с подвижным контактным диском. Два неподвижных контак-та в виде контактных болтов закрепляют в пластмассовой крышке.

В двухобмоточном реле удерживающая обмотка, рассчитанная толь-ко на удержание якоря реле в притянутом к сердечнику состоянии, намо-тана проводом меньшего сечения и имеет прямой выход на «массу». Втя-гивающая обмотка подключена параллельно контактам реле. При включе-нии реле она действует согласно с удерживающей обмоткой и создает не-обходимую силу притяжения, когда зазор между якорем и сердечником максимален. Во время работы стартерного электродвигателя замкнутые контакты тягового репе шунтируют втягивающую обмотку и выключают ее из работы. При неразделенной контактной системе подвижный контакт снабжен пружиной. Перемещение подвижного контактного диска в исход-ное нерабочее положение обеспечивает возвратная пружина. В разделен-ной контактной системе подвижный контактный диск не связан жестко с якорем реле.

Тяговое реле рычагом связано с механизмом привода, расположен-ным на шлицевой части вала. Рычаг воздействует на привод через повод-ковую муфту. Его отливают из полимерного материала или выполняют со-ставным из двух штампованных стальных частей, которые соединяют за-клепками или сваркой.

Для передачи вращающего момента от вала якоря коленчатому валу используется специальный механизм привода. Пo типу и принципу работы приводных механизмов выделяют стартеры с электромеханическим пере-мещением шестерни привода, с инерционным или комбинированным при-водом. Для предотвращения разноса якоря после пуска двигателя в авто-мобильные электростартеры устанавливают роликовые, храповые или фрикционно-храповые муфты свободного хода. Наибольшее распространение в электростартерах получили электромеханический привод шестер-ни и роликовые муфты свободного хода.

Роликовые муфты свободного хода технологичны в изготовлении, бесшумны в работе и способны при небольших размерах передавать боль-шие крутящие моменты. Они малочувствительны к загрязнению, не тре-буют ухода и регулирования в эксплуатации. Работает такая муфта сле-дующим образом (рисунок 2.6).

а)	б)

Рисунок 2.6 Схема работы роликовой муфты свободного хода при пуске (а) и после пуска (б) двигателя автомобиля

При включении стартерного электродвигателя наружная ведущая обойма муфты свободного хода вместе с якорем поворачивается относи-тельно неподвижной еще ведомой обоймы. Ролики под действием при-жимных пружин и сил трения между обоймами и роликами перемещаются в узкую часть клиновидного пространства, и муфта заклинивается (рису-нок 2.6,а) . Вращение от вала якоря ведущей обойме муфты передается шлицевой втулкой. После пуска двигателя частота вращения ведомой обоймы с шестерней превышает частоту вращения ведущей обоймы, роли-ки переходят в широкую часть клиновидного пространства между обойма-ми, поэтому вращение от венца маховика к якорю стартера не передается – муфта проскальзывает (рисунок 2.6,б).

Крышки со стороны коллектора изготавливают методом литья из чугуна, стали, алюминиевого или цинкового сплава, а также штампуют из стали. Крышки могут иметь дисковую или колоколообразную форму.

Крышки со стороны привода изготавливают методом литья из алю-миниевого сплава или чугуна. Конструкция крышки зависит от материала, из которого она изготовлена, типа механизма привода, способа крепления стартера на двигателе и тягового реле на стартере. Установочные фланцы крышки имеют два или большее число отверстий под болты крепления стартера. Фланцевое крепление стартера к картеру сцепления дает воз-можность сохранить постоянство межосевого расстояния в зубчатом заце-плении при снятии и повторной установке стартера. В крышке предусмот-рено отверстие, которое позволяет шестерне привода входить в зацепления венцом маховика.

  - крышках и промежуточной опоре устанавливают подшипники скольжения. Промежуточную опору предусматривают в стартерах с диа-метром корпуса 115 мм и более. Подшипники смазывают в процессе про-изводства и при необходимости во время технического обслуживания в процессе эксплуатации. В стартерах большой мощности бобышки под-шипников имеют масленки с резервуарами для смазочного материала и смазочными фильцами.

На автомобилях ВАЗ моделей 2108 и 2109 установлен стартер 29.3708, имеющий только одну опору в крышке со стороны коллектора. Вторая опора со стороны привода предусмотрена в картере сцепления.

В эксплуатации стартеры подвержены воздействию влаги, масла, грязи, поэтому конструкция стартера предусматривает защиту от них. Лучше защищены стартеры грузовых автомобилей. Герметизация обеспе-чивается установкой в места разъема резиновых колец и шайб, применени-ем втулок и уплотнительных прокладок, а также мягких пластических ма-териалов.

Устройство стартера СТ221.

Стартер СТ221 представляет собой четырехполюсный электродвига-тель постоянного тока со смешанным возбуждением и состоит из корпуса 41 с обмотками возбуждения, якоря с приводом, двух крышек 11 и 28 и тягового электромагнитного реле. Крышки и корпус стянуты в единое целое двумя шпильками 36’, ввернутыми в крышку 11. Внутри стального корпуса закреплены винтами четыре полюса 40. На полюсы надеты катуш-ки обмотки. Корпус вместе с полюсами и катушками образует статор стар-тера. Две катушки обмотки статора являются последовательными, а две другие параллельными обмотке якоря.

Якорь стартера состоит из вала 37, сердечника с обмоткой 42 из мед-ной ленты и коллектора 33, выполненного в виде пластмассовой втулки с залитыми в ней медными пластинами. Вал якоря вращается в двух метал-локерамических втулках 38, запрессованных в крышки стартера и пропи-танных маслом. Осевой свободный ход вала якоря регулируется подбором шайб 54 и должен быть в пределах 0,07÷0,7 мм .

На переднем конце вала якоря установлен привод стартера, состоя-щий из роликовой обгонной муфты и шестерни 1. Обгонная муфта состоит из наружного кольца 5 с роликами 3 и внутреннего кольца, объединенного с шестерней 1 привода. Наружное кольцо имеет три паза с отверстиями, в которых находятся стальные ролики с пружинами, плунжерами и направ-ляющими стержнями. Лазь для роликов - с переменной шириной. В широ-кой части паза ролики могут свободно вращаться, а в узкой - заклинивают-ся между наружным и внутренним кольцами.

Электромагнитное тяговое реле стартера служит для ввода шестерни привода в зацепление с венцом маховика и для замыкания цепи питания обмоток якоря и статора. Магнитную систему реле образуют фланцы 15 и 20, ярмо (окружающее обмотку ) и сердечник 19, запрессованный во фла-нец 20. На каркасе из латунной трубки и пластмассовых щек намотана ка-тушка реле. На стартерах выпуска до 1981г. имеются две обмотки: удер-живающая и втягивающая. Обе обмотки намотаны в одну сторону. Начала обмоток припаяны к штекеру "50". Конец удерживающей обмотки прива-рен к фланцу 20 реле (т.е. соединен с "массой"), а конец втягивающей об-мотки соединен с нижним контактным болтом 27 реле.

Принцип работы стартера СТ221

При повороте ключа в положение II ("Стартер") замыкаются контак-ты "30" и "50" выключателя зажигания, и через обмотки тягового реле на-чинает протекать ток. Под действием этого тока возникает магнитное уси-лие, которое втягивает якорь реле до соприкосновения с сердечником 19. При этом контактная пластина замыкает контакты 25 и 27. У стартера с двухобмоточным тяговым реле при замыкании контактных болтов втяги-вающая обмотка обесточивается, так как оба ее конца оказываются соеди-ненными с "плюсом" аккумуляторной батареи. Поскольку якорь уже втя-нут в реле, то для удержания якоря в этом положении требуется сравни-тельно небольшой магнитный поток, который и обеспечивает одна удер-живающая обмотка. Передвигаясь, якорь реле через рычаг 9 перемешает обгонную муфту с шестерней. Ступица обгонной муфты, проворачиваясь на винтовых шлицах вала якоря стартера, поворачивает также и шестерню 1, что облегчает ее ввод в зацепление с венцом маховика. Кроме того, фас-ки на боковых кромках зубьев шестерни и венца маховика, а также буфер-ная пружина, передающая усилие от рычага 9 ступице 47 муфты, облегча-ют ввод шестерни в зацепление и смягчают удар шестерни в венец махо-вика. Через замкнутые силовые контакты реле идет ток питания обмоток статора и якоря. Якорь стартера начинает вращаться вместе со ступицей 47 и наружным кольцом обгонной муфты. Поскольку ролики муфты смещены пружинами в узкую часть паза наружного кольца, а шестерня тормозится венцом маховика, то ролики заклиниваются между кольцами обгонной муфты , и крутящий момент от вала якоря передается через муфту и шес-терню к венцу маховика.

После запуска двигателя частота вращения шестерни начинает пре-вышать частоту вращения якоря стартера. Внутреннее кольцо обгонной муфты (объединенное с шестерней) увлекает ролики в широкую часть паза наружного кольца 5, сжимая пружины плунжеров. В этой части паза роли-ки свободно вращаются, не заклиниваясь, и крутящий момент от маховика двигателя не передается на вал якоря стартера.

После возвращения ключа в положение I ("Зажигание") цепь питания обмоток тягового реле размыкается. Якорь реле под действием пружины 12 возвращается в исходное положение, размыкая контакты 25 и 27 и воз-вращая обгонную муфту с шестерней в исходное положение. Пружина 12 через рычаг, диск 44 и ограничитель 43 давит на якорь в сторону крышки 28. Стальной тормозной диск 31 вала якоря упирается в тормозной диск 30 крышки, и якорь быстро прекращает вращение.

## Лабораторная работа №7

## Изучение основных характеристик датчиков системы электронного впрыска топлива

### Цель работы

Изучение устройства и принципов работы датчиков. Получение навыков измерения параметров датчиков. Работа с измерительными приборами, а также получение знаний о устранении элементарных неисправностей систем, связанных с такими датчиками.

### 1 Общие положения

Датчики электронного впрыска с основным параметром – сопротивление представляют собой устройства, основанные на электронных компонентах – резисторах различных типов. Чаще всего в датчиках используются резисторы следующих типов: – терморезисторы (датчики температуры); – переменные резисторы (датчики положения механических элементов); – тензорезисторы (датчики давления, в т.ч. и интеллектуального типа).

Терморезисторы

Терморезисторы – это электронные компоненты, изменяющие сопротивление в зависимости от температуры. Различают терморезисторы с положительным и отрицательным температурным коэффициентом, или иначе с прямой или обратной температурной зависимостью. Прямая зависимость означает, что сопротивление датчика увеличивается с ростом температуры, обратная – означает уменьшение сопротивления с ростом температуры. Данная характеристика зависит от материала в основе терморезистора. Наиболее распространены датчики с отрицательным коэффициентом или с обратной зависимостью. Такие датчики обычно используют для измерения температуры воздуха или охлаждающей жидкости в системах электронного впрыска или кондиционирования. Элементы с прямой зависимостью используются реже и в основном в составе сложных датчиков. Работают они чаще всего в областях высоких температур.

На рис. 6.1. приводится конструкция простого датчика температуры. Как видно, сам датчик достаточно компактен по размерам, но помещен в корпус с установочной резьбой и контактным разъемом. Для датчиков температуры воздуха обычно используют пластиковые тонкостенные корпуса для уменьшения теплоемкости корпуса и увеличения быстродействия датчика. Датчики температуры жидкости (охлаждающей) помещаются в металлический герметичный корпус, который сам представляет герметичную пробку для жидкостного канала. Некоторые датчики используют один вывод (второй соединен с корпусом).

Рис. 6.1. Конструкция датчика температуры.

На рис. 1.2(а) приводится график характеристики датчика темпера- туры охлаждающей жидкости автомобилей TOYOTA. Это датчик с об- ратной зависимостью и с достаточно большим диапазоном измерений.

Рис. 6.2. Зависимость сопротивления датчика

Toyota от температуры.

Диапазон сопротивлений датчика специально выбран в пределах от 200 Ом до 20 кОм. Этот диапазон одинаково далек от сопротивления проводки с возможными нарушениями контактов и от обрыва цепи, т.е. цепь датчика защищена от искажений показаний. В случае обрыва или замыкания система самодиагностики легко определяет неисправность.

Переменные резисторы

Переменные резисторы – это электронные элементы, меняющие сопротивление в зависимости от положения подвижного элемента. Переменные резисторы, таким образом, удобно использовать в качестве датчиков положения подвижных элементов. Типичным применением датчика с переменным резистором является датчик положения дроссельной заслонки. В более новых автомобилях это может быть датчик положения педали газа (с сервоприводом заслонки). В некоторых датчиках положения заслонки имеются дополнительные контакты для фиксации положения холостого хода (полностью закрытая заслонка).

Рис. 6.3. (а) Конструкция датчика положения дроссельной заслонки;

(б) Характеристика положения дроссельной заслонки.

На рисунке 6.3(а и б) представлен датчик положения дроссельной заслонки автомобиля TOYOTA и его характеристика. Как видно, характеристика основного датчика практически линейная, что определяется свойствами напыления переменного резистора. Выходной сигнал имеет характеристику переменного напряжения, что обусловлено схемой включения.

Рис. 6.4.  Схема включения датчика положения дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки конструктивно расположен напротив привода заслонки на входе во впускной коллектор. Крепления датчика позволяют регулировать его начальную установку в пределах нескольких градусов. При сборке системы после ремонта или при настройке очень важно правильно установить датчик. Независимо от того, имеется ли отдельный контакт холостого хода или нет, система управления двигателем фиксирует положение Х.Х. и выбирает отдельный режим работы Х.Х. Неправильная установка начального положения датчика может привести к различным неисправностям, как:

– «плавание» оборотов Х.Х.

– остановка двигателя при резком сбрасывании газа;

– неустойчивая работа под нагрузкой на Х.Х. (включена АКП, кондиционер).

Датчик должен устанавливаться так, чтобы при полностью отпущенной педали газа его показания классифицировались системой как положение холостого хода, а контакт IDL был замкнут (низкий уровень сигнала). Затем датчик поворачивается на некоторую величину по ходу заслонки, чтобы обеспечить зону режима Х.Х., в пределах которой при нажатии на газ блок управления не будет менять режим. Для правильной установки датчика, особенно не имеющего контакта IDL, существуют специальные таблицы параметров, приводимые в фирменных руководствах по ремонту или общих справочниках регулировочных параметров электронных систем. В дальнейшем (после правильной установки), при эксплуатации автомобиля положение датчика менять не следует (например ради настройки АКП).

Тензорезисторы (датчики давления)

Тензорезистор – это электронный компонент, меняющий электрические характеристики (проводимость) при механических деформациях. Конструктивно тензорезисторы представляют собой жесткие пластины (основу) с нанесенным пленочным покрытием на изолирующем слое. Материал напыления может быть различным. Например, в современных датчиках давления топлива в системах непосредственного впрыска используются полисиликоновые сопротивления на подложке из диоксида кремния SiO2 (изолятор). Так как тензодатчики сильно подвержены влиянию температуры, их сопротивления соединяют по мостовой схеме, практически исключающей посторонние влияния. Для усиления сигнала и исправления нелинейностей в датчиках используют встроенные схемы преобразования (интеллектуальные датчики).

На рис. 6.5 показано устройство датчика абсолютного давления впускного коллектора автомобилей HONDA. Датчики других автомобилей практически ни чем не отличаются от показанного, кроме внешнего корпуса.

Рис. 6.5. Конструкция датчика абсолютного давления (MAP).

На рис. 6.6 (а и б) показаны схема включения датчика в цепь управления и выходная характеристика датчика. Датчик содержит внутри микросхему преобразования и выдает сигнал в виде изменяемого напряжения примерно от 1 до 4 вольт.

Рис. 6.6. (а) Схема включения датчика абсолютного давления коллектора; (б) Характеристика датчика МАР.

### 2 Приборы и оборудование

Для выполнения данной лабораторной работы необходимы датчики: температуры, положения дроссельной заслонки, датчик давления впускного коллектора. А также мультиметр, регулируемый источник питания, нагревательное устройство, термометр, устройство для создания вакуума.

### 3 Методика проведения работы

В ходе работы необходимо изучить конструкцию, расположение и произвести замеры характеристик 3-х датчиков.

Часть 1. Температурный датчик

1. Опустить датчик и термометр в емкость с водой комнатной температуры.

2. Произвести измерение сопротивления датчик при помощи цифрового мультиметра.

3. Нагревая воду измерять сопротивление датчика с шагов в 5С: 20, 25, 30…80С.

4. Полученные данные занести в таблицу:

| Температура жидкости, С | Сопротивление датчика, кОм |
| --- | --- |

5. По данным измерений построить график. При построении графика, полученную зависимость следует продолжить до значения -20С.

6. По графику сделается вывод о температурном коэффициенте датчика.

Часть 2. Датчик положения дроссельной заслонки

1. С помощью гибкого тросика поворачивать дроссельную заслонку с шагом в 5 мм.

2. Через каждые 5 мм проводить замер сопротивления датчика с помощью цифрового мультиметра

3. Полученные данные занести в таблицу:

| Смещение тросика, мм | Сопротивление датчика, кОм |
| --- | --- |

4. Перевести линейное смещение тросика в угол поворота дроссельной заслонки, принимая начальное положение за 5, а конченое за 90.

5. Построить график зависимости сопротивления датчика от угла поворота дроссельной заслонки, принимая напряжение питания датчика за 5В.

Часть 3. Датчик давления коллектора

1. Подать на датчик напряжение 5В, используя регулируемый источник питания.

2. Измерить напряжение на выходе датчика, создавая разрежение и измеряя его с помощью вакуумметра с шагом в 5КПа до значения 40кПа. Начальное измерение производить при атмосферном давлении. Поскольку датчик предназначен не для измерения вакуума, а для измерения абсолютного давления, таблица и график характеристики строятся именно на базе абсолютных давлений.

3. Полученные данные занести в таблицу:

| Абсолютное давление, кПа | Выходное напряжение, В |
| --- | --- |

4. Построить график зависимости выходного напряжения от входного давления.

### 4 Протокол отчета

Протокол отчета должен содержать:

1. Наименование марки и модели автомобиля от которого используется датчик.

2. Внешний вид датчика, форму разъема и назначение выводов.

3. Описание хода работы.

4. Таблицы и графики из соответствующих частей работы 1-3.

### 5 Контрольные вопросы

1. Виды датчиков, использующих резисторы в конструкции.

2. Применение терморезисторов.

3. Применение переменных резисторов.

4. Применение тензорезисторов.

5. Что такое интеллектуальный датчик?

6. Неисправности, вызываемые неправильной установкой датчика положения дроссельной заслонки?

7. Что такое температурный коэффициент?

8. Зависимость между вакуумом во впускном коллекторе и абсо-лютным давлением, измеряемым датчиком?

9. Причина погрешности датчика МАР в высокогорный районах?

10. Внутреннее устройство датчиков давления.

Раздел 3 «Основы теории двигателя»

Лабораторная работа №1.

Тема:Снятие характеристики холостого хода бензинового двигателя.:

1. Цель работы: Снять характеристику холостого хода бензинового двигателя.

2. Оборудование: бензиновый двигатель, стенд.

3. Литература:Стуканов В.А. «Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей»М. ИД. «Форум» : ИНФРА-М, 2007г.

4. Порядок выполнения работы:

Характеристики холостого хода служат для определения максимальных и минимальных значений частот вращения коленчатого вала на холостом ходу. Так как на холостом ходу эффективная мощность и крутящий момент не развиваются, то такая характеристика может быть представлена в виде изменения часового расхода в зависимости от изменения частоты вращения коленчатого вала. Независимой переменной величиной является частота вращения коленчатого вала, и положение органа изменения подачи горючей смеси.

Постоянными величинами являются: Мк= 0 ;Ne = 0; pe = 0; ge ∞.

Зависимая переменная величина – часовой расход топлива.

Характеристики холостого хода для карбюраторного двигателя:

α – коэффициент избытка воздуха.

GT – часовой расход топлива.

ŋi и ŋv – индикаторный КПД и коэффициент наполнения соответственно.

Характеристика холостого хода используется для регулировки системы холостого хода карбюраторов.

Лабораторная работа №2

ТЕМА:Снятие регулировочной характеристики по углу опережения зажигания.

1. Цель работы: Снять регулировочную характеристику по углу опережения зажигания.

2. Оборудование:бензиновый двигатель, стенд.

3. Литература:Стуканов В.А. «Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей»М. ИД. «Форум» : ИНФРА-М, 2007г.

4. Порядок выполнения работы:

Угол опережения зажигания φоз, соответствующий максимальной мощности и минимальному удельному расходу топлива, считается наивыгоднейшим.

Условия получения характеристики:

-независимая переменная величина – угол опережения зажигания φоз ;

-постоянная величина – частота вращения коленчатого вала и положение дроссельной заслонки;

-зависимые переменные величины - эффективная мощность, удельный и часовой расходы топлива.

Коэффициент наполнения ŋv постоянен, так как постоянны частота вращения коленчатого вала и положение дроссельной заслонки.

Коэффициент избытка воздуха α почти постоянен, так как количество воздуха и топлива постоянны.

Индикаторный КПД ŋi имеет пониженные значения при раннем зажигании, так как резко повышаются давление и температура в конце процесса сжатия, возникает детонация, растут потери через неплотности. Индикаторный КПД уменьшается и при позднем зажигании, так как в этом случае процесс расширения накладывается на процесс сгорания, теплота передаётся отработавшим газам и уменьшается индикаторная работа. В обоих случаях потери тепла возрастают. Наибольшее значение ŋi соответствует наивыгоднейшему углу опережения зажигания φоз.

Наибольшие значения механического КПД также соответствуют наивыгоднейшему значению φоз.

Максимальная мощность и минимальный удельный расход топлива будут при максимальных значениях ŋi и ŋм.

Характеристики по углу опережения зажигания служат единственным средством для определения параметров центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания.

Лабораторная работа №3.

Тема:Снятие внешней скоростной характеристики дизельного двигателя.

1. Цель работы: Снять внешнюю скоростную характеристику дизельного двигателя.

2. Оборудование: дизельный двигатель, стенд

3. Литература: Стуканов В.А. «Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей»М. ИД. «Форум» : ИНФРА-М, 2007г.

4. Порядок выполнения работы:

Скоростной характеристикой двигателя называется зависимость изменения показателей работы от частоты вращения коленчатого вала. С помощью скоростной характеристики определяют наиболее эффективные режимы движения автомобиля, его максимальную скорость. При работе двигателя частота вращения коленвала изменяется очень часто, как и нагрузка на двигатель, при этом она оказывает значительное влияние на все показатели работы двигателя.

Целью снятия скоростной характеристики является установление зависимости изменениё показателей работы двигателя от частоты вращения коленвала.

Отличительной особенностью дизельного двигателя является малое сопротивление на впуске, а также возрастающие с ростом частоты вращения коленвала механические потери и цикловая подача. Увеличение цикловой подачи происходит из-за уменьшения потерь через неплотности, при этом увеличивается активный ход плунжера ТНВД. Поэтому при уменьшении нагрузки и соответственно возрастанием частоты вращения коленвала может наблюдаться резкое её увеличение вплоть до «разноса» двигателя, а при увеличении нагрузки и уменьшении частоты вращения коленвала может произойти остановка двигателя.

Зависимость основных параметров цикла.

Зависимости изменений показателей работы двигателя.

Кривая мощности Ne резко идёт вверх с ростом частоты вращения коленвала, что обусловлено одновременным ростом v,i (индикаторный КПД) и цикловой подачи Gтц при небольшом изменении м (механического КПД).

Рост коэффициента наполнения v(коэффициента наполнения) на большей части при одновременном росте цикловой подачи Gтц создаёт условия для быстрого роста частоты вращения коленвала (разнос) поэтому дизельные двигатели всегда имеют ограничители максимальной частоты вращения коленвала.

Кривая мощности дизельных двигателей имеет один перегиб м, второй находится за пределами эксплуатационных частот вращения коленвала. Поэтому дизельные двигатели используют только часть скоростной характеристики, отличающиеся наиболее высокими значениями параметров м ,v,i .

Плавный характер изменения Мкр объясняется незначительными изменениями основных параметров цикла.

По той же причине более плавный характер, чем у карбюраторного двигателя имеют кривые Gтци ge.

Поскольку у дизельного двигателя время для смесеобразования очень небольшое, то с ростом частоты вращения коленчатого вала происходит неполное сгорание топлива из-за недостатка времени на окисление топлива кислородом. В результате работа двигателя сопровождается появлением чёрного дыма в отработавших газах.

Лабораторная работа №4.

Тема: Определение индикаторных и эффективных показателей работы двигателя.

1. Цель работы:Определение индикаторных и эффективных показателей работы двигателя.

2. Оборудование: дизельный двигатель, стенд.

3. Литература:	Стуканов В.А. «Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей»М. ИД. «Форум» : ИНФРА-М, 2007г.

4. Порядок выполнения работы:

Индикаторными показателями называют показатели, характеризующие работу, совершаемую газами в цилиндре двигателя.

Среднее индикаторное давление – это условное по величине избыточное давление , которое, действуя на поршень в течение одного хода, совершает работу , равную работе газов за весь цикл.

Li = piFS = piVh

Li- работа газов за один цикл в одном цилиндре.

pi -среднее индикаторное давление.

F - площадь поршня.

S - ход поршня.

Индикаторная мощность- мощность, развиваемая газами внутри цилиндра.

Ni = piVhni / (30 )

Ni – индикаторная мощность двигателя ,вт

n – частота вращении коленчатого вала, об/сек

I - число цилиндров.

- число тактов (2 или 4).

Vh- рабочий объём цилиндра в м3

Индикаторный КПД – это отношение теплоты, преобразованной в индикаторную работу к общему количеству теплоты затраченного топлива.

I = Q I /Q 1 =L I /GtuH u = 3600 / Hugi

i –индикаторный КПД

Qi- теплота преобразованная в индикаторную работу

Q1 - общее кол-во теплоты затраченного топлива

Gtu- цикловая подача топлива

Hu- низшая теплотворная способность топлива, (количество теплоты выделяемое при сгорании 1 кг топлива = 0,28-0,35Мдж/кг для бензина, 0,42-0,48 Мдж/кг для дизельного топлива).

Удельный индикаторный расход топлива

gi ={GT/Ni}103 г/кВт час

GT - часовой расход топлива, кг/час

Ni - индикаторная мощность, кВт.

Индикаторный крутящий момент Мi = Ni /, Нм.

- угловая скорость коленчатого вала, рад/сек.

Ni - индикаторная мощность, Вт.

= n /30 (рад.сек) ; n= 60nс

n - частота вращения коленвала об/мин.

nс - частота вращения коленвала об/сек.

Эффективные показатели.

pe - среднее эффективное давление, Па.

pm – среднее давление механических потерь, Па.

Среднее эффективное давление совершает полезную работу, получаемую за цикл с единицы рабочего объёма цилиндра.

Мощность, снимаемую с коленчатого вала (эффективная мощность).

Ne =2peVh nс I /() Вт.

Мощность механических потерь.

Nм =2 pмVh nс I /() Вт.

Механический КПД двигателя показывает совершенство конструкции двигателя и представляет собой отношение полезно используемой работы к индикаторной работе.

m = Ne / Ni = pе / pi = e / I= Ме/Мi для различных двигателей равен 0,7-0,9.

Механический КПД определяет уменьшение мощности двигателя вследствие механических потерь.

Эффективный КПД показывает, какая часть теплоты от всей подведённой с топливом теплоты превращается в полезную работу:

e = 3600/ (Hиgе).

ge – удельный эффективный расход топлива, г/(кВтчас).

gе ={GT/Nе}103 г/кВт час

GT - часовой расход топлива, кг/час.

Nе - эффективная мощность, кВт.

Эффективный КПД бывает:

e - для карбюраторных двигателей = 0,25-0,29.

e -для дизельных двигателей = 0,35 -0,4.

Крутящий момент двигателя Ме .

Ме = Ne /

Ne - эффективная мощность, Вт.

- угловая скорость коленвала, рад/сек.

Размерности 1л= 0,001м3

1 об/мин=0,0166 об/сек

1л.с.= 0,736 кВт.

1кГм = 0,98 Нм.

1 г\л.с. час = 1,36 г/кВт.час