ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению лабораторных работ

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

МДК.01.04 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей»

для специальности 23.02.07

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля»

Белгород, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией специальности 23.02.07 | Разработано на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ. специальность: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| --- | --- |
| Протокол № ____ от «__»_______201__ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________Бугаев В.А. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201__ г. |

Составитель: преподаватели спец. дисциплин

Вознесенский Михаил Алексеевич

Пояснительная записка

Целью данного курса лабораторных работ является закрепление у студентов теоретических знаний об обслуживании и диагностировании автомобилей путем выполнения данных работ непосредственно в ходе лабораторных занятий. Также на лабораторных занятиях студенты ознакомляются с устройством и принципом работы различного гаражного оборудования и непосредственно наблюдают его работу в ходе занятия.

Задачей выполнения студентами данных лабораторных работ является получение практических навыков по обслуживанию и диагностированию автомобилей с применением технических средств диагностирования и современных стендов.

Перечень лабораторных работ по ПМ.01 МДК.01.04

| Тема лабораторной работы | Кол-во часов |
| --- | --- |
| - Устройство и работа диагностического оборудования и оснастки для ремонта двигателей | 4 |
| - Диагностирование двигателя в целом. | 4 |
| - Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма. | 4 |
| - Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма. | 4 |
| - Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы. | 2 |
| - Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. | 2 |
| - Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей. | 10 |
| Всего: | 30 |

Критерии оценки

Критерии оценки студентов за лабораторно - практические работы:

Оценка «5» ставится тогда, когда:

- студент свободно применяет полученные знания на практике;

- не допускает ошибок при выполнении работы;

- отчет оформлен аккуратно и в соответствии с требованиями.

Оценка «4» ставится:

- студент умеет применять полученные знания на практике;

- практически безошибочно выполняет работы;

- отчет оформлен недостаточно аккуратно, но в соответствии с требованиями.

Оценка «3» ставится:

- студент обнаруживает усвоение нового материала, но испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и применении на практике;

- при выполнении работ допускает ошибки;

- отчет оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями.

Оценка «2» ставится:

- студент не обнаруживает теоретические знания и не может выполнить практическое задание;

- отчет не оформлен.

Лабораторная работа №1 «Устройство и работа диагностического оборудования и оснастки для ремонта двигателей»

Цели работы:

Изучить устройство и работу диагностического оборудования

Оборудование рабочего места:

- Дидактический материал;

- Стетоскоп электронный;

- Четырехкомпонентный газоанализатор;

- Технический эндоскоп на базе ПК;

- Мотор-тестер на базе ПК;

- Пирометр.

Ход работы:

Контрольно-диагностические приборы

Законспектировать данные об оборудовании.

Стетоскоп

Данный прибор предназначен для усиления акустического эффекта от вибрации деталей в соединениях узлов и механизмах двигателя за счет преобразования механических вибраций в звук.

а				б

Рис. 1.1. Стетоскопы: а – электронный, б – механический.

Различают стетоскопы механические и электронные. Механические основаны на использовании мембраны как усилителя звука, а электронные используют каскадные микрофонные усилители.

Для осуществления прослушивания двигателя стетоскопом необходимо запустить двигатель и прислонить щуп прибора к указанным зонам прослушивания. В основном, выделяется пять зон прослушивания по находящихся в них деталях:

- коренные подшипники;

- шатунные подшипники;

- поршневые пальцы;

- поршни;

- клапаны.

Рис .1.2. Зоны прослушивания

Газоанализатор

Газоанализатор применяется для определения состава отработавших газов (ОГ). В настоящее время для поста диагностирования подходит только 4-компонентный газоанализатор с расчетом λ-параметра, позволяющий определить объемную долю оксида углерода (СО), углеводородов (CН), диоксида углерода (СО2) и кислорода (О2).

λ-параметр представляет собой отношение реального количества воздуха, поступившего в цилиндры, к тому количеству, которое необходимо для полного сгорания поступившего в цилиндры топлива. Смеси, в которых количество воздуха совпадает с теоретически необходимым, называются стехиометрическими. Лямбда в этом случае равна 1. Если количество воздуха больше необходимого, то смесь принято называть бедной, и лямбда находится в диапазоне 1.0...1.3. Более бедная смесь перестает воспламеняться. Если же воздуха меньше необходимого, то смесь называют богатой. Такая смесь характеризуется значением лямбда 0.8...1.0.

Проверка состава ОГ позволяет выявить не только экологические показатели работы двигателя, но и некоторые нарушения в работе двигателя.

Анализ показаний газоанализатора показывает, что оптимальное сгорание горючей смеси характеризуется максимальным выделением углекислого газа СО2. Проще говоря, чем качественнее сгорает топливо в двигателе, тем больше СО2 в составе ОГ, и это один из критериев, которыми можно воспользоваться при регулировке топливоподачи.

а			б

в			г

Рис. 1.3. Показания газоанализатора: а – состав ОГ исправного двигателя с впрыском топлива; б – бедная смесь (низкое содержание СО, пониженное СО2, повышенное СН и О2); в – неполное сгорание топлива (СН выше нормативного - 50…200ppm); г – состав ОГ исправного двигателя стандарта «Евро-2».

Технический эндоскоп

Технический эндоскоп позволяет проводить диагностические операции внутренних элементов двигателя без демонтажа различных узлов и механизмов двигателя.

Наиболее распространенная операция с эндоскопом – диагностирование камеры сгорания. Для этого камеру эндоскопа запускают через свечное отверстие в камеру сгорания. Это позволяет определить состояние поршней, стенок цилиндров, ГБЦ, клапанов и их седел.

Рис. 1.4. Технический эндоскоп на базе ПК

Мотор-тестер на базе ПК

Мотор-тестер является смешанным средством диагностирования, так как часть системы диагностирования установлена на автомобиле (ЭБУ, сеть датчиков), а часть подключается внешне. Мотор-тестер представляет собой сложный программно-технический комплекс, предназначенный для получения как статистических данных, сохраненных в блоке управления, так и динамичных показателей работы двигателя в режиме реального времени.

Широкое распространение получила программа «Сканматик» позволяющая при помощи ПК, различных адаптеров и программы получать большой перечень необходимой для диагностирования оперативной информации.

Рис. 1.5. Интерфейс программы «Сканматик»

Пирометр

Данный диагностический прибор позволяет мгновенно измерить температуру любой доступной лазерному лучу поверхности.

Рис. 1.6. Пирометр

Его применяют для определения температуры открытия термостата, для оценки работы радиатора, а также с его помощью можно определить пропуски воспламенения в цилиндрах, измерив температуру труб выпускного коллектора (температура трубы цилиндра с пропусками будет ниже).

Сделать вывод по работе.

В выводе указать результаты проведения осмотра двигателя.

Лабораторная работа №2 «Диагностирование двигателя в целом»

Цели работы:

- приобрести практические навыки по выявлению отклонений в работе двигателя путем внешнего осмотра и прослушивания работы двигателя;

- ознакомиться с контрольно-диагностическим оборудованием для внешнего осмотра и прослушивания двигателя и с его работой;

- изучить список и последовательность регламентных работ при контрольном осмотре бензинового двигателя.

Оборудование рабочего места:

- Дидактический материал;

- Стетоскоп электронный;

- Четырехкомпонентный газоанализатор;

- Технический эндоскоп на базе ПК;

- Мотор-тестер на базе ПК;

- Лазерный пирометр.

Ход работы:

- Произвести перечень контрольных операций при контрольном осмотре двигателя с впрыском топлива.

Табл. 1.1. Перечень контрольных операций при контрольном осмотре двигателя

| Перечень операций | Оборудование, приборы, инструмент | Технические условия | Состояние параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные - Проверить наличие, комплектность и крепление приборов систем охлаждения и смазки (визуально, методом осмотра) - Проверить наличие и уровень охлаждающей жидкости, масла и топлива, убедиться в герметичности соединений приборов - Осмотреть состояние и крепление проводов высокого напряжения - Проверить привод и механизмы управления работой двигателя (осмотром) - Подключить мотор-тестер к диагностическому разъему Контрольно-диагностические - Проверить приемистость и прослушать работу двигателя на всех режимах работы - Проверить устойчивость работы двигателя на минимальных оборотах холостого хода - Проверить эффективность работы цилиндров двигателя при помощи диагностических приборов - Определить содержание СО, СО2, СН и О2 в отработавших газах, а также проверить параметр лямбда | - Набор ключей автослесаря - - Мотор-тестер «Сканматик» Стетоскоп Мотор-тестер «Сканматик» Мотор-тестер «Сканматик» Газоанализатор «Инфракар» | Все приборы двигателя должны иметь полную комплектность и надежные соединения Уровень ОЖ и масла должен быть в норме; нарушения герметичности в соединениях не допускаются. Провода должны быть целыми, не иметь повреждений и быть надежно закреплены Приводы должны быть комплектными и исправными Показания КИП должны подтверждать техническую исправность всех систем двигателя. Время для запуска двигателя стартером — не более 3-4 с. Прослушивание проводить по зонам (рисунок 2). Падение частоты вращения коленчатого вала допускается не более 25% В сохраненных ошибках ЭБУ должны отсутствовать пропуски воспламенения Полученные данные сверить с нормативными данными |  |

Сделать вывод по работе.

В выводе указать результаты проведения осмотра двигателя.

Лабораторная работа №3 «Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма»

Цели работы:

- освоить навыки диагностирования состояния КШМ на основании показаний измерения компрессии в цилиндрах двигателя;

- изучить устройство пневмотестера, получить практические навыки работы с ним;

- определить компрессию в цилиндрах двигателя и утечку воздуха из камеры сгорания.

Оборудование рабочего места:

- Компрессометр;

- Пневмотестер.

Ход работы

- Составить конспект теоретической поддержки:

Компрессометр

Рис.2.1. Компрессометр универсальный

Компрессометр применяется для определения компрессии в цилиндрах двигателя. Компрессия – это максимальное значение давления, развиваемого в цилиндре двигателя на такте сжатия. Как единица давления компрессия может измеряется в физических атмосферах (атм), технических атмосферах (ат), барах (бар) или в килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2).

Пневмотестер

Пневмотестер позволяет определить величину утечки воздуха из надпоршневого пространства цилиндра при полностью закрытых клапанах ГРМ.

а						б

Рис.8. Пневмотестер: а – общий вид; б – схема подключения:1 - входной штуцер; 2 - манометр для измерения давления подаваемого воздуха;3 - регулятор давления подаваемого воздуха;4 - обратный клапан; 5 - манометр для измерения падения давления в надпоршневом пространстве цилиндра;6 - выходной штуцер; 7 – шланг с адаптером для подключения к свечному отверстию.

Произвести измерение компрессии в цилиндрах двигателя

Для начала измерений необходимо провести следующие подготовительные работы:

- проверить АКБ. Батарея должна быть хорошо заряжена, стартер должен прокручивать коленчатый вал с частотой не менее 200 об/мин для получения реальных показателей.

- перед началом замера компрессии необходимо двигатель прогреть до рабочей температуры 80 – 90 градусов.

Для измерения компрессии необходимо вывернуть все свечи и отключить подачу в цилиндры топлива и электрической искры. Поочередно устанавливая компрессометр в свечные отверстия цилиндров исследуемого двигателя, необходимо стартером провернуть коленчатый вал. Записав показания компрессии цилиндров необходимо сравнить их. Разница между самым большим и самым малым показаниями не должна превышать 0,1МПа. Нормальная компрессия бензинового двигателя составляет 1,0-1,2 МПа.

1МПа = 10 бар = 10,197ат = 10,197 кг/см2 (кгс/см2) = 9,87 атм.

Для диагностирования состояния ЦПГ и клапанного механизма необходимо проанализировать показания компрессии. Показания в пределах допустимых говорят об исправности деталей ЦПГ и клапанного механизма. Значение компрессии ниже допустимых или большая разница между разными цилиндрами одного двигателя указывает на неисправность. Для определения неисправности необходимо в цилиндр с низкой компрессией влить немного (10-15 мг) моторного масла и произвести повторные измерения. Масло уплотнит зазор между поршнем, кольцами и стенками цилиндра. Если после этого значение компрессии резко возрастет – неисправность в ЦПГ. Если нет – дело в ГРМ.

Измерение утеки воздуха из надпоршневого пространства

Для начала измерений необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Вывернув все свечи и установив поршень проверяемого цилиндра в положение верхней мертвой точки в такте сжатия надо зафиксировать коленчатый вал от проворачивания - для автомобилей с механической коробкой передач включить высшую передачу и затянуть ручной тормоз, для автомобилей с автоматической коробкой коленчатый вал двигателя фиксируется специальным стопором или ключом.

Подключить шланг пневмотестера к свечному отверстию (на бензиновом двигателе) или к отверстию для форсунки (на дизельном) проверяемого цилиндра, но не подключать пока его к самому пневмотестеру.

Установив регулятор давления подаваемого воздуха на минимальную величину (для избегания выхода из строя манометров при подаче воздуха) подключить пневмотестер через входной штуцер к источнику сжатого воздуха давлением 6-10 Атм. С помощью регулятора давления плавно увеличивая давление установить рабочее давление прибора, указанное в документации. В общем случае надо повышать давление подаваемого воздуха до того момента, пока показания правого манометра не уменьшатся до нуля. Нельзя допускать увеличение давления подаваемого воздуха больше указанной величины - это может привести к выходу манометров из строя.

Подсоединив шланг пневмотестера, соединенный с тестируемым цилиндром, к пневмотестеру снимаем показания давления в цилиндре по второму манометру. Его шкала может быть отградуирована как в единицах давления (Атм. и пр.), так и в процентах утечки от заданной величины давления подачи воздуха. Кроме того, зачастую на шкалу нанесены цветные секторы, показывающие области хорошего, удовлетворительного состояния цилиндра и область критической утечки.

Если величина утечки превышает 40-60% рекомендуется провести дополнительные исследования для выявления мест утечки. Для этого:

- Откройте крышку радиатора и расширительного бачка, крышку маслозаливной горловины, выньте масляный щуп, снимите крышку воздушного фильтра (для карбюраторного двигателя) или отсоедините входной патрубок впускного коллектора.

- Установите давление на входном манометре 2-6 Атм.

- По шуму выходящего воздуха или визуально определите место или места выхода воздуха:

- выход воздуха из маслозаливного отверстия или гнезда масляного щупа свидетельствует о нарушении герметичности пары цилиндр-поршень (проблема с поршневыми кольцами) или о разрушении поршня.

- выход воздуха из впускной системы свидетельствует о нарушении герметичности в паре: впускной клапан - седло клапана (наиболее вероятная проблема - прогар или неправильная работа клапанного механизма).

- выход воздуха из глушителя свидетельствует о нарушении герметичности в паре: выпускной клапан - седло клапана (наиболее вероятная проблема - прогар или неправильная работа клапанного механизма).

- выход воздуха из соседнего свечного отверстия свидетельствует о нарушении герметичности прокладки головки блока цилиндров или трещине в блоке цилиндров.

- воздушные пузырьки (или резкое увеличение уровня жидкости) в расширительном бачке или радиаторе свидетельствуют о нарушении герметичности или прогаре прокладки головки блока цилиндров или о трещине в головке блока цилиндров или самом блоке цилиндров.

Не исключена возможность сочетания двух и более неисправностей.

Перед отсоединением пневмотестера от цилиндра или от источника сжатого воздуха необходимо обязательно установить регулятор давления подаваемого воздуха на минимальную величину (во избежание выхода из строя манометров). Отсоединив пневмотестер от свечного отверстия, повторно провести процедуру измерений для всех цилиндров.

Записать результаты измерений в таблицы, сделать вывод:

Табл. 2.1. Вывод по показанию диагностических приборов

| Цилиндры | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания компрессии |  |  |  |  |
| Выявленные неисправности |  |  |  |  |

Лабораторная работа №4 «Техническое обслуживание и текущий ремонт газо-распределительного механизма»

Цели работы:

- изучить последовательность протяжки болтов крепления ГБЦ, узнать, как проверить их состояние;

- освоить практические навыки по регулированию тепловых зазоров ГРМ, изучить последовательность выполнения регулировки.

Оборудование места

- Динамометрический ключ

- Оборудование для регулирования тепловых зазоров

Ход работы

- Составить конспект теоретической поддержки

Динамометрический ключ

Протяжка болтов крепления ГБЦ производится с помощью динамометрического ключа со сменными торцевыми головками.

Рис.3.1. Динамометрический ключ

Оборудование для регулирования тепловых зазоров

Для регулирования тепловых зазоров ГРМ двигателя применяются калиброванные щупы различной толщины (в зависимости от необходимых зазоров).

Щупы являются средством проверки регулировки. Регулировка же осуществляется с помощью универсального ручного инструмента.

Рис. 3.2. Щупы

Проверка и протяжка болтов крепления ГРМ

Проверку болтов крепления ГРМ необходимо проводить при капитальном ремонте двигателя для определения их пригодности для повторного использования. В процессе эксплуатации двигателя болты могут вытягиваться. Проверку болтов осуществляют посредством измерения их длины и сравнения её с номинальной. Если длина превышает предельно допустимую, болты необходимо заменить новыми.

Рис. 3.3. Измерение блины болтов крепления ГБЦ

Необходимость протяжки болтов крепления ГБЦ на двигателях новых автомобилей возникает лишь при снятии/установке ГБЦ. На двигателях старых автомобилей данная операция являлась частью крепежных работ, входящих в ТО.

Протяжка болтов крепления ГБЦ при её установке проводится от центральных болтов к крайним. Это производится для обеспечения лучшего уплотнения соединения.

У каждой модели двигателя существуют свои параметры затяжки болтов крепления ГБЦ. Например, для двигателя ВАЗ 2121 протяжка осуществляется в 4 приема:

- протяжка болтов по схеме моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м);

- протяжка болтов по схеме моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);

- заворачивание болтов по схеме на 90о;

- заворачивание болтов по схеме на 90о.

Рис. 3.4. Порядок протяжки болтов крепления ГБЦ

Регулировка тепловых зазоров ГРМ

Тепловые зазоры ГРМ необходимо проверять при каждом ТО-2 или с периодичностью, указанной в технической документации автомобиля. Проверка и регулировка зазоров проводится лишь на двигателях, в которых отсутствуют механизм автоматического регулирования зазоров (гидрокомпенсаторы).

Произвести проверку и протяжку болтов крепления ГБЦ

Протяжку производить в соответствии с указанной в теоретической поддержке методикой (постепенно от центральных болтов к крайним).

Произвести проверку и регулировку тепловых зазоров ГРМ:

Регулировка тепловых зазоров проводится на холодном двигателе в следующей последовательности (на примере двигателя ВАЗ 2121):

- Снять крышку ГБЦ;

- Выставить четвертый цилиндр в ВМТ в конце такта сжатия. Для этого необходимо провернуть коленчатый вал за гайку крепления его шкива по часовой стрелке до совпадения метки на звездочке распределительного вала с выступом на корпусе подшипников (при этом метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на крышке привода ГРМ);

- Проверить зазоры 6 и 8 клапанов, при необходимости отрегулировать. Для проверки вставляем щуп между рычагом клапана и кулачком распределительного вала. Щуп толщиной 0,15 мм для впускных кланов и 0,2 мм для выпускных должен входить с легким закусыванием.

- Регулировка проводится путем отворачивания контргайки ключом на «17» и проворачивания регулировочного болта ключом на «13». После затяжки контргайки производится повторная проверка зазора.

- Далее необходимо провернуть коленчатый вал на 180ои провести регулировку по следующей таблице:

Табл.3.1. Порядок регулировки тепловых зазоров ГРМ двигателя ВАЗ 2121

| Угол поворота коленчатого вала, град. | № регулируемых клапанов (кулачков) |
| --- | --- |
| 0 | 8 и 6 |
| 180 | 4 и 7 |
| 360 | 1 и 3 |
| 540 | 5 и 2 |

- Установить крышку ГБЦ предварительно заменив прокладку крышки новой.

Сделать вывод по проделанной работе:

В выводе указать полученные в ходе работы навыки и описать результаты выполненных операций.

Лабораторная работа №5 «Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы»

Цели работы:

- изучить способы диагностирования технического состояния системы смазки;

- научиться проверять герметичность соединений системы смазки, уровень масла в двигателе, производить замену моторного масла в двигателе, масляного фильтра, измерять давление масла развиваемое в системе, обнаруживать и устранять неисправности системы смазки двигателя.

Оборудование места

- Манометр для проверки давления масла в системе смазки

Ход работы

- Составить конспект теоретической поддержки

Манометр для проверки давления масла в системе смазки

Для проверки давления масла в системе смазывания применяется универсальный или специализированный манометр с гибким шлангом и адаптерами для подключения его вместо датчика давления масла. Шкала манометра должна быть в пределах не менее чем до 10 бар (1МПа), но и не более 35-40 бар, так как чем шире диапазон измерения манометра, тем ниже точность измерения низкого давления.

Рис. 4.1. Манометр с переходниками для проверки давления масла в системе смазывания двигателя

Произвести диагностические работы по системе смазки:

Проверка уровня масла в двигателе и его дозаправка

Через 3–5 мин после выключения двигателя выньте маслоизмерительный указатель (рис. 1) вытрите стержень ветошью и вставьте в трубку до упора. Затем опять выньте и определите уровень масла: он должен находиться между метками «MAX» и «MIN».

Если уровень близок к метке «MIN», то долейте в заливную горловину свежее масло до нормы. Перед дозаправкой очистите заливную горловину от пыли и грязи. При проверке уровня масла необходимо обратить внимание на его качество. Загрязненность можно определить визуально по цвету и прозрачности на маслоизмерительном указателе или капельной пробой на фильтровальную бумагу. Если на стержне через масляную пленку отчетливо видны риски меток, можно считать, что масло пригодно для дальнейшего использования. Если масло темное или черное и риски плохо различимы, значит, его следует заменить.

Проверка герметичности соединений системы смазки

Осмотрите места соединений приборов системы смазки (рис. 2); поддона картера, уплотнений масляного фильтра, маслопроводов, наличие и надежность крепления пробки поддона, проверяя, нет ли течи масла при неработающем двигателе.

Пустите двигатель, установите среднюю частоту вращения коленчатого вала и осмотрите все соединения. При обнаружении течи остановите двигатель и подтяните крепление ослабленных соединений.

Измерение давления масла в системе смазки двигателя:

Для измерения давления масла в системе смазки двигателя необходимо выкрутить датчик давления масла и на его место установить входной штуцер манометра. При необходимости применяются специальные адаптеры.

Рис. 4.3. Подключение манометра для измерения давления масла в системе смазки

После установки манометра необходимо запустить двигатель и снять показания манометра на минимальной частоте вращения коленчатого вала и при частоте вращения 4-5 тыс. мин-1. Полученные данные необходимо сравнить с нормативными данными из технической документации.

Причинами низкого давления могут являться следующие причины: понижение уровня или разжижение масла, неплотность соединений, большой износ подшипников коленчатого вала, неисправность масляного насоса или редукционного клапана.

Причинами высокого давления могут являться: избыточная вязкость масла, загрязнение маслопроводов, заедание редукционного клапана.

Сделать вывод по проведенной работе

В выводе указать полученные в ходе работы навыки и описать результаты выполненных операций.

Лабораторная работа №6 «Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения»

Цели работы:

- изучить способы диагностирования технического состояния систем смазки и охлаждения;

- получить практический навык проверки работы термостата.

Оборудование места

- Тестер герметичности системы охлаждения

Ход работы

- Составить конспект теоретической поддержки

Тестер герметичности системы охлаждения

Для проверки герметичности системы охлаждения применяется универсальный пневматический тестер с переходниками. Он позволяет производить тестирование системы охлаждения на предмет утечек путем создания в системе охлаждения избыточного давления. Избыточное давление создается путем подачи в систему охлаждения воздуха под давлением 1,57бар.

Рис. 4.2 Тестер для проверки герметичности системы охлаждения

Провести проверку герметичности системы охлаждения

Для проверки герметичности системы охлаждения необходимо:

- Установить прибор 1 (рис. 4.4) для проверки герметичности на заливную горловину 2 (рис. 4.4) радиатора;

Рис. 4.4. Схема установки тестера герметичности

- Поддерживать давление проверки постоянным (1,57бар). Если давление постоянно падает, необходимо установить места утечки и устранить их.

- Если при падении давления не наблюдается внешних подтеканий и просачиваний, то это может быть вызвано потерей охлаждающей жидкости внутри двигателя

- Если давление остается на уровне проверочного, но при эксплуатации наблюдаются постоянные потери охлаждающей жидкости необходимо запустить двигатель и, подняв давление в системе насосом контрольного прибора, визуально проверить весь контур циркуляции охлаждающей жидкости.

Произвести проверку клапанов пробки радиатора:

- Навинтить крышку 2 (рис.4.5.) заливной горловины радиатора на контрольный прибор 1 (рис.4.5.) предварительно смочив уплотнительную прокладку крышки.

Рис. 4.5. Проверка выпускного клапана пробки

- С помощью насоса постепенно увеличивать давление до номинального значения 0,78-0,98 бар для бензинового двигателя и 0,98-1,18 бар для дизельного. При достижении этого давления выпускной (паровой) клапан должен открыться.

- Для проверки впускного клапана необходимо оттянуть его как показано на рисунке 4.6, проверить плотность его прилегания и отсутствие повреждений уплотнения.

Рис. 4.6. Проверка впускного клапана пробки

Проверить работу термостата

Не снимая термостат с автомобиля, проверить его работу можно приблизительно условно.

Для проверки температуры открытия термостата его помещают в нагреваемую воду с термометром (рис. 4.7). За температуру начала открытия клапана принимается та, при которой ход основного клапана составляет 0,1 мм.

Рис. 4.7. Проверка температуры открытия термостата

Сделать вывод по проведенной работе

В выводе указать полученные в ходе работы навыки и описать результаты выполненных операций.

Лабораторная работа №7 «Проверка электронных форсунок системы питания с впрыском топлива»

Цели работы:

- изучить принцип проверки электронных форсунок системы питания;

- ознакомиться с оборудованием для проверки и обслуживания форсунок;

- приобрести практические навыки проверки и обслуживания форсунок.

Оборудование места

- Стенд для проверки и ультразвуковой очистки электронных форсунок;

- Комплект форсунок для проверки.

Ход работы:

- Составить конспект теоретической поддержки:

Проверка и обслуживание форсунок системы питания бензинового двигателя с впрыском топлива заключается в определении их работоспособности и производительности, контроле формы факела распыления топлива и герметичности, а также в проведении чистки. Для выполнения этих операций применяется стенд для проверки и ультразвуковой очистки форсунок.

Рис. 5.1. Стенд для проверки и ультразвуковой очистки электронных форсунок

С помощью электронного микропроцессора данный стенд моделирует работу форсунок на разных режимах работы двигателя. Вместо топлива используется чистящая жидкость, применение которой совместно с воздействием высоких частот позволяет эффективно удалять отложения с форсунок. Под действием ультразвуковых волн в жидкости образуются микропузырьки - происходит процесс кавитации, благодаря чему и удаляются загрязнения.

Произвести проверку и обслуживание форсунок

Для проверки и обслуживания форсунок с применением стенда необходимо выполнить следующие операции:

- Демонтировать форсунки. Для этого необходимо отсоединить соединительную колодку жгута проводов форсунок, отключить прямую и обратную подачу топлива от топливной рампы и, выкрутив несколько болтов крепления демонтировать топливную рампу. Затем сдвинув в сторону фиксационные скобы, отсоединить форсунки от рампы.

- Проверить состояние уплотнительных элементов форсунки. Если они потеряли упругость или имеют механические повреждения заменить их.

- Установить форсунки на стенд как показано на рисунке 22. Перед установкой форсунки необходимо промыть от грязи, используя специальное приспособление извлечь фильтр из входного отверстия форсунки, проверить целостность форсунки.

Рис.5.2. Снятие фильтра форсунки.

5

4

3

2

1

Рис.5.3. Подключение форсунок к стенду:1 - гайка крепления рампы; 2 - шпилька;

3 - рампа; 4 - переходник; 5 - форсунка.

- Проверка герметичности форсунок. Выбрав режим «Тест герметичности», при котором в форсунки подается давление жидкости на 10% превышающее норму для тестирования, наблюдаем за форсунками: допускается появление не более одной капли в минуту. Проверка проводится в течение двух минут.

- Провести проверку равномерности подачи. Для этого необходимо заполнить систему стенда тестирующей жидкостью включив режим «Промывка» не более чем на 30 секунд. После слива жидкости из колб включается ручной или автоматический режим «Тест», позволяющий проверить производительность на разных режимах работы. Для получения достаточной точности измерения относительной производительности необходимо заполнить не менее половины мерной емкости. Форсунки, установленные на одном двигателе, должны отличаться по производительности не более чем на 5 %

- Провести проверку формы факела распыления. Качество факела определяется визуально с включением подсветки мерных стаканов.

- При необходимости проводится ультразвуковая очистка. УЗ очистка проводится в специальной ванне, в отверстия которой устанавливаются форсунки. Устанавливать форсунки нужно так, чтобы уровень очищающей жидкости был как минимум на 20мм выше игольчатого клапана форсунки. Далее к форсункам подключаются разъемы стенда. УЗ чистку проводить не менее чем в два цикла по 10 мин.

Сделать вывод по проделанной работе:

В выводе указать полученные в ходе работы навыки и описать результаты выполненных операций.

Лабораторная работа №8 «Проверка цепи подачи топлива в системе электронного впрыска»

Цели работы:

- изучить методику проверки цепи подачи;

- ознакомиться с работой оборудования, применяемого при проверке;

- получить практические навыки проверки.

Оборудование места

- Мотор-тестер;

- Тестируемый автомобиль.

Ход работы

- Изучить и зарисовать схему электрической цепи подачи топлива:

Рис. 6.1. Проверка электрической цепи системы подачи топлива

Произвести проверку цепи подачи топлива в следующем порядке:

- Выключить зажигание. Снять реле электробензонасоса. Перемычкой с предохранителем соединить контакт "30" колодки жгута и контакт "G" колодки диагностики +12В.Проконтролировать на слух включение электробензонасоса. Если электробензонасос не работает, то неисправно соединение или обрыв в проводах18/73/74 С, или неисправен электробензонасос, или неисправно соединение электробензонасоса с массой.

- Зажигание включено, двигатель не работает. Пробником, соединенным с массой, проверить контакты "85","87" колодки жгута. В обоих случаях лампочка пробника должна загораться. Если это не так, то неисправно соединение или обрыв провода той цепи, в которой не горит лампочка пробника.

- Выключить зажигание. Пробник, соединенный с +12В, подключить к контакту "86" колодки жгута. Снять АПС с режима "охрана". Включить зажигание, прокрутить двигатель. Если лампочка пробника не загорается, то неисправен контроллер или АПС.

- Выключить зажигание. Подсоединить реле электробензонасоса. Пробник, соединенный с массой, подключить к контакту "30" реле электробензонасоса. Снять АПС с режима "охрана". Включить зажигание, прокрутить двигатель. Если лампочка пробника загорается, то проверка цепи подачи топлива выполнена, иначе - неисправно реле электробензонасоса.

Сделать вывод по проделанной работе:

В выводе описать полученные в ходе работы навыки и записать результаты проделанных работ.

Лабораторная работа №9 «Проверка и регулировка форсунок дизельного двигателя»

Цели работы:

- изучить методику проверки и регулировки форсунок дизельного двигателя;

- ознакомиться с оборудованием, применяемым при проверке и регулировке форсунок;

- получить практические навыки проверки и регулировки форсунок;

- изучить методику проверки и регулировки форсунок дизельного двигателя;

- ознакомиться с оборудованием, применяемым при проверке и регулировке форсунок;

- получить практические навыки проверки и регулировки форсунок.

Оборудование для проверки

- Прибор для проверки форсунок КП1609А.

- Проверяемая форсунка

- Тестер обратной подачи топлива

Ход работы

- Составить конспект теоретической поддержки:

В зависимости от типа форсунок для их проверки и обслуживания применяется разное оборудование.

Рис. 10.1. Разновидности форсунок

Условно форсунки можно разделить на два типа:

- электронные, открытие в которых осуществляется под действием электрического тока;

- механические, в которых открытие происходит под действием давления.

В механических форсунках важными диагностическими показателями являются герметичность форсунки и давление впрыска (начало подъема иглы). Для их определения используют прибор для проверки форсунок, который представляет собой плунжерный насос с ручным приводом, который подает под большим давлением топливо к форсунке. Прибор снабжен манометром, регистрирующим давление топлива, подводимого к форсунке. При испытании форсунки на герметичность, а также при определении давления начала впрыска манометр позволяет фиксировать момент и величину падения давления.

Рис. 10.2. Прибор для проверки форсунок

Для диагностирования дизельных форсунок с электронной системой управления впрыском Common Rail применяется тестер обратной подачи топлива. Прибор служит для измерения значения перелива непосредственно на транспортном средстве. Тестер подключается к обратной ветви слива топлива с форсунок и собирает это топливо в специальные, прозрачные, калиброванные мензурки или колбы (для каждой форсунки предназначена своя емкость). По количеству жидкости в мерных колбах по окончании теста определяется неисправная форсунка. Также с помощью данного прибора возможно одновременное измерение количества топлива, проходимого через обратную ветвь форсунки за определенный промежуток времени.

Рис. 11.1. Тестер обратной подачи топлива

Проверить и отрегулировать механические форсунки

На герметичность форсунка испытывается под давлением 30МПа (300кгс/см2). Проверка осуществляется подключением к прибору для проверки форсунок (аналогичный прибору КП1609А).

Перед испытанием форсунок прибор проверяют на герметичность. Для этого вместо форсунки в устройство для ее крепления завертывают заглушку, открывают запорный кран и создают насосом давление около 30 МПа. Затем, включив секундомер, наблюдают за падением давления, которое не должно превышать 0,5 МПа в минуту.

Герметичность форсунки проверяют на приборе, медленно завертывая регулировочный винт и поднимая давление рычагом привода насоса до 30 МПа. После того как достигнуто указанное давление, проверяют герметичность по запорному конусу и направляющей игле в распылителе, подтекание топлива из сопловых отверстий, а также в сопряжении распылителя с корпусом форсунки.

Быстрое падение давления до 25—23 МПа укажет на нарушение герметичности форсунки. Допустимое время падения давления до 23 МПа должно быть 17—45 с при кинематической вязкости дизельного топлива 3,5—6 мм2/с и температуре 20 °С.

Давление начала подъема иглы распылителя определяют при повышении давления топлива в приборе до 12,5 МПа с большой скоростью и далее со скоростью до 0,5 МПа в секунду. Величина давления фиксируется в момент начала впрыска топлива. В случае несоответствия давления начала впрыска техническим условиям регулируют степень затяжки пружины форсунки. При этом регулировочный винт завертывают, если давление меньше нормы, и отвертывают при большем значении.

Качество распыливания топлива проверяют на отрегулированной форсунке. Для этого закрывают кран прибора и рычагом несколько раз подкачивают топливо. Когда оно поступит в форсунку, нажимают на рычаг с интенсивностью 50—60 ходов в минуту и наблюдают за характером впрысков.

Качество распиливания топлива при впрысках будет удовлетворительным, если при этом образуются из каждого отверстия распылителя факелы туманообразного топлива и оно равномерно распределяется по поперечному сечению конуса распылителя. Начало и конец впрыска должны быть четкими с характерным звуком отсечки. Не допускается также подтеканий топлива из распылителя после окончания впрыска.

Угол конуса струи распыляемого топлива определяют по диаметру отпечатка струи на фильтровальной бумаге и расстоянию от нее до сопл форсунки.

а					б

Рис.10.3. Пример плохого (а) и хорошего (б) распыла топлива

Если в результате проверки и регулировки форсунки с помощью прибора КП-1609А не удается получить требуемые показатели по герметичности, давлению начала подачи или качеству распыляемого топлива, то форсунку ремонтируют.

Регулировка механических форсунок осуществляется либо регулировочным винтом, поджимающим прижимную пружину иглы (ЯМЗ-236), либо подкладыванием регулировочных шайб (ЯМЗ-740). 0,05мм шайбы увеличивает давление впрыска на 0,3-0,35 МПа.

Сделать вывод по проделанной работе:

В выводе описать полученные навыки и записать результаты проведенных измерений и тестов.

- изучить методику проверки и регулировки форсунок дизельного двигателя;

- ознакомиться с оборудованием, применяемым при проверке и регулировке форсунок;

- получить практические навыки проверки и регулировки форсунок.

Произвести проверку системы подачи топлива Common Rail в следующей последовательности:

- Отсоединить обратные топливопроводы (обратную ветвь) от форсунок, заглушить их и присоединить на их место приспособление с колбами и крепежной рампой с помощью прозрачных шлангов со штуцером. В зависимости от производителя топливной аппаратуры подберите необходимые штуцеры из комплекта адаптеров в приборе.

- Следует исключить попадание воздуха в отсоединенный обратный топливопровод.

- Проверить герметичность соединений. Далее производится 2 вида тестирования форсунок: статический и динамический.

СТАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ:

Стартером прокрутить двигатель два раза по 5 сек.
Если в трубках топлива не более 20 см, то форсунки в норме, при условии, что ТНВД накачивает давление не менее 1000 бар. Если 20 и выше, то форсунке требуется ремонт.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ТЕСТ:

Мотор должен быть прогрет. Запускается двигатель и работает три минуты на холостом ходу и две минуты на оборотах 2500-3000об/мин. Форсунка, у которого показанияотклоняются от нормы подлежит замене. При этом необходимо наблюдать за количеством поступающего топлива в мерные мензурки и не допускать его перелива.

- После проведения замеров следует восстановить ранее отсоединенный обратный топливопровод.

- Проверить герметичность восстановленного соединения.

Сделать вывод по проделанной работе:

По результатам проведенных операций сделать вывод о состоянии исследуемых форсунок и записать вывод. Отразить полученные в ходе работы знания.

Лабораторная работа №10 «Проверка и регулировка топливного насоса высокого давления»

Цели работы:

- изучить методику проверки и регулировки ТНВД;

- ознакомиться с видами ТНВД, применяемыми на современных автомобилях;

- получить практические навыки проверки и регулировки ТНВД;

- научиться проверять и регулировать привод управления подачей топлива, проверять уровень масла в муфте опережения впрыска топлива, обнаруживать и устранять неисправности в системе питания дизельного двигателя.

Оборудование рабочего места

- Регулируемый ТНВД;

- Набор ручного инструмента.

Ход работы:

- Составить конспект теоретической поддержки:

Виды ТНВД

Выделяют следующие виды ТНВД:

- Распределительные

- Рядные

- Магистральные

Распределительные ТНВД

а						б

Рис. 12.1. Общий вид (а) и устройство (б) распределительного ТНВД

1 - лопастной подкачивающий насос; 2- датчик угла поворота; 3 - кулачковая обойма; 4 – плунжер;5 - вал распределителя; 6 - распределительная головка; 7 - блок управления; 8 - электромагнитный клапан дозирования топлива; 9 - дроссель нагнетательного клапана 10 - клапан управления опережением впрыска; 11 – ролик; 12 - муфта опережения впрыска; 13 - шток привода кулачковой обоймы; 14 - приводной вал.

Распределительный вал оснащается двумя противоположно-расположенными плунжерами, которые обеспечивают процесс нагнетания топлива, чем меньше расстояние между ними, тем выше давление топлива. После нагнетания давления топливо устремляется к форсункам по каналам распредголовки через нагнетательные клапана.

Оснащаются одним или двумя плунжерами. По сравнению с рядными ТНВД обеспечивает более равномерную подачу топлива, занимает меньше места, но менее долговечен.

Рядные ТНВД

а						б

Рис. 12.2. Общий вид (а) и устройство (б) рядного ТНВД:
1. штуцер напорной магистрали; 2.седло клапана;3.пружина клапана; 4.корпус насосной секции; 5.нагнетательный клапан; 6.впускное и выпускное отверстия; 7.наклонная поверхность плунжера; 8.Плунжер; 9.Втулка; 10.рычаг управления плунжером; 11.возвратная плунжерная пружина; 12.пружина толкателя; 13.роликовый толкатель; 14.Кулачок; 15.зубчатая рейка.

Этот тип ТНВД оснащается плунжерными парами, расположенными рядом друг с другом. Их количество строго соответствует количеству рабочих цилиндров двигателя. Таким образом, одна плунжерная пара обеспечивает подачу топлива в один цилиндр. Момент подачи топлива и регулировка его количества, необходимого в конкретный момент времени может осуществляться либо с помощью механического устройства, либо с помощью электроники. Такая регулировка нужна для корректировки подачи топлива в цилиндры двигателя в зависимости от частоты вращения коленчатого вала (оборотов двигателя).

Магистральный ТНВД

Такой вид топливного насоса применяется системе подачи топлива CommonRail, в которой топливо перед тем, как поступить к форсункам сначала накапливается в топливной рампе. Магистральный насос способен обеспечить высокую подачу топлива - свыше 180 МПа.

В магистральном насосе управление процессом подачи топлива реализуется дозирующим топливным клапаном (который приоткрывается или закрывается на необходимую величину) при помощи электроники.

Рис. 12.3. Общий вид магистрального насоса

При обслуживании ТНВД проводятся регулировки:

- момента начала впрыска топлива (опережение впрыска по углу поворота коленчатого вала двигателя относительно положения поршня в ВМТ);

- частоты вращения коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода и максимальной частоты вращения коленчатого вала.

Произвести регулировку распределительного ТНВД

Для регулировки момента начала впрыска топлива поршень первого цилиндра устанавливается в положение ВМТ в такте сжатия, на место центральной пробки на распределительной головке ТНВД устанавливается индикатор. Для установки плунжера ТНВД в крайнее положение коленчатый вал двигателя проворачивается против часовой стрелки на 25-30 градусов, ориентируясь по установочным меткам на шкиве коленчатого вала. Показания индикатора устанавливаются на нуль. При повороте коленчатого вала в ту и другую сторону на небольшие углы стрелка индикатора не должна отклоняться. Это говорит о правильной установке плунжера насоса (в крайнем положении). Разные фирмы рекомендуют устанавливать коленчатый вал против часовой стрелки на разные углы, но приведенная методика проверки позволяет определить, правильно ли выбран угол поворота вала для установки плунжера в крайнее положение.

Далее первый цилиндр выставляется в ВМТ на такте сжатия. Величина хода плунжера после впрыска должна составить 0,75-0,80 мм. При необходимости ход регулируется поворотом топливного насоса в ту или другую сторону вокруг его оси.

Для проверки и регулировки максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя и частоты вращения в режиме холостого хода прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, отсоедините трос управления подачей топлива от рычага управления насосом, подсоедините тахометр. Переместив рычаг в крайнее положение, уперев его сначала в регулировочный винт холостого хода, а затем в винт регулировки максимальной частоты вращения проверить по тахометру частоту вращения и сверить с нормативными значениями. При необходимости отрегулировать вращением соответствующего винта.

После регулировки максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя и частоты вращения в режиме холостого хода проведите регулировку троса управления подачей топлива. Длина его должна обеспечивать легкое касание рычага управления и регулировочного винта максимальных оборотов при полностью нажатой педали управления подачей топлива, а при опущенной педали - легкое касание рычага и винта регулировки частоты вращения в режиме холостого хода. По окончании регулировки проверьте ее правильность по работе двигателя.

Проверка и регулировка привода управления подачей топлива

Педаль подачи топлива должна двигаться плавно и без заеданий. При полном нажатии на нее она должна упираться в болт ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя, а при свободном ее положении рычаг регулятора должен упираться в болт ограничения минимальной частоты вращения коленчатого вала.

Проверка уровня масла в муфте опережения впрыска топлива и его дозаправка

Муфта опережения впрыска топлива смазывается маслом, применяемым для двигателя. Для проверки уровня масла в муфте необходимо вывернуть пробку 1 (рис. 1) в нижней части ее корпуса.

Если масло вытекает из открытого отверстия, значит, уровень достаточен. Если не вытекает, то выверните аналогичную пробку в верхней части корпуса муфты и долейте масло до появления его из нижнего отверстия и заверните обе пробки.

Характерные неисправности системы питания и их устранение

Если двигатель не пускается, то прежде всего проверьте, есть ли топливо в баке. Затем убедитесь в отсутствии подсоса воздуха в системе. Подсос воздуха можно обнаружить по выделению пены или подтеканию топлива в местах соединения топливопроводов. Для устранения подтекания топлива и подсоса воздуха подтяните резьбовые соединения или при необходимости замените неисправные трубопроводы или прокладки.

Для удаления воздуха из топливной системы необходимо прокачать систему питания с помощью ручного топливоподкачивающего насоса (рис. 2). Прокачка осуществляется движением рукоятки со штоком и поршнем вверх—вниз. После прокачки рукоятка должна быть плотно навернута на верхний резьбовой хвостовик цилиндра.

Если в системе питания подсоса воздуха нет, необходимо убедиться исправности топливоподкачивающего насоса. Для проверки работы насоса отсоедините топливопровод, подводящий топливо к фильтру тонкой очистки и проверните коленчатый вал двигателя стартером. Наиболее вероятные неисправности топливоподкачивающего насоса: поломка пружины или зависание поршня, попадание грязи между седлом и клапаном. Для устранения неисправностей необходимо разобрать насос. Затем проверьте, не засорились ли фильтрующие элементы фильтров грубой и тонкой очистки. О засорении фильтрующих элементов топливных фильтров можно судить по снижению давления топлива в магистрали на входе в насос высокого давления. Нормальное давление топлива должно быть в пределах 0,5—1,0 кгс/см2 при 2300 об/мин кулачкового вала насоса. Определять давление топлива можно с помощью контрольного манометра, подсоединенного к штуцеру отбора топлива к топливному насосу высокого давления (ТНВД). При давлении ниже указанного проверьте топливные фильтры, при необходимости очистите или замените фильтрующие элементы.

Сделать вывод по проделанной работе:

В выводе описать полученные в ходе работы результаты и проанализировать их.

Лабораторная работа №11 «Диагностирование топливной аппаратуры газобаллонных автомобилей»

Цели работы:

- Ознакомиться с оборудованием, применяемым при проверке топливной аппаратуры газобаллонных двигателей;

- Научиться практическому выполнению работ по проверке топливной аппаратуры газобаллонных двигателей.

Оборудование рабочего места

Стенд для проверки газобаллонного оборудования

Ход работы

- Составить конспект теоретической поддержки:

В настоящее время выделяют 5 поколений газобаллонного оборудования:

I поколение. Принцип его действия основан на работе механического дозатора с вакуумным управлением подачи топлива. Предназначено для карбюраторных двигателей.

II поколение. Принцип действия основан на работе электронного дозирующего устройства, который взаимодействует с датчиком массового расхода воздуха. Предназначено для установки на автомобили с впрыском бензина.

III поколение. Работа данной системы основана на принципе управления электронным блоком. Работа дозатора топлива направлена на взаимодействие с датчиком кислорода, расположенного в выпускном коллекторе.

IV поколение. ГБО данного поколения выполняет свои задачи путем последовательного впрыска топлива с электромагнитными форсунками. Газовые форсунки расположены на коллекторе, вблизи впускного клапана, аналогично 3 поколению.

V поколение. ГБО подходит для использования в любых бензиновых двигателях с впрыском топлива, стандарта экологичности не ниже Евро-3. Отличие от ГБО IV поколения заключается в том, что топливо подается в цилиндры в жидком состоянии. Непосредственно в самом баллоне расположен топливный насос, способный обеспечить подачу жидкого газа.

Оборудование для проверки и регулировки

Для образования правильной рабочей смеси необходимо, чтобы редуктор поддерживал стабильное давление (на выходе I ступени 0.15-0.20 МПа, на II ступени 100-250 Па) на всем диапазоне оборотов двигателя. Этого можно добиться только тщательной проверкой с применением инструментального контроля при сборке.

Обычно, после ремонта, или у новых редукторов, в течение короткого времени от начала эксплуатации (не более 1000км) происходит усадка мембраны. После усадки требуется дополнительная регулировка. Обкатанные таким способом редукторы сохраняют свои настройки длительное время.

Чтобы получить исправный редуктор необходимо устранить утечки из I ступени, в полость II ступени.

- Проверка и регулировка газовой аппаратуры

Газовую аппаратуру системы питания проверяют и регулируют на специальных стендах или с помощью универсальных приборов и различных приспособлений без снятия с автомобиля. Часть регулировок выполняют во время работы двигателя на газе, другую часть - при неработающем двигателе с системой питания, заполненной воздухом или инертным газом под давлением.

В редукторе газа МКЗ-НАМИ при неработающем двигателе регулируют давление в первой ступени, ход клапана второй ступени и проверяют герметичность разгрузочного и экономайзерного устройства.

Давление в первой ступени редуктора регулируют изменением положения регулировочного болта 14 (см. рис. 2) и контролируют по манометру редуктора. При завертывании регулировочного болта давление будет увеличиваться. при отвертывании - уменьшаться. Регулировку прекращают при установлении в первой ступени давления 0.15 - 0.20 МПа.

Отрегулированный редуктор проверяют на герметичность закрытия клапана первой ступени. Для этого кратковременным нажатием на шток 11 (рис. 4) редуктора открывают клапан второй ступени и выпускают из полости первой ступени воздух, снижая давление. При закрытии клапана второй ступени стрелка манометра должна указать заданное давление. Допускается медленное возрастание давления, но не более чем на 0.02 МПа и в то же время не превышающее 0.2 МПа. после чего давление в камере должно сохраняться в интервале не менее 2 млн.

Клапан второй ступени редуктора регулируют на максимальное открытие. при котором не нарушается герметичность его в закрытом положении. Для регулировки снимают крышку 3 люка, ослабляют контргайку 4 и отвертывают регулировочный винт 5 до начала пропуска газа. Затем завертывают винт на 1...2 оборота и затягивают контргайку. Регулировку клапана выполняют отверткой и специальным ключом.

После регулировки проверяют герметичность закрытия и ход клапана. Герметичность опреде.ляют на слух или по пузырькам воздуха, выходящим из шланга, один конец которого соединен со штуцером системы холостого хода на редукторе, а другой опушен в сосуд с водой на глубину не более 3 мм.

Величину хода клапана определяют по перемещению штока редуктора. Д.ля этой проверки выпускают воздух из редуктора и нажатием на шток до отказа замеряют его ход приспособлением с мерной линейкой (см. рис. 4). Нормальная величина открытия клапана второй ступени обеспечивается при ходе штока 11 не менее 8 мм.

Первая ступень редуктора в сборе и ее детали в разобранном виде: 1 – седло клапана; 2 – фильтр; 3 – регулировочный винт; 4, 13 – контргайки; 5 –рычажок; 6 – шток; 7 – клапан в сборе; 8 – мембрана в сборе; 9 – прокладка; 10 – ось рычажка; 11 – крышка; 12 – пружина; 14 – седло пружины (регулировочный болт)

Детали второй ступени редуктора: 1 – колпак; 2 – шайба; 3 – пружина; 4, 11 – контргайки; 5 – седло пружины; 6 – крышка; 7 – шплинт; 8 – мембрана в сборе; 9 – ось рычажка; 10 – прокладка; 12 – рычажок; 13 – регулировочный винт; 14 – клапан; 15 – вставка клапана; 16 – седло клапана

Сделать вывод по проведенной работе:

В вывод занести результаты проверки и сделать заключение о состоянии исследуемого объекта.