ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

ПМ.03 «Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств»

МДК 03.04 «Производственное оборудование»

для специальности 23.02.07

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

БЕЛГОРОД, 2019

| Одобрено предметно- цикловой комиссией | Разработано на основе рабочей программы по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
| --- | --- |
| Протокол № _ от «__» _____ 20___ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________Бугаев В.А. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201_ г. |

Составитель: преподаватель дисциплин профессионального цикла ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» Вознесенский М.А.

Перечень тем практических работ по МДК.03.04 «Производственное оборудование»

| № п/п | Тема работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Обслуживание оборудования для диагностики тормозной системы автомобиля | 2 |
|  | Обслуживание оборудования для диагностики рулевого управления автомобиля | 2 |
|  | Обслуживание подъемников с электрогидравлическим приводом | 2 |
|  | Обслуживание подъемников с гидравлическим приводом | 2 |
|  | Обслуживание гаражных кранов и электротельферов | 2 |
| Всего: |  | 10 |

Лабораторная работа № 1

Техническое обслуживание технологического оборудования

Цель работы

1. Ознакомиться с назначением и методами ТО технологического оборудования.

2. Ознакомиться с планированием работ по ТО и ремонту оборудования.

Задачи работы: овладеть методами ТО технологического оборудования.

Обеспечивающие средства: технологическое оборудование лабораторной базы.

Задание

1. Изучить виды технологического оборудования их назначение.

2. Изучить методы ТО технологического оборудования.

Требования к отчету: произвести планирование технического

обслуживания технологического оборудования.

Технология работы

Система ТО и ремонта является примерной и может корректироваться от технического уровня производства, способа организации обслуживания и ремонта. Эффективность системы ТО технологического оборудования в большей степени зависит от четкого соблюдения периодичности и выполнения операций каждого вида ТО, т. е. организации работ. Ответственного за технологическое оборудование назначают приказом по предприятию. Обычно это или главный инженер, или главный механик, или механик, т. е. инженерно-технический работник. Работники предприятия, которые непосредственно работают на технологическом оборудовании, также отвечают за исправность оборудования. Они проходят инструктаж один раз в полгода для оборудования без повышенной опасности, с повышенной опасностью – один раз в квартал. В журнале по технике безопасности и охране труда делаются соответствующие отметки.

К технологическому оборудованию относят:

1) оборудование общетехнического назначения (металлорежущие и деревообрабатывающие станки, кузнечно-прессовое, крановое и другое оборудование);

2) гаражное оборудование (для моечно-очистительных работ, подъемно- транспортных, смазочных, заправочных, контрольно-диагностических и регулировочных, разборочно-сборочных и ремонтных, шиномонтажных и шиноремонтных);

3) нестандартное оборудование.

Основные формы организации ТО и ремонта оборудования следующие.

1) Нецентрализованный способ, при котором ТО и ремонт оборудования осуществляется на АТП силами персонала. Недостатки данного способа: отсутствие возможности обеспечения работ специалистами высокой квалификации, необходимых комплексов производственно-технических средств для выполнения сложных и точных работ по ТО оборудования, низкое качество и большая стоимость работ.

2) Централизованный способ, при котором обслуживание и ремонт оборудования АТП производиться на главном предприятии или на специализированных самостоятельно действующих пунктах, участках по ТО и ТР оборудования, принадлежащих автотранспортному управлению. Недостатки данного способа: необходимость транспортировки оборудования, сложность оформления актов приемки – выдачи, необходимость четкого определения сроков проведения ТО оборудования и т. д.

3) Комбинированный способ, при котором одна часть ТО и ремонта оборудования выполняется силами АТП, другая – на пунктах и участках головного предприятия.

Стратегии периодичности работ по ТО и ремонту:

1) Стратегия профилактических замен (ПЗ), связана с заменой деталей, агрегатов и узлов;

2) Стратегия профилактических осмотров (ПО), связана с заменой масла, смазки, выполнением крепежных и регулировочных работ;

3) Стратегия профилактических замен при перемонтажах оборудования. На АТП и СТО должны быть составлены графики выполнения ТО и ТР образцов оборудования, определены примерные суммарные трудоемкости и т. д.

Выполнение работ по ТО и ремонту оборудования, как правило, осуществляется по годовым планам, разрабатываемым службой главного механика, либо лицом ответственным за техническое состояние технологического оборудования. Для этого предварительно на каждую единицу технологического оборудования составляется карта ТО, содержащая перечень обязательных работ, периодичность выполнения каждой из них, ее трудоемкость.

Опыт показывает, что периодичность не должна быть слишком малой, чтобы не вызывать необходимость неоправданно частого выполнения работ. По данным НИИАТ, например, даже по сложным стендам для проверки тормозов, ходовой части, тягово-экономических качеств автомобилей периодичность ПО должна составлять раз в квартал, ПЗ – раз в полугодие. Периодичность ТО и ремонта технологического оборудования обычно устанавливают по паспорту или инструкции по эксплуатации. Основные неисправности технологического оборудования и способы их устранения см. в табл. 1.

Таблица 1

Неисправности технологического оборудования

| Основные системы (агрегаты) оборудование, их неисправности | Способ восстановления оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Специализированные рабочие органы: |  |
| 1. Износ или разрежение (выдергивание) шетины (волокон) шеток моечных установок. 2. Разработка сопел или повреждение раздаточных пистолетов (водяных, воздушных, моечных и др.). | 1. Замена негодных шеток новыми. 2. Замена негодных пистолетов новыми. |
| Рабочие, опорно-восприннмаюшне. захватные системы и органы: |  |
| 1. Износ поверхностей роликов, площадок стендов и др. 2. Повреждение зажимов, захватов, подхватов, резьбовых соединений, рычажных систем шеток моечных установок и др. | 1. Замена негодных роликов (площадок) новыми. 2. Наварка и последующая расточка роликов. Изготовление отдельных деталей, элементов и др. |
| Силовые и передаточные устройства: |  |
| 1. Рычажные и другие механизмы: износ и ослабление крепления деталей, их деформация и др. 2. Пневматические и гидравлические системы: нарушение герметичности соединений. износ цилиндров, поршней. штоков. повреждение гидронасоса и др. | 1. Регулировка. подтягивание сопряженных детагей. узлов. 2. Изготовление новых детагей. узлов, правка деформированных деталей и др. |
| Цепные и ременные передачи: |  |
| Ослабление и износ ремней, цепей, шкивов, звездочек и т. д. | Подтягивание соединительных элементов, замена уплотнительных деталей. расточка. протяжка цилиндров, изготовление поршней их колец. замена гидронасоса, регулировка натяжения ремней, цепей, изготовление новых шкивов, звездочек, других деталей. |
| Приводные устройства электродвигателей: |  |
| Перегорание обмоток электродвигателя, износ коллекторов, щеток. повреждение других деталей | Перематывание катушек или замена электродвигателей новыми, проточка коллектора, замена щеток. их пружин. |
| Редукторы: |  |
| 1. Износ или поломка шестерен, червяка, подшипников. 2. Повреждение корпуса. | 1. Регулировка подшипников, зазора между зубьями шестерен, изготовление шестерен, червяка. 2. Замена редуктора в сборе. |
| Система измерения и сигнализации: |  |
| Увеличение погрешности показаний контрольных приборов и устройств или выход из строя, отказ датчиков, цифровых индикаторов, потенциометров, средств регистрации результатов измерения, элементов электронных систем. перегорание сигнальных и стробоскопических лампочек, изменение зазоров между контактами. | Проверка. регулировка. настройка контрольных устройств, замена их новыми: пайка элементов систем измерения параметров и регистрации результатов контроля: замена датчиков. диодов, резисторов, лампочек, конденсаторов, электронных блоков, других элементов. |
| Системы управления и автоматизации оборудования: |  |
| Отказ блоков программных устройств, элементов автоматизации процессов работы оборудования. пусковых устройств. | Проверка состояния электрических цепей управления, автоматических устройств отключения оборудования (концевых выключателей и др.); регулировка элементов системы управления оборудования. замена негодных элементов на новые. |

Лабораторная работа № 2

Определение степени очистки воды после отстаивания, гидроцентрофугирования и фильтрации

Цель работы

1. Ознакомиться с назначением и видами оборудования, осуществляющего

очистку сточных вод.

2. Ознакомиться с принципом работы отстойников.

3. Ознакомиться с принципом работы гидроциклона.

4. Ознакомиться с принципами расчетов отстойников и гидроциклона.

Задачи работы: овладеть методами расчета отстойников и гидроциклона.

Обеспечивающие средства: учебная литература.

Задание

1. Изучить виды технологического оборудования, их назначение.

2. Изучить методы ТО технологического оборудования.

Требования к отчету: произвести расчет степени очистки воды после

отстаивания, гидроцентрофугирования и фильтрации.

Технология работы

Исходные данные к расчету

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество технологического оборудования, шт. | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 14 | 7 | 12 | 11 | 9 |
| Количество обмываемых а/м в год | 1500 | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 1800 | 2100 | 2300 | 1600 |
| Количество людей, работающих на предприятии | 30 | 35 | 40 | 25 | 20 | 18 | 15 | 22 | 27 | 30 |
| Начальная концентрация частиц, мг/л | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| Конечная концентрация частиц, мг л | 100 | 150 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 500 |
| Глубина проточной части, мм | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| Скорость сточных вод. м/с | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Вертикальная состав.ляющая скорости движения воды, м/с | 0.001 | 0.005 | 0.0075 | 0.01 | 0.015 | 0.017 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 |

Выделение взвешенных частиц, у которых плотность больше плотности воды и коллоидов, осуществляется с помощью отстаивания. Метод отстаивания проводят в различных отстойниках. Отстойники предназначены для улавливания из сточных вод нерастворимых механических примесей, а также для предварительной очистки сточных вод, если существует необходимость дальнейшей очистки.

Отстойники классифицируют по расходу сточных вод:

1) горизонтальные – до 15000 м3/сут;

2) вертикальные – до 20000 м3/сут;

3) радиальные – свыше 20000 м3/сут.

Рассмотрим принцип работы двух секционного горизонтального отстойника

Задачей впускных устройств является распределение потока сточных вод по всему сечению сооружения, в 100–200 раз превышающего сечение подающей трубы. Для этого используют поток 1 и перелив 2. Последующее распределение происходит самопроизвольно.

Рис. 1. Двухсекционный горизонтальный отстойник

Расчет горизонтального отстойника

1. Суточный расход воды (Q, м3/сут):

Q = Qб + Qм + Q0.

Расход воды при работе оборудования (Q0, м3/сут):

,

1000

0 см ох

0

Q Q n N ′ ⋅ ⋅

=

где Q0′ – расход воды на одну единицу технологического оборудования в сутки, л

(Q0′ = 10–50 л); nсм – количество смен; Nох – количество технологического

оборудования работающего с охлаждением в сутки.

Расход воды на мойку машин (Qм, м3/сут):

Q Q N ′ ⋅

=

где Qм′ – расход воды для мойки одной машины, л; Nг – суточное число

обмываемых машин.

Расход воды на бытовые нужды (Qб, м3/сут):

,

1000

б

б

Q Q Р ′ ⋅

=

где Qб′ – расход воды на одного работающего в сутки, л; Р – число рабочих.

2. Секундный расход сточных вод (Qрасч, м3/с):

.

расч 24⋅3600

Q = Q

3. Расход сточных вод на одно отделение (Q1, м3/с):

.

2

расч

1

Q

Q =

4. Требуемый коэффициент осветления воды (Э, %):

Э ( ) 100,

1

1 2 ⋅

−

=

С

С С

где С1 и С2 – соответственно начальная и конечная концентрация частиц, мг/л.

5. Определяем значение

для отстойника (табл. 2).

где K – коэффициент использования объема проточной части отстойника; H –

глубина проточной части в отстойнике, м; n – коэффициент, зависящий от типа

загрязнений.

Таблица 2

Значение для отстойников

| Высота | Тип отстойника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отстойника Н, м | вертикальный | радиальный | горизонтальный | с ротором |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | — | — | — | 1.14 |
| 1.5 | — | 1.08 | 1.11 | 1.27 |
| 2 | 1.11 | 1.16 | 1.19 | - |
| 3 | 1,21 | 1.29 | 1.32 | — |
| 4 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | — |
| 5 | - | 1.41 | 1.5 | - |

6. Гидравлическая крупность частиц взвеси (U0, мм/с):

где K1 – коэффициент, зависящий от типа примесей (0,5); α – коэффициент,

зависящий от температуры сточных вод (табл. 3); t – продолжительность

отстаивания (табл. 4) соответствующая заданному эффекту очистки и полученная

в лабораторном цилиндре в слое h, с; n – коэффициент, зависящий от типа

загрязнений.

Таблица 3

Значение коэффициента α

| Температура сточных вод, °С | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.14 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |

Таблица 4

Продолжительность отстаивания в отстойнике глубиной 500 мм, с

| Эффект осветления. % | Коагулирующие взвеси, п = 0.25 |  |  |  | Мелкодисперсные минеральные взвеси с удельным весом 2-3 г см3, п = 0.4 |  |  |  | Структурные тяжелые взвеси с удельным весом 5-6 г/см3, п = 0.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 200 | о о | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 200 | о о | 400 |
| 20 | 600 | 300 | — | — | 150 | 140 | 100 | 40 | — | — | — |
| 30 | 900 | 540 | 320 | 260 | 180 | 150 | 120 | 50 | - | - | - |
| 40 | 1320 | 650 | 450 | 390 | 200 | 180 | 150 | 60 | 75 | 60 | 45 |
| 50 | 1900 | 900 | 640 | 450 | 240 | 200 | 180 | 80 | 120 | 90 | 60 |
| 60 | 3800 | 1200 | 970 | 680 | 280 | 240 | 200 | 100 | 180 | 120 | 75 |
| 70 | — | 3600 | 2600 | 1830 | 360 | 280 | 230 | 130 | 390 | 180 | 130 |
| 80 | — | — | — | 5260 | 1920 | 690 | 570 | 370 | 3000 | 580 | 380 |
| 90 | — | — | — | — | — | 2230 | 1470 | 1080 | — | — | — |
| 100 | - | - | - | - | - | - | 3600 | 1850 | - | - | - |

7. Длина отстойника (L, м):

L V H

⋅

⋅

=

где V – скорость сточных вод, мм/с.

8. Ширина отделений отстойника (B, м):

,

104

расч

n V H

Q

B

⋅ ⋅

⋅

=

9. Масса уловленного осадка за сутки (M, т/сут):

,

1000

1 Э расч

сут

С K Q

М

⋅ ⋅ ⋅

=

где K = 1,2 – коэффициент часовой неравномерности.

10. Масса уловленного осадка за смену при двухсменном режиме работы

(Мсм, т):

.

2

сут

см

М

М =

11. Объем выпавшего осадка за 8 ч (Vсм, м3):

( ) ,

100 ρ

100

ос

см

см − ⋅

=

W

V M

где Woc = 75 % – влажность выпавшего осадка, %; ρ = 1,8 т/м3 – плотность осадка.

По исходным и полученным данным для накопления осадка необходимо

проектировать бункер. Обычно его изготовляют в виде перевернутой усеченной

пирамиды.

12. Объем бункера одного отделения (V0, м3):

( ),

3

1

0 1 1 2 2 V = H S + S ⋅ S + S

где H – высота отстойника, м; S1 и S2 – соответственно площадь верхнего и

нижнего основания, м2.

В основании отстойника предусматривают емкость для накопления осадка.

Высота принимается 0,2 м. Уклон днища i = 0,005. Высота в начале сооружения

(hос, м):

hoc = 0,2 + 0,005⋅ L.

13. Объем осадочной части в основании одного отделения (Vос, м3):

( ).

2

oc 0,2

oc

⋅ +

V = B L h

14. Общий объем осадочных частей двух отделений (Vобщ, м3):

Vобщ = V0 +Voc.

15. Заполнение осадочной части отстойника (T, сут):

2.

см

общ

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

=

V

V

T

Извлечение песка и крупной взвеси осуществляется в песколовках или грязеотстойниках путем ее осаждения под действием силы тяжести. Эти сооружения рассчитаны на задержание частиц размером более 18 мм/с (гидравлическая крупность), при этом влажность выловленного осадка равна 80– 90 %.

Песколовки бывают:

• по конструкции: горизонтальные и вертикальные.

• по расположению: подземные и надземные.

Принципы работы вертикальной песколовки (рис. 2): сток из пресного колодца перекачивается насосом в песколовку 1, проходит по распределительной трубе 2, поднимается вверх и попадает в распределительный лоток 3 и далее в отводящий патрубок 4. Крупные частицы, проходя по шланговому патрубку 5, оседают в баке – ресивере 6. По мере накопления в баке осадка срабатывает специальный механизм и осадок передавливается сжатым воздухом в бункер для осадка. Осаждение взвешенных частиц под действием гравитационных сил медленнее, чем под действием центробежных. Поэтому для ускорения механической очистки сточных вод применяют гидроциклоны. Гидроциклоны производят очистку нерастворенных примесей, плотность которых больше или близка к плотности воды.

Гидроциклоны бывают: открытые и напорные.

Рис. 2. Вертикальная песколовка

Напорный гидроциклон (рис. 3) состоит из корпуса 1, заканчивающийся короткой цилиндрической частью 2. Сток подается под давлением через питательный патрубок 3, расположенный тангенциально к цилиндрической части. Выделяющийся осадок удаляется через нижний шлаковый корпус, осветленная вода – через сливной патрубок 5. Ревизия аппарата осуществляется через заглушку 4. Расчет напорного гидроциклона 1. По табл. 5, исходя из условия требуемой крупности частиц после очистки или коэффициента осветления, подбирают стандартный гидроциклон.

Рис. 3. Напорный гидроциклон

Таблица 5

Конструктивные и технологические параметры напорных гидроциклонов

| Основные параметры | Тип напорного гидроциклона |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЦ-75 | ГЦ-150 | ГЦ-250 | ГЦ-350 | ГЦ-500 |
| Диаметр цилиндрической части, мм | 75 | 150 | 205 | 350 | 500 |
| Угол конусности, град | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр входного отверстия г/вх. мм | 15 | 30.5 | 60 | 71.4 | 106.7 |
| Диаметр сливного отверстия с/сл. мм | 28 | 50 | 80 | 115 | 160 |
| Производительность при давлении 3—25-10^ Па. м3/ч | 3-9 | 12-35 | 30-86 | 55-160 | 98-281 |
| Крупность частиц при сливе, мкм | 22-60 | 28-95 | 37-135 | 44-180 | 52-240 |

2. Производительность одного гидроциклона при давлении на входе (Q1,

м3/ч), равном 2 · 105 Па:

,

105

вх вх

1

K d Р

Q

⋅ ⋅

=

где K = 1,5–2,5 – поправочный коэффициент; dвх – диаметр входного отверстия,

мм; Рвх – входное давление, Па.

- Количество гидроциклонов:

N = Q

где Q – количество сточных вод, м3/ч.

4. Действительная скорость воды на входе в гидроциклон (Vвх, м/с):

.

π

4

2

вх

вх d

V Q

⋅

=

5. Тангенциальная скорость у стенки гидроциклона (Vτ, м/с):

0,94 вх ,

сл

вх

τ V

F

V = F ⋅

где Fвх – площадь входного отверстия, м2; Fсл – площадь сливного отверстия, м2.

Недостатки: совместная работа с насосами высокого давления, быстрое

истирание стенок шланговой насадки, вкладышей питающего отверстия

гидроциклона частицами песка, возможность засорения питательного патрубка

плавающими примесями стока.

Некоторые недостатки отсутствуют в безнапорных (открытых) гидроциклонах (рис. 4). Очищенная вода по впускным патрубкам поступает во внутреннюю часть гидроциклона, ограниченную ложной стенкой 2. У верхней кромки стенки 2, рабочая струя разделяется на два потока. Один поток вместе с тяжелыми примесями попадает в пространство между ложной стенкой и стенкой гидроциклона 1 и опускается в коническую часть аппарата, оттуда взвесь периодически удаляется. Другой поток движется к отверстию в диафрагме 3 и далее уходит в водосборный лоток 6 и отводящий патрубок 4. Всплывшие вещества выделяются в зоне аппарата, расположенной над диафрагмой 3, и удерживаются от выброса маслоудерживающим кольцом 5. Для отвода воздуха из-под диафрагмы в верхней части предусмотрены три вертикальных трубы диаметром 50 мм.

Доочистка сточных вод на АТП и СТО производится фильтрацией (рис. 5). Сток поступает в нижний патрубок 1, заполняет внутреннее пространство фильтра, при этом загрузка, имеющая плотность меньше чем у воды, всплывает

Рис. 4. Безнапорный гидроциклон

Очищенная вода отводится по патрубку 9. Механизм фильтрации заключается в наполнении фильтрующей пленки в межгранульном пространстве, которая и задерживает загрязнение стока. Промывка производится обратным током неочищенной воды интенсивностью 8–10 л (л/см2) и одновременным перемешиванием загрузки при помощи мешалки 4 (скорость вращения = 48 об/мин) в течение 4–6 мин. Этот фильтр хорош для удаления из стока тонкодисперсной фракции взвеси. Для удаления нефтепродуктов более эффективен кассетный фильтр. Он состоит из ряда кассет, заполненных сипреном (размер кассеты 900×915×415 мм). Каждая кассета состоит из наружного и внутреннего корпусов, двух металлических сеток, лотка и переливной трубы. Такая конструкция принята с целью увеличения грязеемкости фильтра, т. к. эффективное задержание нефтепродуктов происходит в толщине слоя сипрена не более 100–200 мм. Очищенная вода собирается в резервуаре чистой воды внизу установки. Регенерация загрузки осуществляется путем извлечения отработанной кассеты из блока и замены материала. Недостаток: трудоемкая операция по извлечению кассет. Используются фильтры с многоразовым использованием синтетической загрузки (пенополиуретана) и автоматической регенерацией. Он состоит из цилиндрического корпуса и капсулы, выполненного из тонкого водонепроницаемого материала (резиноткани), заполненной загрузкой из пенополиуретана. Фильтрование производится снизу вверх со скоростью 25 км/ч, а регенерация – путем отжима загрузки при перемещении поршня. Характеристики фильтрующих элементов приведены в табл. 6.

Рис. 5. Напольный фильтр

(фильтр с плавающей загрузкой)

Таблица 6

Характеристики фильтрующих элементов

| Фильтрование | Процент извлечения |  | Основные параметры работы сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | взвешенных частиц | нефтепрод уктов |  |
| На сергановых фильтрах | 99.99 | 95-99 | Высота загрузки фильтров Я = 0.3 м Скорость фильтрации Уф = 1 м/ч |
| На пенополиуретановых | 70 | 70 | Я = 1 м. Уф = 1 м/ч |
| На мелкозернистых песчаных фильтрах | 30-50 | 30-50 | Я = 1 м. Уф = 5 м/ч, эквивалентный диаметр частиц = 0.4... 1.2 |
| На скоростных песчаных фильтрах | 95-99 | 85-90 | Я = 2 м. Уф = 20 м/ч |
| На фильтрах с загрузкой из природного уг.ля | 99,5 | 88-98 | Н = 1 м. ¥ф = 8 м/ч эквивалентный диаметр частиц = 3.. .4 |
| На фильтрах с загрузкой из пенополистирола | 79-94 | 40-50 | Н= 1 м. Рф = 5...8 м/ч |
| На фильтрах из дробленого керамзита | 97,5 | 90-95 | Н= 1 м. Уф = 10.. .15 м/ч |

Предельно допустимые концентрации веществ в воде после проведения

очистки приведены в табл. 7.

Таблица 7

Предельно допустимые концентрации веществ в сточных водах

при спуске в канализацию

| Параметр | Значение, не более |
| --- | --- |
| Зольность. % | 30 |
| Pli | 6.5-8.5 |
| Температура. °С | Не больше 40 |
| Сухой остаток, мг/л | 2000 |
| Эфироизвлекаемые вещества, мг/л | 15 |
| Хром, мг/л | 1 |
| Медь, мг/л | 0.5 |
| Железо, мг/л | 8.0 |
| Цинк, мг/л | 2.0 |
| Никель, мг/л | 0.5 |
| Свинец, мг/л | 0.1 |
| Алюминий, мг/л | 1.0 |
| Олово, мг/л | 4.0 |
| Нефтепродукты, мг/л | 4.0 |
| Взвешенные вещества, мг/л | 40 |
| Взвешенные вещества (размер), мм | 0.4 |

Лабораторная работа № 3

Выбор типа вентиляции для АТП и СТО

Цель работы

- Ознакомиться с видами вентиляции.

- Ознакомиться с основными элементами вентиляционных систем.

- Ознакомиться с методикой расчета оборудования для очистки воздуха.

Задачи работы: овладеть методикой расчета оборудования для очистки воздуха.

Обеспечивающие средства: учебная литература.

Задание

- Изучить существующие виды вентиляции.

- Изучить методику расчета оборудования для очистки воздуха.

Требования к отчету: произвести расчета оборудования для очистки воздуха.

Технология работы Исходные данные для расчета:

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество удаляемого воздуха из покрасочносушильной камеры, м3/сут | 13000 | 20000 | 10000 | 7000 | 6000 | 5000 | 8000 | 4000 | 15000 | 30000 |
| Количество удаляемого воздуха из зоны ТО и ТР, м3/сут | 13000 | 10000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 12000 | 7000 | 7000 | 5000 |
| Количество удаляемого воздуха из производственных участков, м3/сут | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 | 6000 | 7000 | 4000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Скорость потока воздуха в системе, м/с | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 |
| Диаметр частиц, мкм | 1,9 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 4 | 5 | 3,5 | 4,5 | 8 |
| Плотность материала частиц, кг/м3 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 1250 | 1800 | 2500 | 4500 | 1400 | 1700 |

Вентиляционные устройства на АТП и СТО предназначены для удаления газов, паров, пыли, вредных испарений, появляющихся в процессе производства, а также охлаждения.

Для создания условий работы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к составу воздуха в помещениях предусматриваются системы приточно-вытяжной вентиляции.

По способу перемещения воздуха делятся:

- на гравитационные (естественные).

- механические (принудительные).

При использовании естественной вентиляции (аэрации) вытяжка и забор свежего воздуха происходит без участия дополнительных устройств (побудителей тяги) за счет разницы давлений воздуха снаружи и внутри помещений.

При использовании принудительной вентиляции подача воздуха и удаление воздуха из помещения производится чаще всего вентилятором, имеющим электрический привод.

Принудительная вентиляция подразделяется:

а)	на вытяжную;

б)	приточную;

в)	приточно-вытяжную.

Системы вентиляции подразделяют:

- на общеобменную - вентилирует весь объем помещения;

- местную - вентилирует зоны у рабочих мест;

- локальную - вентилирует производственные установки;

- аварийную;

- смешанную (комбинирует общую с другими).

При рассеянном выделении вредности должна предусматриваться общеобменная вентиляция, проектируемая с учетом растворения вредностей до допустимой санитарными нормами концентрации и на ассиметрию теплоизбытка в помещениях с источниками значительных выделений конвекционного или лучистого тепла (кузнечный, сварочный участок, испытательная станция, компрессорная и т. п.).

При наличии фиксированных мест выделения вредных веществ в конструкции оборудования или оснащения рабочих мест должны предусматриваться: местные отсос, шкафные укрытия, бортовые или щелевые отсосы, панели равномерного всасывания, зонты и т. п.

В таблице 8 приведены ПДК газов, паров, пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений. Рабочей зоной считается пространство 2 м над полом или площадка, на которой находятся рабочие места.

Таблица 12

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) веществ

| Наименование производственного участка | Наименование вещества | ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Моторный, ремонта и | - Окись углерода | 20 |
| регулировки | - Углеводороды | 0,5 |
| топливной | - Формальдегид | 0,5 |
| аппаратуры, посты | - Окислы азота | 5 |
| комплексной | - Аэрозоли металлов и их соединений: |  |
| диагностики на | - Аллюминевые сплавы | 2 |
| стендах или с | - Окись железа с примесью Mn или фтористых соединений | 4 |
| использованием | - Пыль окислов железа, содержащая < 10 % свободной |  |
| специализированного | оксида кремния и < 6 % окислов Mn. | 4 |
| оборудования | - Пыль окислов железа, содержащая < 10 % общей оксида |  |
|  | кремния; 1,5-3 % | 6 |
| Окрасочный, | - Ацетоны | 250 |
| краскоподготовительн | - Амилацетоны | 200 |
| ый | - Ксилол | 50 |
|  | - Бутил-ацетат | 200 |
| Полировочный | Нетоксическая пыль | 6 |

Вентиляционные системы рассчитывают на основании исходных данных - технологические задания составляются отдельно для оборудования (постов) с фиксированными местами выделений вредностей, оснащенными местными вентиляционными устройствами, и для производственных участков, где предусматривается общеобменная вентиляция.

При расчете вентиляции на разбавление вредностей количество отработавших газов, попадающих в помещение через неплотности соединений трубопроводов, принимают:

- при работе отработавших газов в атмосферу естественным побуждением - 5 % от общего объема отработавших газов,

- при отсосе с механическим побуждением - 0,2-0,5 %.

На участках регулировки автомобилей и постах комплексной проверки автомобилей, оборудованных специальными стендами, следует предусматривать местные отсосы для удаления отработавших газов. Прорыв отработавших газов в помещении зоны ТО и ТР принимается в размере 100 % от их общего количества (табл. 9).

Содержание вредностей в отработавших газах, %

| Условия работы | СО | NO | Альдегиды |
| --- | --- | --- | --- |
| Разогрев и выезд | 0,071 | 0,007 | 0,051 |
| Маневрирование | 0,054 | 0,006 | 0,037 |
| Въезд и постановка | 0,035 | 0,005 | 0,022 |

В моторном участке общее количество отработавших газов определяют по количеству сжигаемого топлива, устанавливаемому по параметрам режима приработки на испытаниях двигателя.

При расчете на теплый период года принимают величину тепловыделений соответственно 20-25 % топлива, сжигаемого за период приработки и испытания. На регулировочных участках для этой цели, как правило, используется естественное побуждение для удаления отработавших газов, к глушителям автомашины присоединяют гибкие шланги, соединенные с вытяжными трубами. В сварочных участках ремонта рам и кузовов автомашин, а также прочих участках необходимо устройство общеобменной механической вентиляции, если расход сварочных материалов на 1 м помещения превышает 0,2 кг/ч. В этой величине не учитывается расход сварочных материалов на постах, оборудованных местными отсосами.Расчетный объем воздуха, отсасываемого из окрасочных камер с боковыми отсосами, определяют по средним скоростям всасывания воздуха в открытых проемах.

Загрязненный воздух, удаляемый вентиляционными установками, перед выпуском в атмосферу должен быть очищен. Для этих целей предусматриваются устройства, которые могут входить в конструкцию технологического оборудования или устанавливаться между технологическим оборудованием и вентиляционной установкой:

- фильтры, гидрофильтры;

- циклоны (очистка от пыли, не содержащей коррозирующих и абразивных веществ).

Вентиляционные агрегаты устанавливают в специальных помещениях - камерах, которые целесообразно размещать на антресолях, что обеспечивает лучшее использование объема здания. Высоты камер обуславливаются типоразмерами применяемых вентиляторов.

Вентиляцию, обеспечивающую организационный приток и удаление воздуха, называют приточно-вытяжной. В холодное время года приточный воздух подогревают. В отдельных случаях с целью сокращения эксплуатационных расходов на нагревание воздуха применяют так называемые системы вентиляции с частичной рециркуляцией, в которых к поступающему снаружи воздуху подмешивают внутренний.

Приточные системы организованной вентиляции состоят из следующих конструктивных элементов:

- воздухоприемного устройства, через которое наружный воздух поступает в систему;

- приточной камеры, в которой размещается вентилятор с

электродвигателем, и предназначенные для соответствующей обработки воздуха устройства (для изменения его влажности, температуры, очистки от пыли);

- сети воздуховодов, по которым воздух от вентилятора направляется в отдельные помещения;

- приточных отверстий или насадок, через которые воздух поступает в помещение;

- жалюзийных решеток или сеток, устанавливаемых при выходе воздуха из приточных отверстий;

- регулирующих устройств (дроссель-клапанов или задвижек), устанавливаемых в воздухоприемных отверстиях и на ответвлениях воздуховодов.

Вытяжные системы с механическим побуждением состоят из следующих конструктивных элементов:

- вытяжных отверстий, снабженных жалюзийными решетками или сетками, через которые удаляется воздух из помещений;

- воздуховодов, по которым воздух, удаляемый из помещений, транспортируется в вытяжную камеру;

- вытяжной камеры, в которой устанавливается вентилятор с электродвигателем;

- устройств для очистки воздуха, если таковые необходимы (удаляемый воздух подвергают очистке при его загрязнении или подаче на рециркуляцию);

- вытяжной шахты, через которую воздух удаляется в атмосферу;

- регулирующих устройств (дроссель-клапанов или задвижек).

Отдельные установки организованной вентиляции могут не включать всех

указанных выше элементов. Например, приточные системы не всегда оборудуются фильтрами и устройствами для изменения влажности воздуха, а иногда приточные и вытяжные установки могут не иметь сети воздуховодов. В системах вентиляции с естественным побуждением отсутствуют вентиляторы с электродвигателями.

Расчет циклонов

Циклоны представляют собой центробежные очистители воздуха от взвешенных частиц и предназначены для предварительной очистки выбрасываемого из вентиляционной системы загрязненного воздуха.

- Площадь сечения циклона (F, м ):

F = Q,

®о

3

где Q - расход воздуха, м /с; ю0 - скорость потока воздуха на входе в циклон, м/с.

4f

D =

785 • N ’

где N - количество циклонов.

По полученному значению выбирают стандартный циклон (табл.10).

- Действительная скорость воздуха (ю, м/с):

ю =

4Q

п • N • D2'

- Отклонение действительной скорости от оптимальной (Дю, %):

Дю = ®!L=® .100.

ю0

Полученное отклонение не должно превышать 15 %. Если оно выше, выбирают другой диаметр циклона. После этого вновь определяется действительная скорость и ее отклонение от оптимальной.

- Коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона (£,):

^ = k1 ' к2 ' ^500,

где к1 - поправочный коэффициент на диаметр циклона (табл. 10); к2 - поправочный коэффициент на запыленность воздуха (табл. 11); ^500 - коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона (табл. 12).

Значение к1

Таблица 10

| Тип циклона | Значение к\ для D, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 200 | 300 | 450 | 500 |
| ЦН-11 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 1 |
| ЦН-15, ЦН-15У, ЦН-24 | 0,85 | 0,9 | 0,93 | 1 | 1 |
| СДК-ЦН-33, СДК-ЦН-34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Значение при к2 входной концентрации частиц пыли Свх

Таблица 11

| Тип циклона | Значение к2 при Свх, гр/м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 150 |
| ЦН-11 | 1 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,9 | 0,87 | 0,5 |
| ЦН-15 | 1 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,87 | 0,86 |
| ЦН-15У | 1 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
| ЦН-24 | 1 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,9 | 0,87 | 0,86 |
| СДК-ЦН-33 | 1 | 0,81 | 0,785 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,745 |
| СДК-ЦН-34 | 1 | 0,98 | 0,947 | 0,98 | 0,915 | 0,91 | 0,9 |

AP =

Значение коэффициент гидравлического сопротивления ^500

одиночного циклона

| Тип циклона | Значение £,500 при выхлопе |  |
| --- | --- | --- |
|  | в атмосферу | в гидравлическую сеть |
| ЦН-11 | 250 | 245 |
| ЦН-15 | 163 | 155 |
| ЦН-15У | 170 | 165 |
| ЦН-24 | 80 | 75 |
| СДК-ЦН-33 | 600 | 520 |
| СДК-ЦН-34 | 1150 | 1050 |

- Гидравлическое сопротивление циклона (АР, Па):

%-р-ю2

2

где р - плотность материала частиц, кг/м3.

d50 ~ d50

fp?

г \
Р

VPJ

\Рт J

Значение параметра d50 (мкм) при рабочих условиях:

где d50 - диаметр частиц, улавливаемых с эффективностью 50%; d^0 - диаметр частиц, улавливаемых с эффективностью 50% (для типового циклона СДК-ЦН-33 =2.31 мкм); Dx - диаметр типового циклона; р - плотность частиц, кг/м3; р - плотность частиц, кг/м ; рч - плотность частиц для типового циклона, кг/м ’ р - вязкость газа, Н-с/м2; рт - вязкость газа для типового циклона, Н-с/м2; ют - действительная скорость газа для типового циклона.

Значения d50 и lg оч определяются по табл. 13 по условиям работы типового

циклона со значениями: Dx = 600 мм; рч = 1930 кг/м3; рт = р= 22,2 • 106 Н-с/м2; ют = = 3,5 м/с.

Таблица 13

Значения d^0 и lg2оч

| Параметры | ЦН-24 | ЦН-15У | ЦН-15 | ЦН-11 | СДК-ЦН-33 | СДК-ЦН-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d5) , мкм | 8,5 | 6 | 4,5 | 3,65 | 2,31 | 1,95 |
| lg2c4 | 0,308 | 0,238 | 0,352 | 0,352 | 0,364 | 0,308 |
| ю0, м/с | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 1,7 |

- Параметр %:

X =

lg it

50 + lg2 ач

Vig2

где lg2a4 - дисперсный состав пыли

Из табл. 14 определяем Ф(%).

Значение параметра Ф(х)

Таблица 14

| X | ф(х) | X | Ф(Х) | X | Ф(Х) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,7 | 0,035 | -0,8 | 0,2119 | 0,6 | 0,7257 |
| -2,0 | 0,0228 | -0,6 | 0,2743 | 0,8 | 0,7881 |
| -1,8 | 0,0359 | -0,4 | 0,3446 | 1,0 | 0,8413 |
| -1,6 | 0,0548 | -0,2 | 0,4207 | 1,2 | 0,8849 |
| -1,44 | 0,0808 | 0 | 0,5 | 1,4 | 0,9192 |
| -1,2 | 0,1151 | 0,2 | 0,5793 | 1,6 | 0,9452 |
| -1,0 | 0,1587 | 0,4 | 0,6554 | 1,8 | 0,9641 |

- Эффективность очистки воздуха циклоном (пр, %):

Пр = 0,5(1 + Ф(х ))100.

Если расчетное значение пр окажется меньше необходимого по условиям допустимого выброса пыли в атмосферу, то выбирается другой тип циклона с большим значением гидравлического сопротивления

Контрольные вопросы

- Какие существуют виды вентиляции?

- Какие существуют виды вентиляции?

- Как определяют количество отработавших газов, выделяемых в зоне и участках СТО и АТП?

- Из чего состоят приточные вентиляционные системы?

- Какой принцип работы устройства по очистке воздуха?

Лабораторная работа № 4

Оценка показателей механизации технологических процессов по ТО и ТР автомобиля

Цель работы

- Ознакомиться с показателями механизации технологических процессов.

- Выявить зависимость показателей эксплуатации автотранспортного предприятия с показателями механизации технологических процессов.

- Ознакомиться с методикой расчета уровня и степени механизации АТП.

Задачи работы: овладеть методикой расчета уровня и степени механизации АТП. Знать зависимость показателей эксплуатации автотранспортного предприятия с показателями механизации технологических процессов

Обеспечивающие средства: технологическое оборудование лабораторной базы.

Задание

- Знать показатели механизации технологических процессов.

- Изучить методику расчета уровня и степени механизации АТП.

Требования к отчету: произвести расчет уровня и степени механизации автотранспортного предприятия.

Технология работы

Исходные данные для расчета

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество операций | 60 | 100 | 200 | 150 | 250 | 50 | 70 | 120 | 170 | 220 |
| Общая трудоемкость всех операций, чел. • ч | 150 | 250 | 300 | 420 | 400 | 180 | 200 | 270 | 330 | 500 |
| Количество операций со звенностью z = 1 | 20 | 25 | 40 | 30 | 40 | 10 | 15 | 25 | 20 | 50 |
| Количество операций со звенностью z = 2 | 5 | 10 | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Количество операций со звенностью z = 3 | 20 | 20 | 25 | 15 | 30 | 7 | 7 | 25 | 35 | 40 |
| Количество операций со звенностью z = 3,5 | 5 | 15 | 20 | 18 | 35 | 5 | 6 | 11 | 25 | 30 |
| Количество операций со звенностью z = 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 15 | 2 | 6 | 9 | 11 | 15 |

Под механизацией производственного процесса понимается замена в нем ручного труда работой машин и механизмов, а также замена менее совершенных машин и механизмов более совершенными.

Оценка механизации производственных процессов ТО и ТР проводится согласно методике производства по двум показателям: уровню механизации и степени механизации. Базой для определения этих показателей является совместный анализ операций технологических процессов и оборудования, применяемого при выполнении этих операций.

Уровень механизации (У, %) определяется процентом механизированного труда в общих трудозатратах:

У = 100

где Тм - трудоемкость механизированных операций процесса из применяемой технологической документации, чел. • мин; Т0 - общая трудоемкость всех операций, чел. • мин.

C — 100

М

4 • Н

Степень механизации (C, %) определяется процентом замещения рабочих функций человека применяемым оборудованием в сравнении с полностью автоматизированным технологическим процессом:

М —	Zi	• Mi	+	Z2	• М2	+ Zз	•	Mз	+ Z3	5 • Mз	5 + Z4	• M4,

где М - число механизированных операций; 4 - максимальная звенность для АТП; Н - общее число операций;	Z1, ..., Z4 - звенность применяемого

оборудования, равная соответственно 1, ..., 4; М1, ..., М4 - число механизированных операций с применением оборудования со звенностью Z1, .,

Z4.

Согласно методике, все средства механизации в зависимости от замещаемых функций подразделяются:

- на ручные орудия труда (гаечные ключи, отвертки) - Z = 0;

- машины ручного действия (дрель) - Z = 1;

- механизированные ручные машины (электродрель) - Z = 2;

- механизированные машины (прессы) - Z = 3;

- машины-полуавтоматы - Z = 3,5;

- машины автоматы (автоматические мойки) - Z = 4.

Расчет показателей механизации проводится:

- по процессам ТО - на одно воздействие;

- процессам ТР - на один ТР;

- складским и вспомогательным работам - применительно к условному количеству хранимых грузов или объему каждого вида вспомогательных работ.

Показатели механизации ТО и ТР, грузовых АТП рассчитываются по наиболее многочисленной модели грузового автомобиля, а для автопоездов - по автомобилю-тягачу.

Уровень механизации процессов ТО и ТР в процентах для подвижного состава одного типа по АТП в целом:

Т ТО, ТР

###### у = 100LM

тТО, ТР ’

1 0

где ТМ0, ТР - трудоемкость механизированных операций ЕО, ТО-1, Д-1, Д-2, ТО-2,

постовых работ ТР, участковых работ ТР, чел. • мин;	10го’ ТР - общая

трудоемкость всех операций ТО и ТР, чел. • мин.

Степень механизации процессов ТО и ТР в процентах для подвижного состава одного типа по АТП в целом (С, %):

С = 100М;

4 • Н

4’

М = 1-M! + 2 • М2 + 3 • М3 + 3,5 • М35 + 4 • М

М = М( Е0) + M(1) + М( Д-1) + М(( Д-2) + М{2) + М(ПР) + М(( УР);

###### м4 = m4 Е0)+мД)+m4 д-1)+м4 д-2)+m42)+m4 пр )+м4УР),

где М1(2,3),4)’ М1(2,3,4)’ М1(2Д4)’ М1(2,3,4)’ М1(2Д4)’ М1(2,3,4)’ М1(2,3,4)	число

механизированных операций соответственно ЕО, ТО-1, Д-1, Д2, ТО-2, постовых работ, участковых работ ТР, выполняемых с применением оборудования со звенностью Z = 1, 2, 3, 4.

Контрольные вопросы

- Как классифицируются средства механизации?

- По каким параметрам производят расчеты показателей механизации?

- Что такое уровень механизации?

- Как определяется уровень механизации?

- Что такое степень механизации?

- Как определяется степень механизации?

- Как влияет уровень и степень механизации на технологический процесс АТП и СТО?

Лабораторная работа № 5

Определение потребного количества воды для хозяйственных и бытовых

нужд при централизованном и децентрализованном водоснабжении

Цель работы

- Ознакомиться с видами и источниками водоснабжения предприятий автомобильного транспорта.

- Ознакомиться с принципами расчета расхода воды.

Задачи работы: овладеть расчетом расхода воды для хозяйственных и бытовых нужд.

Обеспечивающие средства: технологическое оборудование лабораторной базы.

Задание

- Изучить виды и источники водоснабжения предприятий автомобильного транспорта.

- Изучить методику расчета расхода воды для хозяйственных и бытовых нужд.

Требования к отчету: записать виды и источники водоснабжения предприятий автомобильного транспорта. Рассчитать расход водопотребления предприятия.

Технология работы

По назначению системы водоснабжения подразделяют:

- на питьевые (хозяйственно-питьевые);

- технические (производственные);

- противопожарные.

Источником водоснабжения АТП и СТО, располагаемых в основном в населенных пунктах, является городской водопровод, иногда технический водопровод промышленных предприятий. При этом необходимо обязательное проектирование питьевого водопровода и системы канализации.

При централизованном водоснабжении (от городского водопровода) договор на водоснабжение заключается с местной водоснабжающей организацией.

При отсутствии централизованной системы водоснабжение может производиться из артезианских скважин.

При отсутствии централизованного источника водоснабжения и при числе работающих в смену менее 25 чел. проектирование питьевого водопровода и канализации не требуется.

Качество воды, поступающей на хозяйственно-бытовые нужды, должно отвечать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Температура воды должна быть не

менее 8 и не выше 20 °С.

На АТП вода расходуется:

- на производственные нужды (мойку автомобилей, оборудование);

- мойку полов и полив территории;

- обогрев автомобилей на открытых стоянках в холодное время;

- заправку водой автомобилей как хладагента;

- хозяйственно-питьевые и душевые нужды;

- пожаротушение.

На СТО вода расходуется:

- на производственные нужды (мойку автомобилей, оборудование);

- мойку полов и полив территории;

- хозяйственно-питьевые и душевые нужды;

- пожаротушение.

Расчеты за потребление воды производятся по показаниям водомеров или на основании аналитического расчета (баланса водопотребления и водоотведения). Расчет суточного количества потребляемой воды производиться:

- по укрупненным показателям исходя из следующих данных:

- для хозяйственно-бытовых нужд на одного работающего - 25-50 л;

- для пользующихся душем на 1 чел. - 50 л;

- для столовой на 1 чел. - 10 л;

- на непредвиденные цели - 10 % от общего расхода

- расход воды на одну единицу технологического оборудования в смену;

- расход воды на мойку одного автомобиля;

Общая годовая потребность в воде определяется (V, м ):

Отсюда:

V) =

К- Псм • Д рг • Nох

1000

V = V0 + VM + VE.

где V0 - годовой расход воды на оборудование, m3;V0' - расход воды на один станок в смену, л; псм - количество смен; Дрг - число рабочих дней в году; Ыох - количество оборудования работающего с охлаждением.

Расход воды на мойку машин в год (Vm, м ):

V' • N

V = м т г м_ 1000

где: VM - расход воды для мойки одной машины (100-3000 л); N - годовое число обмываемых машин.

3

Расход воды на бытовые нужды (Vu, м ):

###### V = Ут Рш • Дрг б 1000 ’

где Vs - расход воды на одного работающего в смену (25-50 л); Рш - число штатных рабочих;

- исходя из экспериментальных данных табл. 16.

По величине секундного расхода рассчитывают системы трубопроводов. По часовому расходу выбирают насосные установки, накопительные резервуары и прочие сооружения системы водоснабжения.

На основании суточного расхода определяют годовой расход воды по предприятию.

Оптимальные нормы среднегодовых расходов воды на один автомобиль или пост

Таблица 16

| Списочное число автомобилей | Среднегодовой расход воды, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | технологической | питьевой |  |
|  |  | производственные нужды | хозяйственные нужды |
| Легковые АТП |  |  |  |
| 100 | 25,6 | 21,0 | 53,2 |
| 200 | 23,5 | 20,7 | 51,9 |
| 400 | 21,2 | 20,4 | 48,7 |
| 600 | 19,5 | 20,2 | 47,2 |
| 800 | 18,4 | 20,1 | 46,3 |
| 1000 | 16,8 | 20,1 | 45,8 |
| Грузовые АТП |  |  |  |
| 100 | 79,2 | - | 66,5 |
| 200 | 74,6 | - | 63,1 |
| 300 | 71,7 | - | 61,2 |
| 500 | 67,2 | - | 58,8 |
| 800 | 65,5 | - | 56,5 |
| Автобусные АТП |  |  |  |
| 100 | 133,0 | - | 96,4 |
| 200 | 117,6 | - | 91,2 |
| 300 | 108,1 | - | 88,1 |
| 500 | 100,1 | - | 83,6 |
| 60 | 96,6 | - | 88,4 |
| Станция технического обслуживания легковых автомобилей |  |  |  |
| 10 | 592,0 | - | 440,0 |
| 15 | 580,1 | - | 435,0 |
| 25 | 556,7 | - | 427,0 |
| 50 | 545,0 | - | 357,0 |

Основная учебная литература

1. Бондаренко, Е. В. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец.	"Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки

"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / Е. В. Бондаренко, Р. С. Фаскиев. - Москва : Академия, 2011. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование).

Дополнительная учебная, учебно-методическая литература

- Назаренко, А. С. Техническая эксплуатация машин и оборудования лесопромышленных предприятий [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (лесной комплекс)" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / А. С. Назаренко, В. В. Быков, А. Ю. Тесовский ; ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т леса". - Москва : МГУЛ, 2008. - 167 с.

- Тимирязев, В. А. Основы технологии машиностроительного производства

[Электронный ресурс] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлениям подгот. «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Автоматизация технологических процессов и производств» / В. А. Тимирязев, В. П. Вороненко, А. Г. Схиртладзе ; под ред. В. А. Тимирязева ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 443 с. - (Учебники для вузов. Специальная	литература).	- Режим	доступа:

http://elanbook.com/view/book/3722/.

- Юнусов, Г. С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец.	«Механизация переработки сельскохозяйственной продукции» / Г. С. Юнусов, А. В. Михеев, М. М. Ахмадеева ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт- Петербург : Лань, 2011. - 156 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: http://elanbook.com/view/book/2043/.

Дополнительная литература

- Бухаров, А. И. Средства заряда аккумуляторов и аккумуляторных батарей [Текст] : справочник / А. И. Бухаров, И. А. Емельянов. - Москва : Энергоатомиздат, 1988. - 288 с.

- Гаражное и ремонтное оборудование [Текст] : каталог-справочник / М-во автомоб. транспорта РСФСР, Центр. бюро научно-тех. информации. - 2-е изд., исправ. и доп. - Москва : ЦБНТИ, 1974. - 229 с.

- Ефремова, О. С. Аттестация рабочих мест по условиям труда в организациях [Текст] : рекомендации и нормативные документы / О. С. Ефремова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альфа-Пресс, 2012. - 408 с.

- Оборудование для ремонта автомобилей [Текст] : справочник / под ред. М. М. Шахнеса. - Москва : Транспорт, 1971. - 422 с.

- Оборудование для ремонта автомобилей [Текст] : справочник / под ред. М. М. Шахнеса. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Транспорт, 1978. - 384 с.

- Российская автотранспортная энциклопедия : практические рекомендации и нормативная база [Текст] : справ. и учеб. пособие для спец. отрасли "Автомобильный транспорт" и работников по спец. "Бухгалтерский учет" : в 3-х томах / гл. науч. ред. В. Н. Луканин ; М-во автомоб. транспорта России, Междунар. Центр Труда. - Москва : [б. и.], 1998 - 2000.

Т. 1 : Основы эксплуатации автомобильного транспорта и бухгалтерского учета автотранспортных средств. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 1998. - 560 с.

- Российская автотранспортная энциклопедия : практические рекомендации и нормативная база [Текст] : справ. и учеб. пособие для спец. отрасли "Автомобильный транспорт" и работников по спец. "Бухгалтерский учет" : в 3-х томах / гл. науч. ред. В. Н. Луканин ; М-во автомоб. транспорта России, Междунар. Центр Труда. - Москва : [б. и.], 1998 - 2000.

Т. 2 : Основы эксплуатации автомобильного транспорта и бухгалтерского учета автотранспортных средств. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 1998. - 590 с.

- Российская автотранспортная энциклопедия : практические рекомендации и нормативная база [Текст] : справ. и науч.-практ. пособие для спец. отрасли "Автомобильный транспорт", для студ. и науч. сотрудников профильных учеб. заведений, НИИ. Т. 3. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспортных средств / Моск. гос. автомоб.-дорож. ин-т (техн. ун-т), Междунар. ассоц. автомоб. и дорож. образования"Агрообразование", Междунар. Центр Труда ; гл. науч. ред. Е. С. Кузнецов. - Москва : [б. и.], 2000. - 456 с.

- Труды преподавателей и сотрудников Сыктывкарского лесного института. 1995-2011 гг. [Электронный ресурс] : библиогр. указ. : [самост. электр. изд.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова ; сост. О. А. Лушкова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 9,81 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2012. - on-line. - Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000232.pdf.

- Шаховец, С. Е. Комплексная регенерация шин [Текст] / С. Е. Шаховец, В. В. Богданов. - Санкт-Петербург : Проспект науки, 2008. - 192 с.

Диаметр циклона (D, мм):