ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

в форме дифференцированного зачета

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

учебной практики  УП 01.02 (сварочная)

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

специальность:

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Г. Белгород, 2019г

Комплект контрольно- измерительных материалов по учебной практике разработан   на основе рабочей программы по профессиональному модулю ПМ 01«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств »,

специальности 23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский  строительный колледж»

Разработчики:

Бугаев В.А.- преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-производственной  работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой  комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой  комиссии

______________________

Содержание.

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2. ТРЕБОВАНИЯ К  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА .

I.Паспорт комплекта оценочных средств

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных

материалов.

Комплект измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения курса учебной практики УП 01.02 «Сварочная» специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Результатом освоения практики является готовность обучающегося к выполнению видов профессиональной деятельности.

1.2.Результатом освоения учебной практики является

ВПД Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

ОК,ПК

ОК. 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК. 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК. 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК. 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК. 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК. 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации.

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией.

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации.

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией.

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей.

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической документации.

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.

ПК 4.3.  Проводить окраску кузовов автомобилей.

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании результатов выполнения комплексной практической работы и данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем по результатам письменного задания, в состав которого входит тест и практического задания - изготовления изделия.

3.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тест для оценки освоения теоретического курса учебной практики.

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ.

3.3 Практическое задание

1-Вариант

1.Для ручной дуговой сварки выпускают стальную сварочную проволоку диаметром.

А) 1.2-2м

В) 1.5-5мм

С) 1.3-3мм

D) 1.4-4мм

Е)1.6-6мм

2.Для полуавтоматической сварки выпускают стальную сварочную проволоку диаметром.

А) До 2 мм

В) До 3 мм

С) До!.5мм

D) До 4мм

Е) До 5мм

3)Как обозначается  сварочная проволока.

А) Дв

В) Вв

С) Бв

D)  Св

Е)Ав

4)Какие защитные газы можно применять при дуговой сварки?

А) Аргон, гелий, азот, СО2

В) Водород

С) Водород, кислород

D) Кислород

Е) Углекислый газ, водород

5.Какой защитный газ может, применятся при сварки стали?

А) Фреон

В) Аммиак

С) Кислород

D) Углекислый газ

Е) Азот

6.Какой защитный газ применяется при сварке алюминия?

А) Фреон

В) Азот

С) Аргон

D) Углекислый газ

Е) Хлор водород

7.Какие марки электродов применяются для сварки меди?

А) ОЗН

В) ОЗЛ

С) МР З.

D) Комсомолец 100

Е) Уони 13/45

8.Системы организационныхи технических мероприятий и средств предотвращающих воздействие на работающихпроизводственных факторов.

А) Льготы по пенсионному обеспечению

В) Техника безопасности

С) Производственнаясанитария

D) Охранатруда

Е) Оформление несчастных случаев

9.Расстояние от сварочных проводов до баллонов с кислородом должно быть.

А) Не менее 0,5м

В) Не менее 1м

С) Не мение1,5м

D) Не мение2, 0м

Е) Не менее 2,5м

10.Работы, связанные со сварочным оборудованием разрешается производить сварщикам.

А) Подключать провода к клеммам малого напряжения

В) Производить чистку сварочных агрегатов во время роботы

С) Подключать к сети сварочные агрегаты

D) Ремонтировать агрегаты

Е) Ремонтировать силовые линии

11.Сварочные стекла выбираются в зависимости от.

А) Вида работ

В) Частоты тока

С) Напряжение дуги

D) Силы сварочного тока

Е) Вида источника

12.При обратом ударе пламени необходимо .

А) Отсоединиться оба шланга от горелки

В) Пропускают газ в инжектор

С) Кислородный

D) Обавентиля открывают

Е) Ацетиленовой

13)Согласно оптимальным нормам в холодные периоды года температура воздуха рабочей  зоны при средней тяжести робот пронимается.

А)25-30 с

В)23-25 с

С)17-20 с

D) 17-20 с

Е)16-18 с

14.Вентиляционная система,осуществляющая смену воздуха во всем объеме помещения называются.

А) Смешанная 
В) Принудительная

С) Местная

D) Естественная

Е) Обще обменная приточно-вытяжная

15.При ожога тела следует.

А) Ожог надо помыть водой

В) Наложить стерильную повязку

С) Смазать зеленкой

D) Смазать йодом

Е) Отделить прилипшую одежду от тела

16.Сварка - это процесс  получение.

А) Клеёных соединений

В) Клепаных соединений

С) Болтовых соединений

D) Разъемныхсоединений

Е) Неразъемных соединений

17.Способы возбуждающие сварочную дугу

А) Чирканьем

В) При помощи сварочной цепи

С) Подачей тока

D) Касанием и черканьем

Е)  Касанием

18.Качество наплавленного металла зависит.

А) От низкого напряжение и маленького диаметра

В) От повышения напряжения и диаметра электрода

С) От низкого напряжение и диаметра электрода

D) От повышения силы тока и напряжения

Е) Отповышения силы тока

19.Рашифруйте сталь 4Св-08Х200Н9 Г7Т.

А)4ммдиаметрпроволоки,0,08%Х.20%Н,9%Г,7%Т В)4мм,сварочнаяпроволока,8%С,20%Х,9%Н,7%Г,1%Т.

С)0,4мм диаметр проволоки,8%С,20%,9%Н,7%Г, 1%Т.

D)4мм,проволока сварочная.0,08углерода,20%хрома,9%никеля,7%марганца,1%титана.

Е)4мм диаметр проволоки 0,8С,20%Х,9%Н,7%Г,1%Т

20.Сварку швов на поворотах следуют заваривать.

А) Электродом стонким покрытием

В) Ниточным швом

С) С отрывом дуги

D) Электродом с толстым покрытием

Е) Без отрыва дуги

21.Диаметр электрода при ручной дуговой сварке выбирают в зависимости от.

А) Сварочного тока

В) Марки стали

С) напряжения холостого хода

D) Толщинысвариваемой детали

Е) Разделки  кромок детали

22)При зажигании горелки вначале открывается вентиль.

А) Через камеру смешивания пропускают газ через мундштук

В) Пропускают газ в инжектор

С) Кислородный

D) Обавентили открывают

Е) Ацетиленовый

23. Сварочное соединение.

А) Это соединение на резьбе и заклепках

В) Это соединение на заклепках

С)Сварочное соединение –часть сварочной конструкции, в которой с помощью сварки получили несколько разъемных детали

D)Это соединение, полученное при помощи резьбы

Е) Сварка элементов неограниченной толщины,равнамерноераспределение  напряжений,высокая прочность  сварных соединений минимальный расход металла, надежность и удобство контрольь
24.Приимущества сварного соединения.

А)Сложностьобработки кромок под сварку правильного проката,неоходимость точной сварки  элементов соединение под сварку.

В)Кромки соединения хорошо провариваются при V-образной разделке

С)Соединение легко поддается термической обработке.

D)Х-образной обработкекромок требуются мало металла

Е)Сварка элементов неограниченной толшинны,равномерноераспределениенапрряжений,высокаяпрочность сварных

25.Глубина проплавления(провар)

А) Глубина провара 24мм

В) Глубина провара2-6мм

С) Глубина провара равная диаметру электрода.

D) Глубина провара4-6мм

Е) Это наибольшая глубина расплавленного основного металла в сечения шва.

2-Вариант

1.Прочных сварных соединений зависит:

А) От режима сварки и вида сварного соединения.

В) От режима сварки.

С) От прочности сварочной проволоки и флюсов.

D) От сварного соединения и его размеров.

Е) От прочности материалов,свариваемости,режима сварки.

2.Положение электрода при сварке характеризуется:

А) Зазором между свариваемыми деталями.

В) Силой тока и напряжением.

С) Направлением сварки.

6D)Углом наклона к свариваемой детали.

Е)Углом его наклона к оси сварного шва.

3.Электрошлаковая сварка производится:

А) В вертикальных швах большой толщины

В) Впотолочном положении

С) Вгоризонтальном  положении

D) В вертикальном и нижнем положениях

Е) В нижнем положении

4.Определить область  применения (ацетилена) С2Н2:

А) Сварка легкоплавких металлов.

В) Сварка цветных металлов 
С) Сварка чугуна

D) Кислородная резка стали.

Е) Для всех случаев резки и сварки.

5.Оредилить значения химического соединения СаС2:

А) Оксид кальция.

В) Гашеная известь.

С) Карбидкальция .

D) Вода.

Е) Ацетилен.

6.Раположение ацетильного генератора от места работы:

А) Не менее 20м

В) Не менее18м

С) Не менее 5м

D) Не менее 10м

Е)Не менее15м

7.Пламя, где подается  одинаковый объем газов О2 и Н20:

А)Кислородное

В)Окисительное

С)Ацетилиновое

D) Науглероживающее

Е) Нормальное пламя

8.Самая высокая температура ацетиленокислородного пламени:

А)4000̊С

В) 4200̊С

С) 3150̊С

D)5000̊С

Е)1500̊С

9.Способы сварки,приминяемые при газовой сварке:

А) Левый способ.

В) Левый и правый способы.

С) На себя.

D) Правый способ.

Е) От себя.

10.Расстояние металла от ядра в восстановительной зоне:

А)4-6 мм.

В)2-4 мм.

С)1-2 мм.

D) 1-3 мм.

Е)2-6 мм.

11.Вертикальный шов при газовой сварке сваривают:

А) Сверху вниз спиралеобразными движениями.

В) Снизу вверх левым способом.

С) Сверху вниз правым способом.

D) Снизу вверх правым способом.

Е) Сверху вниз левым способом.

12.Отличие резака от сварочной горелки:

А) Отсутствием камеры смешения газов.

В) Двойного мундштука.

С) Отдельной трубки для режущего кислорода и третьим вентилем.

D) Отсутствуем кислородной трубки.

Е) Отдельной трубки с вентилем для режущего кислорода и двойным мундштуком

13.Шлаки при резки должны быть:

А) Нерастворимыми.

В) Жидкотекучими.

С) Вязкими

D) Жаростойкими.

Е) Тугоплавкими.

14.Защищать сварной шов от шлаков следует:

А) До сварки.

В) Сразу после сварки.

С) После полного остывания  металла.

D) Во время сварки.

Е) Через 15 минут после сварки.

15.Контроль, при котором получают негатив изображения участка сварного шва:

А) Рентгеновский.

В) Ультразвуковой.

С) Магнитопорошковый.

D) Люминесцентный.

Е) Магнитографический

16.Сварщики допускают к работе при условиях:

А) После прохождения курсов сварщика.

В) После соответствующего обучения, пройдя инструктаж  по технике безопасности.

С) Получившим удостоверение сварщика.

D) После знакомства с производством и работодателем.

Е) После соответствующего обучения, имеющего удостоверение на сварочные работы, прошедшего  инструктаж и проверку знаний техники безопасности.

17.При оказании помощи человеку, пораженному электрическим током в первую очередь необходимо:

А) Освободить от действия тока

В) Заземлить высоковольтные провода

С) Дать нашатырный спирт

D) Сделать искусственное дыхание

Е) заземлить провода электроустановок

18.Запрещается совместная  транспортировка баллонов:

А) Нескольких баллонов с водородом.

В) Нескольких  баллонов с ацетиленом.

С) Нескольких баллонов с пропаном.

D) Нескольких баллонов с ацетиленом и кислородом.

Е) Нескольких кислородных баллонов.

19)Сварщик о средствах огнетушения должен знать:

А) Где находится писок и багор.

В) Нахождение место роботы.

С) умение пользоваться первичными средствами огнетушения.

D) Знать местонахождения легковоспламеняющихся материалов.

Е) Расположение пожарного крана огнетушителей и комплект противопожарного инвентаря.

20.Назвать природные минералы, входящие в   обмотку электрода:

А) Слюда, тальк.

В) Тальк, лимонит.

С) Барит, магнетит.

D) Мрамор, мел, известняк.

Е) Шпат, кварц.

21.Марка электрода характеризуется:

А) Химическими свойствами электрода.

В) Физическими свойствами электрода.

С) Толщиной электрода.

D) Составом электродного покрытия

Е) Длиной электрода.

22.Электроды с тонким покрытием применяют для сварки  неответственных конструкций из:

А) Легированной стали.

В) Углеродистых сталей.

С) Среднеуглеродистых сталей.

D) Высокоуглеродистых сталей.

Е) Низкоуглеродистых сталей.

23.Образование горячих трещин сварного шва в период первичной кристаллизации наплавленного металла называется:

А) Горячетекучесть.

В) Хладноломкость.

С) Жаростойкость.

D) Тепловое растрескивание.

Е) Красноломкость.

24.При сварке в замкнутых пространствах напряжение освещения должно быть:

А)220в.

В)127в.

С)24в.

D) 36в.

25.Высота стенок сварочной кабины должна быть не менее:

А)2,75м.

В)1,75.

С)2м.

D) 2,5м.

Эталон ответов

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Вариант | E | B | D | А | D | С | D | D | А | А | D | Е |
| 2 Вариант | А | Е | С | D | Е | В | Е | В | Е | В | Е | А |

|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Вар. | С | Е | Е | В | Е | D | D | Е | А | Е | Е | Е | D |
| 2 Вар. | E | D | E | D | D | E | E | D | C | C | E | A | D |

Критерии оценки выполненного задания

Всего вопросов – 15

| Правильных ответов | 14-15 | 12-13 | 10-11 | Менее 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | 5 | 4 | 3 | 2 |

3.4.Критерии оценки практического задания « Выполнение сварочного шва в нижнем положении»:

Оценка «отлично»:

- работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы;

- практические приемы обработки деталей и узлов изделия осуществлены правильно, с учетом техники безопасности и правил работы с оборудованием;

- проявлены организационно трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места и порядок на рабочем месте).

Оценка «хорошо»:

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, при этом практические приемы обработки деталей и узлов, изделия осуществлены не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с оборудованием.

Оценка «удовлетворительно»:

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе осуществления практических приемов обработки деталей и узлов, изделия, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием, которая исправляется по требованию наставника.