ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

в форме дифференцированного зачета

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

учебной практики УП 01.03 (станочная)

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

специальность:

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Г. Белгород, 2019г

Комплект контрольно- измерительных материалов по учебной практике разработан   на основе рабочей программы по профессиональному модулю ПМ. 01«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

специальности 23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский  строительный колледж»

Разработчики:

Бугаев В.А.- преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-производственной  работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой  комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой  комиссии

______________________

Содержание.

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2. ТРЕБОВАНИЯ К  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА .

I.Паспорт комплекта оценочных средств

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных

материалов.

Комплект измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения курса учебной практики УП 01.03 (станочная)  специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Результатом освоения практики является готовность обучающегося к выполнению

видов профессиональной деятельности.

1.2.Результатом освоения учебной практики является

ВПД Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

ОК,ПК

ОК1.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК2.	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК3.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК4.	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК5.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 6.	Проявлять гражданско-патриотическую позицию. демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК7.	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК8.	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.

ОК9.	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации.

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией.

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации.

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией.

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей.

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической документации.

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.

ПК 4.3.  Проводить окраску кузовов автомобилей.

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании результатов выполнения комплексной практической работы и данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем по результатам письменного задания, в состав которого входит тест и практического задания- изготовления изделия.

3.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тест для оценки освоения теоретического курса учебной практики.

ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- Какому способу обработки наружных цилиндрических поверхностей соответствует тип станка?

а) Протяжной, сверлильный

б) Фрезерный, строгальный

в) Токарный, шлифовальный

2. Какому способу обработки внутренних цилиндрических поверхностей соответствует тип станка?

а) Зубообрабатывающий, фрезерный

б) Токарный, сверлильный, шлифовальный,

в) Строгальный отрезной, сверлильный

3. Какому способу обработки плоских поверхностей соответствует тип станка?

а) Токарный, шлифовальный, сверлильный

б) Шлифовальный, фрезерный, строгальный

в) Зубообрабатывающий, отрезной

4. Какому способу обработки винтовых поверхностей соответствует тип станка?

а) Фрезерный, сверлильный

б) Токарный, фрезерный, зубообрабатывающий

в) Шлифовальный, отрезной

5. Какого класса станки обеспечивают погрешность обработки 0,3 мкм?

а) Н, А, С, К

б) Т, В, П

в) Т, К

6. Какого класса станки обеспечивают погрешность обработки 0,1 мкм?

а) А, С, К

б) К

в) В, П

7. Сколько подгрупп насчитывают фрезерные станки?

а) 10

б) 8

в) 9

8. Сколько подгрупп насчитывают шлифовальные станки?

а) 7

б) 8

в) 9

9. Сколько подгрупп насчитывают токарные станки?

а) 10

б) 9

в) 8

10. На каких типах станков базируется серийное производство?

а) Полуавтоматы; станки с программным управлением; гибкие производственные модули;

универсальное оборудование

б) Универсальное оборудование

в) Специализированное и специальное оборудование

11. Какие характеристики характеризуют точность обработки на станках?

а) Погрешности размеров, формы, взаимного расположения поверхностей

б) Геометрические и статические оценки: погрешности, связанные с динамическими и термическимивоздействиями

в) Поведение технологической системы станок – приспособление – инструмент

12. Какими характеристиками должна обладать станина станка для обеспечения требуемым показателям

качества деталей?

а) Геометрической точностью поверхностей основных и вспомогательных баз и точность их

относительного положения; стабильностью этой точности во время; отсутствием коробления;

статистической и динамической жесткостью

б) Износостойкими направляющими; тепловой стабильностью; малым и стабильным коэффициентом

трения по направляющим

в) Геометрической точностью поверхностей основных и вспомогательных баз и точность ихотносительного положения; стабильностью этой точности во время; отсутствием коробления;статистической и динамической жесткостью; износостойкими направляющими; тепловойстабильностью; малым и стабильным коэффициентом трения по направляющим

13. Какой порядок разработки технологического процесса обработки резанием?

а) Установить тип производства; выбрать вид заготовки; установить план и методы обработки

поверхностей

б) Выбрать станок, приспособление, режущий и мерительный инструмент; определить размеры

обрабатываемых поверхностей, режимы обработки, нормы времени, квалификацию работ; оценить

технико-экономическую эффективность; оформить технологическую документацию

в) Установить тип производства; выбрать вид заготовки; установить план и методы обработкиповерхностей; выбрать станок, приспособление, режущий и мерительный инструмент; определитьразмеры; обрабатываемых поверхностей, режимы обработки, нормы времени, квалификациюработ; оценить; технико-экономическую эффективность; оформить технологическую документацию

14. Какие процессы относятся к рабочим процессам обработки на станках?

а) Резание; трение скольжения и качения; гидро- и аэродинамические процессы

б) Электромагнитные процессы; теплообразование и теплопередача; лазерные и плазменные процессы

в) Резание; трение скольжения и качения; гидро- и аэродинамические процессы; электромагнитныепроцессы; теплообразование и теплопередача; лазерные и плазменные процессы

15. Какие факторы определяют производительность обработки?

а) Компоновка; скорость резания; сила резания; число проходов

б) Время разгона и торможения; время позиционирования; скорость холостых перемещений; скорость

вспомогательных перемещений

в) Компоновка; скорость резания; сила резания; число проходов; время разгона и торможения; времяпозиционирования; скорость холостых перемещений; скорость; вспомогательных перемещений

16. Какие подшипники качения применяют для шпиндельных узлов?

а) Радиально-упорные, радиальные двухрядные, радиальные однорядные, упорно-радиальные

б) Конические роликовые подшипники ( с буртом на наружном кольце, с встроенными пружинами, с

управляемым натягом); перекрестно-роликовые; комбинированные

в) Радиально-упорные, радиальные двухрядные, радиальные однорядные, упорно-радиальные;конические роликоподшипники ( с буртом на наружном кольце, с встроенными пружинами, суправляемым натягом); перекрестно-роликовые; комбинированные

17. Какие типы подшипников качения рекомендуют для среднескоростных токарных, фрезерных и

шлифовальных станков?

а) Радиальные двухрядные ролико-подшипники с упорно-радиальными шарикоподшипниками

б) Специальные особо быстроходные радиально-упорные шарикоподшипники

в) Специальные конические роликоподшипники

18. Какие типы подшипников качения рекомендуют для скоростных токарных, фрезерных и

шлифовальных станков?

а) Радиально-упорные шарикоподшипники дуплекс и триплекс

б) Конические роликовые подшипники; радиально-упорные шарикоподшипники одинарные, дуплекс и

триплекс со средним и тяжёлым предварительным натягом

в) Специальные конические роликоподшипники

19. На каких станках используются особенности конструкций шпиндельных узлов, обусловленные системой

смазывания, где опоры, смазываемые пластической смазкой, должны быть защищены от попадания масла?

а) Внутришлифовальные шпиндели шлифовальных станков

б) Станки с ЧПУ токарные и фрезерные станки типа «обрабатывающий центр»

в) Все виды станков

20. К чему сводится процедура программирования логического контролёра (ПЛК)?

а) Осуществляют установку ПЛК на объекте управления и физическую коммутацию его входов и выходов, в

соответствии с картой коммутации; составляют и заносят в память ПЛК последовательность булевых

соотношений или соответствующих им символы релейно-контактных схем

б) По конструктивным соображениям проводят распределение источников и адресатов сигналов по

входным и выходным модулями им присваивают внутренние логические номера

в) Осуществляют установку ПЛК на объекте управления и физическую коммутацию его входов ивыходов, в соответствии с картой коммутации; составляют и заносят в память ПЛКпоследовательность булевых соотношений или соответствующих им символы релейно-контактныхсхем; по конструктивным соображениям проводят распределение источников и адресатов сигналовпо входным и выходным модулями им присваивают внутренние логические номера

21. На каких станках можно получить внешние цилиндрические и конические поверхности?

а) Токарных, шлифовальных

б) Фрезерных, сверлильных, протяжных

в) Зубообрабатывающих, строгальных

22. На каких станках можно получить внутренние цилиндрические и конические поверхности?

а) Фрезерных, токарных, сверлильных

б) Фрезерных, токарных, протяжных

в) Строгальных, зубообрабатывающих, сверлильных

23. На каких станках можно получить наружные винтовые поверхности?

а) Сверлильные, фрезерные, строгальные

б) Зубообрабатывающие, шлифовальные, токарные

в) Строгальных, токарных, сверлильных

24. На каких станках можно получить внутренние винтовые поверхности?

а) Сверлильных, протяжных

б) Фрезерных, строгальных

в) Токарных, протяжных

25. Какие вспомогательные признаки соответствуют токарным и токарно-винторезным станкам?

а) Горизонтальная револьверная и вертикальная револьверная головки

б) Универсальные токарно-винторезные, патронные и патронно-центровые, патронно-прутковые и

патронно-центровые прутковые, настольные

в) Многорезцовые, гидрокопировальные

27. Для каких производств применяются токарные полуавтоматы поперечного и продольного точения?

а) В условиях серийного производства при обработке в патроне штучных заготовок

б) В крупносерийном и массовом производстве деталей из прутка или бунта

в) В мелко и среднесерийном производстве

28. Для каких работ предназначена силовая головка свыдвижнойпинолю и плоско кулачковым приводом?

а) Для сообщения инструменту главного движение

б) Для многопроходной обработки одной или нескольких заготовок с автоматической сменой инструмента

в) Для выполнения сверлильно-расточных, резьбонарезных и фрезерных операций приодно и многошпиндельной обработке на агрегатных станках

29. Для каких работ предназначены силовые столы прямолинейного движения с электромеханическим или

гидравлическим приводом?

а) Для установки узлов главного движения или зажимных приспособлений с заготовками

б) Для выполнения сверлильно-расточных, резьбонарезных и фрезерных операций

в) Для обработки одиночных отверстий

30. Для каких работ предназначены силовые сверлильные, фрезерные и расточные бабки?

а) Для сообщения инструменту главного движения

б) Для многопроходной обработки одной или нескольких заготовок

в) Для обработки одиночных отверстий

3.2 Критерии оценки заданий к практике

Выполнение теста

Критерии оценки выполненного задания

Всего вопросов – 15

| Правильных ответов | 27-30 | 22-26 | 18-21 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | 5 | 4 | 3 | 2 |

3.3 Практическое задание

Изготовление детали на токарном станке по чертежупо чертежу

3.4.Критерии оценки практического задания «Изготовление ступенчатого вала»:

Оценка «отлично»:

- работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы;

- практические приемы обработки деталей и узлов изделия осуществлены правильно, с учетом техники безопасности и правил работы с оборудованием;

- проявлены организационно трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места и порядок на рабочем месте).

Оценка «хорошо»:

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, при этом практические приемы обработки деталей и узлов, изделия осуществлены не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с оборудованием.

Оценка «удовлетворительно»:

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе осуществления практических приемов обработки деталей и узлов, изделия, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием, которая исправляется по требованию наставника.