ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств

для оценки результатов освоения

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Белгород, 2019

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1 Область применения

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов освоения ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

1.2 Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения профессионального модуля является овладение следующими видами деятельности и соответствующими им компетенциями:

ВД 1	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей

ПК 1.1	Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей

ПК 1.2	Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации

ПК 1.3	Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией

ВД 2	Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей

ПК 2.1	Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей

ПК 2.2	Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации

ПК 2.3	Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией

ВД 3	Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей

ПК 3.1	Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей

ПК 3.2	Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической документации

ПК 3.3	Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией

ВД 4	Проведение кузовного ремонта

ПК 4.1	Выявлять дефекты автомобильных кузовов

ПК 4.2	Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов

ПК 4.3	Проводить окраску автомобильных кузовов

а также общими компетенциями:

ОК 02.	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 09	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

2. Комплект контрольно-оценочных средств

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения промежуточной аттестации: экзамена.

2.1 Экзамен

Экзамен проводится в форме: ответы на вопросы билетов. Каждый билет содержит два теоретических вопроса и одно  практическое задание. Всего предусмотрено 30 билета (60 теоретических вопроса и 30 ситуационных заданий). Вопросы и задания скомбинированы таким образом чтобы, наиболее полно охватить изучение разделов курса.

2.2.1. Теоретические задания:

Вопросы контрольной работы:

| Контрольная работы №1 | Контрольная работы №2 |
| --- | --- |
| Перечислите виды двигателей внутреннего сгорания. | Перечислите виды электрооборудования автомобиля, назначение элементов. |
| Назовите, из каких механизмов и систем состоит двигатель ДВС? | Опишите устройство, характеристики аккумуляторной батареи автомобиля |
| Перечислите назначение и устройство газораспределительного механизма ДВС | Чем характеризуются аккумуляторные батареи автомобиля, перечислите вид? |
| Перечислите назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма ДВС | Какие неисправности возможны у аккумуляторной батареи, методы устранения. |
| Перечислите состав системы смазки ДВС и назначение каждого элемента системы. | Опишите устройство, характеристики генератора автомобиля |
| Перечислите состав системы охлаждения ДВС и назначение каждого элемента системы. | Какие генераторы используются на автомобилях |
| Перечислите состав системы питания бензинного ДВС и назначение каждого элемента системы. | Какие неисправности возможны у генератора, методы устранения. |
| Перечислите состав системы питания дизельного ДВС и назначение каждого элемента системы. | Опишите схему разборки и сборки генераторов |
| Перечислите состав системы питания типа «Мотроник. | Опишите схему подачи тока аккумуляторной батареи на электрооборудование автомобиля |
| Перечислите назначение, виды и устройство трансмиссии автомобиля | Опишите схему подачи тока генератора на электрооборудование автомобиля |
| Перечислите назначение, виды и устройство сцепления автомобиля | Опишите устройство, характеристики стартера автомобиля |

Вопросы к дифференцированному зачету

- Как подразделяют двигатели по расположению цилиндров? Укажите системы и механизмы, входящие в состав двигателя внутреннего сгорания, назначение?

- Перечислите из каких деталей состоит газораспределительный механизм? Что называется фазами газораспределения?

- Что такое перекрытие клапанов, у какого клапана диаметр тарелки больше и почему? От каких причин зависят углы фаз газораспределения?

- Перечислите механизмы и системы четырехтактных поршневых двигателей. Что считается рабочим циклом двигателя?

- У какого двигателя в выпускной клапан заливают натрий и почему?

- Перечислите из каких деталей состоит кривошипно-шатунный механизм? Для какой цели служит маховик коленчатого вала?

- Что называется рабочим объемом цилиндра и как его величина влияет на мощность двигателя?

- Каковы недостатки двухтактного двигателя по сравнению с четырехтактным? Что называют камерой сгорания?

- Какие рабочие процессы происходят в цилиндре четырехтактного двигателя? Что называют литражом двигателя?

- Из каких составных частей состоит система смазки двигателя, назначение? Смазывание каких деталей смазочной системы происходит под давлением?

- Из каких деталей состоит устройство системы охлаждения? Каково назначение и устройство термостата? Назовите основные типы материалов, используемых в системе охлаждения.

- Какой должна быть температура охлаждающей жидкости? Для какой цели в системе охлаждения двигателя установлен термостат? Как проверить исправность термостата?

- Из каких составных частей состоит система питания карбюраторного двигателя, назначение? Устройство карбюратора?

- Какие преимущества имеют дизели по сравнению с карбюраторными двигателями? Сколько цилиндровый двигатель устанавливают на КамАЗе?

- Для какой цели служит турбонаддув в дизелях? Какие типы топливного насоса высокого давления (ТНВД) устанавливают на автомобилях, назначение? Какими способами очищается воздух в воздухоочистителе?

- Какие преимущества имеет система питания инжекторного двигателя по сравнению с системой питания карбюраторного двигателя? Назовите виды горючей смеси бензина с воздухом, образующие в системе питания карбюраторных двигателей?

- Перечислите основные преимущества газового топлива по сравнению с жидким топливом? Какие виды газов применяются для автомобилей, работающих на газовом топливе?

- Устройство трансмиссии зависит от количества ведущих мостов и их расположения?

- Если автомобиль имеет один задний мост, то из каких элементов состоит его трансмиссия?

- Для чего в автомобиле предназначено сцепление? Какой принцип работы сцепления автомобиля?

- Для какой цели в автомобиле предназначена трансмиссия, что означает колесная формула автомобиля 4×2? Сколько мостов может иметь трансмиссия?

- Для чего в автомобиле предназначено сцепление?

- С какими неисправностями сцепления не рекомендуется выезжать из гаража? Назначение сцепления? Какие приводы сцепления применяются? Какая  сила  используется в работе фрикционного сцепления?

- Для какой цели в автомобиле служит коробка передач? При какой неисправности происходит неполное выключение сцепления? Для какой цели в автомобиле служит дифференциал? Под каким углом передается вращающий момент в главной передаче грузового автомобиля?

- Из каких узлов состоит тормозная система? Для чего предназначен главный цилиндр тормозной системы? На каком свойстве основан принцип действия гидростатического привода?

- На каких автомобилях применяется пневматический тормозной привод?

- Как устроена тормозная система с пневматическим тормозным приводом? Какое оборудование для тормозов имеется на прицепе?

- Из каких частей состоит рулевой механизм? Какие травмобезопасные конструкции рулевого механизма вы знаете?

- Как работает рулевое управление с гидравлическим усилителем?

- Как подразделяют колеса автомобиля по назначению? Укажите угол развала современных автомобилей?

- Что называется подвеской автомобиля? Расшифруйте марку шины 9,0R20? Укажите величину давления в шине высоко давления (0,15…0,5МПа или 0,5…0,7МПа)?

- Перечислите виды амортизаторов, устанавливаемых на автомобилях? Какого типа подвеска передних колес автомобиля Волга?

Вопросы к экзамену

- Охарактеризуйте принцип действия стартера

- Охарактеризовать назначение и устройство включателей стоп сигнала

- Охарактеризовать назначение и устройство реле –регуляторов

- Охарактеризовать назначение и устройство октан-корректора

- Охарактеризовать назначение и устройство системы батарейного зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство фар

- Охарактеризовать назначение и устройство контактно -транзисторной системы зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство датчика-распределителя автомобиля

- Охарактеризовать назначение и устройство бесконтактной системы зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство манометра

- Охарактеризуйте принцип действия системы батарейного зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство  включателя массы

- Охарактеризуйте принцип действия контактно -транзисторной системы зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство  спидометра

- Охарактеризуйте принцип действия бесконтактной системы зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство  аккумуляторной батареи

- Охарактеризовать назначение и устройство магнитоэлектрического  указателя давления масла

- Охарактеризовать назначение и устройство  ламп системы освещения

- Охарактеризовать назначение и устройство указателя уровня топлива

- Охарактеризуйте принцип действия транзисторного реле указателей поворота

- Охарактеризовать назначение и устройство  указателя температура охлаждающей жидкости

- Охарактеризуйте принцип действия одометра

- Охарактеризовать назначение и устройство спидометра с механическим приводом

- Охарактеризуйте принцип действия указателя давления масла автомобиля БелАЗ

- Охарактеризуйте принцип действия указателя уровня топлива

- Охарактеризуйте принцип действия привода стартера

- Охарактеризуйте принцип действия магнитоэлектрического  указателя давления масла

- Охарактеризуйте принцип действия электодвигателя стартера

- Охарактеризуйте принцип действия указателя температура охлаждающей жидкости

- Охарактеризуйте принцип действия муфты свободного действия стартера

- Охарактеризуйте принцип действия спидометра с механическим приводом

- Охарактеризуйте принцип действия контактно-транзисторного реле генератора

- Охарактеризовать назначение и устройство катушки зажигания

- Охарактеризуйте принцип действия контактного реле указателей поворота

- Охарактеризовать назначение и устройство включателя зажигания

- Охарактеризуйте принцип действия центробежного регулятора угла опережения зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство фар головного освещения

- Охарактеризуйте принцип действия вакуумного регулятора угла опережения зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство указателей поворота

- Охарактеризуйте принцип центрального переключателя света

- Охарактеризуйте принцип действия фар головного освещения

- Охарактеризуйте принцип действия катушки зажигания

- Охарактеризуйте принцип действия  ножного переключателя света

- Охарактеризуйте принцип действия генератора автомобиля

- Охарактеризуйте принцип действия центрального переключателя света

- Охарактеризуйте принцип действия предохранителей

- Охарактеризовать назначение и устройство ножного переключателя света

- Охарактеризуйте принцип действия стартера автомобиля

- Охарактеризовать назначение и устройство стеклоочистителя с электрическим приводом

- Охарактеризовать назначение и устройство включателя массы

- Охарактеризовать назначение и устройство стоп-сигналов  с пневмаприводом

- Охарактеризовать назначение и устройство генератора

- Охарактеризовать назначение и устройство стоп-сигналов  с гидроприводом

- Охарактеризовать назначение и устройство включателя стоп сигнала

- Охарактеризуйте принцип действия  выпрямительного блока генератора

- Охарактеризовать назначение и устройство аккумуляторной батареи

- Охарактеризовать назначение и устройство центрального переключателя света

- Охарактеризуйте принцип действия свечей зажигания

- Охарактеризуйте принцип действия стоп-сигналов  с гидроприводом

- Охарактеризовать назначение и устройство реле-регулятора

2.2.2. Время на подготовку и выполнение:

подготовка 30 мин.;

сдача 15 мин.;

всего 45 мин.

2.2.3. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У2-осуществлять технический контроль автотранспорта; | Выполняет технический контроль состояния агрегата, узла автотранспорта; | 0– 2 балла |
| З1-свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; | Перечисляет основные свойства и показатели качества материалов; заложенные в конструкции транспортных средств; | 0–4 балла |
| З4-основные положения действующих нормативных правовых актов; | Знает и перечисляет нормы эксплуатации узлов, механизмов автомобиля действующих нормативных правовых актов; |  |
| З6-правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. | Знает и перечисляет правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. |  |

За правильный ответ на теоретические вопросы 1 выставляется положительная оценка 2балла, вопрос  2 выставляется положительная оценка 2балла.

За правильное решение ситуационной задачи выставляется положительная оценка 2балла

Максимальное количество баллов за билет – 6 баллов.

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка 0баллов

Шкала оценки образовательных достижений

| Результативность правильных ответов баллы | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | отметка | вербальный аналог |
| 6 | 5 | отлично |
| 5-4 | 4 | хорошо |
| 3-2 | 3 | удовлетворительно |
| 0-1 | 2 | неудовлетворительно |

2.2. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест: ПК, локальная сеть, выход в глобальную сеть, пакет прикладных программ

Основные источники:

- Баловнев В.И., Данилов Р.Г. Автомобили и тракторы. Краткий справочник. – М.: Академия, 2012 г. – 384 с.

- Афонин Г.С.,Барщенков В.Н.,Кондратьев Н.В. Автоматическиетормоза подвижногосостава.Учебник: Рекомендовано ГОУ ВПО МГУПС. – М.: Академия, 2012 г. – 320 c., пер. № 7 бц.

- Пузанков А.Г.Автомобили:Конструкция,теория и расчет.Учебник: ДопущеноМинобразованием России2-е изд., – М.: Академия, 2012 г. – 544 с., пер. № 7 бц.

- Пузанков А.Г.Автомобили:Устройство автотранспортных средств.Учебник: ДопущеноМинобразованием России6-е изд., – М.: Академия, 2012 г. – 560 с., пер. № 7 бц.

- Пузанков А.Г.Автомобили:Устройство и техническое обслуживание.Учебник: ДопущеноМинобразованием России5-е изд., – М.: Академия, 2012 г. – 640 с., пер. № 7 бц.

- Вахламов В.К., Шатров М.Г.,Юрчевский А.А.;Под ред. ЮрчевскогоА.А.. Автомобили:  Теория и конструкция автомобиля и двигателя Учебник: Допущено Минобразованием России 6-е изд. стер. – М.: Академия, 2012 г. – 816 с. пер. № 7 бц

- Родичев В.А. Легковой автомобиль. Учеб.пособие: Допущено Минобразованием России 3-е изд. перераб. – М.: Академия, 2012 г. – 64 с. пер. № 7 бц

- Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник: Допущено Минобразованием России 6-е изд. стер. – М.: Академия, 2012 г. – 224 с. обл.

- Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. ремонт автомобилей и двигателя. Учеб.пособие: Допущено Минобразованием России 7-е изд. стер. – М.: Академия, 2012 г. – 496 с. пер.№ 7

17.Журналы:

«За рулем», «QUATTRORUOTE», «АБС АВТО», «Инструмент. Технология. Оборудование»,«Информационные технологии»

Использование ресурсов сети Интернет:

http://autoustroistvo.ru/dvigatel-dvs/;

http://avtotehtrans.ru/remont_tnvd_kamaz_740.html;

http://moyprius.ru/sistema-oxlazhdeniya-oxlazhdayushhaya-zhidkost-toyota-prius-hibrid.html;

http://automn.ru/toyota-corolla/autocategory-2524-10.html;

http://www.avtotut.ru/ustroistvoavto/dvs/aboutdvs/;

http://nppvolga.ru/articles/1/18/;

http://rem-dvig.ru/materialovedenie/plastichnye-smazki.html;

http://dibujosoon.com/konsist/tugo/index.html;

http://dizelinfo.narod.ru/system-2.html;
Таблица 3

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

| Содержание |  | Тип контрольного задания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У2 | З1 | З4 | З6 |
| Раздел 1. Конструкция автомобилей | Тема 1.1 Классификация и общее устройство автомобилей. | Пр, Р |  | И |  |
|  | Тема 1.2. Автомобильные двигатели внутреннего сгорания | Т, Р | Пр | Пр |  |
|  | Тема 1.3 Трансмиссия автомобиля | Т, Р | Ре | И, |  |
|  | Тема 1.4 Ходовая часть автомобиля. | Т, Ре, П |  | П, И, Пр | П |
|  | Тема 1.5 Механизмы управления автомобилем. | Пр | Т, Пр |  | И, Пр |
| Раздел 2. Электрооборудование автомобилей | Тема 2.1 Энергетическое обеспечение | Ре | Т, Пр |  | У |
|  | Тема 2.2 Система пуска | Пр, Р |  | И |  |
|  | Тема 2.3 Система зажигания | Т, Р | Пр | Пр |  |
|  | Тема 2.4 Светотехническое оборудование | Т, Р | Ре | И, |  |
|  | Тема 2.5 Приборы контрольно-информационного обеспечения | Т, Ре, П | Т, Р | Ре | И, |
|  | Тема 2.6 Дополнительное, вспомогательное оборудование автомобиля | Пр | Т, Пр |  | И, Пр |

| У – устный ответ | Пр - проектное задание | Ре - реферативное задание | Р - расчетное задание | Пз - практическое задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П - поисковое задание | А - аналитическое задание | Г - графическое задание | Т - тестовое задание | И - исследовательское задание |

ПРИЛОЖЕНИЕ А - БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ

БИЛЕТ № 1

- Охарактеризуйте принцип действия стартера

- Охарактеризовать назначение и устройство включателей стоп сигнала

- Составить схему технологического процесса сборки указателя температуры

БИЛЕТ № 2

- Охарактеризовать назначение и устройство реле –регуляторов

- Охарактеризовать назначение и устройство октан-корректора

- Составить схему технологического процесса сборки стартера

БИЛЕТ № 3

- Охарактеризовать назначение и устройство системы батарейного зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство фар

- Составить схему технологического процесса разборки вакуумного регулятора

БИЛЕТ № 4

- Охарактеризовать назначение и устройство контактно -транзисторной системы зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство датчика-распределителя автомобиля

- Составить схему технологического процесса сборки датчика указателя давления

БИЛЕТ № 5

- Охарактеризовать назначение и устройство бесконтактной системы зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство манометра

- Составить схему технологического процесса сборки датчика указателя температуры

БИЛЕТ № 6

- Охарактеризуйте принцип действия системы батарейного зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство  включателя массы

- Составить схему технологического процесса разборки ножного переключателя света

БИЛЕТ № 7

- Охарактеризуйте принцип действия контактно -транзисторной системы зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство  спидометра

- Составить схему технологического процесса разборки стартера

БИЛЕТ № 8

- Охарактеризуйте принцип действия бесконтактной системы зажигания

- Охарактеризовать назначение и устройство  аккумуляторной батареи

- Составить схему технологического процесса разборки катушки зажигания

БИЛЕТ № 9

- Охарактеризовать назначение и устройство магнитоэлектрического  указателя давления масла

- Охарактеризовать назначение и устройство  ламп системы освещения

- Составить схему технологического процесса сборки октан-корректора

БИЛЕТ № 10

- Охарактеризовать назначение и устройство указателя уровня топлива

- Охарактеризуйте принцип действия транзисторного реле указателей поворота

- Составить схему технологического процесса разборки фары

БИЛЕТ № 11

- Охарактеризовать назначение и устройство  указателя температура охлаждающей жидкости

- Охарактеризуйте принцип действия одометра

- Составить схему технологического процесса сборки свечи зажигания

БИЛЕТ № 12

- Охарактеризовать назначение и устройство спидометра с механическим приводом

- Охарактеризуйте принцип действия указателя давления масла автомобиля БелАЗ

- Составить схему технологического процесса разборки амперметра

БИЛЕТ № 13

- Охарактеризуйте принцип действия указателя уровня топлива

- Охарактеризуйте принцип действия привода стартера

- Составить схему технологического процесса разборки спидометра

БИЛЕТ № 14

- Охарактеризуйте принцип действия магнитоэлектрического  указателя давления масла

- Охарактеризуйте принцип действия электодвигателя стартера

- Составить схему технологического процесса разборки прерывателя зажигания

БИЛЕТ № 15

- Охарактеризуйте принцип действия указателя температура охлаждающей жидкости

- Охарактеризуйте принцип действия муфты свободного действия стартера

- Составить схему технологического процесса разборки ротора генератора

БИЛЕТ № 16

- Охарактеризуйте принцип действия спидометра с механическим приводом

- Охарактеризуйте принцип действия контактно-транзисторного реле генератора

- Составить схему технологического процесса сборки датчика-распределителя системы зажигания

БИЛЕТ № 17

- Охарактеризовать назначение и устройство катушки зажигания

- Охарактеризуйте принцип действия контактного реле указателей поворота

- Составить схему технологического процесса сборки аккумуляторной батареи

БИЛЕТ № 18

- Охарактеризовать назначение и устройство включателя зажигания

- Охарактеризуйте принцип действия центробежного регулятора угла опережения зажигания

- Составить схему технологического процесса прерывателя зажигания

БИЛЕТ № 19

- Охарактеризовать назначение и устройство фар головного освещения

- Охарактеризуйте принцип действия вакуумного регулятора угла опережения зажигания

- Составить схему технологического процесса сборки тягового реле стартера

БИЛЕТ № 20

- Охарактеризовать назначение и устройство указателей поворота

- Охарактеризуйте принцип центрального переключателя света

- Составить схему технологического процесса сборки катушки зажигания

БИЛЕТ № 21

- Охарактеризуйте принцип действия фар головного освещения

- Охарактеризуйте принцип действия катушки зажигания

- Составить электрическую схему стартера

БИЛЕТ № 22

- Охарактеризуйте принцип действия  ножного переключателя света

- Охарактеризуйте принцип действия генератора автомобиля

- Составить электрическую схему амперметра

БИЛЕТ № 23

- Охарактеризуйте принцип действия центрального переключателя света

- Охарактеризуйте принцип действия предохранителей

- Составить технологический процесс разборки прерывателя системы зажигания

БИЛЕТ № 24

- Охарактеризовать назначение и устройство ножного переключателя света

- Охарактеризуйте принцип действия стартера автомобиля

- Составить электрическую схему   сигнального устройства давления масла

БИЛЕТ № 25

- Охарактеризовать назначение и устройство стеклоочистителя с электрическим приводом

- Охарактеризовать назначение и устройство включателя массы

- Составить электрическую схему   аварийного сигнализатора системы охлаждения

БИЛЕТ № 26

- Охарактеризовать назначение и устройство стоп-сигналов  с пневмаприводом

- Охарактеризовать назначение и устройство генератора

- Составить технологический процесс разборки бесконтактной системы зажигания

БИЛЕТ № 27

- Охарактеризовать назначение и устройство стоп-сигналов  с гидроприводом

- Охарактеризовать назначение и устройство включателя стоп сигнала

- Составить электрическую схему  включения амперметра

БИЛЕТ № 28

- Охарактеризуйте принцип действия  выпрямительного блока генератора

- Охарактеризовать назначение и устройство аккумуляторной батареи

- Составить технологический процесс разборки стартера

БИЛЕТ № 29

- Охарактеризовать назначение и устройство центрального переключателя света

- Охарактеризуйте принцип действия свечей зажигания

- Составить электрическую схему генератора

БИЛЕТ № 30

- Охарактеризуйте принцип действия стоп-сигналов  с гидроприводом

- Охарактеризовать назначение и устройство КШМ

- Составить технологический процесс сборки статора  генератора